Znak Sprawy : ZP3/6021/25




Załącznik A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – cz. 1

	Lp
	Opis
	Ilość

	
	Budynek dydaktyczny przy ul. Miedzychodzkiej, ul. Miedzychodzka 5, Poznań
	

	1
	Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z tapicerowanymi nakładkami oparcia i siedziska.
•
Szerokość siedziska: 410mm 

•
Wysokość siedziska: 445mm 

•
Całkowita wysokość: 845mm,

•
Szerokość oparcia: 410mm

•
Długość oparcia: 400 mm

•
Głębokość siedziska: 420 mm.

•
Całkowita głębokość: 563 mm.

•
Szerokość całkowita: 490 mm

Krzesło powinno posiadać:

•
Siedzisko i oparcie kubełkowe, wykonane ze sklejki bukowej 7 warstwowej o grubości 10,5mm

•
Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. 

•
Na oparciu i siedzisku zamontowane tapicerowane nakładki. Nakładki wykonane są z 3 warstwowej sklejki o grubości 4,5mm. Sklejka ma być obłożona pianką ciętą nie zawierającą freonu o gęstości 25kg/m3 i grubości 12mm.

•
Nakładka oparcia nie klejona zamontowana estetycznie, bez widocznych połączeń w tylnej i przedniej części oparcia. 

•
Nakładka siedziska montowana do miski siedziska za pomocą śrub do muf gwintowanych w nakładce. 

•
Wymiary obydwu nakładek dopasowane kształtem do oparcia i siedziska powinny być odsunięte od ich krawędzi o ok.10mm

•
Wszystkie łączenia estetyczne.

•
Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne. 

•
Nogi w kształcie odwróconej litery V, wykonane z rury stalowej fi 22x2,0mm 

•
Każda para nóg ma być wykonana z jednego elementu rury i połączona być dwoma wspornikami, do których mocowane jest siedzisko. Wsporniki siedziska wykonane z płaskownika stalowego o grubości 5,0mm i długości ok.230mm

•
Nogi mają być wyposażone w odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed uszkodzeniem podczas składowania w stos.

•
Nogi wyposażone w stopki tworzywowe zakończone filcem do twardych powierzchni

•
Możliwość sztaplowania min. 10 sztuk w słupku – nogi mają być wyposażone w tworzywowe odbojniki, zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniami w trakcie ich składowania.

Kolorystyka: Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Nogi w kolorze chrom

Tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych niż :

Skład: 100% Vinyl

Gramatura: 685g/m2

Odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: EN 1021-1 ; EN 1021-2

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

•
Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z normą PN- EN 16139,

[image: image1.png]



	22

	2
	Stół kwadratowy ramowy 

Stół o wymiarach 80x80 cm, wysokość 74 cm, 

blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
Stelaż biurka chromowany. 
Nogi okrągłe o przekroju 50mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. 
Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. 
Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

[image: image2.png]



	1

	3
	Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi
Szafa o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 60 cm. 

wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. 

Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. 

Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. 

Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z kluczem łamanym. 

Szafa powinna  posiadać półę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm,  wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. 

Głębokość półki 50 cm. Szafa powinna być wyposażona w chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną. 

Cokół wysokości 55 mm. 

Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. 

Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. 

Uchwyty o rozstawie 128 mm.

Nad drążkiem 2 półki, u dołu szafy 2 półka na buty.

[image: image3.png]



	4

	4
	Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi

Szafa o wymiarach szerokość 100 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 60cm. 
wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. 
Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. 
Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z kluczem łamanym firmy Siso. Jedno skrzydło drzwi musi posiadać listwę przymykową. 
Szafa posiada półę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm,  wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 50 cm. 
Szafa wyposażona w chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną. 
Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. 
Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm

Nad drążkiem 2 półki, u dołu szafy 1 półka na buty.

[image: image4.png]



	1

	5
	Zabudowa socjalna

Obudowa lodówki  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Nadstawka otwarta o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 74 cm, głębokość 60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. 

Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półki 50 cm.

Nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 68 cm, głębokość 60cm. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty - wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. 

Zastosowano zawiasy firmy Haffele posiadające kąt rozwarcia do 110st. 

Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 50 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty metalowe Nomet C1084o rozstawie 128 mm

Całkowita wysokość zabudowy 222,5cm

[image: image5.png]



	1

	6
	Stół konferencyjny prostokątny na 4 nogach 

Stół o wymiarach: szerokość: 2800mm, głębokość: 1200mm, wysokość:740mm 

•
Blat: wykonany z płyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2,0 mm, w kolorze blatu.

•
Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa lub aluminiowa o szerokości dopasowanej do szerokości stołu i głębokości pomiędzy 350-450mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama powinna znajdować się centralnie pod blatem. Rama wykonana z 2 profili zamkniętych o przekroju 50x25mm i grubości ścianki 2,0 mm. oraz perforowanego profilu „C” , przyspawanego na końcach profili zamkniętych, służącego do montażu podstaw. Rama malowana proszkowo na kolor czarny. 

•
Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamkniętych o przekroju 50x25mm i grubości ścianki 2,0 mm, usytuowane w narożach blatu. Nogi wyposażone w stopki min. fi 25mm, pozwalające na poziomowanie + 15mm.  Nogi montowane do ramy na zasadzie „metal-metal”.

•
Biurko może posiadać możliwość identyfikacji poprzez zamontowanie niezależnego, łatwo demontowalnego elementu. Element wykonany z tworzywa sztucznego, umożliwiający wielokrotną zmianę podpisu stanowiska pracy. Minimalny wymiar elementu identyfikacyjnego 350x50mm.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

•
 Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : 

Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z: EN  527-1, EN 527-2,

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

[image: image6.png]



	1

	7
	Ławka 3 osobowa o wymiarach:

•
Wysokość siedziska: 450 mm

•
Głębokość siedziska: 420mm

•
Szerokość siedziska: 410mm

•
Wysokość całkowita: 850mm

•
Szerokość oparcia: 410mm

•
Długość oparcia: 400mm

•
Szerokość całkowita: 1550mm

•
Głębokość całkowita: 563 mm

Ławka powinna posiadać:

•
Ławka bez podłokietników, przeznaczona dla trzech osób.

•
Siedziska i oparcia wykonane ze sklejki bukowej 7 warstwowej o grubości min.10,5 mm 

•
Siedziska wraz z oparciem w kształcie kubełka, wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. 

•
Na każdym oparciu i siedzisku zamontowane dwie oddzielne tapicerowane nakładki. Nakładki wykonane są z 3 warstwowej sklejki o grubości 4,5mm. Sklejka powinna być obłożona pianką ciętą nie zawierającą freonu o gęstości 25kg/m3 i grubości 12mm.

•
Nakładka oparcia nie klejona zamontowana estetycznie, bez widocznych połączeń w tylnej i przedniej części oparcia. 

•
Nakładka siedziska montowana do miski siedziska za pomocą śrub do muf gwintowanych w nakładce. 

•
Wymiary obydwu nakładek dopasowane kształtem do oparcia i siedziska powinny być odsunięte od ich krawędzi o ok.10mm

•
Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne. 

•
Nogi w kształcie odwróconej litery V, wykonane z rury stalowej fi 22x2,0mm, połączone są z szyną nośną ławki. Nogi połączone są w górnej części łącznikiem z płaskownika o grubości 4,0mm

•
Belki nośne zestawu wykonane są z dwóch rur stalowych fi 22x2,0mm, które stanowią przedłużenie nóg, oraz jednej rury fi 22x2,0mm, która połączona jest z łącznikiem nóg. Belki połączone są w trzech miejscach trójkątnymi wzmocnieniami, wykonanymi z blachy stalowej o grubości 3,0mm

•
Każdy kubełek przykręcany jest do podstawy siedziska wykonanej z dwóch elementów płaskownika stalowego o grubości 5,0mm i długości ok.230mm. Montaż kubełków odbywa się za pomocą śrub do muf gwintowanych pod siedziskiem.

•
Nogi wyposażone w stopki tworzywowe zakończonych filcem do twardych powierzchni.

•
Kolorystyka z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

    Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

    Atest zgodny z: PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022

[image: image7.png]



	8

	8
	Kanapa jednoosobowa miękka bez podłokietników

Wymagane wymiary:

· Szerokość całkowita 845 mm

· Głębokość całkowita 845 mm

· Wysokość całkowita 715 mm

· Szerokość siedziska 845 mm 

· Głębokość siedziska 625 mm

· Wysokość siedziska 420 mm 

· Wysokość oparcia 295 mm 

Kanapa musi posiadać:

· Kanapa o typowo wypoczynkowej funkcji i bardzo miękkim siedzisku i oparciu 

· Stelaż wykonany z dwóch profili : rama ze stalowego kształtownika o profilu 50 x 20 mm oraz nóg ze stalowej rury o średnicy 22mm 

· Stelaż malowany proszkowo w kolorze do ustalenia 

· Siedziska wykonane na bazie konstrukcji sklejkowej, płaskich sprężyn falistych oraz  profilowanej, ciętej pianki 

· Grubość pianek na siedzisku w miejscu użytkowym 45 mm 

· Oparcie wykonane na bazie sklejkowego szkieletu oraz pianki ciętej

· Pianka na siedzisku i oparciu wysoce elastyczna, o właściwościach trudno zapalnych 

· Sofa tapicerowana bez użycia zszywek

· Na spodzie siedziska, odsłonięta i widoczna sklejka

· Kanapa może być łączona z kolejną w sposób umożliwiający tworzenie systemowych rozwiązań modułowych poprzez tworzenie układów narożnikowych i dłuższych ciągów siedzisk 

Kanapa tapicerowana materiałem o parametrach nie gorszych niż :

· Skład : 100% poliester

· Gramatura 402 g/m2

· Ścieralność : 100.000 cykli Martindale

· Trudnopalność według normy BS 5852:Part 1  

· Odporność na światło 5 

· Odporność na pilling 4

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
· Sprawozdanie z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 12520:2016-02, PN-EN16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2 potwierdzające m.in. wytrzymałość siedziska na obciążenie 200 kg

Sprawozdanie winno być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji ( PCA ) lub inne jednostki akredytujące działające na ternie UE wskazane na skutek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

[image: image8.png]



	2

	9
	Kanapa dwuosobowa miękka bez podłokietników

Wymagane wymiary:

· Szerokość całkowita 1690 mm

· Głębokość całkowita 845 mm

· Wysokość całkowita 715 mm

· Szerokość siedziska 1690 mm 

· Głębokość siedziska 625 mm

· Wysokość siedziska 420 mm 

· Wysokość oparcia 295 mm 
Kanapa musi posiadać:

· Kanapa o typowo wypoczynkowej funkcji i bardzo miękkim siedzisku i oparciu 

· Stelaż wykonany z dwóch profili : rama ze stalowego kształtownika o profilu 50 x 20 mm oraz nóg ze stalowej rury o średnicy 22mm 

· Stelaż malowany proszkowo w kolorze do ustalenia 

· Siedziska wykonane na bazie konstrukcji sklejkowej, płaskich sprężyn falistych oraz  profilowanej, ciętej pianki 

· Grubość pianek na siedzisku w miejscu użytkowym 45 mm 

· Oparcie wykonane na bazie sklejkowego szkieletu oraz pianki ciętej

· Pianka na siedzisku i oparciu wysoce elastyczna, o właściwościach trudno zapalnych 

· Sofa tapicerowana bez użycia zszywek

· Na spodzie siedziska, odsłonięta i widoczna sklejka

· Kanapa może być łączona z kolejną w sposób umożliwiający tworzenie systemowych rozwiązań modułowych poprzez tworzenie układów narożnikowych i dłuższych ciągów siedzisk
Kanapa tapicerowana materiałem o parametrach nie gorszych niż :

· Skład : 100% poliester

· Gramatura 402 g/m2

· Ścieralność : 100.000 cykli Martindale

· Trudnopalność według normy BS 5852:Part 1  

· Odporność na światło 5 

· Odporność na pilling 4

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

· Sprawozdanie z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 12520:2016-02, PN-EN16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2 potwierdzające m.in. wytrzymałość siedziska na obciążenie 200 kg

Sprawozdanie winno być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji ( PCA ) lub inne jednostki akredytujące działające na ternie UE wskazane na skutek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
[image: image9.png]



	1

	10
	Stolik okolicznościowy z kwadratowym blatem 
Wymagane wymiary :

· Wysokość całkowita 370 mm 

· Szerokość całkowita 800 mm

· Głębokość całkowita 800 mm
Stolik musi posiadać:

· Stelaż czteronożny malowany proszkowo 

· Podstawa wykonana z dwóch profili . Rama ze stalowego kształtownika o profilu 50 x 20 mm oraz cztery nogi ze stalowej rury o średnicy 22mm 

· Blat kwadratowy o zaokrąglonych  narożnikach 

· Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. W przypadku płyt równoważnych Oferent zobowiązany jest załączyć próbki do oferty celem akceptacji przez Zamawiającego. Obrzeże blatu oklejone ABS o grubości 1 mm 

[image: image10.png]



	1
	1
	697
	697

	
	Collegium Martineum, pokój nr 330, ul. Św. Marcin 78, Poznań
	

	
	Przed realizacją wymagana wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia i ustalenia szczegółów wykonania mebli: kolor, miejsce ustawienia, itp.
	

	11
	Biurko 160x60

Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 740mm.
Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.

Pod blatem zamontowany uchylny poziomy kanał kablowy.
Stelaż: biurka metalowy, chromowany. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe chromowane, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

[image: image11.png]



	2

	12
	Dostawka biurka 100x60

Dostawka prostokątna szer.100, gł.600, wys.740
Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka chromowany. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm . Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
[image: image12.png]




	2

	13
	Kontener mobilny

Kontener mobilny o wymiarach: szer.: 432 mm, gł.: 600mm, wys.: 575 mm

Kontener powinien posiadać:
•
Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej MFC o klasie higieniczności E1. Krawędzie, oklejone obrzeżem ABS pod kolor płyty.  

•
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min.18 mm przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 

•
Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa o wsuwie 100% i 3 szuflady o wkładach metalowych o dopuszczalnym obciążeniu min. 20 kg. Szuflady bez uchwytów, funkcję uchwytu ma pełnić min. 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady powinien nachodzić na top kontenera. Szuflada powinna mieć fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania separatorów.

•
Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflad min. 80%. Wytrzymałość prowadnic min.50 tys. cykli.  

•
Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady metalowej. 

•
W celu zachowania większej wytrzymałości kontenera, 4 kółka muszą być mocowane jednocześnie do boku i wieńca dolnego.  Max. średnica kółek fi 40mm, 

•
Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

•
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

            Szuflady z cichym domykiem.

            System klucza matki

            Możliwość wymiany samej wkładki zamka

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

            Certyfikat bezpieczeństwa wg normy EN 16121  

            Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
[image: image13.png]



	2

	14
	Fotel obrotowy

Krzesło obrotowe z siatkowym oparciem, tapicerowanym zagłówkiem i siedziskiem oraz regulowanymi podłokietnikami:

•
Wysokość siedziska: 420 – 545 mm 

•
Głębokość siedziska: 425 – 475 mm

•
Głębokość powierzchni siedziska: 465 mm

•
Szerokość siedziska: 490 mm

•
Wysokość całkowita: 1060 – 1190 mm

•
Szerokość oparcia: 480 mm

•
Wysokość tarczy oparcia: 605 mm

•
Wysokość oparcia 625 – 705 mm

•
Wysokość zagłówka: 180-230mm

•
Szerokość zagłówka: 280 mm

•
Wysokość tarczy zagłówka: 160 mm

•
Średnica podstawy pięcioramiennej: fi700mm

Budowa krzesła:

•
Oparcie siatkowe ze szkieletem ramowym, wykonanym z tworzywa sztucznego (PP), pokryty czarną siatką poliestrową.

•
Krzesło posiada tapicerowaną poduszkę lędźwiową. Szkielet poduszki wykonany z polipropylenu (PP) i pokryty jest pianką wylewaną. Poduszka posiada regulację głębokości ok. 10mm

•
Zagłówek tapicerowany z regulacją kąta pochylenia oraz regulacją wysokości ok. 50mm. Tylna część oraz wspornik zagłówka wykonana jest z polipropylenu. Część przednia tapicerowana, obłożona pianką wylewaną.

•
Siedzisko posiada szkielet sklejkowy, wykonany ze sklejki bukowej 7 warstwowej o grubości 10,5mm. Szkielet obłożony jest dwiema formatkami pianki ciętej o grubości 20mm i gęstości 25kg/m3 oraz grubości 30mm i gęstości 40kg/m3. Siedzisko posiada osłonę wykonaną z czarnego polipropylenu (PP).

•
Podłokietniki 3D. Ramię podłokietnika wykonane ze stali chromowanej oraz poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF) w kolorze czarnym. Nakładki wykonane z poliuretanu (PU) w kolorze czarnym. Podłokietniki posiadają regulację na wysokość 80mm, regulację rozstawu na boki – 40mm oraz ruch nakładki przód/ tył -60mm.

•
Oparcie połączone z siedziskiem za pomocą łącznika z tworzywa sztucznego, który zintegrowany jest z zapadkowym mechanizmem regulacji wysokości oparcia

•
Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

Możliwość swobodnego kołysania

Oparcie odchylające się synchronicznie wraz z siedziskiem  2:1

Kąt odchylenia oparcia 20° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska 11°

Regulacja głębokości siedziska za pomocą osobnej dźwigni pod siedziskiem – ok.50mm

Możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach

Regulację siły oporu oparcia za pomocą pokrętła pod siedziskiem

Płynna regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady

•
Podstawa pięcioramienna o średnicy fi700mm, wykonana z polerowanego aluminium.

•
Samohamowne kółka fi 50mm do twardych powierzchni

•
Kolorystyka: tkanina tapicerska do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

Siedzisko:

Skład: 100 % poliester

Gramatura: 310 g/m²

Odporność na ścieranie: 162 500 cykli Martindale

Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (4 – 5)

Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (5)

Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4 – 5)

Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2

Inne: Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

Oparcie:

Skład: 77 % PVC, 23 % PES

Gramatura: 560 g/m2

Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale

Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (5)

Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 5/dry: 4

Zagłówek:

Skład: warstwa wierzchnia: 100 % winyl / uretan, podkład: 100 % Hi-Loft poliester

Gramatura: 650 g / m2

Odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale

Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (5)

Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2, DIN 4102 B2, NF P 92 – 503 M2, Önorm B 3825,

Önorm A 3800 –1 Q1

Inne:  EN 71 – 3 bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)

PERMABLOK3® ISO 18184 – redukcja obecności Coronavirus1 o 90% w ciągu godziny od kontaktu,

ISO 21702 – redukcja aktywności Coronavirus1 na powierzchni o 99,9% w ciągu 24 godzin od momentu ekspozycji.

Doskonała ochrona przed bakteriami i grzybami

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

•
Certyfikat zgodny z normą: PN-EN 1335 – 1, PN-EN 1335-2

[image: image14.png]



	2

	15
	Szafa wysoka 80 cm

Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1839 mm,

•
Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej MFC o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2,0mm dobrane pod kolor płyty.

•
Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

•
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać 4 półki.

•
Możliwość umieszczenia 5 rzędów segregatorów

•
Szafa wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – 4 zawiasy na skrzydło drzwi.

•
Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

•
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt mocowany na 2 śrubach.

•
Zamek baskwilowy czteropunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

•
Szafa na spawanym stelażu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie + 15 mm.

•
Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru z wzornika producenta. Dla stelaża malowanego proszkowo – do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

•
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
System klucza matki

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka
•
Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

 Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 16121  

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla).

[image: image15.png]



	1

	16
	Nadstawka 80 cm

Nadstawka z drzwiami uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 722mm,

Nadstawka powinna posiadać:

•
Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2,0mm dobrane pod kolor płyty.

•
Korpus, top i front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. 

•
Półka wykonana z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Nadstawka posiada jedną półkę.

•
Wymagana możliwość ustawienia 2 rzędów segregatorów

•
Nadstawka powinna posiadać dwoje drzwi uchylnych z zamkiem jednopunktowym przy czym jedno skrzydło powinno posiadać listwę przymykową z tworzywa sztucznego.

•
Nadstawka jednodrzwiowa powinna być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi. Kąt otwarcia drzwi 110°

•
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 220mm, mocowany na 2 śrubach.

•
Kolorystyka: płyta meblowa do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

•
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
System klucza matki,

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka,
•
Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla).

[image: image16.png]



	1

	17
	Szafa wysoka 60 cm

Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1839 mm,

•
Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2,0mm dobrane pod kolor płyty.

•
Korpus, front i top powinny być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy powinny być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiając wymianę każdego z elementów szafy.

•
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 4 półki.

•
Możliwość umieszczenia 5 rzędów segregatorów

•
Szafa jednoskrzydłowa, wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – 4 zawiasy na skrzydło drzwi.

•
W zależności od wersji, drzwi otwierane na lewą lub prawą stronę z kątem otwarcia 110°

•
Szafa na stelażu stalowym, ramowym malowanym proszkowo o wysokości 40mm. Stelaż skręcany, wyposażony w metalowe stopki       fi 25mm do poziomowania szafy w zakresie ok.10 mm.

•
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt mocowany na 2 śrubach.

•
Zamek centralny, jednopunktowy z wymienną wkładką.

•
Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru z wzornika producenta. Dla stelaża malowanego proszkowo – do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

•
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

            System klucza matki

            Możliwość wymiany samej wkładki zamka
•
Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

Certyfikat zgodny z: PN-EN 16121

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla).

[image: image17.png]



	1

	18
	Nadstawka 60 cm

Nadstawka aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 722 mm,

•
Budowa: Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2,0mm dobrane pod kolor płyty.

•
Korpus, front i top powinny być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy powinny być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiając wymianę każdego z elementów nadstawki.

•
Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Nadstawka posiada 1 półkę.

•
Możliwość umieszczenia 2 rzędów segregatorów

•
Nastawka jednoskrzydłowa, wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

•
W zależności od wersji, drzwi otwierane na lewą lub prawą stronę z kątem otwarcia 110°

•
Zamek jednopunktowy, cylindryczny z dwoma kluczami łamanymi.

•
Kolorystyka: płyta meblowa do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

•
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

            System klucza matki

            Możliwość wymiany samej wkładki zamka
•
Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : 

Certyfikat zgodny z: PN-EN 16121

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)   

[image: image18.png]



	1

	19
	Szafa  niska 80 cm

Szafa 80cm

Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 765 mm,

•
Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej MFC o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2,0mm dobrane pod kolor płyty.

•
Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

•
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać 1 półkę.

•
Możliwość umieszczenia 2 rzędów segregatorów

•
Szafa wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

•
Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

•
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt mocowany na 2 śrubach.

•
Zamek baskwilowy czteropunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

•
Szafa na spawanym stelażu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie + 15 mm.

•
Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru z wzornika producenta. Dla stelaża malowanego proszkowo – do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

•
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
System klucza matki

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka
•
Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : 

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 16121  

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla).

[image: image19.png]



	1

	20
	Nadstawka szklana 80 cm

Nadstawka aktowa z drzwiami płytowymi przeszklonymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1074 mm

•
Budowa: Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2,0 mm dobrane pod kolor płyty.

•
Korpus, front i top powinny być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12mm. Plecy powinny być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus powinny być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów nadstawki.

•
Półki wykonane z płyty grubości min.18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min.340 mm, półka oklejona z każdej strony. Nadstawka posiada 2 półki.

•
Wymagana możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów.

•
Nadstawka powinna  być wyposażona w zawiasy puszkowe z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie –  2 zawiasy na skrzydło drzwi z kątem otwarcia 94°

•
Drzwi szklane wykonane z hartowanego, satynowanego szkła o grubości 6,0 mm bez zamka.

•
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt mocowany na 2 śrubach.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
•
Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : 

Certyfikat zgodny z normą: PN- EN 16121 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

[image: image20.png]



	1

	21
	Krzesło konferencyjne

Krzesło stacjonarne na 4 nogach z drewnianym kubełkiem bez podłokietników:

•
Szerokość siedziska: 420mm

•
Głębokość siedziska: ok.420mm

•
Szerokość oparcia: 420mm

•
Wysokość siedziska: 455mm 

•
Całkowita wysokość: 830mm

•
Całkowita głębokość: 565mm

•
Całkowita szerokość: 530mm.

Budowa krzesła:

•
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej 8-warstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5mm

•
Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski w kształcie kubełka

· Kubełek w całości tapicerowany.

•
Rama krzesła stalowa chromowana,  składa się z 4 nóg, które wykonane są z giętych elementów rury o przekroju Ø18x2.0mm.

•
Rama mocowana do siedziska za pomoca śrub do złącz gwintowanych pod siedziskiem.

•
Wszystkie łączenia estetyczne. 

•
Nogi wyposażone w stopki tworzywowe do twardych powierzchni z filcowymi nakładkami.

•
Możliwość sztaplowania max. 4 szt.

•
Kolorystyka: z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, na etapie podpisywania umowy.

Tkanina o parametrach nie gorszych niż:

Gramatura: 310g/m2

Odporność na ścieranie: 162 500 cykli
Trundmozapalność: EN 1021-1; EN 1021-2
Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

•
Atest wytrzymałościowy zgodny z: PN-EN 16139

[image: image21.png]



	2

	22
	Zabudowa lodówki

Obudowa lodówki o wymiarach: 60cm, 60cm, 82cm

•
Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

•
Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, blat wykonany z płyty o grubości min. 25 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 6 mm.

· Zabudowa posiada metalowy uchwyt, tożsamy z uchwytami zastosowanymi w pozostałych szafach 

· Lodówka do zabudowy do wglądu przed podjęciem prac w celu zaplanowania odpowiedniej wentylacji lodówki.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

[image: image22.png]



	1

	23
	Półka wisząca

Wymiary: szer. 160 cm, wys. max 38 cm (wraz ze wspornikiem), gł. 25 cm. 

Półka wykonana z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Element oklejony z każdej strony obrzeżem ABS grubości 2 mm. 

Półka oparta na min. 3 wspornikach metalowych lub drewnianych typu L. Minimalna nośność półki 30 kg. Wsporniki przymocowane do ściany za pomocą odpowiednich kołków.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. 

Wsporniki – do wyboru kolor czarny, biały, szary. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Na zdjęciu poglądowym znajduje się zestaw 3 półek.

[image: image23.jpg]



	3

	24
	Wieszak

3 wieszaki zamontowane na listwie meblowej wykonanej z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 i gr. min. 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o wymiarach 45cm długości i 15cm szerokości.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

[image: image24.png]



	1

	
	Biblioteka Filologiczna Novum, al. Niepodległości 4, Poznań
	

	25
	Fotel tapicerowany z zagłówkiem

  Klasyczny fotel biurowy z zagłówkiem  

  Siedzisko, oparcie oraz zagłówek tapicerowane wysokiej jakości tkaniną poświadczoną atestem, o wysokiej odporności na ścieranie, jednolitą  dla siedziska, oparcia i zagłówka. Wypełnione pianką poliuretanową wytwarzaną w technologii zalewania (tkanina - wybór po dostarczeniu próbników).
  Regulowana wysokość oparcia umożliwiająca precyzyjne dostosowanie do wzrostu.

  Tapicerowany zagłówek z funkcją regulacji wysokości oraz kąta położenia podpórki pod głowę. 

  Podłokietniki R9 regulowane w 4 płaszczyznach: góra-dół w zakresie 95 mm, długość podpory przedramienia w zakresie 50 mm, szerokość podpory przedramienia w zakresie 30 mm, kąt położenia podpórki przedramienia w zakresie +/- 15 stopni. 

- Płynnie regulowana wysokość oraz głębokość siedziska.
  Pięcioramienna podstawa jezdna czarna wykonana z poliamidu wyposażona w miękkie ciche, czarne kółka 60 mm odpowiednie dla wykładzin dywanowych i PCV
Parametry tkaniny: 

Tkanina obiciowa wykonana z 100% poliestru o gramaturze 363 g/m2.

Atest bezpieczeństwa trudnopalności EN 1021 part 1 (papieros), EN 1021 part 2 (zapałka). 

Odporność na ścieranie 200 000 cykli Martindale’a

Odporność kolorów na pocieranie: sucho 4-5/ mokro 4-5,UNI EN ISO 105-X12 Grey Scale 1-5,max.5.

Odporność na piling: 5, UNI EN ISO 12945-2, 1-5, max. 5.

Poniższe parametry spełnia fotel  Valio BT HD firmy Grospol

[image: image25.jpg]



	15

	26
	Fotel tapicerowany bez zagłówka
  Klasyczny fotel biurowy bez zagłówka  

  Siedzisko, oparcie tapicerowane wysokiej jakości tkaniną poświadczoną atestem, o wysokiej odporności na ścieranie, jednolitą  dla siedziska i oparcia. Wypełnione pianką poliuretanową wytwarzaną w technologii zalewania (tkanina - wybór po dostarczeniu próbników).
  Regulowana wysokość oparcia umożliwiająca precyzyjne dostosowanie do wzrostu.

  Podłokietniki R9 regulowane w 4 płaszczyznach: góra-dół w zakresie 95 mm, długość podpory przedramienia w zakresie 50 mm, szerokość podpory przedramienia w zakresie 30 mm, kąt położenia podpórki przedramienia w zakresie +/- 15 stopni. 

- Płynnie regulowana wysokość oraz głębokość siedziska.

  Pięcioramienna podstawa jezdna czarna wykonana z poliamidu wyposażona w miękkie ciche, czarne kółka 60 mm odpowiednie dla wykładzin dywanowych i P
Parametry tkaniny: 

Tkanina obiciowa wykonana z 100% poliestru o gramaturze 363 g/m2.

Atest bezpieczeństwa trudnopalności EN 1021 part 1 (papieros), EN 1021 part 2 (zapałka). 

Odporność na ścieranie 200 000 cykli Martindale’a

Odporność kolorów na pocieranie:sucho 4-5/ mokro 4-5,UNI EN ISO 105-X12 Grey Scale 1-5, max.5.

Odporność na piling: 5, UNI EN ISO 12945-2, 1-5, max. 5.

Poniższe parametry spełnia fotel  Valio BT firmy Grospol

[image: image26.jpg]




	6

	27
	Fotel z siatkowym oparciem i tapicerowanym zagłówkiem
  Ergonomiczny fotel biurowy o nowoczesnej stylistyce, 

  wersja z czarnym wykończeniem (ramy oparcia, podłokietników) oraz siatkowym oparciem i tapicerowanym regulowanym zagłówkiem. 

  Oparcie profilowane zsynchronizowane z siedziskiem z blokadą wybranego kąta wychylenia w kilku pozycjach. Wyposażone w podporę lędźwiową o regulowanej wysokości.
  Regulacja głębokości siedziska 

  Regulacja 3D podłokietników: góra - dół , wysokość regulowana w zakresie 7,5 cm. 

Z regulacją długości nakładki (zakres regulacji 6 cm). 

  Siedzisko i zagłówek tapicerowane wysokiej jakości tkaniną poświadczoną atestem, o wysokiej odporności na ścieranie. Oparcie wykonane  z wysokiej  jakości czarnej siatki Runner o wysokiej odporności na ścieralność (tkanina - wybór po dostarczeniu próbników).
Parametry techniczne:
Tkanina  100% poliestru o gramaturze 360 g/m2.

Odporność na ścieranie:  70 000 cykli Martindale’a

Odporność kolorów na pocieranie:  sucho 4-5/ mokro 4-5

Odporność kolorów na światło:   5-7

Odporność na pilling:  5

Atest bezpieczeństwa trudnopalności EN1021 part 1 (papieros), EN 1021 part 2(zapałka).

Poniższe parametry spełnia fotel Level BS HD firmy Grospol

[image: image27.jpg]



	3

	28
	Fotel z siatkowym oparciem bez zagłówka
  Ergonomiczny fotel biurowy o nowoczesnej stylistyce, 

  wersja czarne wykończenie (ramy oparcia, podłokietników) oraz siatkowe oparcie. 

  Oparcie profilowane zsynchronizowane z siedziskiem z blokadą wybranego kąta wychylenia w kilku pozycjach. Wyposażone w podporę lędźwiową o regulowanej wysokości.
  Regulacja głębokości siedziska 

  Regulacja 3D podłokietników: góra - dół , wysokość regulowana w zakresie 7,5 cm. 

Z regulacją długości nakładki (zakres regulacji 6 cm). 

  Siedzisko tapicerowane wysokiej jakości tkaniną poświadczoną atestem, o wysokiej odporności na ścieranie. Oparcie wykonane  z wysokiej  jakości czarnej siatki Runner o wysokiej odporności na ścieralność (tkanina - wybór po dostarczeniu próbników).
Parametry techniczne:
Tkanina  100% poliestru o gramaturze 360 g/m2.

Odporność na ścieranie:  70 000 cykli Martindale’a

Odporność kolorów na pocieranie:  sucho 4-5/ mokro 4-5

Odporność kolorów na światło:   5-7

Odporność na pilling:  5

Atest bezpieczeństwa trudnopalności EN1021 part 1 (papieros), EN 1021 part 2(zapałka).

Poniższe parametry spełnia fotel Level BS firmy Grospol

[image: image28.jpg]



	2

	
	Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Pracownia Geografii Krytycznej, ul. B. Krygowskiego 10, Poznań
	

	29
	Fotel obrotowy biurowy

Opis

Zagłówek zintegrowany z oparciem

Tkanina Alcantar Pro – ciemny popiel, srebrne okucia, 

Mechanizm multiblock pozwalający na regulację oparcia i siedziska w wielu różnych pozycjach,

Podstawa pięcioramienna, kółka kauczuk,

Oparcie łokci montowane na stałe,

Wymiary:

Wymiary: szerokość mebla: 67 cm, 

szerokość siedziska: 47 cm, 

głębokość mebla: 70 cm, 

głębokość siedziska: 52 cm, 

wysokość całkowita: 112-119 cm, 

wysokość od podłoża do końca podłokietników: 67-74 cm, 

wysokość siedziska: 48-55 cm.

Powyższe parametry spełnia fotel obrotowy Tucker Marieta 2X firmy Meble Elior.

Zdjęcie poglądowe poniżej.

[image: image29.png]




	1

	
	Wydział Psychologii i Kognitywistyki, ul. Szamarzewskiego 89AB, Poznań
	

	30
	Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: 1600x800 mm, wysokość: 750 mm +panel dolny.

Budowa:

•
Blat biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2,0 mm.

•
Stelaż biurka składający się z dwóch mostów (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. 

•
Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowany proszkowo.

•
Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości ok.185 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo.

•
Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż.

•
Między blatem, a podstawą wymagany estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 8 mm.

•
W blacie wymagane jest wycięcie w celu zamontowania plastikowej przelotki fi 80mm

•
Biurko powinno mieć możliwość zamontowania poziomego uchylnego, stalowego dwustronnego kanału na okablowanie.

•
Biurko z panelem dolnym o wymiarach 1276x370 mm, wykonanym z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2,0 mm. Panel montowany pomiędzy nogami a blatem  do ramy biurka za pomocą dwóch stalowych uchwytów. Uchwyty bazowe z możliwością regulacji pionowej za pomocą klucza imbusowego.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : 

•
Protokół Oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367)

[image: image30.png]



	2

	31
	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 

Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera.

Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

Szuflady na prowadnicach rolkowych 

Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

    o Atest wytrzymałościowy wg normy EN 16121

    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

[image: image31.png]



	2

	32
	Krzesło obrotowe, biurowe z tapicerowanym siedziskiem, siatkowym oparciem oraz regulowanymi podłokietnikami: 

Wymiary:

•
Szerokość oparcia: 430 mm

•
Wysokość tarczy oparcia: 520 mm

•
Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 570-640 mm

•
Szerokość siedziska: 460 mm,

•
Głębokość powierzchni siedziska: 440 mm

•
Głębokość siedziska: 425-475 mm

•
Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 420-545 mm

•
Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 980-1180 mm

•
Średnica podstawy pięcioramiennej: 710 mm

Budowa  : 

•
Siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe.

•
Oparcie: szkielet dwuczęściowy, wykonany z czarnego polipropylenu (PP) składa się ze szkieletu głównego i zamontowanej na nim ramki obłożonej siatką tapicerską w kolorze czarnym. 

•
Siedzisko: szkielet wykonany z sklejki bukowej 7-warstwowej grubości 10mm pokryty jest pianką wylewaną (FOAM-I) o grubości 50mm i gęstości 60kg/m3. Siedzisko wykończone jest od spodu materiałem tapicerskim typu wigofil w kolorze czarnym.

•
Mechanizm synchroniczny, umożliwiający blokadę oparcia i siedziska w 5 pozycjach

•
Możliwość swobodnego kołysania się

•
Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem. 

•
Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła.

•
Kąt pochylenia oparcia 33° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska 11°

•
Regulacja głębokości siedziska 50mm z blokadą w 5 pozycjach

•
Anti- Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady

•
Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

•
Oparcie połączone jest z siedziskiem za pomocą łącznika wykonanego z blachy stalowej o grubości 8mm. Łącznik jest zintegrowany z zapadkowym systemem regulacji wysokości (Up&Down), umożliwiającym regulację na wysokość do 70mm z możliwością blokady w 13 pozycjach.

•
Na łącznik nakładana jest dwuczęściowa osłona wykonana z polipropylenu (PP) w kolorze czarnym.

•
Podparcie lędźwi manualne, zintegrowane z oparciem regulowane na wysokość 70mm. Poduszka podparcia miękka, tapicerowana.

•
Podłokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF) w kolorze czarnym. Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu (PU) w kolorze czarnym.

•
Podłokietniki regulowane góra -dół w zakresie 80mm z regulacją na boki - 25mm na stronę (50mm łącznie).

•
Podstawa pięcioramienna wykonana z czarnego poliamidu (PA)

•
Kółka o średnicy fi 60 mm do twardych powierzchni, 

•
Kolorystyka: do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagana tapicerka o parametrach nie gorszych niż:

Siedzisko:

Oparcie:

Skład: 100 % poliester

Gramatura: 350 g/m2

Odporność na ścieranie: ≥ 80 000 cykli Martindale

Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (5)

Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (6)

Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4 – 5)

Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2

Oeko-Tex Standard 100 certificate

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

•
Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodny z:  EN1335

•
Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz. 973)

[image: image32.png]



	4

	33
	Krzesło obrotowe z wysokim oparciem zagłówkiem i regulowanymi podłokietnikami o wymiarach:

•
Wysokość siedziska: 415-540 mm

•
Wysokość całkowita 1115-1320 mm

•
Wysokość tarczy oparcia: 680 mm

•
Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 695-765 mm

•
Szerokość oparcia: 410 mm

•
Szerokość siedziska: 460 mm

•
Całkowita głębokość powierzchni siedziska: 455 mm

•
Głębokość siedziska: 425 - 475 mm

•
Szerokość zagłówka: 220 mm

•
Wysokość tarczy zagłówka: 145 mm

•
Szerokośc zagłówka: 220 mm

•
Wysokość zagłówka regulowana w zakresie: 110 - 210 mm

•
Średnica podstawy pięcioramiennej: Ø700 mm 

Krzesło powinno posiadać:

•
Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki o grubości 10,5 mm, obłożony pianką ciętą o grubości 55 mm i gęstości 40 kg/m3.

•
Szkielet oparcia wykonany z 8-warstwowej sklejki o grubości min. 12 mm, obłożony pianką ciętą o grubości  40mm we frontowej części i 10mm w części tylnej i gęstości 35 kg/m3.

•
Krzesło powinno posiadać mechanizm podparcia lędźwiowego, regulowany za pomocą pokrętła, zapewniający regulację na głębokości w zakresie min. 20 mm. Mechanizm powinien być zintegrowany z tapicerowanym oparciem.

•
Szkielet zagłówka wykonany z polistyrenu, pokrytego pianką ciętą o grubości min. 20 mm i gęstości min. 40 kg/m3.

•
Siedzisko, oparcie i zagłówek w pełni tapicerowane, bez tworzywowej osłony w tylnej części oparcia i zagłówka.

•
Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 70 mm z możliwością blokady w 13 pozycjach.

•
Zagłówek: regulowany i w całości tapicerowany. Szkielet zaokrąglony, wykonany z polistyrenu (PS) w kształcie niepełnej rury, pokryty pianką ciętą o grubości 20mm i gęstości 40kg/m3. Zagłówek posiada regulowany kąt nachylenia. Zapadkowa regulacja wysokości 100mm przy min. 6 pozycjach blokady. Zagłówek połączony jest z oparciem za pomocą uchwytu wykonanego z dwóch stalowych, chromowanych prętów fi8,0mm

•
Oparcie powinno zwężać się od dołu ku górze.

•
Łącznik oparcia wykonany z płaskownika stalowego o grubości 6,0 mm i zintegrowany jest z zapadkowym mechanizmem regulacji oparcia.

•
Podłokietniki powinny być wykonane ze stali oraz czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym z miękkimi nakładkami z poliuretanu w kolorze czarnym.

•
Podłokietniki (2D) z regulacją na wysokość (góra-dół): 85mm, oraz regulacją szerokości w zakresie  ± 25 mm (możliwość regulacji na boki). 

•
Mechanizm synchroniczny powinien posiadać funkcje:

Możliwość swobodnego kołysania się 

Oparcie ma odchylać się synchronicznie z siedziskiem – kąt pochylenia oparcia 20˚, a siedziska 11˚

Możliwość blokady oparcia w min. 5 pozycjach

Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła.

Regulację głębokości siedziska w zakresie 50 mm z możliwością blokady w min.4 pozycjach.

Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady

Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego

•
Czarna podstawa pięcioramienna 

•
Kółka samohamowne czarne, o średnicy 60mm przeznaczone do miękkich powierzchni.

•
Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. 

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

•
Certyfikat lub atest zgodności wg. normy: EN 1335-1, EN 1335-2

[image: image33.png]



	4

	
	Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, Poznań
	

	34
	Krzesło obrotowe, biurowe z tapicerowanym siedziskiem i zagłówkiem, siatkowym oparciem oraz regulowanymi podłokietnikami:

Wymiary:

•           Szerokość oparcia: 430 mm

•           Wysokość tarczy oparcia: 520 mm

•           Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 570-640 mm

•           Szerokość siedziska: 460 mm,

•           Głębokość powierzchni siedziska: 440 mm

•           Głębokość siedziska: 425-475 mm

•           Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 420-545 mm

•           Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 980-1180 mm

•           Średnica podstawy pięcioramiennej: 710 mm

Budowa  :

•           Siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe.

•           Oparcie: szkielet dwuczęściowy, wykonany z czarnego polipropylenu (PP) składa się ze szkieletu głównego i zamontowanej na nim ramki obłożonej siatką tapicerską w kolorze czarnym.

•           Siedzisko: szkielet wykonany z sklejki bukowej 7-warstwowej grubości 10mm pokryty jest pianką wylewaną (FOAM-I) o grubości 50mm i gęstości 60kg/m3. Siedzisko wykończone jest od spodu materiałem tapicerskim typu wigofil w kolorze czarnym.

•           Mechanizm synchroniczny, umożliwiający blokadę oparcia i siedziska w 5 pozycjach

•           Możliwość swobodnego kołysania się

•           Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem.

•           Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła.

•           Kąt pochylenia oparcia 33° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska 11°

•           Regulacja głębokości siedziska 50mm z blokadą w 5 pozycjach

•           Anti- Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady

•           Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

•           Oparcie połączone jest z siedziskiem za pomocą łącznika wykonanego z blachy stalowej o grubości 8mm. Łącznik jest zintegrowany z zapadkowym systemem regulacji wysokości (Up&Down), umożliwiającym regulację na wysokość do 70mm z możliwością blokady w 13 pozycjach.

•           Na łącznik nakładana jest dwuczęściowa osłona wykonana z polipropylenu (PP) w kolorze czarnym.

•           Podparcie lędźwi manualne, zintegrowane z oparciem regulowane na wysokość 70mm. Poduszka podparcia miękka, tapicerowana.

•           Podłokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF) w kolorze czarnym. Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu (PU) w kolorze czarnym.

•           Podłokietniki regulowane góra -dół w zakresie 80mm z regulacją na boki - 25mm na stronę (50mm łącznie).

•           Podstawa pięcioramienna wykonana z czarnego poliamidu (PA)

•           Kółka o średnicy fi 60 mm do twardych powierzchni,

•           Kolorystyka: do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagana tapicerka o parametrach nie gorszych niż:

Siedzisko:

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

•           Skład: 100% poliester

•           Gramatura: 250 g/m2

•           Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

•           Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Oparcie:

Skład: 100 % poliester

Gramatura: 350 g/m2

Odporność na ścieranie: ≥ 80 000 cykli Martindale

Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (5)

Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (6)

Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4 – 5)

Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2

Oeko-Tex Standard 100 certificate

 

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z oferta :

•           Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodny z:  EN1335

•           Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz. 973)


	5


21

