Znak Sprawy : ZP3/6021/25




Załącznik C do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – cz. 3

	Lp
	Opis
	Ilość

	
	Osiedle Studenckie w Słubicach, ul. Piłsudskiego 14, Słubice
	

	1
	Łóżko 
Łóżko wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm w wybranym dekorze (preferowany Kronospan). 
Boki łóżka wysokości 25 cm, pogrubione od wewnątrz białą płytą w celu uzyskania grubości finalnej boków 28 mm (większa stabilność i odporność na użytkowanie). 
Krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pod kolor wybranej płyty. 
Boki skręcane na konfirmaty. Istnieje możliwość wykonania długiej burty na wysokość dna łóżka, z relingiem ograniczającym możliwość zsunięcia się materaca (rozwiązanie polecane przy konieczności zsuwania dwóch łóżek). 
Wezgłowie stanowiące element konstrukcyjny (krótki bok). Wysokość wezgłowia do ustalenia (przyjęto ok. 65 cm). 
Dno łóżka z płyty laminowanej białej gr. 18 mm, wentylowanej, wsparte na przykręconych do wewnętrznej strony boków listwach z MDF. Alternatywnie zamiast dna z płyty laminowanej - stelaż listwowy wykonany z 20-28 listew sprężynujących z drewna brzozowego. 
Rama stelaża w orientacji pionowej. Całkowita wysokość stelaża wynosi około 5 cm, odległość między listwami to ok. 3 cm. Stelaż listwowy do samodzielnego skręcenia. 
Nogi łóżka proste 60x60 mm z drewna bukowego bejcowanego pod kolor płyty. Nogi wizualnej wysokości 17 cm (faktyczna wysokość nóg wyższa ze względu na wsunięcie w ramę łóżka). Całkowita wysokość łóżka ok. 42 cm (wraz z materacem ok. 52 cm). Długość łóżka 206 cm, szerokość 96 cm (93 cm z relingiem).
	40

	2
	Materac 
Materac z 7-strefową sprężyną kieszeniową, wysokości 19 cm. 
Każda ze sprężyn ubrana jest w woreczek z flizeliny, nie styka się ze sprężyną obok. 
Warstwy filcu podwyższają twardość materaca oraz wydłużają jego żywotność.
Wkład: Sprężyna kieszeniowa o 7 strefach twardości, 248 sprężyn/m², średnica drutu 1,8/1,9 mm, wkład obłożony obustronnie filcem oraz pianką poliuretanową T28 (gęstość 28 kg/m³) o wys. 2 cm.
Pokrowiec wykonany w 66% z poliestru i 34% z polipropylenu, pikowany włókniną poliestrową. Pokrowiec posiada atest trudnopalności w oparciu o standard EN 597-1 oraz EN 597-2. 
Pokrowiec w kolorze białym.
	40

	3
	Ochraniacz na materac 
Ochraniacz na materac z poliestru z recyklingu z wodoodporną warstwą, która zapobiega przenikaniu cieczy.

Ochraniacz położony między materacem, a prześcieradłem, chroni przed plamami i zabrudzeniem oraz wydłuża żywotność materaca.

Elastyczny brzeg dookoła zapewnia, że ochraniacz materaca pozostaje na swoim miejscu i zabezpiecza też boki materaca.

Ochraniacz na materac można prać w pralce w temperaturze 60°C, która zabija roztocza.

[image: image1.png]



	40


2

