| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiertarka szybkoobrotowa | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego konsolą zasilającą IPC. | TAK |  |
|  | Pracująca z prędkością do 75 tysięcy obrotów na minutę. | TAK |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy urządzenia: 42.4 mNm. | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada możliwość pracy z czterema różnymi wariantami oprzyrządowania oraz jednorazowymi wiertłami o średnicy od 0,5mm do 8mm. | TAK |  |
|  | Prostnica (klasyczna) bez możliwości regulacji śródoperacyjnej długości wiertła. | TAK |  |
|  | Kątnica (klasyczna) bez możliwości regulacji śródoperacyjnej długości wiertła. | TAK |  |
|  | Teleskopowa prostnica z możliwością regulacji śródoperacyjnej długości wiertła do 8mm. | TAK |  |
|  | Teleskopowa kątnica z możliwością regulacji śródoperacyjnej długości wiertła do 8mm. | TAK |  |
|  | Kaseta do sterylizacji z dedykowanym miejscem na urządzenie główne (mikrosilnik) oraz pełen osprzęt urządzenia (cztery wariantowe końcówki). | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2025. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy (nie dłuższy niż 8 dni kalendarzowych) liczony od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
|  | Jeżeli czas naprawy przekroczy 8 dni kalendarzowych Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym Zamawiającego i dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego urządzenie zastępcze o co najmniej takich samych parametrach, z zastrzeżeniem pkt. 1 Specyfikacji technicznej. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |