załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz asortymentowo – cenowy

- Nieizotopowy, magnetyczny znacznik do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych

- Znacznik umożliwiający śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych (znacznik podawany przez chirurga bez konieczności współpracy z zakładem medycyny nuklearnej).

- Znacznik do nieizotopowego systemu detekcji węzłów chłonnych wartowniczych, podawany podskórnie do tkanki śródmiąższowej, będący czarno-brązową, sterylną, wodną zawiesiną opłaszczonych karboksydekstranem cząstek superparamagnetycznego tlenku żelaza, dostarczany w jednorazowych i aseptycznych fiolkach

- Znacznik generujący zwrotne zsynchronizowane pole magnetyczne

- Znacznik dostarczany w opakowaniach po 10 szt.

- Znacznik sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG o wyrobach medycznych

- Znacznik przystosowany do przechowywania w temperaturze od 2 st. C do 30 st. C

Ilość: 6 opakowań po 10 szt. fiolek 2 ml.

- Znacznik magnetyczny do znakowania zmian niepalpacyjnych.

- Znacznik magnetyczny przeznaczony do wprowadzania przezskórnego do piersi w celu tymczasowego znakowania miejsca przeznaczonego do usunięcia chirurgicznego nadający się do stosowania w tkankach miękkich

- Znacznik magnetyczny przeznaczony do wykrywania przy użyciu sondy (możliwa jest lokalizacja znacznika przed wykonaniem nacięcia i jego usunięcie chirurgiczne razem z tkanką docelową).

- Znacznik magnetyczny o wymiarach ok 5 mm długości 0,9 mm średnicy do precyzyjnej lokalizacji zmian niepalpacyjnych.

- Znacznik będący sterylnym, jednorazowym produktem, składającym się ze znacznika magnetycznego (ziarna) wstępnie załadowanego do systemu wprowadzającego podawany pod kontrolą USG lub RTG.

- System wprowadzający składający się z mandrynu, blokady mandrynu zapobiegającej przypadkowemu uwolnieniu i igły introduktora 18 ga, długość 7 cm.

- Znacznik wstępnie załadowany wewnątrz igły i utrzymywany zatyczką z wosku kostnego. Po naciśnięciu mandrynu znacznik jest uwalniany z końca igły.

- Znacznik wykrywany pod kątem 360 stopni z korelacją siły sygnału do odległości od sondy którego siła sygnału znacznika nie ulega osłabieniu wraz z upływem czasu.

- Znacznik dostarczany w opakowaniach po 10 szt.

- Zakres temperatur do przechowywania od 0 st. C do 30 st. C

- Znacznik z certyfikatem CE dla wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG o wyrobach medycznych.

Ilość: 4 opakowania po 10 szt.

Zamawiający przedmiot zamówienia opisany w pkt I i II ma prawo zamawiać w 3 transzach, dla każdego punktu (I i II).

- Zamawiający wraz z zakupem nieizotopowych, magnetycznych znaczników do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych oraz znaczników magnetycznych do znakowania zmian niepalpacyjnych zobowiązuje Wykonawcę do przekazania Zamawiającemu, w ramach umowy dzierżawy, Sondy do nieizotopowej detekcji węzłów chłonnych wartowniczych

Parametry sondy:

- System umożliwiający śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych (znacznik podawany przez chirurga bez konieczności współpracy z zakładem medycyny nuklearnej).

- System nie izotopowy, działający w oparciu o znacznik będący superparamagnetykiem (podawany podskórnie do tkanki śródmiąższowej) i sondę generującą pole magnetyczne oraz odbierającą zwrotne zsynchronizowane pole magnetyczne pochodzące od znacznika,

- System pozwalający na ustawianie tła pola magnetycznego, funkcja uruchomiania przyciskiem na jednostce bazowej lub przełącznikiem nożnym podłączonym do jednostki bazowej,

- Głowica połączona z jednostką bazową giętkim przewodem o długości min. 2 metrów,

- Jednostka główna z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym pozwalającym na odczyt wartości mierzonego sygnału,

- Jednostka główna poza wskazanie wartości liczbowych generująca modulowany dźwięk o różnej częstotliwości w zależności od natężenia pola (możliwość regulacji głośności),

- Możliwość pracy na 3 poziomach czułości urządzenia

- Jednostka bazowa z uchwytem pozwalającym na wygodne przenoszenie urządzenia

- System kontroli pracy urządzenia za pomocą dostarczanego wzorca o znanej wartości sygnału

- Zasilanie sieciowe 220-230 V (50-60Hz).

- Urządzenie medyczne oznaczone znakiem CE

- System zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Dyrektywą 63/42/EWG o wyrobach medycznych.

Czas trwania dzierżawy 12 miesięcy.

Dostawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty zezwalające na użycie przedmiotu postępowania w jednostkach służby zdrowia, minimum: Deklaracja CE, zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość Netto [PLN] | Stawka Vat w % | Cena jednostkowa brutto[PLN] | Wartość brutto [PLN] | Producent / Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nieizotopowy, magnetyczny znacznik do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych 6 opakowań po 10 szt. fiolek 2 ml. | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Znacznik magnetyczny do znakowania zmian niepalpacyjnych 4 opakowania po 10 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa sondy do nieizotopowej detekcji węzłów chłonnych wartowniczych | 1 miesiąc | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.