Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część  1

Laptop – 1 szt.

Wyświetlacz posiadający matrycę LCD o przekątnej min. 16 cala, maks. 16.2 cala; rozdzielczość natywna min. 3456 na 2234 piksele przy 254 pikselach na cal

jasność min. 1000 nitów jasności utrzymywanej na całym ekranie; min. 1600 nitów jasności szczytowej (tylko treści HDR) Jasność SDR min 500 nitów

Min. kontrast 1 000 000:1

Kolory min. 1 mld kolorów

Szeroka gama kolorów (P3)

Technologia wyświetlacza, która dostosowuje poziom jasności i temperaturę kolorów do światła otoczenia

Częstotliwość odświeżania

Technologia zapewniająca adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz

Stałe częstotliwości odświeżania: 47,95 Hz, 48,00 Hz, 50,00 Hz, 59,94 Hz, 60,00 Hz

Procesor osiągający nie mniej niż 37600 pkt w teście www.cpubenchmark.net  z wbudowanym GPU

Wynik musi znajdować się na stronie .

Załączyć wydruk z dowolnego dnia  od daty ogłoszenia postępowania  do daty złożenia oferty.

Silnik multimedialny

Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW

Silnik dekodowania wideo

Silnik kodowania wideo

Silnik kodujący i dekodujący format ProRes

Pamięć masowa min. SSD 1 T

Pamięć RAM min. 24 GB zunifikowanej pamięci RAM

Zasilanie i bateria

Min. do 22 godzin odtwarzania filmów

Min. do 14 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu

Bateria litowo-polimerowa o pojemności min. 70 Wh

Zasilacz USB C o mocy min. 67 W

Możliwość szybkiego ładowania zasilaczem USB C o mocy 96 W

Ładowanie i rozbudowa

Min. 1x Gniazdo na kartę SDXC

Min. 1x Port HDMI

Min 1x Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

Min 1x Port MagSafe

Min. 3x port Thunderbolt 4 (USB C) obsługujące:

Ładowanie

DisplayPort

Thunderbolt 4 (do 40 Gb/s)

USB 4 (do 40 Gb/s)

Klawiatura i gładzik

Podświetlana klawiatura wyposażona w:

Min. 79 (ISO) klawiszy, w tym 12 klawiszy funkcyjnych i 4 klawisze strzałek w układzie odwróconego „T”

Czytnik  elektronicznego rozpoznawania linii papilarnych , który umożliwia użytkownikom odblokowywanie urządzeń, dokonywanie zakupów w różnych cyfrowych sklepach oraz uwierzytelnianie płatności online lub w aplikacjach.

Min. 1 x Czujnik oświetlenia zewnętrznego

Gładzik wyczuwający siłę nacisku i umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; obsługujący mocne kliknięcia, akcelerację, rysowanie z gradacją nacisku oraz gesty Multi-Touch

Komunikacja bezprzewodowa

Interfejs sieci bezprzewodowej min. Wi Fi 6 (802.11ax) zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth: Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0

Kamera przednia min. HD 1080p

Zaawansowany procesor ISP wykorzystujący techniki wideografii obliczeniowej

Obsługa wideo

Jednoczesne wyświetlanie obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym wyświetlaczu w miliardzie kolorów oraz:

obsługa maksymalnie dwóch wyświetlaczy zewnętrznych o rozdzielczości do 6K przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów lub obsługa maksymalnie trzech wyświetlaczy zewnętrznych o rozdzielczości do 6K i jednego wyświetlacza zewnętrznego o rozdzielczości do 4K przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów

Cyfrowe wyjście wideo Thunderbolt 4:

min. 1 x natywne wyjście DisplayPort przez USB-C

wyjścia VGA, HDMI, DVI i Thunderbolt 2 obsługiwane przez przejściówki (sprzedawane oddzielnie)

Cyfrowe wyjście wideo HDMI

Obsługa min. jednego wyświetlacza o rozdzielczości maksymalnej 4K przy 60 Hz

Wyjście DVI przez przejściówkę z HDMI na DVI (sprzedawaną oddzielnie)

Dźwięk

System maks. sześciu głośników hi-fi z przetwornikami niskotonowymi w technologii force-cancelling

Przestrzenny dźwięk stereo

Dźwięk przestrzenny podczas odtwarzania muzyki i materiałów wideo w technologii Dolby Atmos przy użyciu wbudowanych głośników

Dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy

Układ trzech mikrofonów klasy studyjnej o wysokim stosunku sygnału do szumu z technologią kierunkowego kształtowania wiązki akustycznej

Min. 1 x Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm z zaawansowaną obsługą słuchawek o wysokiej impedancji

Wymagania środowiskowe

Napięcie sieci: od 100 V do 240 V AC

Częstotliwość: od 50 Hz do 60 Hz

Temperatura eksploatacji: od 10°C do 35°C

Ułatwienia dostępu

Dostępne funkcje to m.in.:

mechanizm odczytywania komunikatów z ekranu

Zoom

Zwiększ kontrast

Redukuj ruch

Sterowanie przełącznikami

Napisy dla niesłyszących

Synteza mowy

Wymiary:

Grubość: min. 1.60 maks. 1,70 cm

Szerokość: min. 33 - 34 cm

Głębokość: min. 24 - 25 cm

Masa: Nie większa niż 2,14 kg

Zawartość opakowania

komputer

Zasilacz USB C o mocy min. 67 W

Przewód z USB C

Dominujący kolor czarny

System operacyjny

zainstalowany system operacyjny musi umożliwiać natywne uruchamianie takich programów jak Apple Final Cut Pro X (które jest na stanie zamawiającego) oraz umożliwiać zarządzenie przez Apple Remote Desktop (w tym sprawdzenie adresu IP; zmianie ustawień karty sieciowej, serwerów DNS; zarządzania zasilaniem; zamykaniem, instalacją i dezinstalacją aplikacji; nadzorowanie ekranu; generowaniem raportów o wymaganych aktualizacjach oprogramowania)

Gwarancja min 12 miesięcy sprawowana przez producenta sprzętu za pośrednictwem Dostawcy

czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych

Część 2

- Monitor  panoramiczny - 1 szt.

Ekran: 34 ", VA, 3440 x 1440; Format ekranu: 21:9;

Częstotliwość odświeżania obrazu: 180 Hz; zakrzywiony ekran;

Kontrast statyczny / dynamiczny: 4000 :1 / 100000000 :1;

Jasność ekranu: 320 cd/m2;

Czas reakcji matrycy: 1 ms;

Wielkość plamki:0,231 mm;

Kąt widzenia w pionie / w poziomie: 178 stopni / 178 stopni;

HDR; Certyfikat Vesa DisplayHDR: DisplayHDR 400; redukcja migotania, filtr światła

niebieskiego,

złącza:

min 2x DisplayPort,

min. 2 x HDMI 2.0, wyjście liniowe audio;

wąska ramka,

zakrzywienie 1500R;

kolor obudowy: czarny, możliwość montażu na ścianie,

Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł.): 809 x 428-558 x 269 mm;

Waga max 8,7 kg;

Regulacja wysokości, kąta pochylenia oraz kąta obrotu;

klasa energetyczna SDR/HDR: F/G;

Zużycie energii SDR: 31 kWh/1000h;

Pobór mocy (tryb włączenia): 38 W;

Pobór mocy (tryb czuwania): 0,5 W.

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych

- Monitor przenośny -  1 szt.

Ekran: 15,6 ", Full HD IPS, 1920 x 1080; Format ekranu: 16:9;

Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz;

Kontrast statyczny / dynamiczny: 800 :1 /100000000 :1;

Jasność ekranu: 250 cd/m2;

Czas reakcji matrycy: 5 ms;

Wielkość plamki: 0,179 mm;

Kąt widzenia w pionie / w poziomie: 178 stopni / 178 stopni;

Panel antyodblaskowy; redukcja migotania, filtr światła niebieskiego;

Złącza: USB 3.1 Typ C x 1;

Kolor obudowy: czarny;

Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): 360 x 226 x 12 mm;

Waga max 0,78 kg;

Ekran obrotowy;

Klasa energetyczna SDR: B;

Pobór mocy (tryb czuwania): 0,5 W

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych

Część 3

Jednostka centralna – 1 szt.

Obudowa: Typu Tower z obsługą kart wyłącznie o pełnej wysokości.

Umożliwiająca montaż 2 x dysku 3.5” lub 2 x dysków 2.5” wewnątrz obudowy.

Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Suma

wymiarów obudowy nieprzekraczająca 1015 mm.

Płyta główna: Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie

producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logo producenta

oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w sloty i

złącza:

1 x PCIe x16 gen 5.0,

2 x PCIe x4 gen 4.0,

1 x PCIe x4 gen 3.0,

4 x DIMM z obsługą do 128 GB DDR5 RAM,

4 x SATA III,

3 x M.2 dla dysków (bez stosowania kart rozszerzeń PCIe),

1 x M.2 dla karty sieci bezprzewodowej (bez stosowania kart rozszerzeń PCIe).

Płyta główna wyposażona w zintegrowany kontroler RAID 0/1 dla dysków SATA

oraz RAID 0/1/5 dla dysków M.2.

Procesor: Procesor musi być wyposażony w jednostki przetwarzania

neuronowego (NPU) o wydajności co najmniej 13 TOPS.

Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU

Mark wynik co najmniej 48500pkt. według wyników opublikowanych na stronie

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

Pamięć RAM: min 128 GB

Pamięć działająca w trybie dwukanałowym. Cztery sloty pamięci,

Dysk systemowy M.2 SSD min. 1TB PCIe NVMe

Dodatkowy podwójny dysk SSD TLC o pojemności min. 4 TB z pamięcią DRAM,

M.2 2280 PCIe czwartej generacji, obsługa SED

Dodatkowa dedykowana karta graficzna z 20 GB pamięci niewspółdzielonej graficzna osiągająca w teście Passmark G3D Mark, w kategorii Average G3D Mark wynik co najmniej 24000 pkt. według wyników opublikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Karta sieciowa: 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),

Karta Wi-Fi 7 BE z Bluetooth 5.4

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera o mocy 2W.

Port słuchawek i mikrofonu (combo).

Wbudowany czytnik kart multimedialnych SD 7.0 na przednim panelu obudowy,

niezajmujący wnęki 5.25”.

Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania zewnętrznych przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy, kart rozszerzeń zajmujących złącza PCIe itp.:

Panel przedni:

1 x Universal audio jack (słuchawki i mikrofon)

2 x USB 3.2 Gen 1 typu A

1 x USB 3.2 Gen 2 typu C

1 x USB 3.2 Gen 2x2 typu C

Panel tylny:

2 x DisplayPort 1.4a (porty zintegrowanej karty graficznej)

1 x USB 3.2 Gen 2x2 typu C

1 x Thunderbolt 4

2 x USB 3.2 Gen 2 typ A

2 x USB 2.0

1 x RJ45 10/100/1000

Bezpieczeństwo:

Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0.

Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci

linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

BIOS/UEFI: Możliwość odczytania z BIOS informacji o:

· Wersji BIOS

· Numerze seryjnym komputera

· Numerze inwentarzowym

· Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni.

· Ilości pamieci RAM, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach.

· Pojemności i modelu zainstalowanego dysku.

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

· Technologii zdalnego zarządzania (o ile występuje)

BIOS musi umożliwiać:

· Włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej

· Włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz Bluetooth (o ile

występuje)

· Włączenie/wyłączenie karty audio

· Włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB

BIOS/UEFI bezpieczeństwo W celu zapewnienia możliwie najwyższego

poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać:

· Nadanie hasła administratora

· Ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku

· Ustawienie portów USB w trybie „No BOOT”

· Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej

· Zarządzanie funkcją Secure Boot

· Zarządzanie układem TPM

· Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS

· Zarządzania funkcją downgrade BIOS.

· Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy

· Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia.

Oprogramowanie diagnostyczne:

System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania.

System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy.

Zintegrowany wizualny system diagnostyczny: Wbudowany wizualny system diagnostyczny usytuowany na przednim panelu obudowy, działający w oparciu sygnalizację LED wbudowaną np. w przycisk włącznika komputera.

System służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania).

System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora.

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.

Zasilacz: Zasilacz o mocy min. 500W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%.

Zasilacz wyposażony w złącze 8-pinowe dla karty graficznej. EPA Platinum

Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie

https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach.

Zdalne zarządzanie:

Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC.

Wymagana jest obsługa funkcji zdalnego zarządzania przez wbudowane w komputer porty zarówno sieci przewodowej LAN, jak i bezprzewodowej WLAN, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP w tym IPv6 wraz z szyfracją komunikacji zarządzania z silnym protokołem minimum TLS 1.2 i zestawami silnych szyfrów TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384;TLS_ECDHE_RSA_WITH_

AES_256_GCM_SHA384 & TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 lub silniejszymi/nowocześniejszymi.

Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN

1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman ) oraz DASH 1.2.0

(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje:

a) Zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i

jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci

RAM, model i nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW płyty głównej, nr

seryjny płyty głównej, dla laptopów model, znamionowa pojemność, numer

seryjny i data produkcji baterii;

b) kontrolę stanu zasilania komputera pozwalającą na sprawdzenie

aktualnego stanu zasilania komputera (stany ACPI S0/S3/S4/S5) oraz zdalne

włączenie komputera ze stanu pełnego wyłączenia, hibernacji, uśpienia i tzw.

Modern Standby (Connected Standby) oraz zdalne wyłączenie/reset bez udziału

systemu operacyjnego;

c) zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup w trybie

graficznym lub tekstowym (ASCII).

d) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. Text Console Redirection

lub Serial over LAN z możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień

BIOS Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery.

e) zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection

(Keyboard, Video, Mouse) na poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH

https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pd

f) Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj

wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiania komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, zamykania OS oraz błędów ww. procesów:

POST, ładowania OS (np. brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS.

Wirtualizacja: Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

Zainstalowany system operacyjny

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.

Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

Ergonomia: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779

oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy

dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 28dB.

Wymagania dodatkowe:

Klawiatura USB w układzie polski programisty

Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll)

Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

Komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym

umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

Wsparcie techniczne producenta: Dedykowany portal techniczny producenta,

umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie

zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o

urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta

(automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja

bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji

komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie).

Warunki gwarancji:

Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta urządzeń

Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy.

Sposób realizacji usług wsparcia technicznego:

· Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.

· Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.

Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.

Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.

Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.

Dodatkowe oprogramowanie:

Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta komputera które umożliwia pełne zarządzanie, monitoring, konfigurację a w szczególności: dystrybucję ustawień BIOS

(zawierającego wcześniej zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednocześnie na wszystkich komputerach zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Oprogramowanie musi w pełni integrować się z Microsoft SCCM

Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM

w celu dystrybucji za pomocą dołączonego oprogramowania producenta komputera zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje oprogramowania zarządzającego produkowanego przez producenta i instalowanego przez producenta na etapie produkcji komputera.

Program ma umożliwiać przynajmniej:

- monitorowanie komputera i generowanie zgłoszeń o błędach / nieprawidłowym

działaniu w zakresie pracy komponentów i wydajności systemów

- powiadamiania o nowych wersjach sterowników i umożliwienie użytkownikowi

wykonania upgrade systemu

- powiadamianie o problemach wydajnościowych i diagnozowanie /

rozwiązywanie takich problemów

- śledzenia kluczowych komponentów i przewidywanie awarii przed ich

wystąpieniem.

Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną

licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:

- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu

operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do

najnowszej dostępnej wersji

- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u

bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z

automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji:

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

c. priorytecie aktualizacji

d. zgodność z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja

Czas reakcji serwisu do 48 godzin, czas naprawy od momentu zgłoszenia do 14 dni kalendarzowych

Część 4

Laptop – 1 szt.

Ekran:

Wyświetlacz IPS o przekątnej 14”

Matowa powłoka przeciwodblaskowa/antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

Rozdzielczość co najmniej 2560x1600

Częstotliwość odświeżania co najmniej 120 Hz

Ekran dotykowy

Możliwość otwarcia do 360° i pracy jak na tablecie

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 18500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

Co najmniej 12 MB pamięci L3 Cache

podstawowe TDP co najwyżej 17W oraz co najwyżej 37 W w trybie turbo

Pamięć operacyjna min 32GB

Dysk półprzewodnikowy SSD M.2 NVMe (PCI-Express)min 512GB

Karta graficzna:

Zintegrowana w procesorze

Sprzętowe wsparcie DirectX 12.2, OpenGL 4.6 oraz OpenCL 3.0

Obsługa sprzętowego dekodowania strumieni wideo w standardach co

najmniej H.264, H.265/HEVC oraz H.266/VVC

Kamera internetowa:

Kamera na podczerwień

Jakość co najmniej Full HD

Audio:

Wbudowane 4 głośniki

Wbudowane w obudowę 2 mikrofony

Łączność bezprzewodowa:

Zintegrowana bezprzewodowa karta sieciowa standardu co najmniej Wi-Fi 7 (802.11be)

Obsługa Bluetooth w wersji co najmniej 5.4

Porty/złącza wbudowane:

Co najmniej 2 porty Thunderbolt 4 z obsługą DisplayPort w tym co najmniej

jeden wersji 2.1 i specyfikacji Power Delivery

Co najmniej 1 port USB 3.2 Gen 1 typu A

Co najmniej 1 port USB 3.2 Gen 2 typu C z obsługą DisplayPort co najmniej

wersji 1.4 i specyfikacji Power Delivery

Co najmniej 1 port HDMI wersji co najmniej 2.1

Co najmniej 1 gniazdo słuchawek

Klawiatura i touchpad:

Klawiatura podświetlana odporna na zachlapanie

Touchpad z obsługą gestów

Bezpieczeństwo:

Czytnik linii papilarnych

Moduł TPM 2.0

System operacyjny Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.

Zasilanie:

Bateria o pojemności co najmniej 60 Wh

Zasilacz USB-C o mocy co najwyżej 65 W

Obudowa i wykonanie

Standard militarny MIL-STD-810 lub wyższy

Właściwości fizyczne:

Waga maksymalnie 1,4 kg

Gwarancja min 36 miesięcy

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych