Specyfikacja Artec Spider II

| Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Ręczny skaner 3d do rejestracji oraz łączenia skanów w czasie rzeczywistym, z możliwością rejestrowania tekstury | Przedmiotem zamówienia jest skaner 3D o parametrach nie gorszych niż: - ręczny, mobilny skaner - możliwość skanowania (łączenia klatek skanu) na podstawie samej geometrii oraz geometrii i tekstury skanowanego obiektu (w celu zwiększenia dokładności, szybkości skanowania oraz zachowania informacji o kolorach skanowanych obiektów) w czasie rzeczywistym bez użycia dodatkowych znaczników - możliwość skanowania ze znacznikami z opcją automatycznego usuwania tych znaczników - maksymalna częstotliwość przechwytywania klatek video nie mniejsza niż 30 FPS - rozdzielczość 3D nie gorsza niż 0,05 mm - dokładność wyznaczenia punktu 3D nie gorsza niż 0,05 mm - głębia widzenia detalu (zakres odległości skanera od skanowanego obiektu): najmniejsza odległość w której skaner widzi detal nie mniejsza niż 19 cm, maksymalna odległość nie większa niż 30 cm - dokładność 3D na odległość nie gorsza niż 0,3m na 100 cm - możliwość rejestrowania tekstury - rozdzielczość tekstury nie mniejsza niż 5 Mpx - głębia koloru nie gorsza niż 24 bpp - źródło światła – Lampa LED (nie laser) – światło niebieskie - technologia skanowania – światło strukturalne - pole widzenia – co najmniej 128 x 104 mm w zakresie przednim, do 171 x 152 mm w zakresie tylnym - waga urządzenia poniżej 1 kg - możliwość skanowania jedną ręką - dynamiczny układ odniesienia z funkcją automatycznej korekcji w wyniku poruszania elementu podczas skanowania - możliwość kontynuowania skanowania gdy skanowany obiekt się poruszy lub skaner utraci możliwość śledzenia obiektu. Automatyczne wyszukiwanie zeskanowanych już wcześniej obszarów i przywrócenie śledzenia z pozycjonowaniem w tym samym układzie współrzędnych - budowanie całego obiektu w czasie rzeczywistym (podczas skanowania) na ekranie komputera - szybkość zbierania danych nie gorsza niż 8 milionów punktów / sekundę - interfejs danych: co najmniej Thunderbolt 3 kompatybilny z Thunderbolt 4 - niezbędny komplet przewodów wraz z zasilaczem - zestaw do kalibracji sprzętu przez użytkownika - możliwość skanowania i zbierania tekstury z wyłączoną lampą błyskową (z zewnętrznym oświetleniem) - możliwość sterowania ilością zbieranych danych (ilością klatek na sekundę) oraz strojenia jasności tekstury skanowanego obiektu - automatyczne dostosowanie jasności tekstury skanowanego detalu - możliwość sterowania czułością skanowania - skanowanie zarówno za pomocą przemieszczania skanera, jak również przemieszczania obiektu sanowanego jak i jednoczesnego przemieszczania skanera i obiektu - możliwość mocowania na statywie - kontrola procesu skanowania za pomocą programu (z komputera) oraz za pomocą przycisków na urządzeniu - opcja skanowania z automatycznym usuwaniem podstawy (podłogi, stołu) - dokładność skanera zweryfikowana testami zgodnie z normą europejską i potwierdzona certyfikatem wystawionym indywidualnie na dane urządzenie - walizka do skanera – szczelna, twarda, odporna na wstrząsy - wraz ze skanerem dostarczone zostanie dedykowane oprogramowanie do obsługi skanera w pakiecie (do 50 licencji edu) |

| Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Oprogramowanie do obsługi plików 3D oraz skanerów 3D | Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie w języku polskim umożliwiające obrabianie plików 3D, obsługę skanerów 3D oraz tworzenie modeli 3D z fotogrametrii. Poszczególne funkcje oprogramowania: - automatyzacja procesu przetwarzania skanów dzięki funkcji automatycznego powtarzania i realizacji kolejnych kroków obróbki skanów - kreator pozwalający na automatyczny dobór parametrów w zależności od skanowanych obiektów oraz automatyczne i pół-automatyczne wykonywanie kolejnych etapów obróbki skanów, podpowiadający kolejne kroki niezbędne do uzyskania modelu 3D o zadawalającej jakości i dokładności, - zapis wyników skanowania co najmniej w formatach: STL, PLY, WRL, OBJ, ASC, AOP, PTX, TXT, XYZRGB, e57, USDA, USDC, - zapis wyników pomiarów i adnotacji w CSV i XML oraz przekrojów dodatkowo min. w DXF, - zapis chmur punktów ze skanerów dalekiego zasięgu w formacie e57, PTL, TXT, BTX, RCP, - obsługa procesu skanowania za pomocą różnych rodzajów skanerów: skanera ręcznego i skanera stacjonarnego (to samo oprogramowanie), z możliwością rozpoznawania pochodzenia skanów i ich łączenia, - eksport i obróbkę plików lokalnie na komputerze, - współpraca z chmurą (udostępnianie publiczne i prywatne projektów w chmurze, zarządzanie projektami), - pogląd skanów w postaci trybu przezroczystości uzależniającego widok od gęstości punktów (co ułatwia określenie wyrównania poszczególnych klatek) - edycja i naprawa skanów, - możliwość pomiaru odległości, możliwość liczenia obwodu i powierzchni przekroju, możliwość zapisu wygenerowanego przekroju do formatu DXF, możliwość dodawania adnotacji na modelu 3D, - dopasowanie skanów dla obiektów ruchomych oraz sztywnych, korekcja poruszenia się skanowanego elementu, - dopasowanie siatki do modelu CAD za pomocą prymitywów wskazanych na modelu, - możliwość wygenerowania izotopowej siatki trójkątów, - przekształcanie obiektów CAD na siatkę trójkątów, - operacje Boole'a oraz możliwość podziału siatki za pomocą płaszczyzny, - optymalizacja siatki trójkątów poprzez uproszczenie, usunięcie szumów oraz naprawę artefaktów, - generowanie prymitywów CAD na bazie skanu 3D (dopasowanie CAD do wybranych obszarów skanu): powierzchni, walców, stożków i sfer oraz eksportu wyodrębnionych cech CAD do formatów neutralnych (co najmniej STEP, IGES, PARASOLID) , - tworzenie prymitywów tj.: walec, stożek, sfera, płaszczyzna, prostopadłościan i torus poprzez wpisanie ich parametrów, - tworzenie auto-powierzchni z zaznaczonego obszaru lub z całego obiektu, - porównywanie cech CAD ze skanem w formie kolorowej mapy odchyłek, - kolorowa mapa odchyłek umożliwiająca na kontrolowanie grubości siatki trójkątów bez wykorzystania modelu CAD, - porównanie dwóch siatek trójkątów lub siatki i modelu CAD w formie kolorowej mapy odchyłek w 3D lub w 2D, - dokładne pozycjonowanie skanu w globalnym układzie współrzędnych na podstawie wyodrębnionych cech geometrycznych (m.in. płaszczyzn i walców), - automatyczne grupowanie powiązanych ze sobą skanów i jednoczesną pracę na grupie kilku skanów, - śledzenie historii pracy ze skanami i możliwość powrotu do dowolnego etapu projektu, - wskazanie kierunku normalnego trójkątów, - podświetlenie granic siatki trójkątów, - obróbkę skanów za pomocą wbudowanych narzędzi: usuwanie cech z zaślepieniem powierzchni, wygładzania, usuwania szumów i zaznaczonych obszarów, filtrowania odstających punktów, ręcznego i automatycznego wypełniania otworów oraz wygładzania krawędzi, - nakładanie tekstury na siatkę trójkątów z możliwością redukcji odblasków powstałych w procesie skanowania 3D, - możliwość przenoszenia tekstury z jednej siatki trójkątów na drugą, - korekcję tekstury oraz automatyczne dodawanie tekstury do obszarów zeskanowanych bez tekstury (na podstawie sąsiednich obszarów), - bezpośredni eksport do programu SolidWorks, Geomagic Design X, Geomagic Control X, Zeiss Inspect - automatyczny zapis projektów na dysku w trakcie pracy (bez konieczności klikania opcji menu czy skrótów klawiszowych), - szybkie zbieranie i edycja danych z dynamicznym wykorzystaniem pamięci RAM oraz szybkości dysków SSD i inteligentnym zarządzaniem pamięcią (wyładowywanie niewykorzystywanych danych, automatyczne zwalnianie pamięci), Funkcje fotogrametrii wspomaganej sztuczną inteligencją: - Możliwość wykorzystania zdjęć wykonanych przy użyciu zewnętrznego aparatu cyfrowego lub telefonu komórkowego do utworzenia modelu 3D lub poprawy tekstur na modelu uzyskanym przy użyciu skanera 3D. - Automatyczna rekonstrukcja geometrii 3D na podstawie zdjęć - Tworzenie siatek trójkątów o wysokiej rozdzielczości na podstawie serii zdjęć - Nakładanie tekstury z dodatkowych zdjęć na model 3D w tym samym oprogramowaniu. - Możliwość wczytywania zdjęć lub filmów w formatach: bmp, jpg, png, tif, mov, mp4, avi, m4a, m4v, 3g2, 3gp, 3gp2, 3gpp |
| Dodatkowe wymagania | - 2 lata gwarancji - 2 lata aktualizacji dla Artec Studio - 2 lata Artec Care (dodatkowa ochrona dla skanera) |