Załącznik A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ciekłego azotu przez okres 12 miesięcy, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego, w ilości maksymalnie do 150 000 kg rocznie.
Dostawy będą realizowane częściowo, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego.

Okres obowiązywania umowy obejmującej przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu realizacji zamówienia w drodze aneksu do umowy – na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.

Wymagania dotyczące czystości ciekłego azotu

| Nazwa składnika | Wzór chemiczny | Jednostka | Zakres |
| --- | --- | --- | --- |
| Azot | N₂ | [%] | nie mniej niż: 99,999 |
| Tlen | O₂ | [%] | nie więcej niż: 0,0002 |
| Metan | CH₄ | [%] | nie więcej niż: 0,0001 |
| Tlenek węgla | CO | [%] | nie więcej niż: 0,0002 |
| Dwutlenek węgla | CO₂ | [%] | nie więcej niż: 0,0002 |
| Woda (wilgoć) | H₂O | [%] | nie więcej niż: 0,0003 |

Miejsca dostaw i typy zbiorników

Dostawy ciekłego azotu będą realizowane cysternami kriogenicznymi, wyposażonymi w urządzenia umożliwiające przyłączenie do przyłączy zbiorników znajdujących się w poniższych lokalizacjach:

- Collegium Physicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2
Typ zbiorników: 2 zbiorniki rosyjskie CTK-3,2/0,25 o pojemności 3200 l (2320 kg) każdy.

- Centrum NanoBioMedyczne UAM, ul. Wszechnicy Piastowskiej 3
Typ zbiornika: Linde T18V30F2 o pojemności 3160 l (2510 kg).

- Collegium Chemicum Novum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8
Typ zbiornika: Linde T18V30F2 o pojemności 3160 l (2510 kg).

- Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10
Typ zbiorników: 2 zbiorniki Linde T18V30F2 o pojemności 3160 l (2510 kg) każdy.

Sposób ładowania zbiorników i pomiar ilości ciekłego azotu

- Collegium Physicum (Wydział Fizyki) – ładowanie metodą grawitacyjną; pomiar ilości dostarczonego ciekłego azotu odbywa się za pomocą mierników zainstalowanych na zbiornikach Zamawiającego.

- Pozostałe jednostki – ładowanie przy użyciu pompy znajdującej się na zbiorniku Wykonawcy, zasilanej z własnego źródła (hydroment); pomiar ilości dostarczonego ciekłego azotu odbywa się za pomocą mierników zainstalowanych na zbiornikach Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ładowania grawitacyjnego w sytuacjach awaryjnych.

Termin realizacji dostaw

Termin realizacji każdego zamówienia cząstkowego, obejmujący dostawę zamówionego ciekłego azotu, wynosi maksymalnie 9 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

Zamówienia częściowe będą realizowane na podstawie wywołań dokonywanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

Wymagania dotyczące oferty

Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto w PLN za 1 kg ciekłego azotu.
Cena ta musi być ceną ostateczną i obejmować w szczególności:

- koszt 1 kg ciekłego azotu,

- koszty transportu i ładowania,

- opłaty ADR.