# Opis przedmiotu zamówienia

## Opis elementów serwerowych

Pozycja 1: Serwer obliczeniowy CPU – 1 sztuka

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Obudowa | - Możliwość montażu w szafie RACK - Format 1U - Co najmniej 8 kieszeni hot-swap 2,5" - Redundantny zasilacz z PFC oraz certyfikatem co najmniej 80 Plus Titanium - System chłodzenia powietrzem (systemy chłodzenia wodnego, nawet typu all-in-one nie spełniają tego wymagania) |
| Płyta główna | - Obsługa procesorów Socket SP5 piątej generacji o TDP co najmniej 400W - Obsługa co najmniej 1152GB pamięci ECC DDR5 o taktowaniu co najmniej 6400MHz w konfiguracji 12-kanałowej - Obsługa IPMI 2.0 z KVM-over-LAN - Dedykowany zarządzający port RJ45 Ethernet (IPMI) - Co najmniej 2 gniazda USB 3.0 - Co najmniej 1 gniazdo VGA - Co najmniej 1 gniazdo COM - Co najmniej 2 gniazda M.2 rozmiaru co najmniej 2280 z interfejsem co najmniej PCI-Express 3.0 x2 - Co najmniej 1 dedykowane gniazdo do instalacji karty sieciowej - Obsługa standardów ACPI 6.5, SMBIOS 3.5 lub wyższych - Obsługa technologii Watchdog |
| Procesor | - Architektura x86-64 - Co najmniej 64 rdzeni, 128 wątków - Co najmniej256MB pamięci Cache - Taktowanie co najmniej 3.3GHz, w trybie turbo co najmniej 5.0GHz - TDP co najwyżej 400W - Obsługa co najmniej 1152GB pamięci DDR5 ECC o taktowaniu co najmniej 6400MHz w konfiguracji 12-kanałowej - Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT - Obsługa instrukcji AES-NI, AVX, AVX2, AVX-512 - Wynik co najmniej 145000 punktów w teście PassMark CPU Mark w dowolnym dniu od daty ogłoszenia postępowania do daty otwarcia ofert (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net) |
| Pamięć operacyjna | - Łączna Pojemność 1152GB (12x 96GB) - Standard DDR5 - Taktowanie co najmniej 6400MHz - Korekcja błędów ECC - 12 modułów formatu RDIMM |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) M.2 (2 sztuki) | - Łączna pojemność 1920GB (2x 960GB) - Format M.2 2280 - Interfejs NVMe co najmniej PCI-Express 3.0 x2 - Obsługa standardu NVMe 1.4 lub nowszego - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Szybkość odczytu co najmniej 1750 MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 1250 MB/s |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) 2.5” NVMe (2 sztuki) | - Łączna pojemność 15,36TB (2x 7,68TB) - Format 2.5” - Interfejs NVMe co najmniej PCI-Express 5.0 x4 - Obsługa standardu NVMe 2.0 lub nowszego - Współczynnik DWPD co najmniej 1 przez co najmniej 5 lat - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Szybkość odczytu co najmniej 12000 MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 5000 MB/s |
| Karta sieciowa | - Interfejs połączeniowy PCI-Express x16 w wersji co najmniej 4.0 - Co najmniej 2 porty SFP28 prędkości co najmniej 25Gbit/s - Układ przetwarzania Mellanox ConnectX-6 - Obsługa standardów 802.1q, 802.1qbb, 802.1p, 802.3ad, 802.1ax, 802.3bj - Obsługa RoCE v2, GPUDirect RDMA, NVMe-oF - Obsługa VXLAN, NVGRE, Geneve - Obsługa SR-IOV, switchdev SR-IOV, sprzętowa obsługa 802.3ad w switchdev SR-IOV – VF-LAG |

Pozycja 2: Serwer obliczeniowy GPU – 1 sztuka

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Obudowa | - Możliwość montażu w szafie RACK - Format 5U - Co najmniej 10 kieszeni hot-swap 2,5" - Redundantne zasilacze z PFC oraz certyfikatem co najmniej 80 Plus Titanium - System chłodzenia powietrzem (systemy chłodzenia wodnego, nawet typu all-in-one nie spełniają tego wymagania) |
| Płyta główna | - Obsługa 2 procesorów Socket SP5 piątej generacji o TDP co najmniej 280W - Obsługa co najmniej 2304GB pamięci ECC DDR5 o taktowaniu co najmniej 6400MHz w konfiguracji 12-kanałowej - Obsługa IPMI 2.0 z KVM-over-LAN - Co najmniej 2 porty RJ45 Ethernet 10 gbit/s - Dedykowany zarządzający port RJ45 Ethernet (IPMI) - Co najmniej 2 gniazda USB 3.0 - Co najmniej 1 gniazdo VGA - Co najmniej 1 gniazdo COM - Co najmniej 1 gniazdo M.2 rozmiaru co najmniej 22110 z interfejsem co najmniej PCI-Express 3.0 x4 - Co najmniej 1 dedykowane gniazdo do instalacji karty sieciowej - Obsługa standardów ACPI 6.5, SMBIOS 3.5 lub wyższych - Obsługa technologii Watchdog |
| Procesor (2 sztuki) | - Architektura x86-64 - Co najmniej 64 rdzeni, 128 wątków - Co najmniej256MB pamięci Cache - Taktowanie co najmniej 3.3GHz, w trybie turbo co najmniej 5.0GHz - TDP co najwyżej 400W - Obsługa co najmniej 1152GB pamięci DDR5 ECC o taktowaniu co najmniej 6400MHz w konfiguracji 12-kanałowej - Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT - Obsługa instrukcji AES-NI, AVX, AVX2, AVX-512 - Wynik co najmniej 145000 punktów w teście PassMark CPU Mark w dowolnym dniu od daty ogłoszenia postępowania do daty otwarcia ofert (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net) |
| Pamięć operacyjna | - Łączna Pojemność 2304GB (24x 96GB) - Standard DDR5 - Taktowanie co najmniej 6400MHz - Korekcja błędów ECC - 24 moduły formatu RDIMM |
| Wysokowydajna karta do obliczeń AI/ML (10 sztuk) | - Pełnowymiarowa karta rozszerzeń PCI-Express x16 w wersji co najmniej 5.0 - Pasywne chłodzenie dostosowane do pracy w obudowie serwerowej - Układ przetwarzania Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell - Co najmniej 96GB pamięci operacyjnej standardu GDDR7 o przepustowości co najmniej 1500GB/s z obsługą ECC - Wydajność obliczeń zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji co najmniej 120 TFLOPS - Obsługa CUDA Compute Capability co najmniej 12.0 - Obsługa Vulkan co najmniej 1.3 - Obsługa OpenCL co najmniej 3.0 |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) M.2 (1 sztuka) | - Łączna pojemność 3840GB (1x 3840GB) - Format M.2 22110 - Interfejs NVMe co najmniej PCI-Express 3.0 x4 - Obsługa standardu NVMe 1.4 lub nowszego - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Szybkość odczytu co najmniej 5000 MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 2500 MB/s |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) 2.5” SATA (2 sztuki) | - Łączna pojemność 1920GB (2x 960GB) - Format 2.5” - Interfejs SATA3 - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Szybkość odczytu co najmniej 540 MB/s, co najmniej 80000 IOPS random 4KB - Szybkość zapisu co najmniej 520 MB/s, co najmniej 50000 IOPS random 4KB |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) 2.5” NVMe (3 sztuki) | - Łączna pojemność 23,04TB (3x 7,68TB) - Format 2.5” 15 mm - Interfejs NVMe co najmniej PCI-Express 5.0 x4 - Obsługa standardu NVMe 2.0 lub nowszego - Współczynnik DWPD co najmniej 1 przez co najmniej 5 lat - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Szybkość odczytu co najmniej 12000 MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 5000 MB/s |
| Karta sieciowa (2 sztuki) | - Interfejs połączeniowy PCI-Express x16 w wersji co najmniej 4.0 - Co najmniej 2 porty QSFP28 prędkości co najmniej100 gbit/s - Układ przetwarzania Mellanox ConnectX-6 - Obsługa standardów 802.1q, 802.1qbb, 802.1p, 802.3ad, 802.1ax, 802.3bj - Obsługa RoCE v2, GPUDirect RDMA, NVMe-oF - Obsługa VXLAN, NVGRE, Geneve - Obsługa SR-IOV, switchdev SR-IOV, sprzętowa obsługa 802.3ad w switchdev SR-IOV – VF-LAG |

Pozycja 3: Serwer usług sieciowych typ 1 – 1 sztuka

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Obudowa | - Możliwość montażu w szafie RACK - Format 1U - 8 kieszeni hot-swap 2,5" - Redundantny zasilacz z PFC oraz certyfikatem co najmniej 80 Plus Titanium - System chłodzenia powietrzem (systemy chłodzenia wodnego, nawet typu all-in-one nie spełniają tego wymagania) |
| Płyta główna | - Obsługa procesorów Socket SP5 piątej generacji o TDP co najmniej 280W - Obsługa co najmniej 768GB pamięci ECC DDR5 o taktowaniu co najmniej 6400MHz w konfiguracji 12-kanałowej - Obsługa IPMI 2.0 z KVM-over-LAN - Dedykowany zarządzający port RJ45 Ethernet (IPMI) - Co najmniej 2 gniazda USB 3.0 - Co najmniej 1 gniazdo VGA - Co najmniej 1 gniazdo COM - Co najmniej 2 gniazda M.2 rozmiaru co najmniej 2280 z interfejsem co najmniej PCI-Express 3.0 x2 - Co najmniej 1 dedykowane gniazdo do instalacji karty sieciowej - Obsługa standardów ACPI 6.5, SMBIOS 3.5 lub wyższych - Obsługa technologii Watchdog |
| Procesor | - Architektura x86-64 - Co najmniej 32 rdzeni, 64 wątki - Co najmniej256MB pamięci Cache - Taktowanie co najmniej 3.5GHz, w trybie turbo co najmniej 4.4GHz - TDP co najwyżej 280W - Obsługa co najmniej 768GB pamięci DDR5 ECC o taktowaniu co najmniej 6400MHz w konfiguracji 12-kanałowej - Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT - Obsługa instrukcji AES-NI, AVX, AVX2, AVX-512 - Wynik co najmniej 95000 punktów w teście PassMark CPU Mark w dowolnym dniu od daty ogłoszenia postępowania do daty otwarcia ofert (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net) |
| Pamięć operacyjna | - Łączna Pojemność 768GB (12x 64GB) - Standard DDR5 - Taktowanie co najmniej 6400MHz - Korekcja błędów ECC - 12 modułów formatu RDIMM |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) M.2 (2 sztuki) | - Łączna pojemność 1920GB (2x 960GB) - Format M.2 2280 - Interfejs NVMe co najmniej PCI-Express 3.0 x2 - Obsługa standardu NVMe 1.4 lub nowszego - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Szybkość odczytu co najmniej 1750 MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 1250 MB/s |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) 2.5” (3 sztuki) | - Łączna pojemność 23,04TB (3x 7,68TB) - Format 2.5” 15 mm - Interfejs NVMe co najmniej PCI-Express 5.0 - Obsługa standardu NVMe 2.0 lub nowszego - Współczynnik DWPD co najmniej 1 przez co najmniej 5 lat - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Szybkość odczytu co najmniej 12000 MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 5000 MB/s |
| Karta sieciowa | - Interfejs połączeniowy PCI-Express x16 w wersji co najmniej 4.0 - Co najmniej 2 porty SFP28 prędkości co najmniej 25Gbit/s - Układ przetwarzania Mellanox ConnectX-6 - Obsługa standardów 802.1q, 802.1qbb, 802.1p, 802.3ad, 802.1ax, 802.3bj - Obsługa RoCE v2, GPUDirect RDMA, NVMe-oF - Obsługa VXLAN, NVGRE, Geneve - Obsługa SR-IOV, switchdev SR-IOV, sprzętowa obsługa 802.3ad w switchdev SR-IOV – VF-LAG |

Pozycja 4: Serwer usług sieciowych typ 2 – 2 sztuki

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Obudowa | - Możliwość montażu w szafie RACK - Format 1U - 2 kieszenie hot-swap 2,5" - Zasilacz z PFC oraz certyfikatem co najmniej 80 Plus Gold - System chłodzenia powietrzem (systemy chłodzenia wodnego, nawet typu all-in-one nie spełniają tego wymagania) |
| Płyta główna | - Obsługa procesorów Socket AM5 o TDP co najmniej 105W - Obsługa co najmniej 96GB pamięci DDR5 o taktowaniu co najmniej w konfiguracji 2-kanałowej - Obsługa IPMI 2.0 z KVM-over-LAN - Dedykowany zarządzający port RJ45 Ethernet (IPMI) - Co najmniej 2 gniazda USB 3.0 - Co najmniej 1 gniazdo VGA - Co najmniej 1 gniazdo COM - Co najmniej 2 gniazda M.2 rozmiaru co najmniej 2280 z interfejsem co najmniej PCI-Express 4.0 x4 (dopuszcza się stosowanie konwertera PCI-Express x16 na M.2) - Co najmniej 2 gniazda Ethernet RJ45 prędkości co najmniej 1gbit/s - Co najmniej 2 gniazda SATA 3 - Obsługa standardów ACPI 6.4, SMBIOS 3.5 lub wyższych |
| Procesor | - Architektura x86-64 - Co najmniej 8 rdzeni, 16 wątków - Co najmniej32MB pamięci Cache - Taktowanie co najmniej 3.8GHz, w trybie turbo co najmniej 5.5GHz - TDP co najwyżej 120W - Obsługa co najmniej 96GB pamięci DDR5 o taktowaniu co najmniej 5600MHz w konfiguracji 2-kanałowej - Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT - Obsługa instrukcji AES-NI, AVX, AVX2, AVX-512 - Wynik co najmniej 36000 punktów w teście PassMark CPU Mark w dowolnym dniu od daty ogłoszenia postępowania do daty otwarcia ofert (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net) |
| Pamięć operacyjna | - Łączna Pojemność 96GB (2x 48GB) - Standard DDR5 - Taktowanie co najmniej 5600MHz - Opóźnienie CL co najwyżej 40 - 2 moduły formatu UDIMM |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) M.2 (2 sztuki) | - Łączna pojemność 4000GB (2x 2000GB) - Format M.2 2280 - Interfejs NVMe co najmniej PCI-Express 4.0 x4 - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Szybkość odczytu co najmniej 7000 MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 6500 MB/s |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) 2.5” (2 sztuki) | - Łączna pojemność 1920GB (2x 960GB) - Format 2.5” - Interfejs SATA 3 - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Szybkość odczytu co najmniej 525 MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 525 MB/s |
| Karta sieciowa | - Dedykowana karta PCI-Express lub wbudowana w płytę główną - Co najmniej 2 porty SFP28 prędkości co najmniej 25Gbit/s - Obsługa standardów 802.1q, 802.3ad - Obsługa SR-IOV |

## Osprzęt sieciowy

Pozycja 5: Przełącznik sieciowy 100 gbit/s – 2 sztuki

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Obudowa | - Możliwość montażu w szafie RACK - 16 gniazd QSFP28 100 gbit/s z obsługą konfiguracji: 1x100G, 1x40G, 4x25G, 4x10G - 4 gniazda SFP28 25 gbit/s z obsługą konfiguracji 1x25G, 1x10G - 2 gniazda RJ45 10 gbit/s do funkcji zarządzania - 1 gniazdo fizycznej konsoli zarządzającej - Redundantne zasilanie |
| Przełącznik sieciowy | - Możliwość pracy w trybie nieblokującym na wszystkich portach - Obsługa IPv6 - Obsługa ACL - Obsługa DHCP Snooping, Relay - Obsługa Jumbo Frame - Obsługa standardów 802.1Q, IEEE 802.3ad, 802.3x, 802.1D, 802.1w, 802.1s - Obsługa Syslog (RFC 3164) - Zarządzanie przez SNMP (v1,v2c,v3), SSH oraz interfejs WWW |

Pozycja 6: Przełącznik sieciowy 10 gbit/s – 3 sztuki

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Obudowa | - Możliwość montażu w szafie RACK - 8 gniazd RJ45 10 gbit/s NBASE-T - 4 gniazda SFP+ 10 gbit/s współdzielone z 4 gniazdami RJ45 10 gbit/s NBASE-T - 1 gniazdo RJ45 do funkcji zarządzania - 1 gniazdo fizycznej konsoli zarządzającej - Redundantne zasilanie |
| Przełącznik sieciowy | - Możliwość pracy w trybie nieblokującym na wszystkich portach - Obsługa IPv6 - Obsługa ACL - Obsługa DHCP Snooping, Relay - Obsługa Jumbo Frame - Obsługa standardów 802.1Q, IEEE 802.3ad, 802.3x, 802.1D, 802.1w, 802.1s - Obsługa Syslog (RFC 3164) - Zarządzanie przez SNMP (v1,v2c,v3), SSH oraz interfejs WWW |

Pozycja 7: Okablowanie – kompatybilne z przełącznikami z pozycji 5 i 6

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| DAC SFP28 1m (4 sztuki) | - 1xSFP28 – 1xSFP28 - Długość co najmniej 1m - Obsługiwane prędkości: 25 gbit/s, 10 gbit/s |
| DAC SFP28 3m (8 sztuk) | - 1xSFP28 – 1xSFP28 - Długość co najmniej 3m - Obsługiwane prędkości: 25 gbit/s, 10 gbit/s |
| DAC SFP+ 5m (4 sztuki) | - 1xSFP+ – 1xSFP+ - Długość co najmniej 5m - Obsługiwana prędkość 10 gbit/s |
| DAC QSFP28 1m (4 sztuki) | - 1xQSFP28 – 1xQSFP28 - Długość co najmniej 1m - Obsługiwana prędkość 100 gbit/s |
| DAC QSFP28 3m (4 sztuki) | - 1xQSFP28 – 1xQSFP28 - Długość co najmniej 3m - Obsługiwana prędkość 100 gbit/s |
| DAC QSFP28-4xSFP28 3m (4 sztuki) | - 1xQSFP28 – 4xSFP28 - Długość co najmniej 3m - Obsługiwane prędkości QSFP28: 100 gbit/s, 40 gbit/s - Obsługiwane prędkości SFP28: 25 gbit/s, 10 gbit/s |

Pozycja 8: Węzeł do pracy interaktywnej w klastrze GPU – 4 sztuki

### 8.1 Specyfikacja płyty głównej

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - format Micro-ATX - Kompatybilność ze standardowymi zasilaczami ATX |
| Obsługa procesora | - Obsługa procesorów Socket AM5 o TDP co najmniej 105W |
| Obsługa pamięci operacyjnej | - Obsługa co najmniej 2 modułów pamięci DDR5 UDIMM 5600MHz o łącznej pojemności co najmniej 96GB |
| Złącza | - Co najmniej 2 porty RJ45 1 gbit/s - Co najmniej 2 porty SFP28 25 gbit/s - Dedykowany port interfejsu zarządzającego RJ45 Ethernet (IPMI) - Co najmniej 2 porty USB 3.0 dostępne w panelu tylnym - Co najmniej 1 port VGA - Co najmniej 1 port COM - Co najmniej 1 gniazdo PCI-Express co najmniej 5.0 formatu x16 - Co najmniej 1 gniazdo M.2 rozmiaru co najmniej 2280 z interfejsem PCI-Express w wersji co najmniej 5.0 - Co najmniej 4 gniazda SATA 6 gbit/s - Co najmniej 6 4-pinowych gniazd wentylatorów PWM z obsługą odczytu prędkości obrotowej |
| Obsługa standardów | - Obsługa IPMI 2.0 z KVM-over-LAN - Obsługa standardów ACPI, SMBIOS, DMI |

### 8.2 Specyfikacja procesora

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - Kompatybilność z gniazdem Socket AM5 - TDP co najwyżej 105W - System chłodzenia powietrzem (systemy chłodzenia wodnego, nawet typu all-in-one nie spełniają tego wymagania) |
| Architektura | - Architektura x86-64 - Co najmniej 8 rdzeni, 16 wątków - Co najmniej 32MB pamięci Cache L3 - Taktowanie co najmniej 3.8GHz, w trybie turbo co najmniej 5.5GHz - Wynik co najmniej 36000 punktów w teście PassMark CPU Mark w dowolnym dniu od daty ogłoszenia postępowania do daty otwarcia ofert (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net) |
| Obsługa pamięci operacyjnej | - Obsługa co najmniej 2 kanałów pamięci DDR5 5600MHz o łącznej pojemności co najmniej 96GB |
| Obsługa standardów | - Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT - Obsługa instrukcji AES-NI, VAES, AVX, AVX2, AVX-512 - Obsługa standardu PCI-Express w wersji co najmniej 5.0 |

### 8.3 Specyfikacja zestawu modułów pamięci operacyjnej

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - Standard DDR5 UDIMM - Łączna pojemność 96GB - Konfiguracja 2-kanałowa |
| Wydajność | - Taktowanie co najmniej 5600MHz - Opóźnienie CL co najwyżej 30 |
| Obsługa standardów | - Kompatybilność z AMD EXPO |

### 8.4 Specyfikacja dysku półprzewodnikowego M.2

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - Pojemność 1TB - Format M.2 2280 - Standard PCI-Express x4 w wersji co najmniej 4.0 |
| Wydajność | - Szybkość liniowego odczytu co najmniej 7000 MB/s - Szybkość liniowego zapisu co najmniej 6000 MB/s |
| Obsługa standardów | - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. |

### 8.5 Specyfikacja dysków półprzewodnikowych 2.5”

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - Pojemność łączna 1920GB (2x 960GB) - Format 2.5” - Standard SATA3 |
| Wydajność | - Szybkość liniowego odczytu co najmniej 500 MB/s - Szybkość liniowego zapisu co najmniej 500 MB/s |
| Obsługa standardów | - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. |

### 8.6 Specyfikacja wysokowydajnego zasilacza komputerowego

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - Standardowy format ATX 3.1 - Moc co najmniej 1000W |
| Złącza | - Złącze wyjściowe 24-pin ATX - Co najmniej 2 złącza wyjściowe 8-pin EPS12V/ATX12V - Co najmniej 1 złącze wyjściowe 12+4pin PCI Express 5.0 12VHPWR/12V-2×6 - Co najmniej 2 złącza wyjściowych SATA - Pełna modułowość okablowania |
| Obsługa standardów | - Obsługa standardowych zabezpieczeń OPP, OVP, UVP, OCP, OTP i SCP - Wskaźnik efektywności 80PLUS co najmniej Gold |

### 8.7 Specyfikacja wysokowydajnej karty do obliczeń AI/ML

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - Pełnowymiarowa karta rozszerzeń PCI-Express x16 w wersji co najmniej 5.0 |
| Układ przetwarzania | - Nvidia GeForce RTX 5090 |
| Pamięć operacyjna | - Łączna pojemność co najmniej 32GB - Standard GDDR7 - Przepustowość co najmniej 1700 GB/s |
| Wydajność | - Dla obliczeń zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji co najmniej 100 TFLOPS |
| Obsługa standardów | - CUDA Compute Capability co najmniej 12.0 - Vulkan co najmniej 1.3 - OpenCL co najmniej 3.0 |

### 8.8 Specyfikacja obudowy komputerowej typu tower

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - Wolnostojąca obudowa typu tower - Szerokość obudowy co najmniej 210 mm - Wysokość obudowy co najwyżej 480 mm |
| Cechy | - Obsługa standardowych zasilaczy formatu ATX - Możliwość instalacji płyty głównej formatu Micro-ATX - Możliwość instalacji co najmniej 7 kart rozszerzeń PCI-Express - Możliwość instalacji co najmniej 2 dysków półprzewodnikowych (SSD) formatu 2.5” - Ściany boczne wykonane z nieprzezroczystego materiału (wszelkiego rodzaju szyby, okna nie są zgodne z tym wymaganiem) - Ściany przednia, tylna i górna powinny być wykonane w sposób ułatwiający przepływ powietrza (zastosowanie metalowych siatek, perforacji, itp.) |
| Wentylatory | - Konstrukcja przedniej ściany powinna posiadać zainstalowane co najmniej 2 wentylatory 140mm o wysokim przepływie powietrza (CFM co najmniej 90) skierowane do wnętrza obudowy - Konstrukcja górnej ściany powinna posiadać zainstalowane co najmniej 2 wentylatory 140mm o wysokim przepływie powietrza (CFM co najmniej 90) skierowane na zewnątrz obudowy - Konstrukcja dolnej ściany powinna posiadać zainstalowany co najmniej 1 wentylator 120mm o wysokim przepływie powietrza (CFM co najmniej 60) skierowany do wnętrza obudowy - Konstrukcja tylnej ściany powinna posiadać zainstalowany co najmniej 1 wentylator 120mm o wysokim przepływie powietrza (CFM co najmniej 60) na zewnątrz obudowy |

## Pozycja 9: Karty GPU do rozbudowy istniejącego węzła obliczeniowego – 4 sztuki

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - Pełnowymiarowa karta rozszerzeń PCI-Express x16 w wersji co najmniej 5.0 - Pasywne chłodzenie dostosowane do pracy w obudowie serwerowej |
| Układ przetwarzania | - Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell |
| Pamięć operacyjna | - Łączna pojemność co najmniej 96GB - Standard GDDR7 - Przepustowość co najmniej 1500GB/s - Obsługa ECC |
| Wydajność | - Dla obliczeń zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji co najmniej 120 TFLOPS |
| Obsługa standardów | - CUDA Compute Capability co najmniej 12.0 - Vulkan co najmniej 1.3 - OpenCL co najmniej 3.0 |

## Pozycja 10: Specyfikacja karty sieciowej – 1 sztuka

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - Dedykowana karta rozszerzeń Supermicro Advanced I/O Module (AIOM) kompatybilna z serwerem Supermicro GPU SuperServer SYS-421GE-TNRT3 - Interfejs połączeniowy PCI-Express x16 w wersji co najmniej 4.0 - Pasywne chłodzenie dostosowane do pracy w obudowie serwerowej |
| Układ przetwarzania | - Mellanox ConnectX-6 |
| Złącza | - 2 porty QSFP28 100 gbit/s |
| Obsługa standardów | - 802.1q, 802.1qbb, 802.1p, 802.3ad, 802.1ax, 802.3bj - RoCE v2, GPUDirect RDMA, NVMe-oF - VXLAN, NVGRE, Geneve - SR-IOV, switchdev SR-IOV, sprzętowa obsługa 802.3ad w switchdev SR-IOV – VF-LAG |

## Pozycja 11: Specyfikacja rozdzielacza zasilania – 1 sztuka

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Format | - Do montażu w szafie RACK - Format 1U |
| Wejście zasilania | - 1 port IEC C20 do 16A 230V |
| Wyjścia zasilania | - Co najmniej 8 portów IEC C13 |
| Sterowanie zasilaniem | - Niezależna kontrola stanu zasilania (włączenie/wyłączenie) dla każdego portu wyjściowego |
| Porty | - Co najmniej 1 port Ethernet RJ45 - Co najmniej 1 port komunikacji szeregowej |
| Interfejs zarządzania | - Obsługa zarządzania poprzez interfejs WWW - Obsługa zarządzania poprzez interfejs SNMP v1 oraz v3 - Obsługa szyfrowania TLS dla interfejsu WWW - Obsługa zewnętrznego serwera logów poprzez Syslog - Obsługa zewnętrznego serwera czasu poprzez protokół NTP |