| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Aparat do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu, polisomnografia typu II | 2 komplety |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy / opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Polisomnograf zgodny z zaleceniami PolskiegoTowarzystwa Chorób Płuc (PTChP) oraz AASM (American Academy of Sleep Medicine) w zakresie diagnostyki jak i wykrywania zaburzeń oddychania podczas snu, typ urządzenia I | TAK |  |
|  | Impedancja kanałów EMG i EEG sprawdzana w trybie ciągłym | TAK |  |
|  | Podłączenie urządzenia z głową pacjenta poprzez zastosowanie jednego przewodu łączącego. Rozgałęzienie przewodu następuje dopiero na poziomie czoła pacjenta co ułatwia pacjentowi ewentualne wyjście do toalety oraz upraszcza montaż | TAK |  |
|  | Rejestracja minimum: 6 kanałów EEG (F3, F4, C3, C4, O2, O1) 1 kanału EKG 3 kanałów EMG z mięśnia podbródka oraz zapis EMG z dwóch kończyn 2 kanałów EOG | TAK, podać |  |
|  | Mikrofon wbudowany w urządzenie, który służy do rejestracji chrapania | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania dla kanałów EEG i EOG powyżej 200 kHz | TAK, podać |  |
|  | Przetwarzanie sygnału powyżej 31 bitów | TAK, podać |  |
|  | Czujnik pomiaru wysiłku oddechowego w technologii RIP | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w min. 30 kanałów do rejestracji sygnałów w skład, których wchodzą min. kanały: - unipolarne, - bipolarne, - uziemienia, - RIP umożliwiający pomiar ruchów klatki piersiowej - do rejestracji dźwięku/chrapania - do pomiaru natężenia światła | TAK, opisać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału dla kanałów: - EEG, - EKG, - EMG, - EOG, - RIP umożliwiający pomiar wysiłku oddechowego, | TAK |  |
|  | Zapis i rejestracja sygnałów SpO2, HR i krzywej pulsu | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne: baterie alkaiczne, litowe, wielokrotnego ładowania 1,5V AA | TAK |  |
|  | Zapis badania w czasie jego trwania w pamięci wewnętrznej systemu | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna urządzenia min. 1GB | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia całego badania bez konieczności podłączenia do komputera systemowego | TAK |  |
|  | Nieprzerwany zapis kanałów elektrofizjologicznych oraz pomiar wartości impedancji w czasie badania | TAK |  |
|  | Możliwość sprawdzenia jakości podłączenia wszystkich czujników | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich rejestrowanych sygnałów w czasie rzeczywistym na tablecie podłączonym w technologii bluetooth | TAK |  |
|  | Bezprzewodowe połączenie jednostki pulsoksymetru z jednostka główną polisomnografu w technologii bluetooth | TAK |  |
|  | Oprogramowanie medyczne do rejestracji i przeglądania sygnałów polisomnograficznych kompatybilne z zaoferowanym polisomnografem | TAK |  |
|  | Automatyczna i manualna analiza badania | TAK |  |
|  | Darmowa aktualizacja oprogramowania podczas eksploatacji urządzenia | TAK |  |
|  | Zgodność oprogramowania z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczącego rozpoznawania i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu | TAK |  |
|  | Rejestracja ciągłego pomiaru impedancji | TAK |  |
|  | Analiza i przetwarzanie sygnału fali tętna oraz analiza przebudzeń na ich podstawie | TAK |  |
|  | Możliwość edytowania raportów w programie edytowalnym np. MS Word bezpośrednio z poziomu oprogramowania PSG lub eksport danych do innego formatu edytowalnego | TAK, podać |  |
|  | Możliwość porównywania analiz tego samego badania przez różnych użytkowników | TAK |  |
|  | Środowisko pracy dla oprogramowania do rejestracji i przeglądania sygnałów polisomnograficznych min.: Windows 7 Professional (32 lub 64 bit), Windows 8 Professional (32 lub 64 bit), Windows 10 Professional | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie w całości w języku polskim | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w pakiet startowy zawierający min: - Pasy wielokrotnego użytku do pomiaru wysiłku oddechowego metodą indukcyjną (RIP) wraz z niezbędnymi akcesoriami. Możliwość regulacji długości. Możliwość prania (2 kpl) - Czujnik pulsoksymetru elastyczny, silikonowy (1 szt.) - Czujnik rejestracji pozycji ciała wbudowany w urządzenie (1 szt.) - Termistor ustno-nosowy (1 szt.) - Mikrofon wbudowany w urządzenie (1 szt.) - Zestaw złotych elektrod miseczkowych do EEG, EOG, EMG (1 kpl) - Zestaw elektrod EKG (1 kpl) - Kaniule nosowe z filtrem (40 szt.) - Ładowarka sieciowa + komplet akumulatorów (1 zestaw) - Tablet umożliwiający bezprzewodowe programowanie urządzenia, podgląd sygnałów, wykonanie biokalibracji (1 szt.) | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, rok produkcji 2022/2023.Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Za gwarancję i serwis urządzeń odpowiada Dostawca sprzętu przez cały okres dzierżawy | TAK |  |

ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY