Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 2 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia

Karetka kontenerowa specjalistyczna

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/Podać |  |
| Silnik i napęd |  |  |  |
|  | Turbodiesel o pojemności 2000 cm3 Tolerancja +- 5% | Tak/Podać |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności 80l Tolerancja +-10% | Tak/Podać |  |
|  | Rodzaj paliwa olej napędowy | Tak |  |
|  | Moc silnika 180km Tolerancja +- 5%, maksymalny moment obrotowy 410Nm +-10% | Tak/Podać |  |
|  | Skrzynia biegów automatyczna | Tak |  |
|  | Napęd 4x2 / 4x4 | Tak |  |
| Nadwozie |  |  |  |
|  | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej 3.5 lub 4,0 t. | Tak/Podać |  |
|  | Zderzaki oraz lusterka nielakierowane | Tak |  |
|  | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu | Tak |  |
|  | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia 260 stopni | Tak |  |
|  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu ze stopniem obrotowym, wysuwanym elektrycznie | Tak |  |
|  | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny | Tak |  |
|  | Kolor nadwozia - żółty | Tak |  |
|  | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie | Tak |  |
|  | Układ hamulcowy: ze wspomaganiem | Tak |  |
|  | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP | Tak |  |
|  | Systemem ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania | Tak |  |
|  | Układ kierowniczy: ze wspomaganiem | Tak |  |
|  | Układ kierowniczy: z regulowaną kolumną kierownicy | Tak |  |
|  | Koła/opony: - komplet kół na felgach stalowych z oponami letnimi 16’’ - komplet kół na felgach stalowych z oponami zimowym 16’’ | Tak |  |
| Wyposażenie funkcjonalne |  |  |  |
|  | Immobilizer | Tak |  |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem | Tak |  |
|  | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera | Tak |  |
|  | Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie | Tak |  |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane | Tak |  |
|  | Dwa pojedyncze regulowane fotele w kabinie kierowcy | Tak |  |
|  | Klimatyzacja kabiny kierowcy | Tak |  |
|  | Gniazdo 12V | Tak |  |
|  | Radioodtwarzacz | Tak |  |
|  | Dywaniki | Tak |  |
| WYMIARY ZEWNĘTRZNE NADWOZIA BEZ SYGNALIZACJI OSTRZEGAWCZEJ ORAZ ANTEN |  |  |  |
| Zdjęcie poglądowe Tolerancja +-5% |  |  |  |
|  | Zgodnie ze schematem powyżej | Tak/Podać |  |
| ADAPTACJA NA AMBULANS |  |  |  |
| Przedział medyczny |  |  |  |
|  | Wymiary przedziału medycznego (długość – 3250 mm, szerokość 1750 mm, wysokość 1820 mm) Tolerancja +-5% | Tak/Podać |  |
|  | Podłoga wzmocniona, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, połączona szczelnie z pokryciem boków – typu „wanna”, umożliwiająca mocowanie noszy | Tak |  |
|  | Izolacja termiczna i akustyczna obejmująca ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej | Tak |  |
|  | Ściany boczne, sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące | Tak |  |
|  | Ściany boczne wzmocnione płytami z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego | Tak |  |
|  | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z drzwiami z oknem | Tak |  |
|  | Uchwyty dla personelu | Tak |  |
|  | Uchwyt na płyny infuzyjne (na cztery sztuki płynów) | Tak |  |
|  | Na ścianie lewej: szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla sprzętu medycznego (uchwyty do sprzętu po stronie Zamawiającego) | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie ruchu pojazdu z jednoczesną gwarancją dostępu i użycia | Tak |  |
|  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) – miejsce mocowania: - deski ortopedycznej dla dorosłych - noszy podbierających - krzesełka kardiologicznego - torby ratowniczej - materaca próżniowego - klocków do desek - kasków - dwóch butli tlenowych 10 l (sprzęt nie jest przedmiotem oferty) | Tak |  |
|  | Termobox (stacjonarny ogrzewacz płynów infuzyjnych) | Tak |  |
| Miejsca siedzące / leżące w przedziale medycznym |  |  |  |
|  | Fotel na prawej ścianie, skierowany przodem do kierunku jazdy (obrotowy z regulacją kąta oparcia pod plecami) wyposażony w zintegrowane z oparciem trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowane oparcie i składane siedzisko | Tak/Podać |  |
|  | Fotel u wezgłowia noszy (obrotowy z regulacją kąta oparcia pod plecami) wyposażony w zintegrowane z oparciem trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowane oparcie i składane siedzisko | Tak |  |
|  | Laweta pod nosze | Tak |  |
| Oświetlenie przedziału medycznego |  |  |  |
|  | Energooszczędne oświetlenie umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego – dwie listwy ledowe po trzy „aleje” | Tak |  |
|  | Punktowe oświetlenie halogenowe zamocowane w suficie (obrotowe) – 4 szt. nad noszami. | Tak |  |
|  | Punktowe oświetlenie halogenowe zamocowane w suficie – 1 szt. na blatem roboczym | Tak |  |
| Instalacja tlenowa |  |  |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa z dwoma punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej (dwa punkty na ścianie lewej) | Tak |  |
|  | Sufitowy punkt poboru tlenu z przepływomierzem na prawej ścianie | Tak |  |
|  | Uchwyt małej butli tlenowej | Tak |  |
| Instalacja elektryczna |  |  |  |
|  | Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów | Tak |  |
|  | Gniazdo zewnętrzne umożliwiające podłączenie ambulansu do sieci 230 V na postoju + przewód 10 m | Tak |  |
|  | W przedziale medycznym cztery gniazda 12 V – typ lexel, 3 gniazda 230 V | Tak |  |
|  | Głośnik w przedziale medycznym podłączony do radia z wyłącznikiem | Tak |  |
|  | Grzałka silnika | Tak |  |
| Sterowanie zabudową |  |  |  |
|  | Panel w kabinie kierowcy – informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych, informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230 V, informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego | Tak |  |
|  | Panel w przedziale medycznym – informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu, z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data), sterujący oświetleniem przedziału medycznego, sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury | Tak |  |
| Ogrzewanie i wentylacja przedziału medycznego: |  |  |  |
|  | Nagrzewnica umożliwiająca ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik | Tak |  |
|  | Niezależne od pracy silnika ogrzewanie przedziału medycznego tzw. powietrzne | Tak |  |
|  | Instalacja nawiewno-wywiewna (wentylator dachowy z lampą) | Tak |  |
|  | Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy samochodu bazowego na przedział medyczny | Tak |  |
|  | Ogrzewanie postojowe z sieci 230 V – termowentylator | Tak |  |
| Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa |  |  |  |
|  | Belka świetlna zamontowana w przedniej części dachu |  |  |
|  | Belka świetlna zamontowana w tylnej części dachu | Tak |  |
|  | Dodatkowe niebieskie lamy typu led: grill, lusterka, błotniki przód | Tak |  |
|  | Sygnalizacja modulowana realizowana przez głośnik zamontowany na pasie przednim, możliwość podawania komunikatów głosem | Tak |  |
|  | Dodatkowe sygnały niskotonowe | Tak |  |
| Dodatkowe oświetlenie |  |  |  |
|  | Lampy świateł awaryjnych na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu (lampy typu LED) | Tak |  |
|  | Lampy obrysowe w tylnej górnej części nadwozia, dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części nadwozia | Tak |  |
|  | Reflektory zewnętrzne ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji z lewej i prawej strony (reflektory typu LED) oraz z tyłu | Tak |  |
| Oznakowanie pojazdu |  |  |  |
|  | Oklejenie zgodne z wymaganiami rozporzadzenia | Tak |  |
|  | Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2 / 3 wysokości folią pół przeźroczystą | Tak |  |
|  | Logo lub napis Zamawiającego – do ustalenia po podpisaniu umowy | Tak |  |
| Środki łączności |  |  |  |
|  | Antena radiotelefonu z instalacją podłączeniową (bez radiotelefonów | Tak |  |
| Funkcjonalne wyposażenie ambulansu |  |  |  |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | Tak |  |
|  | Młotek do wybijania szyb zintegrowany z nożem do cięcia pasów | Tak |  |
|  | Lampka co-pilot (na giętkim przewodzie) w kabinie kierowcy. | Tak |  |
| Ponadstandardowe wyposażenie |  |  |  |
|  | Przetwornica 2000W – napięcie w gniazdach 230V podczas jazdy. | Tak |  |
|  | Kamera cofania | Tak |  |
|  | Pojemniki materiały ostre | Tak |  |
|  | Lodówka sprężarkowa | Tak |  |
|  | Instalacja pod system SWD PRM bez drukarki, modułu i tabletu | Tak |  |
| Sprzęt medyczny |  |  |  |
|  | Zestaw transportowy | Tak |  |

| Inkubator transportowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Waga 22 kg +-5% | Tak/Podać |  |
|  | Kompaktowe wymiary: długość 97 cm x szerokość 48 cm x wysokość 44 cm +-5% | Tak/Podać |  |
|  | Duża powierzchnia materacyka | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne wystarczające na min 3h nieprzerwanej pracy (mo zliwość rozbudowy do 6h) | Tak/Podać |  |
|  | Wbudowane oświetlenie zabiegowe LED, bardzo dobra widoczność pacjenta | Tak |  |
|  | Pamel sterujący w formie kolorowego ekranu LCD | Tak |  |
|  | Wbudowany system redukcji drgań | Tak |  |
|  | Regulacja głoścności alarmów, regulacja jasności ekranu | Tak |  |
|  | Szeroki zakres regulacji parametrów pulsyksometetrii (synchronizacja, czułość, uśrednianie, częstotliwość) | Tak |  |
| Inkubator transportowy |  |  |  |
|  | Platforma nośna | Tak |  |
|  | Transport jezdny | Tak |  |
|  | Respirator noworodkowy | Tak |  |
|  | Nawilżacz transportowy (do respiratora) | Tak |  |
|  | Monitor transportowy z uchwytem mocującym i staccją dokującą, pomiar: EKG, HR, RESP, NIBP, SpO2, PR, Temp. IBP, kapnografia | Tak/Podać |  |
|  | Pompa infuzyjna | Tak |  |
|  | Stacja dokująca do pomp | Tak |  |
|  | Aparat do terapii tlemnkiem azpotu | Tak |  |
|  | System mocujący | Tak |  |
|  | Alternatywna platformma – system mocoewania noworodka wraz z platformą i adaptacją do nawilżacza | Tak |  |
|  | Ssak | Tak |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej: - 24 miesięczną gwarancję mechaniczną - 24 miesięczną gwarancję na lakier - 120 miesięczną gwarancję ma perforację - 24 miesięczną gwarancję na adaptację medyczną - 24 miesięczną gwarancję na sprzęt medyczny prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja na przedmiot przetargu od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru Zgodnie z opisem – 0 pkt Przedłużenie o rok – 10 pkt Przedłużenie o 2 lata – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania przedmiotu przetargu do eksploatacji. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 48 godzin. Czas skutecznej naprawy maksimum 7 dni kalendarzowych. Czas skutecznej naprawy, wymagającej importu części spoza terenu Polski, maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych (nie dotyczy obowiązkowych badań technicznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej). Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Dostawa do 15 grudnia 2025 roku (zrealizowanie wszystkich postanowień umowy) | Tak/Podać |  |

WYMAGANIA POZOSTAŁE

- Karetka musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną) wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

- Karetka musi spełniać wymagania określone w zharmonizowanej polskiej normie PN-EN 1789 lub równoważnej (typ ratunkowy) w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania,

- Karetka musi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,

- Dostarczone wraz z karetką wyposażenie i sprzęt medyczny musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce oraz być zgodne i spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych

- Oferowana karetka musi posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym.

Na etapie dostawy Wykonawca musi dostarczyć:

- Wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego

- Świadectwo homologacji na oferowany pojazd skompletowany

- Schemat instalacji elektrycznej oraz opis rozmieszczenia bezpieczników, przekaźników i czujników temperatury,  czytelnie podana lista bezpieczników dedykowanych pod konkretne gniazdo zasilania w przedziale medycznym,

- Instrukcja obsługi pojazdu bazowego

- Książka obsługi (przeglądów) pojazdu- jeśli nie ma formy elektronicznej

- Instrukcja obsługi i konserwacji urządzeń przedziału medycznego wraz z pokazaniem ich rozmieszczenia

- Instrukcja obsługi i konserwacji noszy głównych, transportera i podstawy noszy.

- Instrukcja obsługi i konserwacji reduktorów tlenowych i dozownika

- Instrukcja obsługi centralnego zamka (oraz immobilizera i auto alarmu, jeśli są zamontowane i nie są opisane w instrukcji pojazdu)

- Instrukcja obsługi i konserwacji elektrycznego ogrzewacza wnętrza

- Pozostałe instrukcje obsługi pojazdu i urządzeń zamontowanych w ambulansie

- Pozostałe instrukcje do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu

- Karta gwarancyjna pojazdu bazowego

- Karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego

- Karty gwarancyjne urządzeń wyposażenia medycznego ambulansu

- Karta gwarancyjna zespolonego urządzenia sygnalizacyjnego

- Karta gwarancyjna centralnego zamka (jeżeli nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego)

- Pozostałe karty gwarancyjne na elementy zabudowy specjalistycznej ambulansu

- Paszporty techniczne na wszystkie urządzenia wymagane prawem

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

| Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karetka kontenerowa specjalistyczna | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

…………………………….

Podpis Wykonawcy