Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część  1

1. Monitor – 1 szt.

Przekątna ekranu 34"

Powłoka matrycy matowa

Rodzaj matrycy LED, VA

Typ ekranu zakrzywiony

Monitor bezramkowy

Rozdzielczość ekranu 3440 x 1440 (UWQHD)

Format obrazu 21:9

Częstotliwość odświeżania ekranu 180 Hz

Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln

HDR 400

Czas reakcji 0,3 ms (MPRT)

Technologia ochrony oczu

Redukcja migotania

Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki 0,232 x 0,232 mm

Jasność 500 cd/m²

Kontrast statyczny 4000:1

Kontrast dynamiczny 80 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

Kąt widzenia w pionie 178 stopni

Złącza

HDMI 2.0 - 2 szt.

DisplayPort 1.4 - 2 szt.

Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki 2 x 2W

Zakres regulacji wysokości (Height) 150 mm

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

~5° (do przodu/w dół)

~23° (do tyłu/w górę)

Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm

Dodatkowe informacje

Zakrzywienia ekranu - 1500R

Możliwość zabezpieczenia linką

Dołączone akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa

Kabel zasilający

Kabel HDMI

Kabel DisplayPort

Kabel USB

Szerokość max 810 mm

Wysokość (z podstawą) max 435 mm

Głębokość (z podstawą) max 290 mm

Waga max 6,7 kg

Gwarancja min 24 miesiące (gwarancja producenta)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

2. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

Technologia druku atramentowy, kolorowy

Maksymalna gramatura papieru 300 g/m²

Obsługiwany typ nośnika

Papier zwykły

Papier makulaturowy

Papier fotograficzny

Koperty

Etykiety

Obsługiwane formaty nośników

A3+

A3

A4

A5

A6

B5

B6

DL

Letter

Executive

Rodzaje podajników papieru

Kasetowy + tacka

Podajnik papieru 100 arkuszy

Liczba podajników papieru 3

Szybkość druku w kolorze do 12 str./min

Szybkość druku w mono do 16 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku 5760 x 1440 dpi

Drukowanie bez marginesów

Drukowanie z nośników USB

Liczba wkładów drukujących 6

System stałego zasilania atramentem (CISS)

Druk dwustronny (dupleks) automatyczny

Maksymalna rozdzielczość skanowania 4800 x 1200 dpi

Maksymalny format skanu A4

Skanowanie do chmury

Wyświetlacz wbudowany, dotykowy

Interfejsy

USB

Wi-Fi

LAN (Ethernet)

PictBridge

AirPrint

Czytnik kart pamięci

Wersja z WiFi

Dodatkowe informacje

Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów

Wbudowany czytnik kart pamięci

System stałego zasilania tuszem (CISS)

Dołączone akcesoria

Kabel zasilający

Zestaw tuszów startowych

Szerokość max 525 mm

Wysokość max 170 mm

Głębokość max 380 mm

Waga max 11,5 kg

Gwarancja min 12 miesięcy (gwarancja producenta)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część  2

1. Laptop – 1 szt.

Ekran

Wyświetlacz IPS o przekątnej 18”

Matowa powłoka przeciwodblaskowa/antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

Rozdzielczość co najmniej 2560x1600

Częstotliwość odświeżania co najmniej 240 Hz

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 54000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

Co najmniej 36 MB pamięci L3 Cache

podstawowe TDP co najwyżej 55W oraz co najwyżej 160 W w trybie turbo

Pamięć operacyjna

Łączna pojemność co najmniej 32 GB

Dysk półprzewodnikowy (SSD)

Pojemność co najmniej 2TB

Format M.2

Standard NVMe (PCI-Express)

Karta graficzna osiągająca min 18000 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )

Sprzętowe wsparcie DirectX 12.2, OpenGL 4.6 oraz OpenCL 3.0

Obsługa sprzętowego dekodowania strumieni wideo w standardach co najmniej H.264, H.265/HEVC oraz H.266/VVC

Kamera internetowa na podczerwień jakość co najmniej Full HD

Audio

Wbudowane 2 głośniki

Wbudowany mikrofon

Łączność bezprzewodowa

Zintegrowana bezprzewodowa karta sieciowa standardu co najmniej Wi-Fi 7 (802.11be)

Obsługa Bluetooth w wersji co najmniej 5.4

Porty/złącza wbudowane

Co najmniej 1 port Thunderbolt 4 z obsługą DisplayPort w tym co najmniej jeden wersji 2.1 i specyfikacji Power Delivery

Co najmniej 3 porty USB 3.2 Gen 2 typu A

Co najmniej 1 port USB 3.2 Gen 2 typu C z obsługą DisplayPort co najmniej wersji 1.4, specyfikacji Power Delivery oraz obsługą G-SYNC

Co najmniej 1 port HDMI wersji co najmniej 2.1

Co najmniej 1 gniazdo słuchawek

Co najmniej 1 LAN Port RJ45

Klawiatura podświetlana

Touchpad z obsługą gestów

Bezpieczeństwo

Moduł TPM 2.0

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.

Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

Zasilanie

Bateria o pojemności co najmniej 90 Wh

Zasilacz USB-C o mocy co najwyżej 280 W

Waga max 3,2 kg

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część  3

1. Laptop – 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 34000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

Pamięć RAM min 32 GB

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB

Dysk SSD M.2 PCIe min 2000 GB

Typ ekranu błyszczący, OLED

Przekątna ekranu 16"

Rozdzielczość ekranu 2560 x 1600 (WQXGA)

Częstotliwość odświeżania ekranu 240 Hz

Karta graficzna osiągająca min 31000 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )

Maks. moc karty graficznej (TGP) 105 W

Pamięć karty graficznej 12 GB

Dźwięk

Wbudowane głośniki stereo + cztery subwoofery

Wbudowany mikrofon

Kamera internetowa na podczerwień Full HD

Łączność

LAN 2.5 Gb/s

Wi-Fi 7

Moduł Bluetooth 5.4

Złącza

USB 3.2 Gen. 2 - 2 szt.

USB4 - 1 szt.

HDMI 2.1 - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Czytnik linii papilarnych

Podświetlana klawiatura

Zabezpieczenia

Możliwość zabezpieczenia linką

Szyfrowanie TPM

Kamera z wbudowaną zaślepką

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.

Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Zasilacz 240W

Dodatkowe informacje

Wydzielona klawiatura numeryczna

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Matryca z pokryciem barw 100% DCI-P3

Wysokość max 20 mm

Szerokość max 360 mm

Głębokość max 260 mm

Waga max 2,10 kg

Dołączone akcesoria

Zasilacz

Gwarancja min 24 miesiące (gwarancja producenta)

Część  4

1. Laptop – 2 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 21000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

Pamięć RAM min 32 GB

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 64 GB

Dysk SSD M.2 PCIe min 2000 GB (2 x 1000 GB)

Typ ekranu matowy, LED

Przekątna ekranu 15,6"

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD)

Częstotliwość odświeżania ekranu 144 Hz

Karta graficzna osiągająca min 16000 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )

Pamięć karty graficznej min 8 GB

Dźwięk

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Kamera internetowa HD

Łączność

LAN 1 Gb/s

Wi-Fi 6

Moduł Bluetooth 5.0

Złącza

USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt.

USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt.

HDMI 2.1 - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Typ baterii Litowo-jonowa

Pojemność baterii 4-komorowa, 3815 mAh

Podświetlana klawiatura

Zabezpieczenia

Możliwość zabezpieczenia linką

Szyfrowanie TPM

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.

Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Zasilacz min135 W

Dodatkowe informacje

Wydzielona klawiatura numeryczna

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Wysokość max 24 mm

Szerokość max 365 mm

Głębokość max 240 mm

Waga max 2,10 kg

Dołączone akcesoria

Zasilacz

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni