Specyfikacja automatycznego systemu do dokumentacji żeli agarozowych (GBOX-F3).
Sprzedaż z dostawą, montażem, uruchomieniem i instruktażem automatycznego systemu do dokumentacji żeli agarozowych (GBOX-F3).
1. Komora ciemniowa z wewnętrznym oświetleniem, automatyczne wyłączanie lamp UV po otwarciu komory. Dodatkowo system powinien posiadać automatyczne, elektroniczne zabezpieczenie przed otwarciem komory przy dłuższych czasach ekspozycji. Możliwość pracy przy otwartej komorze i włączonym świetle UV. 

2. Transiluminator wysuwany z urządzenia do załadowania żelu o wymiarze 20x20 cm, długość światła emitowanego 302 nm.

System powinien być wyposażony w:

· - oświetlenie światłem białym od góry na lampach LED (White Epi) 

· - filtr UV (do Bromku Etydyny)

· -co najmniej 7 pozycyjny automatyczny zmieniacz filtrów

3. Detekcja przy użyciu kamery z przetwornikiem CCD o rozdzielczości rzeczywistej min. 5 M pikseli, min. 2176x1760, możliwość wykonywania obrazów 16 bitowych., 

Obiektyw sterowany automatycznie o zmiennej ogniskowej min. f 1,2 (8-48 mm) 

4. Oprogramowanie do wykonywania zdjęć umożliwiające:

· Kontrolę kamery, soczewek i komory ciemniowej 

· Możliwość konfigurowania profili użytkowników pozwalających zachować wybrane ustawienia każdego z nich

· Podgląd na żywo fotografowanej próbki

· Możliwość nałożenia i analizowania trzech obrazów jednocześnie

· Wykonywanie serii zdjęć w zadanym przedziale czasu

· Kontrola saturacji dla aplikacji jakościowych

· Możliwość wykonywania adnotacji na zapisywanym obrazie

· Korekcja zniekształceń i modyfikacja obrazu (regulacja jasności i kontrastu, negatyw, zmiana stopnia wysycenia koloru, wyostrzanie i wygładzanie)

· Możliwość określenia, w jakim stopniu obraz został powiększony (zoom).

· Zapisywanie danych w zabezpieczonych, prywatnych plikach spełniające wymogi Dobrej praktyki Laboratoryjnej 

· Formaty zapisywania zdjęć: JPEG, TIF, BMP, GIF, WPG, PCX

· Bezpośrednie połączenie z programem do analizy obrazu

· Możliwość binningu (łączenia pikseli)

· Możliwość podglądu obrazu przed wykonaniem właściwego zdjęcia

· Możliwość dowolnej rotacji obrazu po wykonaniu zdjęcia 

· Inteligentna baza danych pozwalająca na całkowicie automatyczny dobór właściwych parametrów takich jak: czas ekspozycji, filtr, oświetlenie do badanego barwnika 

· Opcjonalnie możliwość sterowania instrumentem oraz oprogramowaniem za pomocą ekranu dotykowego

5. Oprogramowanie do analizy zdjęć umożliwiające (nielimitowana ilość kluczy licencyjnych):

· Analizę jakościową i ilościową żeli jednokierunkowych

· Jednoczesne wyświetlanie w jednym oknie wszystkich danych, obrazów, histogramów dla analizowanego zdjęci

· Automatyczną analizę wielowarstwowych żeli

· Przedstawienie na jednym obrazie w tym samym czasie masy cząsteczkowej i densytometrii dając rezultat w postaci tabeli

· Automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków rozdziału elektroforetycznego 

· Automatyczną detekcję zniekształconych prążków i ścieżek z możliwością manualnej korekcji

· Automatyczna korekcję tła (metody multipleksowe)

· Automatyczne wyznaczanie masy molekularnej prążków białek, DNA, RNA oraz Rf prążków

· Automatyczne wyznaczanie masy prążka (ilościowe oznaczanie densytometryczne)

· Automatyczne i ręczne przypisywanie parametrów standardu

· Automatyczne liczenie kolonii bakteryjnych (również kolorowych)

· Automatyczna analiza spot blotów 

· Kreowanie rezultatów w postaci wykresów i tabel, wykreślanie profili ścieżek

· Automatyczne sporządzanie raportów z dokonywanych analiz

· Pełne wypełnienie wymogów raportowania zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną

· Bezpośrednie połączenie z programem Excel, Word

· Kreślenie dendrogramów również w postaci „drzewek”

6. Nielimitowana ilość kopii oprogramowania do analizy zawierających wszystkie powyższe 

7. Czas gwarancji- minimum 3 lata na system

8. Certyfikat autoryzacji do sprzedaży i serwisu wystawiony przez producenta

