załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ Formularz asortymentowo – cenowy

Przedmiotem Zamówienia jest dostosowanie sprzętu rehabilitacyjnego do wymogów SANEPID-u wraz z dostawą i montażem oraz przeszkoleniem personelu w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji Filia nr 3.

Ilość sprzętu rehabilitacyjnego objętego zamówieniem zawarta jest w:

Załącznik nr 1 do OPZ - Sprzęt rehabilitacyjny (tabela poniżej).

Stoły z pozycji nr 1

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
|  | Stół do rehabilitacji sterowany elektrycznie za pomocą ramki wokół podstawy stołu |
|  | Ilość sekcji: 2 |
|  | Regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej |
|  | Wyprofilowany zagłówek z otworem na twarz wraz z zatyczką |
|  | Podstawa jezdna z system 4 unoszonych, kierunkowych kółek blokowanych centralnie i 4 antypoślizgowych stopek z regulacją do 1 cm |
|  | Kąt pochylenia zagłówka w przedziale +40º do -70º |
|  | Bardzo trwała tapicerka odporna na plamy, zarysowania, hydrolizę, środki dezynfekcji klasy szpitalnej. Wykonana z Poliuretanu. |
|  | Ścieralność tapicerki, co najmniej 500000 cykli (według testu na ścieranie – EN ISO 5470-2) |
|  | Odporność na rozdarcie według – EN ISO 4674-1 |
|  | Odporność na zaginanie DIN 53359 |
|  | Śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki |
|  | Malowana proszkowo, stabilna rama spawana automatycznie |
|  | Łącznik z tapicerki maskujący przerwy pomiędzy sekcjami |
|  | Regulacja wysokość w przedziale 470-950 mm |
|  | System zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa stożkowe klucze magnetyczne |
|  | Waga nie większa niż 100 kg |
|  | Obciążenie maksymalne: 300 kg |
|  | Wymiary 2050x690 mm( dł. x szer.) |
|  | Relingi do zamocowania pasów stabilizacyjnych oraz otwory na bananki |
|  | Magnetyczny, bezgłośny przełącznik zmiany wysokości |
|  | Zasilanie: 100-240V/50-60 Hz/3-1,5 A |
|  | Gwarancja 24 miesiące |

Stół z poz nr 2

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
|  | Stół do rehabilitacji sterowany elektrycznie za pomocą ramki wokół podstawy stołu |
|  | Ilość sekcji: 2 |
|  | Regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej |
|  | Wyprofilowany zagłówek z otworem na twarz wraz z zatyczką |
|  | Podstawa jezdna z system 4 unoszonych, kierunkowych kółek blokowanych centralnie i 4 antypoślizgowych stopek z regulacją do 1 cm |
|  | Kąt pochylenia zagłówka w przedziale +40º do -70º |
|  | Bardzo trwała tapicerka odporna na plamy, zarysowania, hydrolizę, środki dezynfekcji klasy szpitalnej. Wykonana z Poliuretanu. |
|  | Ścieralność tapicerki, co najmniej 500000 cykli (według testu na ścieranie – EN ISO 5470-2) |
|  | Odporność na rozdarcie według – EN ISO 4674-1 |
|  | Odporność na zaginanie DIN 53359 |
|  | Śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki |
|  | Malowana proszkowo, stabilna rama spawana automatycznie |
|  | Łącznik z tapicerki maskujący przerwy pomiędzy sekcjami |
|  | Regulacja wysokość w przedziale 470-950 mm |
|  | System zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa stożkowe klucze magnetyczne |
|  | Waga nie większa niż 105 kg |
|  | Obciążenie maksymalne: 300 kg |
|  | Wymiary 2050x800 mm( dł. x szer.) |
|  | Relingi do zamocowania pasów stabilizacyjnych oraz otwory na bananki |
|  | Magnetyczny, bezgłośny przełącznik zmiany wysokości |
|  | Zasilanie: 100-240V/50-60 Hz/3-1,5 A |
|  | Gwarancja 24 miesiące |

Stół poz nr 3

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
|  | Stół do rehabilitacji neurologicznej sterowany elektrycznie za pomocą ramki wokół podstawy stołu |
|  | Ilość sekcji: 2 |
|  | Regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej |
|  | Szerokie leżysko 120 cm |
|  | Podstawa jezdna z system 4 unoszonych, kierunkowych kółek blokowanych centralnie i 4 antypoślizgowych stopek z regulacją do 1 cm |
|  | Kąt pochylenia zagłówka w przedziale 0-85⁰ |
|  | Sekcja zagłówka nie krótsza niż 80 cm |
|  | Bardzo trwała tapicerka odporna na plamy, zarysowania, hydrolizę, środki dezynfekcji klasy szpitalnej. Wykonana z Poliuretanu. |
|  | Ścieralność tapicerki, co najmniej 500000 cykli (według testu na ścieranie – EN ISO 5470-2) |
|  | Odporność na rozdarcie według – EN ISO 4674-1 |
|  | Odporność na zaginanie DIN 53359 |
|  | Śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki |
|  | Malowana proszkowo, stabilna rama spawana automatycznie |
|  | Łącznik z tapicerki maskujący przerwy pomiędzy sekcjami |
|  | Regulacja wysokość w przedziale 500mm do 990mm |
|  | System zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa stożkowe klucze magnetyczne |
|  | Waga nie większa niż 150 kg |
|  | Obciążenie maksymalne: 275 kg |
|  | Wymiary 2000x1200 mm( dł. x szer.) |
|  | Magnetyczny, bezgłośny przełącznik zmiany wysokości |
|  | Zasilanie: 100-240V/50-60 Hz/3-1,5 A |
|  | Gwarancja 24 miesiące |

Kozetka poz. Nr 4

Kozetka lekarska LZM-1

Kozetka lekarska LZM-1 wykonana jest z kształtowników stalowych oraz pokryta lakierem proszkowym, który odporny jest na uszkodzenia mechaniczne. Została zaprojektowana specjalnie z myślą o wygodzie pacjenta i terapeuty. Stosowana jest do zabiegów rehabilitacyjnych, masażu, fizykoterapii.

Idealna do zabiegów fizykoterapii, kinezyterapii i prostego masażu.

Posiada regulowany zagłówek w zakresie od 0 do 50 stopni, do wyboru wysokość 54/64/74 cm

- regulowany zagłówek (od 0° do 50°),

- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,

- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,

- malowana proszkowo, bardzo stabilna rama wykonana ze stalowych profili 4-kątnych,

- stopki z regulacją wysokości umożliwiające wypoziomowanie,

- możliwość złożenia nóżek podczas transportu po wykręceniu poprzeczek.

Kozetka lekarska LZM-1 - dane techniczne:

| Kąt regulacji zagłówka [°]: | 0/+50 |
| --- | --- |
| Wymiary (dł. x szer.) [cm]: | 193 x 62 |
| Wysokość całkowita [cm]: | standard 74 (opcja: 54/64) |
| Maks. szerokość papieru [cm]: | 60 |
| Masa [kg]: | 31 |

kształtki:

- Poduszka 40x40 Poduszka zapewnia pacjentowi komfort w czasie przeprowadzania zabiegów na stole lub kozetce. Wypełnienie poduszki stanowi rozdrobniona pianka PU. Poduszka obita jest tapicerką ze skóry ekologicznej.

- Poduszka 40x30 Poduszka zapewnia pacjentowi komfort w czasie przeprowadzania zabiegów na stole lub kozetce. Wypełnienie poduszki stanowi rozdrobniona pianka PU. Poduszka obita jest tapicerką ze skóry ekologicznej.

- Półwałek (dł. x szer. x wys.) 60x30x15: z wysokiej jakości materiału skóropodobnego lub winylowego i poliuteranowej pianki. Znajdują swoje zastosowanie przy zabiegach rehabilitacyjnych, gimnastyce korekcyjnej, lub przy wykonywaniu masaży tradycyjnych i sportowych do podparcia kolan, kostek lub głowy pacjenta.

- Klin (dł. x szer. x wys.) 40x50x20: z wysokiej jakości materiału skóropodobnego lub winylowego i poliuteranowej pianki. Znajdują swoje zastosowanie przy zabiegach rehabilitacyjnych, gimnastyce korekcyjnej lub przy wykonywaniu masaży tradycyjnych i sportowych.

Załącznik nr 1 do OPZ - Sprzęt rehabilitacyjny.

| Lp. | Nazwa i opis | Ilość szt. | Cena jedn. [PLN] netto | Wartość [PLN] netto | Stawka VAT | Wartość [PLN] brutto | Producent/model/ nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół do rehabilitacji sterowany elektrycznie za pomocą ramki wokół podstawy stołu | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stół do rehabilitacji sterowany elektrycznie za pomocą ramki wokół podstawy stołu | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Stół do rehabilitacji neurologicznej sterowany elektrycznie za pomocą ramki wokół podstawy stołu | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kozetka lekarska LZM-1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Poduszka 40x40 | 5 |  |  |  |  |  |
| 6. | Poduszka 40x30 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Półwałek (dł. x szer. x wys.) 60x30x15 | 4 |  |  |  |  |  |
| 8. | Klin (dł. x szer. x wys.) 40x50x20 | 4 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  | xxx |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………….

Podpis Wykonawcy