Część  1

Komputer stacjonarny – 1 szt.

Obudowa

Typu Tower z obsługą kart wyłącznie o pełnej wysokości. Umożliwiająca montaż 2 x dysku 3.5” lub 2 x dysków 2.5” wewnątrz obudowy.

Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 1015 mm.

Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logo  producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w sloty i złącza:

1 x PCIe x16 gen 5.0,

2 x PCIe x4 gen 4.0,

1 x PCIe x4 gen 3.0,

4 x DIMM z obsługą do 128 GB DDR5 RAM,

4 x SATA III,

3 x M.2  dla dysków (bez stosowania kart rozszerzeń PCIe),

1 x M.2 dla karty sieci bezprzewodowej (bez stosowania kart rozszerzeń PCIe).

Płyta główna wyposażona w zintegrowany kontroler RAID 0/1 dla dysków SATA oraz RAID 0/1/5 dla dysków M.2.

Procesor musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co najmniej 13 TOPS.

Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 49 100 pkt. według wyników opublikowanych na stronie ttp://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

Pamięć RAM  min 128GB DDR5 4400 MT/s.

Pamięć działająca w trybie dwukanałowym.

Dysk M.2 SSD min 2TB PCIe NVMe obsługa SED

Dysk M.2 SSD min 2TB PCIe NVMe obsługa SED

Dodatkowo dedykowana karta graficzna z 16GB  pamięci niewspółdzielonej graficzna osiągająca w teście Passmark G3D Mark, w kategorii Average G3D Mark wynik co najmniej 17 000 pkt. według wyników opublikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera o mocy 2W. Port słuchawek i mikrofonu (combo).

Porty

Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania zewnętrznych przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy, kart rozszerzeń zajmujących złącza PCIe itp.:

Panel przedni:

1 x Universal audio jack (słuchawki i mikrofon)

2 x USB 3.2 Gen 1 typu A

1 x USB 3.2 Gen 2 typu C

1 x USB 3.2 Gen 2x2 typu C

Panel tylny:

2 x DisplayPort 1.4a (porty zintegrowanej karty graficznej)

1 x USB 3.2 Gen 2x2 typu C

1 x Thunderbolt 4

2 x USB 3.2 Gen 2 typ A

2 x USB 2.0

1 x RJ45 10/100/1000

1 x port module (TBT4 (40Gbps) + USB-C (10Gbps) data , DP alt-mode Type-C 10Gbps), HDMI 2.1, DP 2.1, 5Gbe LAN, 2x USB-A 3.2 (10Gbps), VGA, LC Fiber optic port)

Bezpieczeństwo

Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0.

Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Ochrona oprogramowania układowego

Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem.

Możliwość odczytania z BIOS informacji o:

Wersji BIOS

Numerze seryjnym komputera

Numerze inwentarzowym

Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni.

Ilości pamięci RAM, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach.

Pojemności i modelu zainstalowanego dysku.

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

Technologii zdalnego zarządzania (o ile występuje)

BIOS musi umożliwiać:

Włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej

Włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz Bluetooth (o ile występuje)

Włączenie/wyłączenie karty audio

Włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB

BIOS/UEFI bezpieczeństwo

W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać:

Nadanie hasła administratora

Ustawienie hasła dla  zainstalowanego dysku

Ustawienie portów USB wtrybie „No BOOT”

Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz  PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej

Zarządzanie funkcją Secure Boot

Zarządzanie układem TPM

Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS

Zarządzania funkcją downgrade BIOS.

Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy

Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia.

Oprogramowanie diagnostyczne

System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania.

System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.

Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy.

Zintegrowany wizualny system diagnostyczny

Wbudowany wizualny system diagnostyczny usytuowany na przednim panelu obudowy, działający w oparciu  sygnalizację LED wbudowaną np. w przycisk włącznika komputera.

System służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania).

System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora.

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.

Zasilacz

Zasilacz o mocy min. 500W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%. Zasilacz wyposażony w złącze 8-pinowe dla karty graficznej. EPA Platinum

Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach.

Zdalne zarządzanie

Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC.

Wymagana jest obsługa funkcji zdalnego zarządzania przez wbudowane w komputer porty zarówno sieci przewodowej LAN, jak i bezprzewodowej WLAN, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP w tym IPv6 wraz z szyfracją komunikacji zarządzania z silnym protokołem minimum TLS 1.2 i  zestawami silnych szyfrów TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384;TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 & TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 lub silniejszymi/nowocześniejszymi.

Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman ) oraz DASH 1.2.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje:

Zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci RAM, model i nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW płyty głównej, nr seryjny płyty głównej,

kontrolę stanu zasilania komputera pozwalającą na sprawdzenie aktualnego stanu zasilania komputera (stany ACPI S0/S3/S4/S5) oraz zdalne włączenie komputera ze stanu pełnego wyłączenia, hibernacji, uśpienia i tzw. Modern Standby (Connected Standby) oraz zdalne wyłączenie/reset bez udziału systemu operacyjnego;

zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup w trybie graficznym lub tekstowym (ASCII).

zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. Text Console Redirection lub Serial over LAN z

możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień BIOS Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery.

zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) na

poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pdf

Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiania komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, zamykania OS oraz błędów ww. procesów: POST, ładowania OS (np.brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS.

Wirtualizacja

Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

System operacyjny

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

Ergonomia

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 28dB.

Wymagania dodatkowe

Klawiatura USB w układzie polski programisty

Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll)

Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

Komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

Wsparcie techniczne producenta

Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów.

Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie).

Warunki gwarancji

Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta urządzeń

Gwarancja producenta min 36 miesięcy

Sposób realizacji usług wsparcia technicznego:

Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.

Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.

Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.

Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.

Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.

Dodatkowe oprogramowanie

Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta komputera które umożliwia pełne zarządzanie, monitoring, konfigurację a w szczególności: dystrybucję ustawień BIOS (zawierającego wcześniej zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednocześnie na wszystkich komputerach zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Oprogramowanie musi w pełni integrować się z Microsoft SCCM

Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM w celu dystrybucji za pomocą dołączonego oprogramowania producenta komputera zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje oprogramowania zarządzającego produkowanego przez producenta i instalowanego przez producenta na etapie produkcji komputera. Program ma umożliwiać przynajmniej:

- monitorowanie komputera i generowanie zgłoszeń o błędach / nieprawidłowym działaniu w zakresie pracy komponentów i wydajności systemów

- powiadamiania o nowych wersjach sterowników i umożliwienie użytkownikowi wykonania upgrade systemu

- powiadamianie o problemach wydajnościowych i diagnozowanie / rozwiązywanie takich problemów

- śledzenia kluczowych komponentów i przewidywanie awarii przed ich wystąpieniem.

Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:

- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta,

BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,

- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta

przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji:

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

c. priorytecie aktualizacji

d. zgodność z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja

Czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych

Monitor – 1 szt.

Przekątna ekranu 27"

Powłoka matrycy  mMatowa

Rodzaj matrycy LED, IPS

Typ ekranu płaski

Rozdzielczość ekranu 2560 x 1440 (WQHD)

Format obrazu 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz

Liczba wyświetlanych kolorów 16,8 mln

Czas reakcji 5 ms (GTG)

Technologia ochrony oczu

Redukcja migotania (Flicker free)

Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki 0,233 x 0,233 mm

Jasność 350 cd/m²

Kontrast statyczny 1000:1

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

Kąt widzenia w pionie 178 stopni

Złącza

HDMI - 1 szt.

DisplayPort - 1 szt.

Wyjście audio - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt.

USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt.

USB Typu-C - 1 szt.

USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Moc głośników 2 x 1W

Obrotowy ekran (PIVOT)

Regulacja wysokości (Height)

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Regulacja kąta obrotu (Swivel)

Możliwość montażu na ścianie - VESA

VESA 100 x 100 mm

Klasa energetyczna D

Pobór mocy podczas pracy max 16 W

Pobór mocy podczas spoczynku < 0,5 W

Kolor czarny

Dodatkowe informacje

Możliwość zabezpieczenia linką

Wbudowany HUB USB

Uchwyt na kable

Dołączone akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa

Kabel zasilający

Kabel USB-C

Adapter VESA

Szerokość max 620 mm

Wysokość (z podstawą) max 545 mm

Głębokość (z podstawą) max 230 mm

Waga max 8,5 kg

Gwarancja min 60 miesięcy (gwarancja producenta)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych

Część 2

Jednostka centralna – 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 19000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

Karta graficzna osiągająca min 22000 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )

Płyta główna

Budowa sekcji zasilania 8+1+1

Chłodzenie sekcji zasilania radiatorem

W pełni chłodzona sekcja zasilania aluminiowym radiatorem

Rodzaj chłodzenia chipsetu płyty głównej pasywny

Obsługiwane rodziny procesorów

Intel Core i9

Intel Core i7

Intel Core i5

Intel Core i3

Intel Celeron

Intel Pentium

Gniazdo procesora Socket 1700

Chipset Intel B760

Architektura procesora

Raptor Lake Refresh (14 generacja)

Raptor Lake (13 generacja)

Alder Lake-S (12 generacja)

Typ obsługiwanej pamięci

DDR4-3200 MHz

DDR4-3000 MHz

DDR4-2933 MHz

DDR4-2666 MHz

DDR4-2400 MHz

DDR4-2133 MHz

Typ obsługiwanej pamięci OC

DDR4-5333 MHz

DDR4-5133 MHz

DDR4-5000 MHz

DDR4-4933 MHz

DDR4-4800 MHz

DDR4-4700 MHz

DDR4-4600 MHz

DDR4-4500 MHz

DDR4-4400 MHz

DDR4-4300 MHz

DDR4-4266 MHz

DDR4-4133 MHz

DDR4-4000 MHz

DDR4-3866 MHz

DDR4-3800 MHz

DDR4-3733 MHz

DDR4-3666 MHz

DDR4-3600 MHz

DDR4-3466 MHz

DDR4-3400 MHz

DDR4-3333 MHz

DDR4-3300 MHz

Liczba banków pamięci 4 x DIMM

Maksymalna wielkość pamięci RAM 128 GB

Architektura pamięci Dual-channel

Wewnętrzne złącza

SATA III (6 Gb/s) - 4 szt.

M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 - 3 szt.

PCIe 4.0 x16 - 1 szt.

PCIe 3.0 x16 (tryb x1) - 2 szt.

USB 3.2 Gen. 2 Typu-C - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.

USB 2.0 - 2 szt.

Złącze ARGB 3 pin - 2 szt.

Złącze RGB 4 pin - 2 szt.

Złącze COM - 1 szt.

Front Panel Audio

Złącze wyjścia S/PDIF - 1 szt.

Złącze wentylatora CPU 4 pin - 1 szt.

Złącze wentylatora SYS/CHA - 3 szt.

Złącze pompy AIO - 2 szt.

Złącze zasilania 8 pin - 1 szt.

Złącze zasilania 24 pin - 1 szt.

Złącze modułu TPM - 1 szt.

Zewnętrzne złącza

HDMI - 1 szt.

DisplayPort - 1 szt.

RJ45 (LAN) 2.5 Gbps - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt.

USB 2.0 - 5 szt.

Audio jack - 6 szt.

Obsługa RAID

RAID 0

RAID 1

RAID 5

RAID 10

Obsługa wielu kart graficznych

Obsługa układów graficznych w procesorach

Układ audio

Realtek HD audio

Format

ATX

Szerokość max 244 mm

Wysokość max 305 mm

Pamięć min 32 GB (2x16GB)

Dysk

Pojemność min 2000 GB

Format M.2

Interfejs PCIe NVMe 4.0 x4

Prędkość odczytu max 7300 MB/s

Prędkość zapisu max 6600 MB/s

Rodzaj kości pamięci TLC

Radiator

Wysokość max 8,8 mm

Szerokość max 23,4 mm

Głębokość max 80 mm

Waga max 24 g

Gwarancja min 60 miesięcy (gwarancja producenta)

Dysk

Pojemność min 4000 GB

Format 3.5"

Interfejs SATA III (6.0 Gb/s) - 1 szt.

Pamięć podręczna cache min 256 MB

Prędkość obrotowa 5640 obr./min

Niezawodność MTBF 1 000 000 godz.

Zwiększona odporność na drgania

Wysokość max 26,5 mm

Szerokość max 102 mm

Głębokość max 147 mm

Waga max 570 g

Zasilacz

Moc 750 W

Standard ATX

Certyfikat sprawności 80 Plus Gold

Wtyczka zasilania [pin]

1 x 16-pin PCIe (12VHPWR)

1 x 4/8 EPS 12V

3 x 4-pin Molex

4 x 6/8-pin PEG

6 x SATA

ATX 24pin

Funkcja PFC

Układ PFC aktywny

Zabezpieczenia

AFC

OCP

OPP

OTP

OVP

SCP

SIP

UVP

Rodzaj chłodzenia wentylator

Ilość wentylatorów chłodzących 1

Średnica wentylatorów 135 mm

Natężenie przy napięciu +3.3V 20 A

Natężenie przy napięciu +5V 20 A

Natężenie przy napięciu +12V1 62.5 A

Natężenie przy napięciu -12V 0.3 A

Natężenie przy napięciu +5VSB 3 A

Szerokość max 150 mm

Głębokość max 150 mm

Wysokość max 85 mm

Waga max 2 kg

Obudowa

Typ obudowy Middle Tower

Panel boczny szkło hartowane

Standard płyty głównej

ATX

m-ATX

Mini-ITX

EATX

Standard zasilacza ATX

Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy

3 x 2,5"

2 x 3,5"

Miejsca na karty rozszerzeń 7

Maksymalna długość karty graficznej 400 mm

Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 175 mm

Maksymalna liczba wentylatorów 11

Opcje montażu wentylatorów

3x 120/140 mm (przód)

1x 120 mm lub 1x 140 mm (tył)

3x 120 mm lub 2x 140 mm (góra)

2x 120 mm (dół)

2x 120 mm (prawy bok)

Opcje montażu chłodzenia wodnego

1 x 240 mm (przód) - chłodnica

1 x 280 mm (przód) - chłodnica

1 x 360 mm (przód) - chłodnica

1 x 420 mm (przód) - chłodnica

1 x 240 mm (góra) - chłodnica

1 x 280 mm (góra) - chłodnica

1 x 360 mm (góra) - chłodnica

Zainstalowane wentylatory

2x 140 mm (przód)

1x 140 mm (tył)

Przyciski i regulatory

Kontroler RGB

Power

Wyprowadzone złącza

USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

USB 3.2 Gen. 2 Typu-C - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Wejście mikrofonowe - 1 szt.

Materiał stal

Kolor czarny

Dodatkowe informacje

System aranżowania kabli

Wysokość max 495 mm

Szerokość max 230 mm

Głębokość max 465 mm

Waga max 7,5 kg

Chłodzenie

Rodzaj chłodzenia aktywne

Kompatybilność

775

1156

1366

1155

1150

1151

1200

1700

2011

2011-3

2066

AM2+

AM3+

FM1

FM2+

AM4

AM5

Rozmiar radiatora 155 x 127 x 102 mm

Ciepłowody 4 x 6 mm

Liczba wentylatorów 2x 120 mm

Kontrola obrotów PWM

Prędkość obrotowa 250 - 1800 obr./min

Rodzaj łożyska Fluid Dynamic Bearing

Rozmiar wentylatora 120 x 120 x 25 mm

Złącze 4-pin PWM

Napięcie zasilające 12 V

Prąd zasilający 0.3 A

Żywotność MTBF 100 000 h

TDP 220 W

Maksymalna wysokość pamięci RAM bez ograniczeń

Wysokość max 155 mm

Szerokość max 127 mm

Głębokość max 102 mm

Waga max 725 g

Zestaw klawiatura i mysz

Klawiatura

Typ multimedialna

Łączność bezprzewodowa

Interfejs USB 2,4 GHz

Klawisze numeryczne

Klawisze multimedialne / funkcyjne

Kolor czarny

Mysz

Sensor myszy optyczny

Profil myszy uniwersalny

Gwarancja min 36 miesięcy

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych

Część 3

Laptop – 1 szt.

Wyświetlacz nanostrukturalny,  posiadający matrycę LCD o przekątnej min. 14 cala, maks. 14.2 cala; rozdzielczość natywna min. 3024 na 1964 piksele przy 254 pikselach na cal

jasność min. 1000 nitów jasności utrzymywanej na całym ekranie; min. 1600 nitów jasności szczytowej (tylko treści HDR) Jasność SDR min 500 nitów

Min. kontrast 1 000 000:1

Kolory

min. 1 mld kolorów

Szeroka gama kolorów (P3)

Technologia wyświetlacza, która dostosowuje poziom jasności i temperaturę kolorów do światła otoczenia

Częstotliwość odświeżania

Technologia zapewniająca adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz

Stałe częstotliwości odświeżania: 47,95 Hz, 48,00 Hz, 50,00 Hz, 59,94 Hz, 60,00 Hz

Procesor osiągający nie mniej niż 37000 pkt w teście www.cpubenchmark.net  z wbudowanym GPU

Wynik musi znajdować się na stronie .

Załączyć wydruk z dowolnego dnia  od daty ogłoszenia postępowania  do daty złożenia oferty.

Silnik multimedialny

Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW

Silnik dekodowania wideo

Silnik kodowania wideo

Silnik kodujący i dekodujący format ProRes

Pamięć masowa min. SSD 1 TB

Pamięć RAM min. 48 GB zunifikowanej pamięci RAM

Zasilanie i bateria

Min. do 22 godzin odtwarzania filmów

Min. do 14 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu

Bateria litowo-polimerowa o pojemności min. 70 Wh

Zasilacz USB C o mocy min. 67 W

Możliwość szybkiego ładowania zasilaczem USB C o mocy 96 W

Ładowanie i rozbudowa

Min. 1x Gniazdo na kartę SDXC

Min. 1x Port HDMI

Min 1x Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

Min 1x Port MagSafe

Min. 3x port Thunderbolt 4 (USB C) obsługujące:

•             Ładowanie

•             DisplayPort

•             Thunderbolt 4 (do 40 Gb/s)

•             USB 4 (do 40 Gb/s)

Klawiatura i gładzik

Podświetlana klawiatura wyposażona w:

•             Min. 79 (ISO) klawiszy, w tym 12 klawiszy funkcyjnych i 4 klawisze strzałek w układzie odwróconego „T”

•             Czytnik  elektronicznego rozpoznawania linii papilarnych , który umożliwia użytkownikom odblokowywanie urządzeń, dokonywanie zakupów w różnych cyfrowych sklepach oraz uwierzytelnianie płatności online lub w aplikacjach.

•             Min. 1 x Czujnik oświetlenia zewnętrznego

•             Gładzik wyczuwający siłę nacisku i umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; obsługujący mocne kliknięcia, akcelerację, rysowanie z gradacją nacisku oraz gesty Multi-Touch

Komunikacja bezprzewodowa

Interfejs sieci bezprzewodowej min. Wi Fi 6 (802.11ax) zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth: Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0

Kamera przednia min. HD 1080p

Zaawansowany procesor ISP wykorzystujący techniki wideografii obliczeniowej

Obsługa wideo

Jednoczesne wyświetlanie obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym wyświetlaczu w miliardzie kolorów oraz:

•             Obsługa maksymalnie dwóch wyświetlaczy zewnętrznych o rozdzielczości do 6K przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów lub obsługa maksymalnie trzech wyświetlaczy zewnętrznych o rozdzielczości do 6K i jednego wyświetlacza zewnętrznego o rozdzielczości do 4K przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów

Cyfrowe wyjście wideo Thunderbolt 4:

•             Min. 1 x natywne wyjście DisplayPort przez USB-C

•             Wyjścia VGA, HDMI, DVI i Thunderbolt 2 obsługiwane przez przejściówki (sprzedawane oddzielnie)

Cyfrowe wyjście wideo HDMI

•             Obsługa min. jednego wyświetlacza o rozdzielczości maksymalnej 4K przy 60 Hz

•             Wyjście DVI przez przejściówkę z HDMI na DVI (sprzedawaną oddzielnie)

Dźwięk

System maks. sześciu głośników hi-fi z przetwornikami niskotonowymi w technologii force-cancelling

Przestrzenny dźwięk stereo

Dźwięk przestrzenny podczas odtwarzania muzyki i materiałów wideo w technologii Dolby Atmos przy użyciu wbudowanych głośników

Dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy

Układ trzech mikrofonów klasy studyjnej o wysokim stosunku sygnału do szumu z technologią kierunkowego kształtowania wiązki akustycznej

Min. 1 x Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm z zaawansowaną obsługą słuchawek o wysokiej impedancji

Wymagania środowiskowe

Napięcie sieci: od 100 V do 240 V AC

Częstotliwość: od 50 Hz do 60 Hz

Temperatura eksploatacji: od 10°C do 35°C

Ułatwienia dostępu

Dostępne funkcje to m.in.:

•             mechanizm odczytywania komunikatów z ekranu

•             Zoom

•             Zwiększ kontrast

•             Redukuj ruch

•             Sterowanie przełącznikami

•             Napisy dla niesłyszących

•             Synteza mowy

Wymiary:

Grubość: min. 1.50 maks. 1,55 cm

Szerokość: min. 31 cm

Głębokość: min. 22 cm

Masa: Nie większa niż 1,65 kg

Zawartość opakowania

komputer

Zasilacz USB C o mocy min. 67 W

Przewód z USB C

Dominujący kolor czarny

System operacyjny

zainstalowany system operacyjny musi umożliwiać natywne uruchamianie takich programów jak Apple Final Cut Pro X (które jest na stanie zamawiającego) oraz umożliwiać zarządzenie przez Apple Remote Desktop (w tym sprawdzenie adresu IP; zmianie ustawień karty sieciowej, serwerów DNS; zarządzania zasilaniem; zamykaniem, instalacją i dezinstalacją aplikacji; nadzorowanie ekranu; generowaniem raportów o wymaganych aktualizacjach oprogramowania)

Gwarancja min 12 miesięcy sprawowana przez producenta sprzętu za pośrednictwem Dostawcy

Część 4

Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

Technologia druku laserowa, kolorowa

Obsługiwany typ nośnika

Papier zwykły

Papier makulaturowy

Koperty

Etykiety

Papier banerowy

Obsługiwane formaty nośników

A4

A5

A6

B6

Letter

Formaty niestandardowe 10 x 15 cm

Rodzaje podajników papieru

Kasetowy, szczelinowy

Podajnik papieru min 250 arkuszy

Liczba podajników papieru 2

Szybkość druku w kolorze do 25 str./min

Szybkość druku w mono do 25 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku 600 x 600 dpi

Liczba wkładów drukujących 4

Druk dwustronny (dupleks) automatyczny

Funkcja faksu

Skaner

Maksymalna rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi

Szybkość kopiowania do 25 str./min

Szybkość skanowania do 19 s

Podajnik dokumentów skanera (ADF)

Miesięczne obciążenie do 40000 str./miesiąc

Wyświetlacz wbudowany, dotykowy

Interfejsy

USB

LAN (Ethernet)

Dołączone akcesoria

Kabel zasilający

Zestaw tonerów startowych

Szerokość max 390 mm

Wysokość max 270 mm

Głębokość max 480 mm

Waga max 17,5 kg

Gwarancja min 12 miesięcy (gwarancja producenta)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych