Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

Projekt „Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”

Postępowanie 3: Zakup narzędzi cyberochrony

Dostawa z wdrożeniem produkcyjnym systemu EDR

Minimalne wymagania dla narzędzia cyberochrony - systemu EDR

- Zakres wymagań:

| L.p. | Narzędzie cyberochrony (licencje) | Liczba [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1. | System EDR | 1 |

- Wymagania ogólne dotyczące narzędzia cyberochrony:

- W momencie oferowania wszystkie narzędzie cyberochrony musi być dostępne (dostarczane przez producenta) w dacie złożenia oferty i nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Dla narzędzia cyberochrony systemu EDR:

- zgłaszanie awarii w trybie 24x7.

- pomoc techniczna realizowana przez serwis producenta.

- wymagane jest wykonywanie wszystkich czynności serwisowych w języku polskim.

- dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszty logistyczne.

- pomoc techniczna drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) i telefoniczną w j. polskim od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00;

- w pozostałych godzinach bezpośredni kontaktu z producentem (24/7) w j. angielskim.

- Do oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku angielskim lub polskim.

- Narzędzie cyberbezpieczeństwa – system EDR musi pochodzić z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim.

- Oświadczenie producenta, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej (pomoc techniczna), przejmie na siebie obowiązki serwisowania oferowanych narzędzi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta w szczególności ważności i zakresu uprawnień licencyjnych oraz gwarancyjnych.

- Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu (narzędzie cyberochrony – system EDR) nie może naruszać majątkowych praw autorskich osób trzecich.

- Zamawiający sprawdzi spełnienie powyższych warunków w polskim biurze producenta na podstawie numeru seryjnego oprogramowania – w przypadku niezgodności deklaracji Wykonawcy z opinią producenta - Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia, jako niezgodnego ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

- Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.

- Wymagana funkcjonalność:

- System EDR

- sensor EDR (gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących punktu końcowego i zachowania aplikacji w celu ich raportowania);

- moduł analityki bezpieczeństwa dla interpretacji metadanych gromadzonych przez sensor EDR;

- współpraca sensora EDR z dodatkowym specjalizowanym agentem w środowiskach rodziny systemu operacyjnego Windows w zakresie rozszerzenia ochrony antywirusowej/antyspamowej.

- zarządzanie aktualizacjami oprogramowania systemowego i aplikacyjnego:

- działanie w trybie doraźnym/interwencyjnym i automatycznym:

  - wykrywanie i prezentacja brakujących kompatybilnych poprawek;

  - planowania oddzielnej automatycznej instalacji w oparciu o kategorię poprawek (bezpieczeństwo / niezwiązane z zabezpieczeniami).

  - Konfiguracja opóźnienia ponownego uruchomienia, jeśli wymaga tego poprawka.

- podgląd wszystkich zgodnych brakujących poprawek dla punktów końcowych (stanowiska robocze, serwery) w inwentarzu aktualizacji:

  - sprawdzenie, które punkty końcowe posiadają zainstalowane lub brakujące aktualizacje;

  - gromadzenie informacji zwrotnych w przypadku niepowodzenia instalacji poprawki;

  - doraźna/interwencyjna instalacja brakujących poprawek w punkcie końcowym;

  - klasyfikacja poprawek jako niechcianych/niecelowych/zabronionych (czarna lista);

- raport brakujących poprawek dla punktu końcowego (zainstalowane/ brakujące na każdym punkcie końcowym);

- pobieranie aktualizacji poprzez serwer pośredniczący lub bezpośrednio przez Internet;

- skanowanie dostępnych aktualizacji dla nowo zainstalowanych zgodnych aplikacji w punkcie końcowym;

- prezentacja listy numerów CVE dla podatności naprawianych przez daną aktualizację.

- szyfrowanie dysków:

- szyfrowanie dysków przy wykorzystaniu natywnej funkcji:

- BitLocker na systemach rodziny Windows;

- FileVault na systemach macOS X;

- szyfrowanie i deszyfrowanie punktów końcowych przez politykę bezpieczeństwa w tych punktach;

- podgląd klucza odzyskiwania do funkcji Bitlocker z konsoli administracyjnej po wpisaniu hasła;

- konfiguracja dostępu kodem PIN do funkcji szyfrowania;

- licencjonowanie zależna od liczby aktywnych instalacji systemów operacyjnych, nie od ilości dysków w punktach końcowych;

- zgodność funkcjonalności szyfrowania z RODO w zakresie szyfrowania danych;

- brak konieczności stosowania dodatkowego agenta/klienta lub serwera zarządzającego do obsługi modułu szyfrowania;

- konfiguracja uwierzytelnienia dla szyfrowania przy uruchomieniu systemu operacyjnego, jeśli aktywny jest moduł TPM;

- automatyczny import klucza odzyskiwania do konsoli po instalacji oprogramowania z modułem szyfrowania;

- konfigurowanie wyjątków od szyfrowania dla dysków innych niż systemowe.

- Agent EDR musi obsługiwać funkcjonalności EDR (Endpoint Detection and Response) w jednym autonomicznym agencie, który do realizacji swoich funkcjonalności nie potrzebuje łączności z chmurą lub konsolą zarządzającą. Wymagane jest wsparcie dla systemów operacyjnych Windows, macOS i Linux.

- EDR musi identyfikować zaawansowane zagrożenia, takie jak ataki bezplikowe, zero-day malware bez korzystania z silników reputacji lub silników detekcji opartej o sygnatury. Przez silnik reputacyjny rozumiemy identyfikację zagrożeń z wykorzystaniem następujących elementów reputacji: adresy IP, DNS, URL, skróty/hashe. Rozwiązanie musi wykorzystywać statyczne oraz dynamiczne algorytmy bazujące na sztucznej inteligencji w celu identyfikacji zagrożeń, również tych które nie są wcześniej znane.

- Agent musi być w pełni autonomiczny, co oznacza, że jego działanie i funkcjonalność nie może być zależna od serwera zarządzania, chmury ani żadnych zasobów zewnętrznych od agenta. Wykrywanie i reagowanie na zaawansowane zagrożenia (zero-day, bezplikowe, oparte na pamięci RAM, Exploity zero-day, ransomware, cryptominers, lateral movement, APT) musi być możliwe w czasie rzeczywistym, nie może zależeć od stanu sieciowego stacji (agent musi realizować te same funkcjonalności w trybie online i offline) oraz nie może wymagać innego rodzaju zewnętrznych zasobów.

- Informacje na temat incydentów bezpieczeństwa muszą być przechowywane co najmniej przez 365 dni.

- EDR musi automatycznie reagować na pojawiające się zagrożenia, definiowane przez politykę w czasie zbliżonym do rzeczywistego, w autonomiczny sposób z komunikatami odpowiedzi bezpieczeństwa:

  - Zabij proces: Zatrzymuje procesy. Aktywna zawartość w dokumentach, plikach wykonywalnych i procesach podrzędnych jest zatrzymywana. Agent włącza funkcję zabicia procesu dla procesów, które działają wbrew normalnemu zachowaniu stacji końcowej lub nie pasują do działań aplikacji, w której ukrywa się proces.

  - Kwarantanna: zatrzymuje procesy, szyfruje plik wykonywalny i przenosi go na ograniczoną ścieżkę. Jeśli zagrożenie jest znane, agent automatycznie je unieszkodliwia, zanim będzie można je wykonać.

  - Odłącz się od sieci: (kwarantanna sieciowa lub izolacja sieciowa) Agent musi komunikować się tylko z konsolą zarządzającą. Stacja końcowa nie może komunikować się z innymi elementami w sieci. Wszystkie działania na konsoli zarządzania muszą działać niezależnie od stanu izolacji sieci agenta.

  - Napraw: Zatrzymuje procesy, poddaje kwarantannie pliki binarne, usuwa połączone biblioteki, usuwa pliki źródłowe i przywraca konfigurację systemu operacyjnego, aplikacji i ustawień użytkownika do stanu sprzed rozpoczęcia ataku.

  - Przywróć: przywraca stan stacji końcowej do stanu z momentu utworzenia migawki VSS (Volume Shadow Copy), cofając zmiany wprowadzone przez złośliwy proces i skojarzone z nim zasoby. Agent powinien autonomicznie i w czasie zbliżonym do rzeczywistego przywrócić dane z chronionego hosta w przypadku ataku z wykorzystaniem szkodliwego oprogramowania typu ransomware.

- EDR musi wspierać co najmniej następujące modele wdrożenia: SaaS (agent, usługa SaaS w chmurze), wdrożenie lokalne (urządzenie wirtualne) lub wdrożenie hybrydowe.

- Rozwiązanie musi obsługiwać następujące mechanizmy wykrywania złośliwego oprogramowania:

  - Przed wykonaniem: identyfikacja złośliwego oprogramowania na podstawie plików za pośrednictwem silnika reputacji. Funkcja nie wymaga aktualizacji baz danych sygnatur oraz aktualizacji plików sygnatur do realizacji swoich zadań. Dopuszcza się, aby działanie tej funkcjonalności było zależne od chmury lub serwera zarządzającego – dlatego skanowanie całego dysku tym silnikiem powinno odbywać się tylko podczas początkowej instalacji i nie może być wymagane, aby zapewnić poprawne działanie wszystkich funkcji bezpieczeństwa.

  - Przed wykonaniem: identyfikacja nieznanego szkodliwego oprogramowania polegająca statycznej analizie plików z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego. Taka analiza musi odbywać się autonomicznie na stacji końcowej, bez zewnętrznych zależności lub zewnętrznego przetwarzania. Funkcjonalność nie może wymagać do działania uwzględnienia znanych IoC (DNS, IP, URL, HASH), a detekcja tego typu musi działać w czasie rzeczywistym podczas dostępu do systemu operacyjnego lub danego pliku.

  - W czasie wykonywania: agent musi identyfikować i reagować na ataki z wykorzystaniem wyrafinowanych technik hackerskich (ataki bezplikowe, podatności, malware zero-day, złośliwe skrypty, lateral movement, oprogramowanie ransomware, trojany, APT itp.) Identyfikacja tych zagrożeń nie może wymagać zewnętrznych zależności, interwencji człowieka lub analizy danych poza chronioną stacją końcową. Funkcjonalność musi być realizowana w czasie zbliżonym do rzeczywistego poprzez wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji. Znane IoC (DNS, IP, URL, HASH) nie mogą być wymagane jako środek identyfikacji zagrożenia.

- EDR musi zapewniać silny mechanizm „Anti-Tamper”, czyli mechanizmy ochrony przed manipulacją oprogramowaniem przez malware lub użytkownika końcowego. Taki mechanizm musi być chroniony unikalnym hasłem dla każdego komputera końcowego. Stan WŁ./WYŁ. Ochrony przed manipulacją powinien być opcją konfigurowalną w polityce bezpieczeństwa.

- Polityka bezpieczeństwa musi zapewniać opcję włączenia lub wyłączenia poszczególnych silników detekcyjnych lub według typu silnika (silniki przed wykonaniem i uruchomieniem). Opcja ta nie jest wymagana dla silnika reputacji.

- EDR musi zawierać otwarty interfejs API który umożliwia integracje z innymi rozwiązaniami, monitorowanie środowiska oraz automatyzacje niektórych z procesów. Dokumentacja interfejsu API powinna być natywnie dostępna z poziomu konsoli zarządzania.

- EDR musi obsługiwać architekturę typu Multi-Site lub Multi-Tenancy, aby całkowicie odseparować utworzone w systemie instancję i zapewnić odpowiedni dostęp administracyjny do konkretnej lokacji utworzonej zgodnie z modelem Multi- Site.

- Rozwiązanie musi obsługiwać uwierzytelnianie SSO - SAMLv2.

- Rozwiązanie musi obsługiwać uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) w celu uzyskania dostępu administracyjnego.

- EDR musi obsługiwać następujące formaty syslog: CEF, CEF2, RFC-5424, STIX i IOC. Rozwiązanie powinno obsługiwać certyfikaty SSL i X.509 do szyfrowania i uwierzytelniania transportu syslog.

- EDR musi zapewniać możliwość wysyłania wiadomości tekstowych do użytkownika stacji końcowej, bezpośrednio z konsoli zarządzania, nawet kiedy agent pracujący na stacji, znajduje się w trybie izolacji sieci / kwarantanny sieciowej.

- EDR musi umożliwiać zintegrowane z usługą Active Directory, aby możliwe było automatyczne przypisywanie agentów do grup, w celu powiązania ich z zasadami AD. Konsola zarządzania NIE powinna łączyć się z usługą Active Directory bezpośrednio za pośrednictwem programu ADFS ani żadnej innej metody uzyskiwania atrybutów usługi Device i User AD. Serwer zarządzania rozwiązaniem nie powinien mieć żadnych zależności od stanu usługi AD.

- EDR musi zawierać dashboard pokazujący wszystkie komputery, oraz możliwość ich filtrowania na podstawie atrybutów takich jak: OS, typ stacji końcowej, wersja agenta, występujące podatności, atrybuty AD, informacyjne telemetryczne, adresacja IP, charakterystyki hardware, ilości CPU, adresy MAC, interfejsy, nazwa hosta, nazwa grupy, domena). Lista powinna być dostępna do przeglądania w celu inwentaryzacji hostów, stosowania akcji dla podzbioru stacji końcowych lub mapowania stacji końcowych do grup. Musi zapewniać opcję wyświetlenia szczegółów stacji, takie jak aspekty telemetrii, stan stacji, aplikacje oraz zapewniać następujące opcje działania: Odłącz/Połącz się od sieci (kwarantanna sieciowa, Uruchom ponownie OS, Zamknij system, Wyślij wiadomość do użytkownika, Odinstaluj agenta, Wyświetl zagrożenia.

- Polityka ochrony stacji musi umożliwiać odpowiedź na wykryte zagrożenie w oparciu o kwalifikację zdarzenia (zagrożenie: Malicious Threat czy podejrzane działanie: Suspicious Threat). Odpowiedź na zagrożenie powinna umożliwiać wybranie opcje alert-only lub opcje aktywnej ochrony w oparciu o klasyfikację zagrożenia. Aktywna odpowiedź na zagrożenie, powinna być wykonywana przez autonomicznego agenta, nawet jeśli chroniona stacja nie jest podłączona do sieci.

- EDR musi wytwarzać funkcjonalność lokalnej zapory ogniowej dla chronionej stacji końcowej. Ochrona firewall musi umożliwiać realizację unikalnych polityk dla każdej chronionej grupy hostów. Reguły firewalla powinny umożliwiać uwzględnienie następujących parametrów: FQDN, IP, CIDR. Funkcjonalność musi być obsługiwana dla następujących systemów operacyjnych: Windows, Linux i MacOS.

- EDR musi wytwarzać funkcjonalność kontroli urządzeń, które próbują uzyskać dostęp do chronionej stacji. Kontrola urządzeń musi umożliwiać realizację unikalnych polityk dla każdej chronionej grupy hostów. Wymagana jest obsługa kontroli urządzeń dla następujących interfejsów: USB i Bluetooth.

- EDR musi posiadać funkcję informowania o podatnościach aplikacji zainstalowanych na chronionym hoście i dostarczać informacji z CVE związanych z wykrytą podatnością wzbogaconą danymi ze strony MITRE i NVD.

- Funkcjonalność przedstawiająca podatności w aplikacjach zainstalowanych na chronionym hoście musi dostarczać informacje o historii danej podatności, to jest, kiedy została wykryta, kiedy został opracowana poprawka, kiedy został przydzielony numer CVE, itp. Dodatkowo, funkcja musi przedstawiać indykatory podatności, takie jak np. czy dana podatność jest obecnie używana do wykonywania ataków, czy można ją wykorzystać zdalnie, itp.

- Przechowywanie danych EDR musi trwać co najmniej 14 dni w modelu opartym na chmurze SaaS i mieć możliwość rozszerzenia do 365 dni.

- Funkcjonalność EDR musi mieć możliwość automatycznego i autonomicznego wykonywania wstępnego indeksowania i wstępnego korelowania zdarzeń, w momencie ich wystąpienia w chronionym środowisku. Indeksowanie powinno odbywać się w czasie rzeczywistym, a proces ten powinien odbywać się na chronionej stacji, a nie w chmurze. Powiązane ze sobą zdarzenia muszą posiadać unikalny identyfikator, który pomoże zidentyfikować grupę zdarzeń, które są ze sobą powiązane. Zapytanie zawierające tego typu identyfikator musi zwrócić informację o wszystkich zdarzeniach (IP, DNS, PLIKI, REJESTRY, PROCESY, URL, itp.) składających się na daną sytuację, niezależnie od tego czy jest ona związana ze złośliwym oprogramowaniem, czy nie. Ponadto dashboard EDR musi zawierać eksplorator „drzewa procesów” do graficznej wizualizacji i analizy procesów które składały się na dane zdarzenie.

- EDR musi posiadać możliwość szczegółowego definiowania meta danych które będą zbierane z chronionych hostów (np. tylko informacje o procesach i zmianach w rejestrze bez kolekcjonowania informacji o operacjach na plikach).

- Realizacja EDR musi być zgodna z rozporządzeniem RODO (GDPR).

- EDR musi obsługiwać możliwość tworzenia własnych reguły detekcyjnych. Ta funkcjonalność ma umożliwić analitykowi przekształcenia zapytań (EDR / XDR) w automatyczne reguły detekcyjne, które wyzwalają alerty i automatyczne odpowiedzi, gdy reguły wykryją tego typu zachowanie stacji końcowej.

- EDR musi zapewniać przeglądarkę drzewa procesów, w celu uproszczenia i automatyzacji analizy.

- EDR musi zapewniać funkcjonalność Remote Shell, aby administrator mógł wykonywać polecenia na stacji końcowej, nawet gdy jest ona w stanie izolacji sieciowej. Dodatkowo rozwiązanie musi zapisać transkrypcję zestawionej sesji. Taka transkrypcja musi być chroniona hasłem, a dostęp do powłoki zdalnej powinien wymuszać na Administratorze uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) w celu udzielenia dostępu. Funkcjonalność ta powinna być możliwa do włączenia / wyłączenia w polityce bezpieczeństwa rozwiązania.

- EDR musi pozwalać na dodawanie własnych skryptów do centralnego repozytorium wykorzystujących języki min.  Powershell (Windows) i Bash (Linux, Mac).

- EDR musi pozwalać na zdalne uruchomienie skryptów z centralnego repozytorium na wybranych stacjach końcowych. Wynik działania skryptów musi być dostępny lokalnie na stacji końcowej lub w konsoli centralnej.

- Konsola centralna musi zapewniać śledzenie stanu działania poszczególnego wywołania skryptu (sukces/porażka/w toku).

- EDR musi mieć możliwość filtrowania zebranych informacji na temat podatności z wykorzystaniem co najmniej:

  - Nazwy stacji końcowej,

  - Nazwy aplikacji,

  - Producenta aplikacji,

  - Numeru CVE,

  - Ilości dni od detekcji,

  - Czy dana podatność jest w tym momencie wykorzystywana,

  - Poziom dojrzałości dostępnego exploita dla konkretnej podatności.

  - Poziom rekomendacji

- EDR musi prezentować informacje o wszystkich wykrytych podatnością z podaniem co najmniej następujących informacji:

- Numer CVE,

- Poziom Severity,

- NVD Base Score,

- Czy dana podatność jest w tym momencie wykorzystywana,

- Poziom dojrzałości dostępnego exploita dla konkretnej podatności,

- Data publikacji danej podatności.

- Konsola zdalnej administracji

- Centralne zarządzanie i konfigurację ochrony wspieranych stacji roboczych i serwerów.

- Integracja wielu domen usługi katalogowej Active Directory lub równoważnych.

- Zdalne skanowanie wybranych punktów końcowych.

- Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony punktu końcowego (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania na żądanie, zainstalowanych modułów, ostatniej aktualizacji oraz przypisanej polityki).

- Utworzenie konta użytkownika z rolą administrator firmy, administrator sieci, analityk bezpieczeństwa lub z ustawieniami niestandardowymi.

- Sprawdzenie z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, systemu operacyjnego.

- Centralna aktualizacja punktów końcowych z serwera w sieci lokalnej lub z Internetu.

- Wysyłanie adresów URL do plików instalacyjnych bezpośrednio z poziomu konsoli administracyjnej.

- Interfejs użytkownika centralnej konsoli dostępny jedynie za pomocą przeglądarki internetowej.

- Doraźne (na żądanie) i automatyczne wytwarzanie raportów (według ustalonego harmonogramu) oraz wyeksportowanie ich do formatu: pdf i csv. Również zbiorczo w formie archiwum zip.

- Raport generowany według harmonogramu z możliwością automatycznego wysłania go do osób zdefiniowanych w tym raporcie.

- Pierwsza aktywacja modułu kontroli urządzeń nie wymaga restartu stacji docelowej.

- Etykietowanie stanowisk (stacji) roboczych.

- Wymuszenie na żądanie dezinstalacji oprogramowania antywirusowego innych firm w trakcie instalacji zdalnej.

- Definiowanie okresu kwarantanny maksymalnie do 180 dni.

- Definiowanie harmonogramu opcjonalnego wysyłania plików z kwarantanny do producenta EDR.

- Po aktualizacji zawartości bezpieczeństwa opcja automatycznego przeskanowania kwarantanny.

- Po integracji z lokalnym Active Directory możliwość przypisywania polityk automatycznie po zalogowaniu do systemu operacyjnego w zależności od tego jaki użytkownik domenowy się zalogował lub do jakiej grupy domenowej on należy.

- Możliwość automatycznego przypisywania polityk na podstawie reguły lokalizacji. Określenie lokalizacji na podstawie:

- Zakres adresów IP/IP.

- Adres bramy.

- Adres serwera WINS.

- Adres serwera DNS.

- Połączenie DHCP sufiksów DNS.

- Punkt końcowy może rozwiązać hosta.

- Typ sieci.

- -Nazwa hosta.

- Uwierzytelnienie dwuskładnikowe realizowane przy pomocy aplikacji kompatybilnej ze standardem RFC6238.

- Możliwość naprawy instalacji agenta z poziomu konsoli.

- Możliwość utworzenia reguły, która będzie usuwała punkty końcowe z konsoli zarządzającej, jeżeli punkt końcowy nie połączył się z konsolą przez określoną liczbę dni. Funkcja ta pozwala również na określenie wzoru nazw maszyn, które automatycznie będą usuwane oraz na określenie godziny, o której te maszyny będą usuwane.

- Możliwość wyświetlania adresu MAC dołączonego do nazwy hosta.

- Możliwość wyświetlenia czy punkt końcowy jest serwerem czy stacją roboczą.

- Możliwość wyświetlenia informacji czy zainstalowany na punkcie końcowym system operacyjny to Windows, Linux lub MacOS

- Możliwość filtrowania punktów końcowych, które były online w ciągu ostatnich 24 godzin, 7 lub 30 dni.

- Menu tworzenia paczek instalacyjnych musi określać czy dany moduł jest dostępny dla stacji roboczych Windows, Serwerów Windows, Linux, MacOS.

- Oprogramowanie umożliwia pobranie oddzielnego pakietu instalacyjnego dla systemów MacOS z Intel x86 oraz oddzielnego dla Apple M oraz osobnego pakietu dla systemów Windows z Intel x86 oraz oddzielnego dla architektury ARM.

- System umożliwia pobieranie plików poddanych kwarantannie z poziomu centralnej konsoli administracyjnej.

- Możliwość wygenerowania i zapisania logów na stacji roboczej z poziomu konsoli zarządzającej.

- Możliwość zarządzania ochroną na serwerach Exchange, tworzenie polityk i konfiguracji zdalnej ochrony.

- Znaczniki punktów końcowych – oprogramowanie musi umożliwiać przypisywanie znaczników (tagów) do punktów końcowych. Przypisywanie musi odbywać się ręcznie lub automatycznie. Musi istnieć możliwość filtrowania punktów końcowych na podstawie kilku wybranych znaczników w jednym czasie.

- Ochrona proaktywna oparta o maszynowe uczenie, która działa w fazie poprzedzającej wykonanie. Ochrona ta musi wykrywać zagrożenia takie jak:

- Ukierunkowane ataki.

- Podejrzane pliki i ruch w sieci.

- Exploity.

- Ransomware.

- Grayware.

- Moduł ochrony proaktywnej musi posiadać oddzielne działania jakie będzie podejmował dla plików i oddzielne dla ruchu sieciowego.

- Moduł ochrony proaktywnej musi działać w trybach, które administrator może dowolnie zmieniać na:

- Tolerancyjny.

- Normalny.

- Agresywny.

- Zintegrowany sandbox po stronie producenta, który pozwala na analizę pliku:

- Plik może zostać wysłany automatycznie ze stacji roboczej, jeżeli oprogramowanie uzna go za podejrzany lub ręcznie z poziomu konsoli przez administratora.

- Możliwość ręcznego przesłania archiwum zabezpieczonego hasłem.

- Możliwość ręcznego przesłania adresu URL.

- W przypadku ręcznego przesłania wielu plików jednorazowo, możliwość detonacji próbek pojedynczo.

- Wbudowany sandbox musi działać w trybie monitorowania i blokowania.

- Wbudowany sandbox musi oferować działania naprawcze takie jak dezynfekcja, przeniesienie do kwarantanny lub tylko raportowanie.

- Wbudowany sandbox musi oferować opcję wstępnego filtrowania plików z kategorii aplikacje, dokumenty, skrypty, archiwa, maile zapisane do pliku, pod kątem podejrzanego zachowania.

- Wbudowany sandbox musi posiadać opcję, która pozwala na dodanie określonych rozszerzeń do wyjątków, pliki z tym rozszerzeniem nie zostaną przesłane do sandboxa.

- Minimalny rozmiar pliku jaki może zostać automatycznie przesłany do sandboxa to 1KB.

- Maksymalny rozmiar pliku jaki może zostać automatycznie przesłany do sandboxa to 50MB.

- Zdarzenia z modułów mogą być przesyłane za pośrednictwem Syslog (JSON, CEF).

- Wykorzystanie nierelacyjnej bazy danych MongoDB w serwerze administracyjnym.

- Możliwość aktualizacji serwera administracyjnego bez potrzeby jego ponownej instalacji.

- Możliwość określenia własnego serwera NTP.

- Integracja z vCenter Server.

- Integracja z Xen Server.

- Integracja z nutanix Prism Element.

- Integracja z Azure.

- Możliwość przechowywania plików poddanych kwarantannie na scentralizowanym udziale.

- System umożliwia zezwolenie na dostęp do konsoli zarządzającej dla użytkowników Active Directory z grupy Security Groups.

- Możliwość integracji z innymi systemami poprzez API takich elementów bądź sekcji jak:

- Pakiety

- Konta

- Sieć

- Kwarantanna

- Raporty

- Polityki

- Funkcja kontroli aplikacji, która daje możliwość skanowania punktów końcowych pod kątem wykrywania zainstalowanych na nim aplikacji lub dostępnych procesów. Może działać w trybie testowym lub produkcyjnym. Pozwala na zablokowanie wybranych plików lub procesów w oparciu o ścieżkę, hash lub certyfikat.

- Wymagania dotyczące wdrożenia i szkolenia w zakresu utrzymania i eksploatacji

- Minimalny zakres prac wdrożeniowych i powdrożeniowych:

- Uzgodnienie scenariusza wdrożenia oraz metodologii jego przeprowadzenia;

- Konfiguracja polityk bezpieczeństwa, polityk prewencji, odpowiedzi oraz aktualizacji;

- Przygotowanie oraz konfiguracja wymaganych wyjątków i wykluczeń;

- Przygotowanie paczek instalacyjnych Agenta;

- Konfiguracja polityk powiadomień i informowania administratorów o zdarzeniach w rozwiązaniu;

- Zainstalowanie agenta (lub wsparcie w jego instalacji / dystrybucji) na stacjach roboczych i serwerach;

- Konfiguracja wymaganych poziomów uprawnień do systemu;

- Pomoc techniczna:

- min. 100 godzin (konsultacje i pomoc zdalna) w okresie 12 miesięcy od zakończenia wdrożenia i podpisania protokołu odbiory końcowego,

- zgłoszenia w dni robocze w godzinach 9.00-17.00 (bez gwarantowanego SLA, w najszybszym możliwym terminie),

- zgłoszenia w innych porach godziny będą rozliczane w podwójnej stawce czasowej,

- każda rozpoczęta godzina rozliczana jest jako pełna.

- Minimalny zakres szkoleń w zakresu utrzymania i eksploatacji

- minimum 4h szkolenia (w ramach w/w czasu przeznaczonego na wdrożenie) z obsługi administracyjnej dla grupy 2-4 osób obsługę konsoli zarządzającej,

- instalację i zarządzanie agentami,

- zarządzanie kontami użytkowników,

- konfigurację polityk,

- konfigurację ustawień kontroli dostępu do urządzeń oraz konfiguracja zapory sieciowej

- opcje filtrowania i wyszukiwania,

- konfigurowanie i zarządzanie wyjątkami,

- obsługa konsoli zdalnej,

- wprowadzenie do Threat Huntingu

- analizę zagrożeń, remediację i rozwiązywanie problemów,

- raportowanie,

- m) przekazanie rekomendacji i tzw. dobrych praktyk.

- Doprecyzowania wymagań dla narzędzia cyberochrony – system EDR

- System EDR

- Wymaganie 6: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie którego agent oprogramowania antywirusowego dokonuje działań automatycznych, a izolacja jest dostępna na żądanie.

- Wymaganie 14: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które nie oferuje wdrożenia hybrydowego z wykorzystaniem konsoli w chmurze lub konsoli lokalnej (dostęp tylko 1 konsoli, bez równoczesnego korzystania).

- Wymaganie 15: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie które obsługuje format JSON.

- Wymaganie 16, wymaganie 17: Zamawiający dopuszcza możliwość wysłania komunikatów na stacje poprzez PowerShell.

- Wymaganie 18: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez funkcjonalności zamykania systemu, wysyłania wiadomości do użytkownika oraz narzędzi inwentaryzacji.

- Wymaganie 19: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez opcji dostosowania reakcji w zależności do zagrożenia.

- Wymaganie 25: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie którego zapora nie umożliwia uwzględnienia FQDN i CIDR oraz nie obsługuje systemów macOS i Linux.

- Wymaganie 30, wymaganie 31, wymaganie 32: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie które nie pozwala na definiowanie meta danych zbieranych z punktów końcowych.

- Wymaganie 35: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wykorzystujące Remote Shella do wysłania skryptu na stację roboczą.

- Wymaganie 36: zamawiający dopuszcza rozwiązanie które nie oferuje filtrów takich jak: producent aplikacji, ilość dni od detekcji, czy dana podatność jest wykorzystywana, poziom dojrzałości exploita,a zamiast poziomu rekomendacji dostępny jest filtr z oceną ryzyka.

- Wymaganie 36: zamawiający dopuszcza rozwiązanie które nie podaje NVD Base Score, czy dana podatność jest aktualnie wykorzystywana, poziomu dojrzałości oraz daty publikacji.

- Wymaganie 37: zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które spełnia wymagania konsoli opisane w podpunktach 1-42, w założeniu, że funkcjonalności dostępne, są z poziomu konsoli chmurowej.