Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

Projekt „Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”

Postępowanie 3: Zakup narzędzi cyberochrony

Zakup z wdrożeniem produkcyjnym usługi zarządzanej bezpieczeństwa SOC i systemu SIEM

Minimalne wymagania dla narzędzi cyberochrony

- Wykaz narzędzi cyberochrony:

| L.p. | Narzędzie cyberochrony (licencje) | Liczba [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Usługa zarządzana bezpieczeństwa SOC | 1 |
| 2. | System SIEM | 1 |

- Wymagania ogólne dotyczące narzędzi cyberochrony:

- W momencie oferowania wszystkie narzędzia cyberochrony muszą być dostępne (dostarczane przez producenta) w dacie złożenia oferty i nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Dla narzędzi cyberochrony:

- zgłaszanie awarii w trybie 24x7.

- pomoc techniczna realizowana przez serwisy producentów.

- Wymagane jest wykonywanie wszystkich czynności serwisowych w języku polskim.

- Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszty logistyczne.

- Dla narzędzia SIEM:

- pomoc techniczna drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) i telefoniczną w j. polskim od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00;

- w pozostałych godzinach bezpośredni kontaktu z producentem (24/7) w j. angielskim.

- Dla usługi zarządzanej bezpieczeństwa SOC okres świadczenia usługi dotyczy okresu 36 miesięcy.

- Jeśli będą konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, urządzenia i ich komponenty muszą być:

  - oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta;

  - dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych;

- Do każdego ew. urządzenia i każdego oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku angielskim lub polskim.

- Narzędzia cyberbezpieczeństwa muszą pochodzić z autoryzowanych przez ich producenta kanałów dystrybucji w UE i nie mogą być obciążone uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz muszą być przeznaczone do sprzedaży i serwisu na rynku polskim.

- Oświadczenia producentów, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmą na siebie obowiązki serwisowania oferowanych narzędzi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskich przedstawicieli producentów w szczególności ważności i zakresu uprawnień licencyjnych oraz gwarancyjnych.

- Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może naruszać majątkowych praw autorskich osób trzecich.

- Zamawiający sprawdzi spełnienie powyższych warunków w polskim biurze producenta na podstawie numeru seryjnego oprogramowania – w przypadku niezgodności deklaracji Wykonawcy z opinią producenta - Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia, jako niezgodnego ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

- Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.

- Wymagana funkcjonalność:

- Usługa zarządzana bezpieczeństwa SOC

Usługi muszą być realizowane przez profesjonalne podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, spełniające warunki organizacyjne oraz techniczne opisane w Ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz aktach wykonawczych.

- Usługa Pierwszej Linii Wsparcia minimum w zakresie:

- Monitorowanie zdarzeń naruszenia cyberbezpieczeństwa w trybie 24/7, zgodnie z uzgodnionymi warunkami SLA.

- Przeprowadzanie wstępnej oceny zdarzeń i realizowanie ustalonych Scenariuszy Reakcji.

- Łączenie (korelowanie) zdarzeń i incydentów cyberbezpieczeństwa.

- Dokumentowanie wykonanych czynności zgodnie z przygotowanymi i zaakceptowanymi Scenariuszami Reakcji.

- Eskalowanie zdarzenia w ramach ustalonego Scenariusza Reakcji.

- Zamykanie zdarzeń błędnie rozpoznanych przez system bezpieczeństwa jako zagrożenie (tzw. False-Positive).

- Priorytetyzowanie i kategoryzowanie zdarzeń bezpieczeństwa.

- Przygotowywanie dziennych raportów wykrytych zdarzeń bezpieczeństwa.

- Modyfikacja polityk bezpieczeństwa systemów, aplikacji, rozwiązań podmiotu celem dostosowania ich do skuteczniejszego wykrywania zagrożeń (tuning systemów bezpieczeństwa).

- Monitorowaniem muszą zostać objęte kluczowe:

- Stacje robocze oraz serwery,

- Urządzenia sieciowe, w tym urządzenia brzegowe,

- Systemy / aplikacje serwerowe, w tym systemy informacji medycznej,

- Kontrolery domenowe,

- Środowiska chmurowe wraz z aplikacjami – o ile są wykorzystywane.

- Zakres monitorowanych zdarzeń powinien uwzględniać minimum:

- Powiadomienia o zagrożeniach ze stacji roboczych oraz serwerów, w szczególności generowane z narzędzi ochrony,

- Powiadomienia o dezaktywacji narzędzi bezpieczeństwa na danym hoście,

- Powiadomienia z modułów ochrony / bezpieczeństwa urządzeń brzegowych oraz wewnętrznych urządzeń sieciowych,

- Zdarzenia dotyczące nieudanych, wielokrotnych prób logowania dla wszystkich monitorowanych aktywów,

- Kluczowe zdarzenia (np. utworzenie konta, zmiana hasła, usunięcie konta, zmiana grupy) związane z kontami uprzywilejowanymi dla wszystkich monitorowanych aktywów,

- Zdarzenia sieciowe oraz systemowe (np. enumeracja, skanowanie portów i adresacji) mogące świadczyć o rekonesansie infrastruktury,

- Zdarzenia związane z modyfikacją mechanizmów harmonogramu w systemach operacyjnych,

- Zdarzenia związane z modyfikacją audytu zdarzeń / dzienników systemowych,

- Zdarzenia dotyczące integralności plików, w szczególności zasobów sieciowych mogące świadczyć o zainfekowaniu oprogramowaniem złośliwym

- Zdarzenia związane z logowaniem zdalnym.

- Usługa Drugiej Linia Wsparcia minimum w zakresie:

- Analiza zgłoszonych przez Pierwszą Linię Wsparcia Incydentów cyberbezpieczeństwa oraz przygotowanie raportów i zaleceń poincydentalnych

- Realizacja Scenariuszy Reakcji zgodnie z wymaganiami.

- Przygotowanie miesięcznych raportów z realizacji prac.

- Oczekiwana dostępność usługi Drugiej Linii Wsparcia - 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu

- Usługa przygotowania i wdrożenia Scenariuszy Reakcji dla zidentyfikowanych zagrożeń (playbooki).

Wymagane czasy reakcji

- Incydenty krytyczne: do 30 minut

- Incydenty wysokiego priorytetu: do 60 minut

- Incydenty niskiego priorytetu: do 180 minut

- System SIEM

Wymagania minimalne

- Rozwiązanie SIEM musi zapewniać skalowalną architekturę spełniającą następujące wymagania: - Wszystkie elementy odpowiedzialne za zbieranie informacji, od tego miejsca określane jako Kolektory, mogą być dostarczone tylko w postaci rozwiązań wirtualnych - Zadaniem kolektorów jest przesyłanie monitorowanych danych (np. zdarzeń) do warstwy je przechowującej i korelującej - W wypadku awarii komunikacji pomiędzy warstwą przechowującą i korelującą a kolektorami mają one mieć możliwość buforowania otrzymanych informacji - powinien mieć możliwość definiowania rozmiaru bufora dla zdarzeń otrzymywanych przez kolektor oraz monitorowania jego zajętości - Kolektory muszą mieć możliwość ograniczenia ilości zdarzeń przesyłanych do klastra SIEM - Kolektory muszą mieć możliwość kompresowania danych przesyłanych do warstwy przechowującej i korelującej - Kolektory muszą mieć możliwość ograniczania przepustowości z którą zdarzenia są przesyłane do warstwy przechowującej i korelującej - Komunikacja pomiędzy warstwą przechowującą i korelującą musi odbywać się z wykorzystaniem protokołu HTTPS. Odbywa się ona w kierunku od kolektorów do warstwy przechowującej i korelującej dla przesyłanych zdarzeń - W wypadku awarii kolektora, kolektor zastępczy może być uruchomiony poprzez jego zarejestrowanie w warstwie przechowującej i korelującej. Konfiguracja (zarządzanie) kolektorów nie odbywa się indywidualnie lecz są one centralnie zarządzane. Nie mogą one posiadać żadnych parametrów konfiguracyjnych poza adresami IP, nazwą kolektora oraz, wymaganymi poświadczeniami, które byłyby wymagane w celu uruchomienia kolektora zastępczego - Wydajność kolektora nie może być mniejsza niż 1 500 EPS - Kolektory muszą być w stanie przetwarzać informacje otrzymywane z wykorzystaniem protokołu NetFlow - Poszczególne kolektory muszą być w stanie automatycznie aktualizować nowe parsery, wtedy gdy zostaną one zaktualizowane w centralnym systemie zarządzającym rozwiązaniem SIEM - Kolektory mają mieć możliwość aktualizacji wersji swojego oprogramowania z warstwy zarządzającej - rozwiązanie SIEM ma posiadać możliwość aktualizacji online dla parserów, reguł, raportów oraz typów wspieranych urządzeń

- Warstwa przechowywania i korelacji danych, od tego miejsca określana jako Klaster SIEM, ma spełniać następujące wymagania: - implementacja ma być zrealizowana w oparciu o maszyny wirtualne (VA - Virtual Appliance) - ma być możliwe stworzenie architektury redundantnej w której podstawowa instalacja rozwiązania SIEM podczas regularnej pracy wykonuje wszystkie operacje produkcyjne, zaś instalacja backupowa synchronizuje wszystkie dane i w razie awarii jest w stanie przejąć funkcjonowanie środowiska SIEM - rozwiązanie ma wspierać nie mniej niż poniżej wymienione środowiska wirtualizacyjne: - VMWare - Hyper-V - KVM - AWS - Azure - GCP - Klaster SIEM musie mieć możliwość skalowania się poprzez dodawanie kolejnych maszyn wirtualnych (Virtual Appliance - VA). Wspomniana skalowalność ma być realizowana również poprzez: - przeprowadzaną w czasie rzeczywistym, w pamięci rozwiązania, dystrybuowaną pomiędzy elementy klastra korelację reguł - dystrybuowanie pomiędzy elementami klastra SIEM, raportowania oraz analizą danych. Sam mechanizm dystrybucji musi być całkowicie przeźroczysty z perspektywy użytkownika, tak aby nie musiał on decydować który z elementów ma być odpowiedzialny za wykonanie poszczególnych zadań - Klaster SIEM nie może posiadać ograniczeń licencyjnych związanych z ilością przechowywanych zdarzeń i/lub danych. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie może być rozmiar przestrzeni dyskowej - Klaster SIEM nie może posiadać ograniczeń licencyjnych związanych z rozmiarem gromadzonych danych w jednostce czasu. Przykładowo nie może być limitowana licencyjnie ilość bajtów danych w jednostce czasu (KB, GB, etc.) - Dane zbieranych zdarzeń (events) mogą być gromadzone na dyskach maszyn wirtualnych podczas działania w oparciu o pojedynczą maszynę wirtualną lub też z możliwością wykorzystania NFS w sytuacji pracy w trybie klastra SIEM (wiele maszyn wirtualnych - VA). - Klaster SIEM musi mieć możliwość obsłużenia (potencjalną możliwość docelowego wyskalowania do) nie mniej niż 500 tys. EPS. - Klaster SIEM musi mieć możliwość składowania zbieranych danych zarówno w formie surowej (raw event log) jak i w formie sparsowanych danych (parsed event log)/danych znormalizowanych - Rozwiązanie SIEM nie może wymagać zastosowania dodatkowej przestrzeni dyskowej i/lub warstwy służącej do filtrowania lub wysyłania podzbiorów danych przesyłanych od kolektorów do warstwy korelującej - Zebrane dane muszą być przechowywane w sposób skompresowany - System musi mieć możliwość anonimizacji zebranych danych w zakresie nie mniejszym niż: adresy IP, nazwy hostów, adresy email, nazwy użytkowników. Proces ten ma być możliwy w oparciu o role/profile użytkowników administracyjnych. Ujawnienie danych (deanonimizacja) ma się odbywać z wykorzystaniem użytkownika udzielającego lub zabraniającego jej wykonania. W przypadku zatwierdzenia wspomnianego żądania, dane są ujawniane na określony czas, po którym powtórnie ulegają anonimizacji. - Klaster SIEM nie może wykorzystywać relacyjnej bazy danych (w tym, choć nie tylko: MS SQL, Postgresql, MySQL, Oracle, itp.) celem gromadzenia i przechowywania danych związanych ze zbieranymi zdarzeniami. Rozwiązanie musi wykorzystywać w tym celu nowoczesną bazę taką jak na przykład noSQL - Relacyjne bazy danych mogą być wykorzystywane jedynie do przechowywania szablonów, zdarzeń i innych ustrukturyzowanych informacji - Maszyny wirtualne systemu SIEM mają działać w oparciu o system Linux, który ma mieć możliwość aktualizacji

- Rozwiązanie SIEM musi mieć możliwość zbierania danych z monitorowanych urządzeń, również innych niż logi, co ma być osiągalne poprzez nie mniej niż: - aktywne wykrywanie urządzeń wewnątrz sieci bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania typu agent oraz wsparcie dla takich metod pobierania zdarzeń jak: - SNMP - Syslog - Windows Management Instrumentation (WMI) and Open Management Infrastructure (OMI) - Microsoft RPC - Cisco SDEE - Checkpoint LEA - JDBC - VMware VI-SDK - JMX - Telnet - SSH - NetFlow - HTTPS - IMAP - IMAP over SSL - POP3 - Kafka API - import z pliku CSV - import z pliku PCAP - zdolność do monitorowania statusu oraz dostępności usług takich jak: DNS, FTP, TCP, UDP, ICMP, JDBC, LDAP, SMTP, IMAP, POP3, POP3S, SSH, HTTP, HTTPS - wyniki powyższego monitoringu mają dawać możliwość obliczenia poziomu dostępności danej usługi (np. procentowego) - wykryte urządzenie ma posiadać swoją reprezentację w bazie urządzeń (Configuration Management Database - CMDB) w ramach dostarczonego rozwiązania SIEM, co jednocześnie ma umożliwiać prezentację następujących informacji (nie mniej niż): - wersja oprogramowania/firmware/systemu operacyjnego - numer seryjny urządzenia - skonfigurowane interfejsy wraz z: - nazwą interfejsu - adresem IP oraz podsiecią - statusem interfejsu (włączony, wyłączony) - informacją o skonfigurowanym poziomie bezpieczeństwa - prędkością interfejsu - możliwością edycji nazwy oraz prędkości interfejsu - procesach działających na urządzeniu lub systemie operacyjnym - alarmach w przypadku zmiany statusu procesu np. jego uruchomienia lub zatrzymania - możliwość automatycznego przypisania do grupy poszczególnych urządzeń znajdujących się w CMDB, np. grupa serwerów Windows, grupa rozwiązań firewall, etc. - automatyczne wykrywanie aplikacji działających na poszczególnych urządzeniach. Wymagane jest, aby baza urządzeń (CMDB) miała możliwość konfiguracji grup aplikacji celem automatycznego umieszczania w nich poszczególnych urządzeń, np. grupa aplikacyjna "IIS Servers" wyświetla wszystkie urządzenia z uruchomionymi usługami Microsoft IIS - wymagane jest aby rozwiązanie SIEM posiadało wbudowany szablon (template), który po przeprowadzeniu aktywnego wykrywania urządzeń będzie pozwalał na automatyczne określenie jakiego rodzaju dane będą z nich zbierane oraz jaki będzie interwał ich pobierania - Monitorowanie metryk wydajnościowych ma dotyczyć nie mniej niż: - utylizacji interfejsów sieciowych, występujących tam błędów, ilości wysłanych i odebranych danych (np. bajtów) - obciążenia CPU - wykorzystania pamięci - wykorzystania przestrzeni dyskowej - utylizacji poszczególnych procesów - Możliwość ściągania konfiguracji, posiadanych przez Zamawiającego firewalli FortiGate, w celu wykrywania zmian wykonanych w ustawieniach zapór sieciowych

- Rozwiązanie SIEM musi dostarczać zunifikowane narzędzia analityczne dzięki którym możliwe jest wykonywanie zapytań w oparciu o ten sam język zarówno dla logów/zdarzeń zbieranych z urządzeń jak i dla danych wydajnościowych

- Wymagane jest, aby kolektory systemu SIEM pozwalały na odrzucanie danych, które uznane są za nieistotne lub niepotrzebne. Mechanizm ten nie może mieć żadnego wpływu na model licencjonowania

- Zarówno dane w stanie surowym jak i te sparsowane lub wzbogacone muszą być możliwe do przesłania do rozwiązania SIEM z kolektorów

- Przetwarzanie danych związanych z poszczególnymi zdarzeniami (events) wykonywane jest poprzez parsery systemowe

- Musi istnieć możliwość samodzielnej modyfikacji i poprawiania wszystkich parserów

- Tworzenie wlasnych parserów musi być w całości możliwe z wykorzystaniem interfejsu graficznego (GUI) bez użycia linii komend (CLI)

- Tworzenie nowych atrybutów (sparsowanych zmiennych), urządzeń oraz rodzajów zdarzeń (events) musi być w całości możliwe z wykorzystaniem interfejsu graficznego (GUI) bez użycia linii komend (CLI)

- Parsery mają być tworzone z wykorzystaniem narzędzi wspierających dla XML (XML framework) i jednocześnie zapewniać następujące właściwości: - zdolność do definiowania wzorców które powtarzają się jako zmienne - zdolność do definiowania funkcji pozwalających na identyfikację par wartości kluczowych - zdolność do testowania poszczególnych funkcji - zdolność do przekształcania danych w trakcie ich parsowania

- Musi istnieć możliwość monitorowania urządzeń bez wykorzystania aplikacji typu agent oraz poprzez SSH, telnet, WMI, JMX oraz PowerShell

- Rozwiązanie SIEM musi mieć możliwość zbierania zdarzeń (event) z systemów Windows oraz Linux w oparciu aplikacje typu agent

- Wraz z systemem muszą być dostarczone licencje na obsługę min. 25 aplikacji typu agent

- Rozwiązanie SIEM musi wspierać obsługę aplikacji typu agent na systemy Windows (Windows Agent), które posiadają nie mniej niż następujące możliwości: - centralne zarządzanie z głównej konsoli systemu SIEM - możliwość zbierania logów z plików tekstowych na urządzeniach z zainstalowanym systemem z rodziny Windows - możliwość zbierania logów dotyczących zdarzeń rodzajów innych niż: Security, System, Application - zdolność do monitorowania integralności plików - zdolność do monitorowania rejestru - zdolność do monitorowania urządzeń zewnętrznych (removable devices) - zdolność do wykonywania poleceń PowerShell wraz z odsyłaniem wyniku ich działania w postaci logów - zdolność do wykonywania poleceń WMI wraz z odsyłaniem wyniku ich działania w postaci logów - agent instalowany na systemach z rodziny Windows musi komunikować się z poszczególnymi komponentami rozwiązania SIEM w sposób zaszyfrowany z wykorzystaniem protokołu HTTPS - musi istnieć możliwość monitorowania stanu agentów w konsoli zarządzającej systemu - agent Windows musi mieć możliwość buforowania zbieranych zdarzeń w wypadku utraty komunikacji z pozostałymi elementami klastra SIEM

- Rozwiązanie SIEM musi wspierać obsługę aplikacji typu agent na systemy Linux (Linux Agent), które posiadają nie mniej niż następujące możliwości: - centralne zarządzanie z głównej konsoli systemu SIEM - możliwość zbierania logów z wykorzystaniem protokołu Syslog - możliwość zbierania logów z plików tekstowych - zdolność do monitorowania integralności plików - zdolność do monitorowania pliku w oparciu o jego sumę kontrolną - musi istnieć możliwość monitorowania stanu agentów w konsoli zarządzającej systemu

- System SIEM musi mieć możliwość realizacji funkcjonalności UEBA (User Entity Behaviour Analysis) w oparciu o dedykowanego Agenta na systemy Windows

- System SIEM musi zapewniać wsparcie dla zarządzania w oparciu o role (Role Based Administration) celem ograniczania dostępu do danych oraz do GUI

- System SIEM musi być w stanie wykryć usługi Active Directory oraz LDAP oraz wyświetlać informacje o strukturze katalogowej drzewa w GUI

- Musi istnieć możliwość wykorzystania struktury katalogowej drzewa LDAP jako warunku podczas tworzenia raportów i w ramach pozostałych mechanizmów analitycznych

- Muszą być wspierane zewnętrzne metody uwierzytelniania użytkowników SIEM, nie mniej niż: - Active Directory lub LDAP - RADIUS - SAML

- Musi istnieć integracji z zewnętrznymi bazami o zagrożeniach (Threat Inteligence feeds - TI): - wsparcie dla plików CSV musi być wykonywalne z wykorzystaniem interfejsu graficznego GUI - definicje w ramach integracji muszą zawierać nie mniej niż: - adresy IP - domeny - sumy kontrolne (hash) - adresy URL - wymagane jest aby każda z zewnętrznych baz zagrożeń była w stanie wesprzeć do 200 tyś wpisów - wraz z systemem SIEM musi być dostarczony, już zintegrowany, zestaw komercyjnych baz zagrożeń - wraz z systemem SIEM musi być wspierany, już zintegrowany, zestaw baz zagrożeń niekomercyjnych (open source) - system SIEM musi mieć możliwość korelacji informacji z baz zagrożeń z danymi otrzymywanymi w czasie rzeczywistym. Korelacja ta ma odbywać się w pamięci systemu względem otrzymywanych danych o zdarzeniach (event data) - system SIEM musi mieć możliwość korelacji informacji z baz zagrożeń z danymi historycznymi - system musi mieć możliwość odpytywania (ręcznego lub automatycznego) zewnętrznych źródeł reputacji takich jak np. VirusTotal, w tym również pochodzących od producenta samego systemu SIEM - system musi mieć możliwość wizualizacji informacji w oparciu o kategorie MITRE ATT&CK w oparciu o wbudowane reguły, których ilość w tym kontekście ma wynosić nie mniej niż 900

- System SIEM musi mieć możliwość analizowania i odpytywania o zdarzenia w widoku analitycznym w trybie strumieniowym (streaming mode), w taki sposób że raport docelowy dotyczący analizowanych zdarzeń wykonywany jest przed ich zapisaniem na dysk twardy

- Rozwiązanie SIEM musi dostarczać bez dodatkowych opłat następujące rodzaje raportów: - PCI-DSS - HIPAA - SOX - NERC - FISMA - ISO - GLBA - GPG13 - SANS Critical Controls

- System SIEM musi pozwalać na eksportowanie i importowanie pulpitów administracyjnych (dashboards), raportów oraz reguł w formacie XML

- System SIEM musi pozwalać na zbieranie konfiguracji urządzeń, identyfikowanie zmian w nich następujących wraz z możliwością porównywania poszczególnych wersji obok siebie

- Pulpity administracyjne (dashboards) muszą mieć możliwość wspólnej prezentacji

- Dane w ramach pulpitów administracyjnych muszą pozwalać na następujące formy prezentacji: - Bar - Pie - Line - Table - Combination (line and table view) - Treemap - Scatter graph - Single values - Gauges - Geographical Map

- Notyfikacje oraz zarządzanie incydentami System SIEM musi: - posiadać narzędzia pozwalające na samodzielne tworzenie polityk informujących o incydentach - posiadać możliwość uruchamiania skryptów w odpowiedzi na wybrane incydenty - możliwość uruchamiania skryptów w odpowiedzi na wybrane incydenty musi być możliwa w oparciu o role z podziałem na użytkowników mających pełne prawa do uruchamiania skryptów i na użytkowników zgłaszających żądanie uruchomienia skryptu, które to żądanie musi być zatwierdzone przez użytkownika nadrzędnego - posiadać możliwość integracji w oparciu o API z zewnętrznymi systemami do obsługi zgłoszeń (ticketing systems) takimi jak ServiceNow, ConnectWise oraz Remedy - mieć możliwość integracji z innymi systemami do obsługi zgłoszeń poprzez API (ticketing system) - mieć wbudowany mechanizm obsługi zgłoszeń (ticketing system)

- Analityka. System SIEM musi mieć możliwość: - wyszukiwania zdarzeń (events) w czasie rzeczywistym bez konieczności indeksowania oraz używania wyrażeń logicznych takich jak AND, OR, NOT czy też cudzysłowów - zagnieżdżania wyników wyszukiwania w oparciu o operatory IN oraz NOT IN - wyszukiwania w oparciu o słowa kluczowe oraz w oparciu o sparsowane atrybuty zdarzeń względem analizowanych danych - wyszukiwania historycznego z zastosowaniem kwerend zagnieżdżonych, ze wsparciem dla filtrowania typu Boolean, grupowaniem w oparciu o agregację danych, filtry czasowe, wyrażenia regularne, wyrażenia matematyczne. - wyszukiwania w oparciu o zapytania wstępne uruchamiane zgodnie harmonogramem - wyszukiwania w oparciu o nie mniej niż następujące operatory: include =,!=, <,>, IS NULL, IS NOT NULL, contains, not contains, contains regex, not contains regex - podejmowania w czasie rzeczywistym działań w oparciu o złożone wzorce zdarzeń - w przypadku prostych zapytań musi na przykład być możliwe określenie wartości granicznej (threshold) ilości zdarzeń X w określonym przedziale czasowym Y z Z wybranych wartości - w przypadku zapytań przekrojowych wspierających filtry typu Boolean musi być możliwe: - stworzenie wzorców zapytań za określony przedział czasu z wykorzystaniem operatorów takich jak: AND, OR, FOLLOWED BY, AND NOT, and NOT FOLLOWED_BY - każdy z wzorców może być filtrowany i agregowany z wykorzystaniem operatorów takich jak: AVG, MAX, MIN, COUNT and COUNT DISTINCT - ustalane wartości graniczne (thresholds) mogą być statyczne lub też mogą być otrzymywane jako rezultat analizy statystycznej - analiza statystyczna i alarmowanie w oparciu o zdarzenia musi mieć możliwość działania w oparciu o: - średnie kroczące (moving averages) - odchylenia standardowe (standard deviations) - w wypadku przekroczenia statystycznej wartości granicznej (statistical threshold) musi zostać wygenerowany alert w czasie zbliżonym do rzeczywistego - wykorzystywania obiektów wykrytych i znajdujących się bazie urządzeń (CMDB), użytkowników i ich tożsamości oraz lokalizacji podczas wyszukiwania i tworzenie reguł - tworzenia harmonogramu raportów i dostarczania ich pocztą elektroniczną - możliwości eksportowania raportów do formatów CSV i PDF - wyszukiwania zdarzeń poprzez pryzmat całej organizacji lub też w ujęciu fizycznego lub logicznego obszaru raportującego - wykorzystania dynamicznych list pozwalających na obserwację źródeł generujących zdarzenia krytyczne, wraz z możliwością wykorzystania tychże list w dowolnej regule raportującej - skalowania możliwości analitycznych poprzez dodawanie do systemu SIEM kolejnych maszyn wirtualnych bez konieczności wyłączania całego klastra SIEM - automatycznego korelowania użytkownika z jego lokalizacją i adresem IP: - musi istnieć możliwość tworzenia raportów i wyszukiwania użytkownika w połączeniu z jego adresem IP oraz lokalizacją. Lokalizacja może oznaczać port na switch'u, adres MAC lub połączenie VPN - musi istnieć możliwość wzbogacania zdarzeń (events) przy których dane użytkownika pozbawione są informacje o adresie IP - wykorzystanie funkcjonalności Geo IP w oparciu o bazę pochodzącą od tego samego producenta - możliwość wykrywania zdarzeń IPS false positive w oparciu o integrację z zewnętrznymi skanerami podatności

- System SIEM musi pozwalać na przesłanie dowolnych zebranych zdarzeń z wykorzystaniem protokołu KAFKA

- System SIEM musi pozwalać na realizowane w oparciu o polityki archiwizowanie danych do innego udziału, takiego jak np. NFS.

- Integralność danych związanych ze zdarzeniami musi być weryfikowalna z wykorzystaniem GUI w oparciu o przeliczenie sum kontrolnych, które obliczane były w momencie zapisywania danych o zdarzeniach na dysk systemu SIEM

- System musi mieć możliwość uruchomienia w trybie zgodności z FIPS

- System musi być objęty serwisem producenta przez okres 36 miesięcy, upoważniającym do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego w trybie 24x7

- W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.

- Instalacja i konfiguracja: - Instalacja maszyn wirtualnych w środowisku Zamawiającego. - Podstawowa konfiguracja systemu. - Synchronizacja obiektów z AD. - Integracja z systemami informatycznymi w celu odbierania logów m.in. z firewalli, WAF, systemu antyspamowego, kontrolerów domeny, serwerów webowych. - Konfiguracja powiadomień o zdarzeniach krytycznych. - Wykonanie testów i optymalizacja ustawień. - Wykonanie schematu i opisu podłączenia systemu w infrastrukturze Zamawiającego