Zestaw MASW+SRT (Multichannel Analysis of Surface Waves / Seismic Refraction Tomography),

składający się z 26 geofonów pionowych (4,5 Hz) oraz 50 geofonów pionowych i poziomych (10 Hz) wraz z kablami, jednostki sterującej, źródła drgań oraz oprogramowania do przetwarzania i wizualizacji danych i komputera stacjonarnego.

W szczególności zestaw składa się z:

1. Jednostka centralna sejsmograf. Gwarancja 24m-ce

- Wymienny podczas pracy 2x 11,25 V, 6,4 Ah

wewnętrzny akumulator litowo-jonowy

Zasilanie zewnętrzne 10–28 V DC.

- Wytrzymała obudowa wykonana ze stopu aluminium, zgodna z normą IEC.

- Waga 11 kg (48 kanałów),

W tym odbiornik:

- Liczba kanałów: nie mniej niż 48 z możliwością rozbudowy,

- 2 dodatkowe niezależne kanały referencyjne,

- Częstotliwość próbkowania wybierana przez użytkownika w zakresie 100 Hz – 50 kHz (20 μs – 10 ms),

- Długość zapisu wybierana przez użytkownika: do 480 000 próbek/kanał, co odpowiada: 5,1 ms – 80 min,

- Długość nagrywania przed wyzwoleniem wybierana przez użytkownika: od 0 do100%,

- Czas opóźnienia wybierany przez użytkownika: do 2 minut,

- 32 bity, do 999 uderzeń (wybierane przez użytkownika)

- Możliwość usunięcia ostatniego strzału ze stosu (wybierane przez użytkownika),

- Cewka wyzwalająca, make/break, geofon i TTL,

- Rozdzielczość przetwornika A/D: 24 bity,

- Zakres dynamiczny: (teoretyczny/zmierzony) 144 dB / >120 dB

- Możliwość wyboru zakresu napięcia wejściowego: 0,5 Vpp, 5 Vpp, 12,5 Vpp,

- Możliwość wyboru wzmocnienia wejściowe: 0 dB, 12 dB, 24 dB, 36 dB, 48 dB,

- Możliwość wyboru impedancji wejściowej w zakresie: 3 kOhm, 20 kOhm, 20 MOhm,

- Zakres częstotliwości od prądu stałego do 20 kHz,

- Wartość całkowitych zniekształceń harmonicznych: 0,0005 %,

- Przesłuch: -120 dB,

- Monitor szumów: amplituda

- Ustawiane automatycznie filtry antyaliasingowe na podstawie częstotliwości próbkowania,

Funkcje po nagraniu:

- Filtry cyfrowe: Pasmowy, dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy, pasmowo-odrzucający i usuwający przesunięcie DC

- Analiza widma za pomocą analizy FFT, każdego pojedynczego przebiegu,

- Analiza prędkości refraktora na ekranie,

- Automatyczne oraz ręczne wybieranie pierwszych przyjść z możliwością zapisania czasów

- Korelacja krzyżowa przed stosem z kanałem referencyjnym lub dowolnym innym kanałem

Zintegrowany komputer polowy:

- Niskonapięciowy procesor z 4 rdzeniami 1,9 GHz,

- System operacyjny Linux Ubuntu,

- Wewnętrzna pamięć RAM: 4 GB

- Pojemność dysku twardego przynajmniej 100 GB

- Wyświetlacz 8,4 cala, aktywny wyświetlacz TFT LCD, pełny kolor, widoczny w świetle dziennym, rozdzielczość 800 x 600

- 3 porty USB 2.0

-  Interfejsy sieciowe 1x Gigabit Ethernet

IEEE 802.11 a/b/g, wbudowana antena WLAN, opcjonalny modem komórkowy,

- wbudowany GPS.

2. Komputer stacjonarny przeznaczony do obliczeń na dużych zbiorach danych (liczby z precyzją do FP32) Gwarancja 24m-ce:

•	procesor (albo dwa dające przynajmniej 64 wątki),

•	dwie karty 5080,

•	min. 128 GB RAM DDR5,

•	dysk startowy 1 TB M.2 (PCI 5.0, 4.0),

•	dysk obliczeniowy 2×2 TB M.2, albo 1×4 TB względnie M.2 na karcie PCI wsadzone w PCI Express 4.0

•	macierz dysków HDD o łącznej pojemności przynajmniej 24 TB

•	całość do pracy 24/7/365,

•	zasilacz, obudowa i klawiatura,

•	możliwość rozbudowy stacji roboczej,

•	chłodzenie.

3. Modułowy system powierzchniowych czujników sejsmicznych ciągniony po terenie, umożliwiający szybkie wykonywanie profili sejsmicznych bez konieczności wbijania geofonów w podłoże, przystosowany do pracy na nawierzchniach utwardzonych i naturalnych. Dopasowany do jednostki 48 kanałowej z rozstawem punktów wyjściowych pasującego do rozstawu geofonowego na kablach (co 1m lub co 2m); z dopuszczeniem rozwiązania pasującego do obu rozstawów (system 2x24 lub 48 uniwersalny).

Gwarancja 12m-cy.

4. Oprogramowanie do analizy i przetwarzania danych pomiarowych sejsmicznych MASW - licencja dożywotnia z wieloletnim wsparciem.

Oprogramowanie do analizy i przetwarzania danych pomiarowych sejsmicznych SRT - licencja dożywotnia z minimum 5-letnim wsparciem.

5. Młot uderzeniowy 6 kg i młot uderzeniowy bezodrzutowy 7kg.

6. 2x kabel sejsmiczny 24 wyjścia co 2m odstępu,  2x kabel sejsmiczny 24 wyjścia co 1m odstępu. Gwarancja 12m-cy

7. Geofony: Gwarancja 12m-cy

50x 10 Hz vertical

50x 10 Hz horizontal

26x 4,5 Hz vertical

8. Kabel wyzwalający na bębnie. Gwarancja 12m-cy

9. 2x Płyta uderzeniowa do fali  P,

1x Płyta uderzeniowa do fali S. Gwarancja - 24mce

10. Realizacja zamówienia obejmuje: dostarczenie, uruchomienie i instruktarz obsługi całości zestawu.

11. Kryteria pozacenowe:

a) Przegląd i kalibracja jednostki sejsmografu po okresie gwarancji – 20%

W ramach kryterium oceniane będzie zobowiązanie Wykonawcy wykonania nieodpłatnego 1 przeglądu i kalibracji jednostki sejsmografu, po zakończeniu okresu gwarancji.

Warunki realizacji usługi:

- przegląd i kalibracja zostaną wykonane na zgłoszenie Zamawiającego, w terminie do 90 dni od dnia zgłoszenia,

- usługa obejmuje pełną kalibrację oraz pisemne potwierdzenie sprawności urządzenia na kolejne 24 miesiące.

Ocena nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym.

Złożenie oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego zobowiązanie – 20 punktów

Brak oświadczenia – 0 punktów.

b) Udostępnienie aplikacji do akwizycji parametru Vs30 – 20 %

W ramach kryterium oceniane będzie nieodpłatne udostępnienie aplikacji umożliwiającej wyznaczenie parametru Vs30 na podstawie danych z dostarczonego sejsmografu.

Zamawiający wymaga:

udostępnienia aplikacji do zainstalowania na dowolnej liczbie urządzeń przenośnych.

Punkty przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym.

Udostępnienie aplikacji spełniającej wymagania – 20 punktów

Brak udostępnienia – 0 punktów