# Opis przedmiotu zamówienia

Pozycja 1: Dwuprocesorowy serwer obliczeniowy – 2 sztuki

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Dwuprocesorowy serwer do rozbudowy istniejącego klastra obliczeniowego skupiający się na wysokiej jednowątkowej oraz wielowątkowej wydajności procesora z wydajnym podsystemem pamięci operacyjnej. Wyposażony w dużą lokalną przestrzeń przechowywania danych oraz karty sieciowe w liczbie odpowiedniej do połączenia z istniejącą infrastrukturą zamawiającego. |
| Obudowa | - Możliwość montażu w szafie RACK - Format 2U - Co najmniej 8 kieszeni hot-swap 2,5" - Redundantny zasilacz z PFC oraz certyfikatem co najmniej 80 Plus Titanium - System chłodzenia powietrzem (systemy chłodzenia wodnego, nawet typu all-in-one nie spełniają tego wymagania) |
| Płyta główna | - Obsługa 2 procesorów Socket SP5 piątej generacji o TDP co najmniej 400W - Obsługa co najmniej 2304GB pamięci ECC co najmniej 6400MT/s w konfiguracji 24-kanałowej - Obsługa IPMI 2.0 z KVM-over-LAN - Dedykowany zarządzający port RJ45 Ethernet (IPMI) - Co najmniej 2 gniazda USB 3.0 - Co najmniej 1 gniazdo VGA - Co najmniej 2 gniazda M.2 rozmiaru co najmniej 2280 z interfejsem co najmniej PCI-Express 3.0 x4 - Co najmniej 1 dedykowane gniazdo do instalacji karty sieciowej - Obsługa standardów ACPI 6.5, SMBIOS 3.5 lub wyższych - Obsługa technologii Watchdog |
| Procesor (2 sztuki) | - TDP co najwyżej 400W - Obsługa co najmniej 1152GB pamięci ECC co najmniej 6400MT/s w konfiguracji 12-kanałowej - Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT - Obsługa instrukcji AES-NI, AVX, AVX2, AVX-512 Wynik co najmniej 145000 punktów w wielowątkowym teście PassMark CPU Mark oraz najmniej 4150 punktów w jednowątkowym teście PassMark CPU Mark w dowolnym dniu od daty ogłoszenia postępowania do daty otwarcia ofert (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net) |
| Pamięć operacyjna | - Łączna Pojemność 2304GB (24x 96GB) - Liczba transferów na sekundę co najmniej 6400MT/s - Korekcja błędów ECC |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) M.2 (2 sztuki) | - Łączna pojemność 1920GB (2x 960GB) - Interfejs NVMe co najmniej PCI-Express 3.0 x4 - Obsługa standardu NVMe 1.3 lub nowszego - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Mechanizm PLP (Power Loss Protection) - Szybkość odczytu co najmniej 1750 MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 1250 MB/s |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) 2.5” NVMe (4 sztuki) | - Łączna pojemność 30,72TB (4x 7,68TB) - Format 2.5” - Interfejs NVMe co najmniej PCI-Express 4.0 x4 - Współczynnik DWPD co najmniej 1 przez co najmniej 5 lat - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Szybkość odczytu co najmniej 5000 MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 5000 MB/s |
| Karta sieciowa (2 sztuki) | - Interfejs połączeniowy PCI-Express w wersji co najmniej 4.0 - Do jednego procesora powinna być podłączona tylko jedna karta. Konfiguracja połączenia obu kart tylko do jednego procesora nie spełnia tego wymagania. - Co najmniej 2 porty SFP28 prędkości co najmniej 25gbit/s - Obsługa standardów 802.1q, 802.1qbb, 802.1p, 802.3ad, 802.1ax - Obsługa RoCE v2, NVMe-oF - Obsługa VXLAN, NVGRE, Geneve - Obsługa SR-IOV, switchdev SR-IOV, sprzętowa obsługa 802.3ad w switchdev SR-IOV – VF-LAG - Obsługa Jumbo Frames co najmniej 9kB |

Pozycja 2: Serwer obliczeniowy – 6 sztuk

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Serwer do rozbudowy istniejącego klastra obliczeniowego skupiający się na wysokiej jednowątkowej wydajności procesora. Wyposażony w lokalną przestrzeń przechowywania danych oraz kartę sieciową do połączenia z istniejącą infrastrukturą zamawiającego. |
| Obudowa | - Możliwość montażu w szafie RACK - Format 1U - 2 kieszenie hot-swap 2,5" - Zasilacz z PFC oraz certyfikatem co najmniej 80 Plus Gold - System chłodzenia powietrzem (systemy chłodzenia wodnego, nawet typu all-in-one nie spełniają tego wymagania) |
| Płyta główna | - Obsługa procesorów Socket AM5 o TDP co najmniej 105W - Obsługa co najmniej 96GB pamięci DDR5 co najmniej 5600MT/s w konfiguracji 2-kanałowej - Obsługa IPMI 2.0 z KVM-over-LAN - Dedykowany zarządzający port RJ45 Ethernet (IPMI) - Co najmniej 2 gniazda USB 3.0 - Co najmniej 1 gniazdo VGA - Co najmniej 1 gniazdo COM - Co najmniej 2 gniazda M.2 rozmiaru co najmniej 2280 z interfejsem co najmniej PCI-Express 4.0 x4 (dopuszcza się stosowanie konwertera PCI-Express x16 na M.2) - Co najmniej 2 gniazda Ethernet RJ45 prędkości co najmniej 1gbit/s - Co najmniej 2 gniazda SATA 3 - Obsługa standardów ACPI 6.4, SMBIOS 3.5 lub wyższych |
| Procesor | - TDP co najwyżej 120W - Obsługa co najmniej 96GB pamięci DDR5 co najmniej 5600MT/s w konfiguracji 2-kanałowej - Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT - Obsługa instrukcji AES-NI, AVX, AVX2, AVX-512 - Wynik co najmniej 35000 punktów w teście PassMark CPU Mark oraz najmniej 4500 punktów w jednowątkowym teście PassMark CPU Mark w dowolnym dniu od daty ogłoszenia postępowania do daty otwarcia ofert (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net) |
| Pamięć operacyjna | - Łączna Pojemność 96GB (2x 48GB) - Liczba transferów na sekundę co najmniej 5600MT/s |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) M.2 (2 sztuki) | - Łączna pojemność 4000GB (2x 2000GB) - Interfejs NVMe co najmniej PCI-Express 4.0 x4 - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Szybkość odczytu co najmniej 5000 MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 5000 MB/s |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) 2.5” (2 sztuki) | - Łączna pojemność co najmniej 1920GB (2x 960GB) - Format 2.5” - Interfejs SATA 3 - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Szybkość odczytu co najmniej 525 MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 525 MB/s |
| Karta sieciowa | - Dedykowana karta PCI-Express lub wbudowana w płytę główną - Co najmniej 2 porty SFP28 prędkości co najmniej 25gbit/s - Obsługa standardów 802.1q, 802.3ad - Obsługa SR-IOV oraz Jumbo Frames co najmniej 9kB |

Pozycja 3: Serwer składowania danych – 3 sztuki

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Serwer do rozbudowy istniejącego systemu przechowywania danych Ceph klastra obliczeniowego. Wyposażony w dyski mechaniczne, półprzewodnikowe oraz wysokowydajną kartę sieciową do połączenia z istniejącą infrastrukturą zamawiającego. |
| Obudowa | - Możliwość montażu w szafie RACK - Format 4U - 36 kieszeni hot-swap 3,5" - Redundantny zasilacz z PFC oraz certyfikatem co najmniej 80 Plus Titanium - System chłodzenia powietrzem (systemy chłodzenia wodnego, nawet typu all-in-one nie spełniają tego wymagania) |
| Płyta główna | - Obsługa procesorów Socket E2 szóstej generacji o TDP co najmniej 300W - Obsługa co najmniej 768GB pamięci ECC co najmniej 6400MT/s w konfiguracji 8-kanałowej - Obsługa IPMI 2.0 z KVM-over-LAN - Co najmniej 2 porty RJ45 Ethernet 10 gbit/s - Dedykowany zarządzający port RJ45 Ethernet (IPMI) - Co najmniej 2 gniazda USB 3.0 - Co najmniej 1 dedykowane wyjście monitora układu zarządzania BMC - Co najmniej 2 gniazda M.2 rozmiaru co najmniej 22110 z interfejsem co najmniej PCI-Express 4.0 x2 - Co najmniej 1 gniazdo do instalacji karty sieciowej - Obsługa standardów ACPI i SMBIOS - Obsługa technologii Watchdog |
| Procesor | - TDP co najwyżej 400W - Obsługa co najmniej 768GB pamięci ECC co najmniej 6400MT/s w konfiguracji 8-kanałowej - Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT - Obsługa instrukcji AES-NI, AVX2, AVX-512 - Wynik co najmniej 90000 punktów w teście PassMark CPU Mark oraz najmniej 3100 punktów w jednowątkowym teście PassMark CPU Mark w dowolnym dniu od daty ogłoszenia postępowania do daty otwarcia ofert (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net) |
| Pamięć operacyjna | - Łączna Pojemność 768GB (8x 96GB) - Liczba transferów na sekundę co najmniej 6400MT/s - Korekcja błędów ECC |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) M.2 (2 sztuki) | - Pojemność całkowita 1920GB (2x 960GB) - Interfejs NVMe co najmniej PCI Express 3.0 x4 - Obsługa standardu NVMe 1.3 lub nowszego - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Mechanizm PLP (Power Loss Protection) - Szybkość odczytu co najmniej 1750 MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 1250 MB/s |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) 2.5” (8 sztuk) | - Łączna pojemność 61,44TB (8x 7,68TB) - Format 2.5” - Interfejs NVMe co najmniej PCI-Express 4.0 x4 - Obsługa standardu NVMe 1.4 lub nowszego - Współczynnik DWPD co najmniej 1 przez co najmniej 5 lat - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Szybkość odczytu co najmniej 5000 MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 5000 MB/s |
| Dyski mechaniczne (HDD) 3.5” (28 sztuk) | - Łączna pojemność 504 TB (28x 18TB) - Interfejs SAS3 - Obsługa TRIM, S.M.A.R.T. - Szybkość odczytu co najmniej 275 MB/s - Szybkość zapisu co najmniej 275 MB/s |
| Karta sieciowa | - Interfejs połączeniowy PCI-Express w wersji co najmniej 4.0 - Co najmniej 2 porty QSFP28 prędkości co najmniej 100 gbit/s - Obsługa standardów 802.1q, 802.3ad - Obsługa RoCE v2, SR-IOV oraz Jumbo Frames co najmniej 9kB |

Gwarancja i serwis:

Gwarancja na przedmiot umowy, oparta na gwarancji producenta, wykonywana przez Wykonawcę (zwanego w OPZ również dostawcą) wynosi minimum 24 miesięcy (termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert) od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stosownie do deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie;

Czas naprawy od momentu zgłoszenia:

a) do 14 dni od dnia przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku napraw niewymagających sprowadzenia specjalistycznych części zza granicy,

b) do 4 tygodni od dnia przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku napraw wymagających sprowadzenia specjalistycznych części zza granicy.