Załącznik nr 5

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Stół formalinowy | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana |  | Wartość Oferowana / podaćzakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe: |  |  |  |  |
|  | Stół formalinowy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja bez zlewu i odpływu formaliny | Tak |  |  |
|  | Wylot powietrza z lewej strony | Tak |  |  |
|  | Wyciąg powietrza z dołu | Tak |  |  |
|  | Wyciąg powietrza z tyłu | Tak |  |  |
|  | Elastyczny wyciąg powietrza | Tak |  |  |
|  | Analogowa regulacja wyciągu powietrza w 5 krokach | Tak |  |  |
|  | Zintegrowany wentylator o wydajności 800 m3/h +/- 100m3/h | Tak, podać |  |  |
|  | Główny wyłącznik bezpieczeństwa zwiększający ochronę użytkownika | Tak |  |  |
|  | Główne oświetlenie LED (podwójne) | Tak |  |  |
|  | Dwie półki | Tak |  |  |
|  | Wysuwana szuflada na kasety | Tak |  |  |
|  | Uchwyt na ręczniki papierowe | Tak |  |  |
|  | Magnetyczna listwa na narzędzia | Tak |  |  |
|  | 2 gniazda zasilania | Tak |  |  |
|  | Wyjmowana perforowana płyta robocza ułatwiająca utrzymanie higieny | Tak |  |  |
|  | Lupa z oświetleniem LED | Tak |  |  |
|  | Miarka ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |
|  | Wymiary 1500x780x1750 mm (szer. x gł. x wys.) +/- 50 mm | Tak, podać |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025/2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim ( 1 szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia). |  | TAK |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) |  | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim |  | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów |  | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy |  | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. |  | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy |  | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy |  | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach |  | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. |  | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych |  | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji |  | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia |  | TAK Podać |  |