PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

- STRONA TYTUŁOWA.

  - Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu sal wykładowych A,B i C na Wydziale Matematyki.

  - Przedmiot i zakres prac:

Przedmiotem prac jest projekt architektoniczno – budowlany, którego głównym założeniem jest remont sal wykładowych A,B i C na Wydziale Matematyki oraz przystosowanie ich do potrzeb dla osób z niepełnosprawnością. Podczas  prac projektowych należy uwzględnić zasady uniwersalnego projektowania. W/w przestrzeń powinna umożliwiać maksymalnie samodzielne i świadome jej użytkowanie. Powinna być dostępna i pozbawiona barier architektonicznych, tak aby wszystkie pomieszczenia i urządzenia jej towarzyszące były dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym także dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu lub dla osób neuroatypowych.

Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej branży budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów,  kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi potrzebnymi do zrealizowania inwestycji. Zakres prac obejmuje również wykonanie opracowań i/lub ekspertyz dotyczących pozwolenia na budowę oraz inne niezbędne dokumenty.

Zakres prac obejmuje także sprawowanie nadzoru autorskiego projektantów z wszystkich branż przy późniejszej realizacji zadania. Sprawowanie nadzoru autorskiego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i ustaleniami stron. Nadzór winien odbywać się co najmniej 1 raz w tygodniu, do dnia zakończenia realizacji zadania.

  - Adres zamierzenia inwestycyjnego:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Budynek dydaktyczny Collegium Matematicum

Ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4

61-614 Poznań.

  - Kod zamówienia – CPV:

71000000-8 Usługi architektoniczne , budowlane, inżynieryjne i kontrolne.

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne.

71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne.

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71241000-9 Usługi doradcze, analizy, studia wykonalności

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71243000-3 Projekty planów ( systemy i integracja)

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzór nad projektami i dokumentacją

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71330000-0 Różne usługi inżynieryjne

71340000-3 Zintegrowane usługi inżynieryjne

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych.

71500000-3 Usługi związane z budownictwem

71600000-4 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71800000-5 Usługi nadzoru i kontroli

  - Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

tel. 061 829 4440, fax. 061 829 4012

Osoba do kontaktu:

Jacek Malanowski

Inspektor Nadzoru

jacek.malanowski@amu.edu.pl

883 870 745

  - Zakres stosowania niniejszego opracowania:

Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument w przetargu na wykonanie prac.

Zakres opracowania ma zastosowanie przy zleceniu prac projektowych objętych przetargiem.

Podstawą sporządzenia wyceny ofertowej jest zakres prac projektowych ujęty w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

STRONA TYTUŁOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Opis wymagań.

Wymagania inne.

Uzgodnienia.

Termin zakończenia przedmiotu umowy.

CZĘŚĆ OPISOWA

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem prac jest projekt architektoniczno – budowlany, którego głównym założeniem jest remont sal wykładowych A,B i C na Wydziale Matematyki oraz przystosowanie ich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Parametry budynku:

Kubatura- 47418,1m³

Powierzchnia zabudowy- 6382 m²

Powierzchnia użytkowa 13418m²

Obiekt wyposażony jest w następujące media:

- instalacja elektryczna,

- instalacja c.o.,

- instalacja wentylacji i klimatyzacji

- instalacja wod.- kan.,

- instalacja światłowodowa (Internet)

- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Zakres dokumentacji projektowej winien obejmować:

- Przygotowanie inwentaryzacji oraz  trzech różnych koncepcji rozwiązań funkcjonalno-użytkowych z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i z neuroatypowością. Przedstawienie ich do akceptacji inwestora, w tym koordynatora ds. dostępności UAM oraz dalsze rozwinięcie projektowe zaakceptowanego rozwiązania;

- Projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy w poszczególnych branżach;

- Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń w imieniu Zamawiającego potrzebnych do przeprowadzenie przedsięwzięcia budowlanego (pozwolenie na budowę)

- Wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

- Wykonanie przedmiarów i kosztorysów wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów.

Uwaga: Zachęca się do dokonania wizji przed złożeniem oferty oraz sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku.

  - Opis wymagań:

    - Wykonanie przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej  winno zawierać:

Przygotowanie koncepcji rozwiązań funkcjonalno- użytkowych z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i .Przedstawienie ich do akceptacji inwestora, w tym koordynatora ds. dostępności UAM, oraz dalsze rozwinięcie projektowe zaakceptowanego rozwiązania;.

Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki, w tym rysunki detali wraz z dokładnym opisem i charakterystyką techniczną – w sposób umożliwiający realizację prac montażowych, wykończeniowych i dostaw bez konieczności sporządzania dodatkowych opracowań i uzupełnień.

Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia musi być spójna i kompletna pod kątem prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć – tj. dla uzyskania decyzji Pozwolenia na budowę oraz dla realizacji robót budowlanych. Dokumentacja musi być skoordynowana międzybranżowo.

Dokumentacja projektowa opracowana dla zadania nie powinna zawierać rozwiązań, które mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonalność oraz dostępności obiektu ( w rozumieniu Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami), utrudnić pracę i dostęp do instalacji oraz urządzeń elektrycznych i sanitarnych lub do pomieszczeń technicznych albo mogą pogorszyć warunki ochrony ppoż.

- Projekt budowlany wielobranżowy –3 egz. w formie papierowej + 1 egz. na nośniku cyfrowym, w rozszerzeniu pdf oraz dwg.

- Projekt techniczny- 3 egz. w formie papierowej + 1 egz. na nośniku cyfrowym , w rozszerzeniu pdf i dwg.

- Projekt wykonawczy wielobranżowy – 3 egz. w formie papierowej + 1 egz. na nośniku cyfrowym, w rozszerzeniu pdf oraz dwg

- Kosztorys inwestorski (wszystkie branże) 3 egz. + 1 egz. na nośniku cyfrowym.

- Przedmiar robót (wszystkie branże) 3 egz. + 1 egz. na nośniku cyfrowym.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wszystkie branże) 2 egz. + 1 egz. na nośniku cyfrowym,

Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (niniejszym Opracowaniem) oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania Prac Projektowych.

Wymagane jest, aby kosztorysy inwestorskie były opracowane przy pomocy programu kosztorysowego w zapisie ath, a specyfikacje techniczne w zapisie pdf + Word.

Biuro projektów jest zobowiązane w terminie wykonania dokumentacji uzyskać komplet potrzebnych uzgodnień wraz z decyzją pozwolenia na budowę.

Całość dokumentacji (wszystkie jej części) powinna być skoordynowana.

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla opracowania dokumentacji:

Dokumentacja winna uwzględniać przebudowę, rozbudowę, wymianę i/lub wykonanie nowych:

- Branża architektoniczno – konstrukcyjna

- Sale wykładowe A  przewidziano na około 190 osób, sala B i C na około 100 osób. Sala reżyserki na zapleczu sali A.

- , komunikacja wewnętrzna w budynku oraz rozwiązania zapewniające swobodne poruszanie się oraz komunikację osób z różnymi  niepełnosprawnościami (komunikacja pozioma i pionowa), w tym także miejsca dla osób poruszających się na wózkach, które będą ulokowane razem z miejscami siedzącymi dla osób pełnosprawnych. Projekt musi zakładać pełną inkluzywność, bez separowania osób z niepełnosprawnościami od pozostałych uczestników audytorium.

- detale architektoniczno – budowlane z uwzględnieniem projektowania uniwersalnego np. (schody powinny mieć poręcze po obu stronach, poręcze powinny mieć obły/ okrągły kształt bez krawędzi, powinny być zakończone zarówno na początku jak i na końcu biegu schodów 30 cm poza krawędź stopnia, a zakończenie to powinno być zagięte, pola uwagi przed schodami oraz za schodami powinny – rozpoczynać się w odległości 40- 50 cm od pierwszego/ostatniego stopnia, powinno mieć długość między  40-50 cm i być rozmieszczone na całej szerokości schodów).

- ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja,

- warstwy posadzkowe, ścienne, sufity,

- wykończenie pomieszczeń – projekt wnętrz, zaprojektowanie pełnego wyposażenia teletechnicznego i multimedialnego oraz umeblowania.

- stolarka i ślusarka,

- wyburzenia i rozbiórki,inwentaryzacja.

- w pomieszczeniach przyległych należy ujednolicić poziom posadzek

- Instalacji elektrycznych, niskoprądowych i teletechnicznych

W ramach przebudowy Auli należy przewidzieć zaprojektowanie kompletnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej  (w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania tych pomieszczeń), m.in.:

- przebudowy rozdzielnicy lub budowa nowej rozdzielnicy oraz doprowadzenie obwodów zasilających,

- instalacji siły 400V i gniazd wtyczkowych 230V,

- instalację gniazd wtyczkowych komputerowych 230V DATA,

- instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, oświetlenie powinno umożliwiać regulację natężenia i ciepła światła

- instalacji zasilania odbiorników branży sanitarnej tj. wentylacja, klimatyzacja, podgrzewacze wody, pompy, promienniki ciepła, kurtyny powietrzne, itp,

- instalacji tras kablowych,

- instalacji połączeń wyrównawczych,

- instalacji ochrony przepięciowej,

- instalacji ochrony przeciwporażeniowej,

- zasilania urządzeń technologicznych,

- systemu nagrywania i transmisji wykładów składającego się z kamer IP z możliwością zdalnego sterowania i śledzenia osoby mówiącej oraz z mikrofonów bezprzewodowych do prowadzenia paneli dyskusyjnych, mikrofonu na mównicy i dodatkowych mikrofonów umożliwiających nagrywanie dźwięku .

- systemu AV do prowadzenia wykładów z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub dodatkowo podłączanego laptopa. Obraz powinien być wyświetlany przez projektor, monitor na biurku oraz dotykowy monitor na mównicy. System powinien umożliwiać łatwy demontaż stołu prezydialnego oraz mównicy.

- Instalacji przyłączy do nagrywania dźwięku i obrazu przy wejściu do auli oraz na zapleczu

- systemu sterowania urządzeniami systemu AV, systemu nagrywania, roletami oświetleniem z mobilnymi panelami sterującymi i sterowaniem z aplikacji na komputerze lub telefonie

- instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP. Zamawiający posiada kompletny projekt systemu dla całego obiektu. Należy zaktualizować i wyodrębnić z projektu zakres, który umożliwi uruchomienie i funkcjonowanie systemu w Aulach, ( ewentualne zmiany w stosunku do projektu pierwotnego należy uwzględnić w projekcie, scenariuszu pożarowym oraz uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p.poż.)

- systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,

- systemu kontroli dostępu KD, Zamawiający posiada kompletny projekt systemu dla całego obiektu. Należy zaktualizować i wyodrębnić z projektu zakres, który umożliwi uruchomienie i funkcjonowanie systemu w Aulach,

- telewizji dozorowej CCTV,

- instalacji teletechnicznej strukturalnej IT przewodowej i bezprzewodowej (projekt musi być uzgodniony z Uniwersyteckim Centrum Informatycznym);

- Wykorzystanie istniejącej instalacji pętli indukcyjnej lub jeżeli to nie będzie możliwe zaprojektowanie nowego systemu.

- Instalacje sanitarne:

- w fazie projektowania należy wykonać obliczenia bilansu zapotrzebowania na ciepło, chłód i ilości wymian powietrza w pomieszczeniach i zaprojektować rozwiązania dostosowujące do aktualnie obowiązujących norm i przepisów,

- - na zapleczu auli A planowane jest wykonanie reżyserki, pomieszczenie należy dostosować pod względem zarówno ogrzewania, jak i chłodzenia z uwzględnieniem zapewnienia optymalnej temperatury dla personelu oraz dodatkowo zainstalowanego sprzętu,

- - modernizacji podlegać mają instalacje w pomieszczeniach auli oraz zaplecza technicznego przynależnego do nich,

- - należy zaprojektować wymianę całości armatury i osprzętu instalacyjnego (umywalki, baterie, elementy podłączeniowe, grzejniki, głowice termostatyczne z blokadą nastawy i zabezpieczeniem przed kradzieżą),

- - projektowe rozwiązania mają odpowiadać najnowszym, aktualnym praktykom inżynierskim, instalacje, urządzenia i wyposażenie powinny zapewniać długotrwałą niezawodną eksploatację przy niskich kosztach obsługi,

- - należy dobrać konstrukcje wsporcze pod projektowane urządzenia, wydać wytyczne dla branży budowlanej oraz elektrycznej. W przypadku kolizji projektowanych rozwiązań z istniejącymi instalacjami zaprojektować i wykonać należy demontaż/przebudowę instalacji wg obowiązujących norm i przepisów technicznych.

  - Wymagania inne:

- Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej oraz weryfikacja i aktualizacja istniejącej inwentaryzacji budowlano – architektonicznej.

- Należy uzyskać u Zamawiającego zatwierdzenia koncepcji funkcjonalno - użytkowej i zaproponowanych materiałów oraz dalsze rozwinięcie projektowe zaakceptowanego rozwiązania.

- Do dokumentacji projektowej należy załączyć kserokopie uprawnień projektowych oraz zaświadczenie o przynależności do stosownych Izb.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego przy późniejszej realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i ustaleniami stron. Nadzór winien odbywać się co najmniej 1 raz w tygodniu, do dnia zakończenia realizacji zadania.

- W projekcie należy przewidzieć uzgodnienia ze specjalistą ds. osób z niepełnosprawnością.

Osoba do kontaktu:

Kierowniczka Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Tel. 539 869 407

  - Uzgodnienia

- Dopuszcza się wprowadzenie przez Zamawiającego korekt mających wpływ na zakres prac projektowych.

  - Termin zakończenia przedmiotu umowy:

Zakończenie prac projektowych z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę do 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

  - Przepisy prawne związane z przedmiotem zamówienia:

Dokumentacja prawna musi odpowiadać przepisom i zaleceniom określonym w:

- Prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. 2025, poz.418).

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021, poz. 2458).