Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część  1

1. Serwer – 1 szt.

Obudowa

Obudowa typu Tower z możliwością instalacji do 8 dysków twardych 3,5”.

Dodatkowe szyny umożliwiające montaż w szafie serwerowej

Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni

poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz

monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji

mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI.

Płyta główna

Płyta główna z możliwością instalacji dwóch fizycznych procesorów,

Płyta główna posiadająca minimum 16 slotów na pamięć RAM RDIMM

Płyta główna z możliwością zainstalowania do minimum 1TB pamięci RAM,

Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym.

Procesor

Zainstalowane dwa procesory min. 28-rdzenie na każdy procesor klasy x86, min. 2GHz,

dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 468 w teście  SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. Wymagane załączenie wydruku

Pamięć RAM

Min. 256GB w modułach 4 x 64 GB pamięci RAM RDIMM

Dyski twarde

Zainstalowane:

Min. 3,84TB SSD SAS ISE do 24Gb/s 512e 2,5" dysk AG do intensywnego odczytu w hybrydowym koszyku 3,5

Karta kontrolera BOSS-N1 z 1 dyskiem M.2 480GB (RAID 0)

Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 NVMe o pojemności min. 960GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1.

Interfejsy sieciowe/FC/SAS

Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet BaseT

Dodatkowa dwuportowa karta sieciowa NIC 10GbE BASE-T OCP 3.0

Dodatkowa dwuportowa karta 10/25GbE SFP28, bez szyfrowania, PCIe o pełnej wysokości

Wbudowane porty

Minimum 4 portów USB z czego min. 1 w technologii 3.0

1x VGA

Możliwość rozbudowy o port RS-232

Video

Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1920x1200 pikseli

Akcelerator GPU

Karta GPU NVIDIA L4, PCIe, 72W, min. 24GB pamięci pasywnej, pojedyncza szerokość, pełna wysokość

Zasilanie

redundantne zasilacze o mocy minimum 2800W klasy Titanium

System operacyjny/dodatkowe oprogramowanie

Windows Server 2025 Standard

5-pack of Windows Server 2025 Remote Desktop Services, USER

Diagnostyka i Bezpieczeństwo

zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0 V3

Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-155. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust).

Karta Zarządzania

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:

zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;

zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);

szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;

możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów;

wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury;

wsparcie dla IPv6;

wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;

możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;

możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;

integracja z Active Directory;

możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;

wsparcie dla dynamic DNS;

wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.

możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera

możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera oraz z możliwością rozszerzenia funkcjonalności o:

Wirtualny schowek ułatwiający korzystanie z konsoli zdalnej

Przesyłanie danych telemetrycznych w czasie rzeczywistym

Dostosowanie zarządzania temperaturą i przepływem powietrza w serwerze

Automatyczna rejestracja certyfikatów (ACE)

Oprogramowanie do zarządzania

Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania:

Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych

integracja z Active Directory

Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta

Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish

Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram

Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów

Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF

Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu.

Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika

Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji

Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach

Szybki podgląd stanu środowiska

Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia

Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu

Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia.

Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń

Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej

Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu

Możliwość podmontowania wirtualnego napędu

Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów

Możliwość importu plików MIB

Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich

Możliwość definiowania ról administratorów

Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów

Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)

Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta

Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów

Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera.

Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności.

Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile

Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami.

Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta.

Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera.

Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym.

Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V.

Oprogramowanie do monitorowania

Oparta na chmurze aplikacja Producenta oferowanego urządzenia, która zapewnia proaktywne monitorowanie i rozwiązywanie problemów infrastruktury IT oraz integrację z posiadaną platformą wirtualizacji VMware. Zaproponowane rozwiązanie musi posiadać następujące funkcjonalności:

Monitoring:

ilość podłączonych oraz rozłączonych systemów

stan podłączonych urządzeń

informacje o potencjalnych zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem w oparciu o najlepsze praktyki i szczegółową analizę posiadanych systemów

Informacje o alertach z podziałem na minimum: krytyczne, błędy, ostrzeżenia

informacje o statusie gwarancji dla poszczególnych urządzeń

informacje o stanie licencji na posiadane oprogramowanie rozszerzające funkcjonalności urządzeń

informacje w oparciu o dane historyczne umożliwiające określenie trendów krótko- i długoterminowej prognozy wykorzystania przestrzeni na pamięciach masowych.

Wykrywanie anomalii w oparciu o analizę zajętości przestrzeni na pamięciach masowych

Wykrywanie anomalii wydajnościowych w oparciu o uczenie maszynowe oraz porównanie parametrów historycznych i bieżących. Funkcjonalność ta musi wspierać serwery, urządzenia sieciowe oraz systemy pamięci masowych.

Monitorowanie wydajności, przepustowości oraz opóźnień dla systemy pamięci masowych.

Zaimplementowana analityka predykcyjna umożliwiająca określenie szacowanego czasu awarii dla optyki przełączników FC.

Szczegółowe informacje dla serwerów o modelu, konfiguracji, wersjach firmware poszczególnych komponentów adresacji IP karty zarządzającej.

Monitoring parametrów serwerów z informacją o minimum:

Obciążeniu procesora

Zużyciu pamięci RAM

Temperaturze procesorów

Temperaturze powietrza wlotowego

Zużyciu prądu

Zmianach w fizycznej konfiguracji serwera

Dla wszystkich wymienionych parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach.

Monitoring parametrów pamięci masowych z informacją o minimum:

Opóźnieniach

IOPS

Przepustowości

Utylizacji kontrolerów

Pojemność całkowita i dostępna

Wszystkie informacje muszą być dostępne zarówno dla całej pamięci masowej jak i poszczególnych LUN-ów.

Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach.

Dane historyczne o wykorzystaniu przestrzeni pamięci masowej muszą być przechowywane co najmniej 2 lata

Informacje o poziomie redukcji danych

Informacje o statusie replikacji oraz snapshotów

Monitoring parametrów przełączników sieciowych z informacją o minimum:

Modelu, oprogramowania, adresacji IP, MAC adres, nr seryjny

Stanie komponentów: zasilacze, wentylatory

Podłączonych hostach

Ilości i statusu portów

Utylizacji procesora

Utylizacji poszczególnych portów

Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach.

Aktualizacja firmware

możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla systemów pamięci masowych, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania

możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla serwerów, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania

możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla rozwiazań HCI, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania

możliwość aktualizcji firmware, dla systemów przełączników FC, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania

możliwość aktualizcji firmware, dla deduplikatorów, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania

Raporty

Możliwość generowania raportów dla serwerów zawierających informację o:

Nazwie hosta, modelu serwera, nr serwisowym, dacie końca okresu kontraktu serwisowego, zainstalowanym systemie operacyjnym, protokole komunikacyjnym z systemem pamięci masowej

Średnim obciążeniu: procesorów, pamięci RAM, IO,

Możliwość generowania raportów dla systemów pamięci masowych zawierających informację o:

Nazwie, nr seryjnym, lokalizacji urządzenia, modelu urządzenia, wersji oprogramowania, zajętości systemu oraz poziomu redukcją danych, informacje o utworzonych LUN-ach i systemach pliku, status replikacji

Generowanie raportów do plików CSV i PDF

Cyberbezpieczeństwo

Analiza środowiska w oparciu o najlepsze praktyki dotyczące cyberbezpieczeństwa sprawdzająca stan poszczególnych urządzeń w środowisku i przypisujący im odpowiedni wynik bezpieczeństwa. System musi informować administratora o wykrytych lukach bezpieczeństwa oraz sposobie ich zabezpieczenia.

Musi istnieć możliwość tworzenia własnych polityk bezpieczeństwa w oparciu o wzorce dla poszczególnych urządzeń.

Stała analiza środowiska IT umożliwiająca wykrycie ataku ransomware na podstawie analizy posiadanych danych.

Możliwość przypisania dedykowanych ról dla poszczególnych administratorów.

Wspierane urządzenia

Urządzenie Producenta dostarczane w ramach postępowania

Posiadane przez Zamawiającego serwery, urządzenia pamięci masowych, przełączniki sieciowe, przełączniki SAN, rozwiązania HCI, deduplikatory Producenta oferowanego urządzenia (jeśli takie są w posiadaniu Zamawiającego)

Wirtualny asystent

Wbudowana w platformę funkcjonalność wirtualnego asystenta w oparciu o algorytmy GenAI przy dostępie do bazy wiedzy producenta urządzeń oraz analizie danych z monitoringu poszczególnych elementów infrastruktury;

Możliwość rozszerzenia funkcjonalności

Możliwość rozbudowy systemu o zintegrowane i dodatkowe płatne moduły do monitoringu aplikacji oraz zarządzania incydentami w ramach infrastruktury IT.

Inne

Oferowana platforma musi posiadać dedykowaną aplikację na urządzenia iOS oraz Android

Certyfikaty

Oferowana platforma musi być zaprojektowana zgodnie ze standardami:

ISO 27001

NIST Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and Organization

CSA Cloud Control Matrix

Certyfikaty

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001

Serwer musi posiadać deklaracja CE.

Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć.

Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami

Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC.

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022.

Dokumentacja użytkownika

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Warunki gwarancji

Zamawiający wymaga usługi producenta serwera uprawniającej Zamawiającego do zachowania dysku w przypadku jego awarii lub naprawy poza siedzibą UAM, aktywnej w okresie trwania wymaganej gwarancji

Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami:

telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji.

Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania.

Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon / aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu.

Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy.

Zamawiający oczekuje rozpoczęcia diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia.

Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia / zakończenia diagnostyki.

Naprawa ma się odbyć w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę.

Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, a także ocena bezpieczeństwa cybernetycznego.

Możliwość rozszerzenia gwarancji Producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii. Charakterystyka usługi diagnostyki:

Możliwości utworzenia zgłaszania serwisowego w wyniku, którego proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie zamawiającego.

Po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, pracownik serwisu przystąpi do rozwiązywania problemu. Jeśli do rozwiązania problemu będzie konieczna dodatkowa pomoc diagnostyczna lub części, pracownik serwisu może w imieniu Zamawiającego skontaktować się z

producentem w celu uzyskania pomocy.

Reakcja na miejscu u Zamawiającego powinna nastąpić w okresie zgodnym z czasem reakcji przypisanym do urządzenia, które posiada wykupioną usługę serwisową.

Pracownik serwisu powinien skontaktować się z Zamawiającym przed przyjazdem na miejsce w celu sprawdzenia zgłoszenia, ustalenia harmonogramu i potwierdzenia wszelkich informacji niezbędnych do realizacji wizyty technika na miejscu.

Jeśli w trakcie wstępnego procesu rozwiązywania problemu na miejscu awarii zostanie ustalone, że do realizacji usługi jest niezbędna jakaś część, znajdujący się na miejscu pracownik serwisu zamówi nową część i przekaże dodatkowe zgłoszenie do działu obsługi technicznej. Technik pracujący na miejscu powróci do siedziby Klienta w celu wymiany wysłanej części w ciągu czasu reakcji ustalonego zgodnie z umową serwisową zakupionego produktu.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń

Gwarancja min 60 miesiecy

Część  2

1. Serwer obliczeniowy CPU – 1 szt.

Obudowa

Możliwość montażu w szafie RACK

Format 1U

Co najmniej 8 kieszeni hot-swap 2,5"

Redundantny zasilacz z PFC oraz certyfikatem co najmniej 80 Plus Titanium

System chłodzenia powietrzem

Płyta główna

Obsługa procesorów Socket SP5 piątej generacji o TDP co najmniej 400W

Obsługa co najmniej 1152GB pamięci ECC DDR5 o taktowaniu

co najmniej 6400MHz w konfiguracji 12-kanałowej

Wbudowany system zarządzania serwerowego BMC z obsługą IPMI 2.0, KVM-over-LAN,

Redfish API oraz możliwością aktualizacji firmware z interfejsu zarządzającego

Dedykowany zarządzający port RJ45 Ethernet (IPMI)

Co najmniej 2 gniazda USB 3.0

Co najmniej 1 gniazdo VGA

Co najmniej 1 gniazdo COM

Co najmniej 2 gniazda M.2 rozmiaru co najmniej 2280 z interfejsem co najmniej

PCI-Express 3.0 x2

Co najmniej 3 gniazda PCI-Express co najmniej 4.0 x8 do instalacji kart sieciowych

Obsługa standardów ACPI 6.5, SMBIOS 3.5 lub wyższych

Obsługa technologii Watchdog

Procesor

TDP co najwyżej 400W

Obsługa co najmniej 1152GB pamięci ECC co najmniej 6400MT/s w konfiguracji 12-kanałowej

Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT

Obsługa instrukcji AES-NI, AVX, AVX2, AVX-512

Wynik co najmniej 145000 punktów w wielowątkowym teście PassMark CPU Mark oraz najmniej 4150 punktów w jednowątkowym teście PassMark CPU Mark w dowolnym dniu od daty ogłoszenia postępowania do daty otwarcia ofert (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net)

Pamięć operacyjna

Łączna Pojemność 1152GB (12x 96GB)

Liczba transferów na sekundę co najmniej 6400MT/s

Korekcja błędów ECC Korekcja błędów ECC

2 modułów formatu RDIMM

Dyski półprzewodnikowe (SSD) M.2 (2 sztuki)

Łączna pojemność 1920GB (2x 960GB)

Interfejs NVMe co najmniej PCI-Express 3.0

Obsługa standardu NVMe 1.3 lub nowszego

Obsługa TRIM, S.M.A.R.T.

Sprzętowe zabezpieczenie przed utratą zasilania (PLP - Power Loss Protection)

Szybkość odczytu co najmniej 1750 MB/s

Szybkość zapisu co najmniej 1250 MB/s

Dyski półprzewodnikowe (SSD) 2.5” NVMe (2 sztuki)

Łączna pojemność 15,36TB (2x 7,68TB)

Format 2.5”

Interfejs NVMe co najmniej PCI-Express 4.0 x4

Obsługa TRIM, S.M.A.R.T.

Współczynnik DWPD co najmniej 1 przez co najmniej 5 lat

Szybkość odczytu co najmniej 5000 MB/s

Szybkość zapisu co najmniej 5000 MB/s

Dyski półprzewodnikowe (SSD) 2.5” SATA (10 sztuk)

Łączna pojemność 76,8TB (10x 7,68TB)

Format 2.5”

Interfejs SATA3

Obsługa TRIM, S.M.A.R.T.

Sprzętowe zabezpieczenie przed utratą zasilania (PLP - Power Loss Protection)

Współczynnik DWPD co najmniej 1 przez co najmniej 5 lat

Szybkość odczytu co najmniej 550 MB/s, co najmniej 80000 IOPS random 4KB

Szybkość zapisu co najmniej 520 MB/s, co najmniej 30000 IOPS random 4KB

Karty sieciowe (3 sztuki)

Interfejs połączeniowy PCI-Express co najmniej 4.0 x8

Co najmniej 2 porty SFP28 prędkości co najmniej 25Gbit/s

Obsługa standardów 802.1q, 802.1qbb, 802.1p, 802.3ad, 802.1ax

Obsługa RoCE v2, SR-IOV

Obsługa Jumbo Frames co najmniej 9000

Gwarancja

Co najmniej 36 miesięcy okresu gwarancyjnego

Czas reakcji serwisu co najwyżej 24 godziny

Czas naprawy od momentu zgłoszenia:

- do 14 dni w przypadku napraw niewymagających sprowadzenia specjalistycznych

części zza granicy

- do 4 tygodni w przypadku napraw wymagających sprowadzenia specjalistycznych

części zza granicy

2. Serwer przechowywania danych  - 1 szt.

Obudowa

Możliwość montażu w szafie RACK

Format 1U

Co najmniej 8 kieszeni hot-swap przyjmujących dyski SATA3 formatu 2,5"

Redundantny zasilacz z PFC oraz certyfikatem co najmniej 80 Plus Platinum

System chłodzenia powietrzem

Płyta główna

Obsługa procesora Socket LGA-1700 o TDP do 95W

Obsługa co najmniej 64GB pamięci ECC DDR5 4400MT/s przy użyciu wszystkich dostępnych

kanałów kontrolerów pamięci w każdym procesorze

Wbudowany system zarządzania serwerowego BMC z obsługą IPMI 2.0, KVM-over-LAN,

Redfish API oraz możliwością aktualizacji firmware z interfejsu zarządzającego

Dedykowany zarządzający port RJ45 Ethernet (IPMI)

Co najmniej 2 porty RJ45 1GBase-T

Co najmniej 4 gniazda USB 3

Co najmniej 1 gniazdo VGA

Co najmniej 1 gniazdo COM

Co najmniej 8 kanałów SATA3

Co najmniej 2 gniazda M.2 rozmiaru 22110 z interfejsem co najmniej PCI-Express 4.0 x4

Co najmniej 2 gniazda PCI-Express co najmniej 4.0 x8 do instalacji kart sieciowych

Obsługa standardów ACPI 6.0, SMBIOS 3.0 lub wyższych

Obsługa technologii Watchdog

Procesor

TDP co najwyżej 95W

Obsługa co najmniej 64GB pamięci ECC co najmniej 4400MT/s w konfiguracji 2-kanałowej

Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT

Obsługa instrukcji AES-NI, AVX, AVX2

Wynik co najmniej 25000 punktów w teście PassMark CPU Mark oraz najmniej 3700 punktów w jednowątkowym teście PassMark CPU Mark w dowolnym dniu od daty ogłoszenia postępowania do daty otwarcia ofert (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net)

Pamięć operacyjna

Łączna pojemność  64GB (2x 32GB)

Liczba transferów na sekundę co najmniej  4400MT/s

Korekcja błędów ECC

Użycie wszystkich dostępnych kanałów kontrolerów RAM

Dyski półprzewodnikowe (SSD) M.2 (2 sztuki)

Pojemność całkowita 1920GB (2x 960GB)

Interfejs NVMe co najmniej PCI Express 3.0

Obsługa standardu NVMe 1.3 lub nowszego

Obsługa technologii TRIM, S.M.A.R.T.

Sprzętowe zabezpieczenie przed utratą zasilania (PLP - Power Loss Protection)

Szybkość odczytu co najmniej 1750 MB/s

Szybkość zapisu co najmniej 1250 MB/s

Dyski półprzewodnikowe (SSD) 2.5” SATA (8 sztuk)

Łączna pojemność 61,44TB (8x 7,68TB)

Format 2.5”

Interfejs SATA3

Obsługa TRIM, S.M.A.R.T.

Sprzętowe zabezpieczenie przed utratą zasilania (PLP - Power Loss Protection)

Współczynnik DWPD co najmniej 1 przez co najmniej 5 lat

Szybkość odczytu co najmniej 550 MB/s, co najmniej 80000 IOPS random 4KB

Szybkość zapisu co najmniej 520 MB/s, co najmniej 30000 IOPS random 4KB

Karty sieciowe (2 sztuki)

Interfejs połączeniowy PCI-Express co najmniej 4.0 x8

Co najmniej 2 porty SFP28 prędkości co najmniej 25Gbit/s

Obsługa standardów 802.1q, 802.1qbb, 802.1p, 802.3ad, 802.1ax

Obsługa RoCE v2, SR-IOV

Obsługa Jumbo Frames co najmniej 9000

Gwarancja

Co najmniej 36 miesięcy okresu gwarancyjnego

Czas reakcji serwisu co najwyżej 24 godziny

Czas naprawy od momentu zgłoszenia:

- do 14 dni w przypadku napraw niewymagających sprowadzenia specjalistycznych części zza granicy

- do 4 tygodni w przypadku napraw wymagających sprowadzenia specjalistycznych części zza granicy

Część  3

1. Monitor – 1 szt.

OBRAZ

Wygląd cienkie ramki

Przekątna 75",

Panel IPS

Szkło antyodblaskowe z powłoką antypołyskową powłoka antybakteryjna,

bardzo płynne pisanie, Zero-Gap Air Bonding

Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)

Format obrazu 16:9

Jasność 500 cd/m²

Przepuszczalność światła 88%

Kontrast statyczny 1200:1

Czas reakcji (GTG) 8ms

Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°

Kolory 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)

Synchronizacja pozioma 30 - 135kHz

Powierzchnia robocza

szer. x wys. 1650 x 928mm, 65 x 36.5"

Plamka 0.430mm

Obudowa czarna, matowa

DOTYK

Technologia dotykowa PureTouch-IR⁺

Punkty dotykowe

40, 10pt writing (HID, wymagana kompatybilność z obsługiwanym

systemem operacyjnym, 32pt Touch z Androidem)

Częstotliwość skanowania 200Hz

Dokładność dotyku +- 1mm

Dotyk wykonywany rysik, palcem, w rękawiczce

Interfejs dotykowy USB

Obsługiwane systemy operacyjne Windows i Linux

Funkcja "palm rejection"

INTERFEJSY / ZŁĄCZA /

STEROWANIE

Cyfrowe wejścia sygnału

HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1)

DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)

USB-C x2 (przód: 1x 3.2 (Gen1, 5Gbit, 100W PD), bok: 1x 2.0 (480 Mbps,

65W PD), 3840x2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Alt mode, Data, Touch)

Wejścia audio Mini jack x1 (Microphone)

Sterowanie RS-232c x1

Cyfrowe wyjścia sygnału

HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, MSD (Multi-

Screen Display))

Wyjścia audio

S/PDIF (Optical) x1

Mini jack x1 (Headphone)

Wbudowane głośniki 2 x 20W (Przód + subwoofer 20W z tyłu)

Monitor control output

OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin - Po zainstalowaniu: USB-C z przodu: 65W, z

boku: 15W)

HDCP 2,2

Port USB x5 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć

masowa – przód: 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), 2x 3.2 (Gen 1,

5Gbit), bok: 1x USB-C 2.0 (480 Mbps, 65W PD), 1x 2.0 (480Mbps), 1x 3.2

(Gen 1, 5Gbit))

RJ45 (LAN) x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB)

WŁAŚCIWOŚCI

Zintegrowane oprogramowanie

iiWare 21E (Android 14 OS) z Google EDLA, iiyama , iiControl (DMS),

Whiteboard, przeglądarka internetowa, menedżer plików, dyski w

chmurze i iiShare do bezprzewodowego połączenia z urządzeniami

Windows/iOS/Android

WiFi (WiFi-6, Bluetooth 5.0)

Hardware

CPU: Quad-core A73*4 (1.4GHz), GPU: G52 MC1, RAM: 8GB, ROM: 128GB

Czujnik światła otoczenia,

Czujnik podniesienia pióra,

Czujnik ruchu PIR,

gniazdo na opcjonalny komputer OPS,

4x pióro dotykowe

Maksymalny czas pracy bez przerwy 24/7

Odtwarzanie multimediów

Grubość szkła 3.2mm

Twardość szkła 7H

Obudowa (ramka) metal

Blokada przycisków OSD

OGÓLNE

Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB, , , , ,

Przyciski Zasilanie, Home, Głośność, Wejście (źródł

Parametry regulowane

ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), audio (głośność,

bas, wysokie tony, balans, tryb dźwięku, wyciszenie), ustawienia obrazu

(proporcje, przesunięcie pikseli), ustawienia wyświetlacza (jasność,

kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temperatura barwowa),

ustawienia (bezprzewodowe i sieciowe, udostępnianie, urządzenie,

osobiste, system)

Redukcja niebieskiego światła

Plug&Play DDC2B

MECHANICZNE

Orientacja pozioma

Konstrukcja bez wentylatora

Standard VESA 800 x 400mm

Warunki pracy - temperatura 0°C - 40°C

MTBF 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie)

AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilający (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)

Rysik x4 (Dwufunkcyjne końcówki)

Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Pozostałe

Uchwyt do montażu ściennego (VESA 800x400), uchwyt do montażu

kamery internetowej

Pilot (baterie w zestawie)

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 217W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Certyfikaty CB, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) G

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 1710 x 1016 x 87mm

Waga max  52 kg

Gwarancja min 60 miesięcy

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych

2. Monitor – 1 szt.

Wygląd cienkie ramki

Przekątna 75",

Panel VA, powłoka szklana Anti-Glare, matowe wykończenie, haze 25%

Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)

Format obrazu 16:9

Jasność 500 cd/m²

Kontrast statyczny 5000:1

Czas reakcji (GTG) 6.5ms

Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°

Kolory 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)

Synchronizacja pozioma 57 - 62kHz

Powierzchnia robocza

szer. x wys. 1650.2 x 928.3mm, 65 x 36.6"

Szerokość ramki (boki, góra, dół) 12.8mm, 12.8mm, 12.8mm

Plamka 0.430mm

Obudowa czarna, matowa

INTERFEJSY / ZŁĄCZA /

STEROWANIE

Cyfrowe wejścia sygnału

HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)

USB-C x1 (DP Alt, 15W PD)

Sterowanie

RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)

RJ45 (LAN) x1

IR x1 (3.5mm stereo mini)

Wyjścia audio

Mini jack x1 (3.5mm)

Wbudowane głośniki 2 x 10W

Monitor control output

RS-232c x1 (2.5mm)

IR loop through x1 (3.5mm)

HDCP v.1.4 & 2.0

Port USB x2 (v.2.0)

WŁAŚCIWOŚCI

Zintegrowane oprogramowanie

Android 14 OS, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver,

TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager

WiFi tak (Wbudowany, 2.4G/ 5G)

Hardware CPU: A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB

Ekstra Dołączony zestaw do montażu na ścianie (VESA 500x500 mm)

Maksymalny czas pracy bez przerwy 24/7

Zapobieganie wypaleniu obrazu

Odtwarzanie multimediów

Obudowa (ramka) plastik

OGÓLNE

Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB

Przyciski Wskaźnik zasilania, Przycisk zasilania, Czujnik zdalnego sterowania

Parametry regulowane

sieć (status, WiFi, Ethernet, Hotspot), obraz (jasność, kontrast, ostrość,

poziom czerni, odcień, kolor, redukcja szumów, wybór gamma,

temperatura barwowa, kontrola kolorów, reset obrazu), dźwięk (balans,

wysokie tony, bas, głośność, wyjście audio, max. głośność, min.

głośność, wyciszenie, synchronizacja wyjścia audio, ustawienia głośnika,

reset audio), ustawienia OSD (wygaszenie OSD, pozycja pozioma OSD,

pozycja pionowa OSD, przejrzystość OSD, informacje OSD), ogólne (logo

i animacje, tapeta, brak sygnału obrazy, harmonogram, wyłącznik

czasowy), ekran (tryb powiększenia, niestandardowe powiększenie,

rotacja systemu, reset ekranu), urządzenie (status zasilania, RS232

routing, sterowanie IR, oszczędzanie energii, zapisywanie panelu, inne),

kanał (uruchamianie na źródle, zmiana nazwy kanału wejściowego,

wykrywanie utraty sygnału, wersja HDMI), system (język, aktualizacja

systemu, reset ustawień, przywracanie ustawień fabrycznych,

ustawienia systemu Android), administrator (blokada menu, sala

konferencyjna, HDMI CEC, udostępnianie ekranu, tryb gotowości

Miracast, log eksport)

Plug&Play DDC2B

MECHANICZNE

Orientacja pozioma, pionowa

Konstrukcja bez wentylatora

Standard VESA 500 x 500mm

Warunki pracy - temperatura 0°C - 40°C

MTBF 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie)

AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilający (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)

Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Pozostałe

Uchwyt do montażu na ścianie, prowadnica do montażu na ścianie,

śruby, kotwy do śrub, naklejki na otwory na śruby

Pilot (baterie w zestawie)

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 219W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Certyfikaty

CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (UKCA, RoHS2.0,

PFOS)

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) G

Gwarancja min 60 miesięcy

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych

Część 4

1. Zestaw komputerowy – 10 sztuk złożonych z poniższych części:

Karta Graficzna

Karta graficzna osiągająca min 32500 punktów w teście PassMark G3D Mark 
na dzień 2025-12-12. Archiwum wyników na ten dzień można sprawdzić na stronie:
https://web.archive.org/web/20251212043652/https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html

Procesor

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 70 000 punktów 
na dzień 2025-09-02 – Archiwum wyników na ten dzień można sprawdzić na stronie:
https://web.archive.org/web/20250902130514/https://www.cpubenchmark.net/desktop.html

Pamięć RAM

Pojemność całkowita: 32 GB (2x16 GB)

Szybkość  transferu: 6000 MT/s

Liczba modułów: 2

Dysk SSD

Pojemność 2000 GB

Format: M.2

Interfejs: PCIe NVMe 5.0 x2

Szczytowa Prędkość odczytu: co najmniej 7GB/s

Szczytowa Prędkość zapisu: co najmniej 6GB/s

Niezawodność MTBF: min 1 500 000 godz

Współczynnik TBW: min 1200 TB

Płyta Główna

Budowa sekcji zasilania: 14+2+1

Liczba banków pamięci: 4 x DIMM

Format: ATX

Maksymalna wielkość pamięci RAM: 256 GB

Architektura pamięci: Dual-channel

Złącza wewnętrzne:

SATA III (6 Gb/s) - 4 szt.

M.2 PCIe NVMe 5.0 x4 - 1 szt.

M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 - 2 szt.

M.2 (do Wi-Fi) - 1 szt.

PCIe 5.0 x16 - 1 szt.

PCIe 4.0 x16 (tryb x4) - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 2x2 Typu-C - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

USB 2.0 - 2 szt.

Złącze ARGB 3 pin - 3 szt.

Złącze RGB 4 pin - 1 szt.

Złącze wentylatora SYS/CHA - 7 szt.

Złącze modułu TPM - 1 szt.

Złącza zewnętrzne:

HDMI - 1 szt.

RJ45 (LAN) 2.5 Gbps - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 Type-C - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 2 Type-C - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.

USB 2.0 - 6 szt.

Zasilacz

Zakres prądu źródłowego: pełny

Moc: min 850W do 1000W
Wersja ATX: min 3.1
Certyfikat Efektywności: 80+Platinum lub 80+Titanium

Kolor: czarny

Obudowa

Typ obudowy: Middle Tower

Panel boczny: Siatka metalowa lub szkło hartowane

Pasujące standardy płyty głównej: ATX, m-ATX, Mini-ITX

Standard zasilacza: ATX

Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy: 2 x 2,5", 2 x 3,5"

Miejsca na karty rozszerzeń: min 7

Maksymalna długość karty graficznej: do co najmniej 320 mm

Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 170 mm

Maksymalna liczba wentylatorów: 8

Opcje montażu chłodzenia wodnego: przód lub tył lub góra

Liczba zainstalowanych wentylatorów: od 4 do 6

Zainstalowane wentylatory o szerokości min 120mm

Przyciski i regulatory: Power, Reset

Wyprowadzone złącza

USB 2.0 - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Wejście mikrofonowe - 1 szt.

Materiał: Tworzywo sztuczne i Stal

Kolor: Czarny

Montaż zasilacza na dole obudowy

Wysokość: 484-500 mm

Szerokość: 225-250 mm

Głębokość: 396-465 mm

Waga:  do 8 kg

Chłodzenie CPU

Rodzaj chłodzenia: Aktywne

Materiał radiatora: Aluminium + Miedź

Liczba wentylatorów: 2x 120 mm

Kontrola obrotów: PWM

Prędkość obrotowa: do 2000 obr./min

Rodzaj łożyska: Rifle Bearing

Maksymalny poziom hałasu: 35 dB

Rozmiar wentylatora: 120 x 120 x 25 mm

Wysokość całkowita: 150-169mm

Złącze: 4-pin PWM

Napięcie zasilające: 12 V

Żywotność MTBF: min 80 000 h

TDP: min 250 W

Klawiatura

Rodzaj przełączników: Membranowe - nożycowe

Typ: Niskoprofilowa Klasyczna

Układ: QWERTY

Łączność: Przewodowa

Interfejs: USB

Klawisze numeryczne

Podświetlenie klawiszy

Długość przewodu: min 1,5 m

Długość: do 400-600 mm

Kolor: czarny lub szary

Mysz

Łączność: Przewodowa

Sensor: Optyczny

Rozdzielczość: min 12800 dpi

Liczba przycisków: 6

Rolka przewijania: 1

Interfejs: USB

Długość przewodu: min 1,8 m

Profil: Uniwersalny

Kolor: Czarny

System operacyjny

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

Gwarancja producenta: min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych.

2. Monitor – 10 szt.

Przekątna ekranu: 27”

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Typ ekranu: Płaski

Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 (WQHD)

Format obrazu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: od 240Hz

Technologia synchronizacji: co najmniej trzy technologie

Kontrast statyczny: 1000:1

Jasność: 300 cd/m²
Standard HDR: HDR 10

Złącza

HDMI 2.1 - 2 szt.

DisplayPort 1.4 - 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Kolor: Czarny

Waga: min 6kg

Gwarancja producenta: min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych.