Sprawa nr: 13/2026		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				Załącznik nr 4 do SWZ

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # System intensywnego nadzoru kardiologicznego | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne |  | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe: |  |  |  |  |
|  | System monitorowania kompatybilny z kardiomonitorami systemu Carescape posiadanymi przez Zamawiającego w Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. |  | Tak |  |
|  | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i zapewniającym jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). |  | Tak |  |
|  | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. |  | Tak |  |
|  | Monitor zapewnia jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów: - EKG, - SpO2, - NIBP, - 2x Temperatura, - 2x IBP, - Monitorowanie gazowe, - Rzut minutowy serca, - Oksymetria regionalna |  | Tak |  |
|  | Każde stanowisko systemu monitorowania składa się z dużego monitora stacjonarnego, zapewniającego pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta oraz z niewielkich rozmiarów modułu transportowego z ekranem, opisanego w dalszej części specyfikacji |  | Tak |  |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów |  | Tak |  |
|  | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych |  | Tak |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych |  | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania na ekranie monitora danych demograficznych pacjenta (numer ID, imię, nazwisko, itp. – bez konieczności usuwania ich z monitora), a także krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania |  | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz |  | Tak |  |
|  | Monitor zapewnia kontynuację monitorowania min.: EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP na wypadek zaniku zasilania w energię elektryczną |  | Tak |  |
| Wymagania podstawowe w sieci centralnego monitorowania: |  |  |  |  |
|  | Monitor gotowy do pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. Sieć teleinformatyczna zapewniona przez Zamawiającego. |  | Tak |  |
|  | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych |  | Tak |  |
|  | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. |  | Tak |  |
|  | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. |  | Tak |  |
|  | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego. Możliwość konfiguracji tej funkcji przynajmniej pomiędzy oferowanymi kardiomonitorami oraz kardiomonitorami w Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej. |  | Tak |  |
|  | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej |  | Tak |  |
| Wymagania podstawowe sposobu montażu |  |  |  |  |
|  | W ofercie do każdego monitora uchwyt montażowy do kolumny medycznej, zapewniający min. obrót i wspomaganą gazowo regulację wysokości, wyposażony w haki na akcesoria. Uchwyt certyfikowany jako wyrób medyczny. |  | Tak |  |
| Wymagania podstawowe monitory stacjonarne |  |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 10 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej |  | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19” |  | Tak |  |
|  | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB. |  | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów |  | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich |  | Tak |  |
| Wymagania podstawowe moduły transportowe |  |  |  |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 6,2” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, tzw. „flip-screen”, skokowo przynajmniej co 180° |  | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu modułu transportowego ≥ 7”. Interfejs użytkownika modułu transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.). Obsługa gestów. |  | Tak |  |
|  | Moduł transportowy umożliwia jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych |  | Tak |  |
|  | Możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu modułu transportowego |  | Tak |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 4 godziny pracy |  | Tak |  |
|  | Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze |  | Tak |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m |  | Tak |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX4 |  | Tak |  |
|  | Dodatkowa odporność przeciwko wnikaniu ciał stałych nie gorsza niż IP4X |  | Tak |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiada wbudowany uchwyt – rączkę umożliwiającą pełne objęcie dłonią, ułatwiającą przenoszenie, bez konieczności demontażu na czas zadokowania modułu do pracy na stanowisku. |  | Tak |  |
|  | Moduł transportowy mocowany w dedykowanej stacji dokującej niezależnej od obudowy monitora głównego |  | Tak |  |
|  | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 2kg |  | Tak |  |
|  | Moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP z możliwością rozbudowy o pomiar 2 dodatkowych kanałów IBP oraz CO2 w strumieniu bocznym. Dostępność parametrów zależna wyłącznie od podłączonych akcesoriów pomiarowych |  | Tak |  |
|  | Moduł transportowy zapewnia nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu |  | Tak |  |
|  | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) |  | Tak |  |
|  | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego odporne na uderzenia, upadek oraz wnikanie cieczy i pyłów do wnętrza obudowy - klasa ochrony min. IP47 |  | Tak |  |
| Monitorowane parametry |  |  |  |  |
|  | EKG |  | Tak |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG |  | Tak |  |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta |  | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia lub widok kaskady |  | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG |  | Tak |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. |  | Tak |  |
|  | Oferowane monitory zapewniają analizę EKG spoczynkowego z 12-odprowadzeń z pomiarami i interpretacją oraz możliwością wydruku raportu z analizy na drukarce sieciowej. Funkcja analizy dostępna jednocześnie w każdym kardiomonitorze. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. |  | Tak |  |
|  | Analiza EKG dostępna bezpośrednio w monitorze pacjenta, uwzględnia kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz występowanie bólu w klatce piersiowej, wyposażona w narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI oraz ACS), umożliwia eksport pomiarów w jakości diagnostycznej (raw-data) do zewnętrznego systemu analizy EKG tego samego producenta, umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością wyświetlania historycznych raportów z analizy na ekranie kardiomonitora oraz raportów z seryjnej analizy porównawczej. Funkcja automatycznego uruchomienia analizy po przekroczeniu granicy alarmu odchylenia ST. |  | Tak |  |
|  | Analiza arytmii |  | Tak |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii |  | Tak |  |
|  | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie, zgodnie z zaleceniami AHA, w celu zapewnienia wysokiego poziomu detekcji rzeczywistych zaburzeń i minimalizowania wystąpień fałszywych alarmów arytmii |  | Tak |  |
|  | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym SVTachy i AFib. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. |  | Tak |  |
|  | Analiza ST |  | Tak |  |
|  | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) |  | Tak |  |
|  | Analiza prowadzona automatycznie z zapisywaniem wyników w pamięci trendów. Możliwość ręcznego ustawienia poziomu ISO oraz ST z funkcją zapisu pomiarów referencyjnych. |  | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm |  | Tak |  |
|  | Pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i/lub QTc. Dopuszcza się ręczny pomiar, przez zewnętrzną aplikację, uruchamianą na ekranie kardiomonitora - ujęte w ofercie. |  | Tak |  |
|  | Oddech |  | Tak |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. |  | Tak |  |
|  | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej |  | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do pacjentów oddychających przeponą lub szczytami płuc, bez konieczności fizycznego przepinania przewodów do elektrod. Wybór co najmniej pomiędzy odprowadzeniami I i II. |  | Tak |  |
|  | Saturacja (SpO2) |  | Tak |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimorainbow SET |  | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar parametrów PVI i SpHb, bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu |  | Tak |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% |  | Tak |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej |  | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca |  | Tak |  |
|  | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. |  | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) |  | Tak |  |
|  | Pomiar metodą oscylometryczną |  | Tak |  |
|  | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów oraz skokową deflację. Jest odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca dzięki weryfikacji odczytów tętnienia z zapisem EKG. Zapewnia skrócenie czasu kolejnych pomiarów poprzez antycypowanie wyniku pomiaru, a w konsekwencji: odpowiednie, automatyczne dostosowanie ciśnienia wstępnego pompowania mankietu przy wyznaczaniu ciśnienia skurczowego oraz minimalizację liczby kroków deflacji przy wyznaczaniu ciśnienia rozkurczowego. |  | Tak |  |
|  | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut |  | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego |  | Tak |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. |  | Tak |  |
|  | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu min 2szt na moduł |  | Tak |  |
|  | Temperatura |  | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury w min. 2 kanałach z możliwością rozbudowy przynajmniej o kolejne 2 kanały. |  | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: dwóch zmierzonych (T1, T2) oraz ich różnicy (delta T). |  | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet, łącznie min. 18 nazw |  | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) |  | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy każdego monitora o pomiar IBP w przynajmniej 4 kanałach (również w transporcie) |  | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg |  | Tak |  |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień |  | Tak |  |
|  | Pomiar SPV ręczny, w dedykowanej zakładce |  | Tak |  |
|  | Automatyczny, ciągły pomiar i jednoczesna prezentacja na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV, z wybranego kanału ciśnienia. |  | Tak |  |
|  | Pomiar kapnografii (CO2) – 6 szt. na całą instalacją |  | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu metodą strumienia bocznego, u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, dostępny stacjonarnie |  | Tak |  |
|  | W komplecie do każdego monitora komplet 10 akcesoriów jednorazowych do pomiaru u pacjentów zaintubowanych |  | Tak |  |
|  | Pomiar wydatku energetycznego pacjenta - 6 szt. na całą instalację |  | Tak |  |
|  | Pomiar wydatku energetycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2), z wykorzystaniem paramagnetycznego czujnika tlenu niewymagającego kalibracji przed każdym pomiarem, |  | Tak |  |
|  | Monitorowanie parametrów min.: VO2, VCO2, VO2/m2, VCO2/m2, VO2/kg, VCO2/kg, EE i RQ |  | Tak |  |
|  | Pomiar realizowany z wykorzystaniem pojedynczego modułu gazowo-spirometrycznego oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia medycznego do zastosowań szpitalnych |  | Tak |  |
|  | Pomiar rzutu minutowego serca (CO) – 6 szt. na całą instalację |  | Tak |  |
|  | Ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej |  | Tak |  |
|  | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia, podłączonego do kardiomonitora, zapewniającego prezentację wyników pomiarów na ekranie monitora i zapisywanie ich w pamięci trendów monitora |  | Tak |  |
|  | Prezentacja danych na ekranie głównym w formie graficznej, z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie. |  | Tak |  |
|  | Pomiar oksymetrii regionalnej (rSO2) – 2 szt. na całą instalację |  | Tak |  |
|  | Pomiar realizowany z metodą spektroskopii w bliskiej podczerwieni, nie wykluczającą jednoczesnego monitorowania głębokości uśpienia pacjenta. |  | Tak |  |
|  | Pomiar 2 kanałów, z możliwością rozbudowy do 4 – w celu monitorowania oksymetrii mózgowej i somatycznej. |  | Tak |  |
|  | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia. |  | Tak |  |
| Możliwości rozbudowy |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEG z widokiem CSA i możliwością pojedynczego i ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAEP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta |  | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT. Pomiar metodą nie wymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym z możliwością zmiany metody pomiarowej na inną w trakcie użytkowania. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. Możliwość wykorzystania jednego czujnika u pacjentów dorosłych i dzieci, na dłoni i stopie. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. |  | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie głębokości uśpienia. Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG oraz elektromiografii mięśni twarzy. Prezentacja krzywej EEG oraz wartości liczbowych parametrów min. SE, RE i BSR. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta |  | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie poziomu analgezji poprzez analizę reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe. Pomiar realizowany bezpośrednio przez kardiomonitor, z wykorzystaniem czujnika saturacji - nie wymaga stosowania jednorazowych materiałów zużywalnych. Prezentacja wyników pomiaru na ekranie głównym, w formie graficznej, na jednym wykresie z pomiarem głębokości uśpienia, w sposób ułatwiający anestezjologowi ocenę prowadzonego znieczulenia. |  | Tak |  |
| Alarmy |  |  |  |  |
|  | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm |  | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany priorytetu alarmów |  | Tak |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. |  | Tak |  |
|  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. |  | Tak |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego. |  | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem. |  | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 900 zdarzeń alarmowych i 400 wycinków zawierających fragmenty min. 5 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia |  | Tak |  |
|  | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika |  | Tak |  |
| Trendy |  |  |  |  |
|  | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 72 godzin z rozdzielczością 1-minutową. |  | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej |  | Tak |  |
| Inne |  |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji |  | Tak |  |
|  | Kalkulator dawek leków |  | Tak |  |
|  | Możliwość zdalnego dostępu kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wgrywania licencji, itp. |  | Tak |  |
| Wymagane monitory. pomiary, moduły/urządzenia zewnętrzne i akcesoria |  |  |  |  |
|  | Wymagane urządzenia i moduły pomiarowe: - Kardiomonitor stacjonarny – 11 szt. - Moduł transportowy – 11 szt. - Pomiar EKG / Oddechu – 11 szt. - Pomiar SpO2 – 11 szt. - Dodatkowy pomiar SpO2 Masimo SET – 1 szt. - NIBP – 11 szt. - Temperatura – 2 kanały – 11 szt. - IBP – 2 kanały – 11 szt. - Pomiar CO2 – 6 szt. - Moduł lub urządzenie zewnętrzne do kalorymetrii – 6 szt. - Moduł CO (Swan-Ganz) – 6 szt. - Moduł lub urządzenie do CCO (PiCCO) – 4 szt. - Moduł lub urządzenie zewnętrzne do oksymetrii – 2 szt. |  | Tak |  |
|  | Wymagane akcesoria: - Przewód pośredni EKG – 2 szt. lub moduł przewodowy EKG objęty gwarancją – 1 szt. - Przewód wielorazowy do podłączenia 6 elektrod EKG – 11 szt. - Przewód wielorazowy do podłączenia 10 elektrod EKG – 2 szt. - Przewód pośredni SpO2 – 2 szt. lub moduł przewodowy SpO2 objęty gwarancją – 1 szt. - Czujnik wielorazowy SpO2 na palec dla dorosłych – 11 szt. - Czujnik wielorazowy SpO2 na ucho – 4 szt. - Czujnik wielorazowy SpO2 na palec dla dorosłych w technologii Masimo SET – 1 szt. - Wężyk NIBP – 11 szt. - Mankiet wielorazowy dla dorosłych rozm. S – 11 szt. - Mankiet wielorazowy dla dorosłych rozm. M – 11 szt. - Mankiet wielorazowy dla dorosłych rozm. L – 11 szt. - Mankiet dla pacjentów otyłych – 40 szt. - Czujnik wielorazowy temperatury skóry – 11 szt. - Czujnik wielorazowy temperatury głębokiej – 11 szt. - Przewód wielorazowy do podłączenia przetwornika ciśnienia – 22 szt. |  | Tak |  |
|  | Wymagane akcesoria: - Zestaw akcesoriów do monitorowania CO2 u pacjentów zaintubowanych – 60 szt. - Zestaw akcesoriów do monitorowania kalorymetrii pośredniej u pacjentów zaintubowanych – 60 szt. - W przypadku oferowania urządzenia zewnętrznego do pomiaru kalorymetrii – podstawa jezdna z hamulcem i koszem na akcesoria – 6 szt. - Zestaw wielorazowych przewodów do podłączenia jednorazowych zestawów pomiarowych do monitorowania rzutu minutowego serca metodą termodylucji – 6 szt. - Zestaw wielorazowych przewodów do podłączenia jednorazowych zestawów pomiarowych do ciągłego monitorowania rzutu minutowego serca metodą PiCCO – 4 szt. - W przypadku oferowania urządzenia zewnętrznego do pomiaru CCO – podstawa jezdna z hamulcem i koszem na akcesoria – 4 szt. - Przewód wielorazowy do podłączania czujników pomiarowych rSO2 – 4 szt. - Jednorazowe czujniki pomiarowe rSO2 dla dorosłych – 20 szt. - W przypadku oferowania urządzenia zewnętrznego do pomiaru oksymetrii – podstawa jezdna z hamulcem i koszem na akcesoria – 2 szt. |  | Tak |  |
| Centrala pielęgniarska – 2kpl ogólny opis |  |  |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania w formie komputera z ekranem |  | Tak |  |
|  | Komputer klasy medycznej. Komputer i oprogramowanie tego samego wytwórcy |  | Tak |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w awaryjne podtrzymanie zasilania na przynajmniej 20 minut |  | Tak |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone 2 ekrany |  | Tak |  |
|  | Ekrany stanowiska centralnego monitorowania LCD, panoramiczne, o przekątnej min. 27". Rozdzielczość przynajmniej FullHD |  | Tak |  |
|  | Sterowanie funkcjami centrali poprzez mysz i klawiaturę USB. |  | Tak |  |
|  | Opis funkcjonalny |  | Tak |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd do 16 kardiomonitorów: oferowanych oraz posiadanych na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej |  | Tak |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd min. 4 krzywych dynamicznych dla każdego monitorowanego pacjenta, na ekranie zbiorczego podglądu pacjentów |  | Tak |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia szczegółowy podgląd wybranego pacjenta: mierzone krzywe dynamiczne i skojarzone parametry, szczegółowy podgląd danych archiwalnych: trendów tablicowych, graficznych, pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure) oraz historii zdarzeń alarmowych |  | Tak |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia podgląd min. 72 godzin trendów dla każdego pacjenta. Trendy tabelaryczne oraz graficzne. |  | Tak |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w wewnętrzną pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure): min. 140 godzin przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) dla każdego pacjenta. |  | Tak |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem ekranowego narzędzia (np. suwmiarki). |  | Tak |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w wewnętrzną pamięć zdarzeń alarmowych: min. 1000 zdarzeń na każdego monitorowanego pacjenta. |  | Tak |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia wyświetlanie alarmów ze wszystkich monitorowanych łóżek. Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, rozróżniane wizualnie i dźwiękowo, z identyfikacją alarmującego łóżka |  | Tak |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia konfigurację granic alarmowych, a także wyciszanie bieżących stanów alarmowych w monitorach pacjenta |  | Tak |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia zdalne przyjmowanie pacjenta w kardiomonitorze poprzez wprowadzenie jego danych demograficznych za pośrednictwem klawiatury. Wprowadzenie danych w centrali powoduje ich aktualizację na ekranie kardiomonitora. |  | Tak |  |
|  | System centralnego monitorowania gotowy do pobierania danych demograficznych pacjenta ze szpitalnego systemu informatycznego (HIS), za pośrednictwem protokołu HL7, w celu uproszczenia procesu przyjęcia. W ofercie ujęte niezbędne licencje oraz usługi wdrożeniowe po stronie oferowanego systemu monitorowania pacjenta. |  | Tak |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą sieciowej drukarki laserowej. W ofercie ujęta drukarka sieciowa kompatybilna z centralą – po jednej do każdego stanowiska centralnego monitorowania. |  | Tak |  |
|  | System centralnego monitorowania gotowy do wysyłania parametrów życiowych monitorowanych przez oferowane kardiomonitory do systemów zewnętrznych za pośrednictwem protokołu HL7, w celu ich archiwizacji. W ofercie ujęte niezbędne licencje oraz usługi wdrożeniowe po stronie oferowanego systemu monitorowania pacjenta. |  | Tak |  |
|  | System centralnego monitorowania umożliwia zdalny podgląd monitorowanych pacjentów w czasie zbliżonym do rzeczywistego, za pośrednictwem komputerów PC z systemem Windows podłączonych do sieci informatycznej szpitala. Dostępny podgląd bieżących wartości parametrów, podgląd krzywych dynamicznych, a także trendów tabelarycznych. W ofercie ujęte niezbędne licencje oraz usługi wdrożeniowe po stronie oferowanego systemu monitorowania pacjenta. |  | Tak |  |
| System monitorowania telemetrycznego |  |  |  |  |
|  | Wymogi ogólne |  | Tak |  |
|  | System zapewniający monitorowanie 10 pacjentów przemieszczających się w obrębie Oddziału Kardiochirurgii i zdalny ich nadzór na dodatkowym, komputerowym stanowisku centralnego nadzoru – ujętym w ofercie. |  | Tak |  |
|  | System wykorzystuje szpitalną sieć WiFi w standardzie IEEE802.11a/b/g/n z zabezpieczeniami na poziomie WPA3, do połączenia pomiędzy nadajnikami telemetrycznymi, a stanowiskiem centralnego monitorowania. W przypadku konieczności rozbudowy zasięgu sieci szpitalnej, Oferent zapewni dostarczenie max. 4 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej, zgodnych ze standardem i technologią wykorzystywaną w szpitalu, tj.: - Extreme Networks AP3000-WW Indoor Dual Radio Wi-Fi 6E AP, includes AH-ACC-BKT-AX-TB mounting bracket, - PW NBD AHR AP3000-WW (wsparcie na 36 miesięcy do powyższej pozycji), - ExtremeCloud IQ Navigator SaaS Subscription PWP SaaS Support for one (1) device (3 years). Zamawiający zapewni doprowadzenie odpowiedniego okablowania do w/w punktów dostępowych. |  | Tak |  |
|  | Nadajnik telemetryczny |  | Tak |  |
|  | Nadajnik telemetryczny wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 3,7 cala i rozdzielczości min. 480x800 pikseli, zapewniający prezentację wyświetlanych parametrów oraz podstawową obsługę |  | Tak |  |
|  | Nadajnik telemetryczny o niewielkiej masie poniżej 230g, zapewniającej wygodę użytkowania przez pacjentów. Każdy nadajnik wyposażony w min. 10 wielorazowych nosidełek na ramię. |  | Tak |  |
|  | Nadajnik telemetryczny odporny na upadek z wysokości min. 1,5m |  | Tak |  |
|  | Nadajnik telemetryczny odporny na wnikanie cieczy i pyłów do wnętrza obudowy. Klasa ochrony min. IP67. |  | Tak |  |
|  | Nadajnik telemetryczny wyposażony we wbudowany akumulator o pojemności min. 3000 mAh, zapewniający min. 15 h pracy urządzenia. W szczególności wyklucza się rozwiązania umożliwiające stosowanie jednorazowych, standardowych baterii. |  | Tak |  |
|  | W celu zapewnienia ciągłości pracy, każdy nadajnik telemetryczny wyposażony w przyłóżkową ładowarkę biurkową, zapewniającą doładowywanie urządzenia w całości (bez demontażu akumulatora). Ładowarka może zapewniać awaryjne, przewodowe połączenie ze stacją centralnego nadzoru, automatycznie po zadokowaniu nadajnika telemetrycznego. |  | Tak |  |
|  | Nadajnik telemetryczny wyposażony w pamięć trendów z ostatnich min. 4 godzin. Szersza pamięć dostępna na stanowisku centralnego nadzoru. |  | Tak |  |
|  | Monitorowane parametry |  | Tak |  |
|  | Monitorowanie wszystkich dostępnych parametrów odbywa się z wykorzystaniem czujników bezprzewodowo połączonych z nadajnikiem telemetrycznym. |  | Tak |  |
|  | Bezprzewodowe czujniki wyposażone w wymienne zasilanie akumulatorowe – min. 2 zestawy akumulatorów na każdy czujnik, zapewniające ciągłość monitorowania dzięki doładowywaniu na przyłóżkowej ładowarce nadajnika telemetrycznego. Możliwe jednoczesne ładowanie nadajnika oraz min. 4 akumulatorów do czujników bezprzewodowych. Akumulator zapewnia min. 24 godziny pracy czujnika bez doładowywania. |  | Tak |  |
|  | Bezprzewodowe połączenie czujników pomiarowych z nadajnikiem wykorzystuje bezpieczne i stabilne połączenie, pozwalające pacjentowi oddalić się na odległość min. 5m od nadajnika z zapewnieniem ciągłości monitorowania parametrów. Parowanie czujnika z nadajnikiem odbywa się poprzez zbliżenie obu urządzeń do siebie. W szczególności nie dopuszcza się wykorzystania w tym celu technologii WiFi oraz Bluetooth. |  | Tak |  |
|  | Częstość oddechu (RR) – w każdym urządzeniu |  | Tak |  |
|  | Monitorowanie częstości oddechu z wykorzystaniem czujnika naklejanego na klatkę piersiową pacjenta, zapewniającego wysoką dokładność pomiaru dzięki wykorzystaniu pomiaru w dwóch wektorach jednocześnie |  | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy RR min. 1 do 99 odd./min. |  | Tak |  |
|  | Zakres regulacji alarmu bezdechu min. 10 do 120 s |  | Tak |  |
|  | Saturacja (SpO2) – 2 szt. na całą instalację |  | Tak |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimorainbow SET |  | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min. 70 do 100 % z dokładnością nie gorszą niż +/- 3 p.% |  | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna min. 30 do 300 ud./min. |  | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy |  | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości – w kolejnych wersja oprogramowania – o 12-odprowadzeniowe monitorowanie EKG. Ujęte w ofercie. |  | Tak |  |
|  | Komputerowe stanowisko nadzoru |  | Tak |  |
|  | Stanowisko nadzoru pracuje w oparciu o komputer klasy PC o min. parametrach: - Procesor Intel Core i5 2,7GHz, - Pamięć RAM min. 16GB, - Pamięć masowa min. 240GB SSD, - Karta sieciowa: min. 1x GigabitEthernet, - Złącza USB: min. 3x USB2.0, - Ekran: min. 1x 27” FullHD, złącze cyfrowe HDMI lub DisplayPort, - System operacyjny: min. Windows 11 Pro, - Mysz i klawiatura USB. |  | Tak |  |
|  | Stanowisko nadzoru umożliwia nadzór nad min. 24 pacjentami (10 obecnymi i dodatkowymi w przyszłości). Możliwość wyświetlenia wszystkich 24 pacjentów na 1 ekranie. |  | Tak |  |
|  | Stanowisko nadzoru umożliwia zdalne przyjmowanie pacjentów do nadajnika telemetrycznego |  | Tak |  |
|  | Stanowisko nadzoru zapewnia sygnalizację alarmów z nadajników telemetrycznych. Możliwość zatwierdzania alarmów zarówno na stanowisku, jak i bezpośrednio na nadajniku telemetrycznym. |  | Tak |  |
|  | Stanowisko nadzoru zapewnia możliwość konfiguracji: granic alarmowych, priorytetów i opóźnienia alarmów |  | Tak |  |
|  | Stanowisko nadzoru zapewnia dostęp do danych archiwalnych pacjentów telemetrycznych, z ostatnich min. 24 godzin |  | Tak |  |
|  | Wymagane urządzenia i akcesoria |  | Tak |  |
|  | Wymagane urządzenia: - Komputerowe stanowisko nadzoru – 1 szt. - Nadajnik telemetryczny – 10 szt. - Ładowarka przyłóżkowa – 10 szt. |  | Tak |  |
|  | Wymagane akcesoria: - Wielorazowy, bezprzewodowy element czujnika oddechu – 10 szt. - Jednorazowy, adhezyjny czujnik oddechu – 30 szt. - Wielorazowy, bezprzewodowy czujnik saturacji na palec, elastyczny – 2 szt. - Akumulator do czujników bezprzewodowych – 24 szt. - Wielorazowe nosidełko – 100 szt. |  | Tak |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025/2026. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) | TAK |  |  |
|  | W ramach dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi sprzęt we wskazanym przez Zamawiającego miejscu |  |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące, maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia oferowanego sprzętu, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu | TAK Podać |  |  |

KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY