Sprawa nr: 13/2026		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				Załącznik nr  6 do SWZ

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Aparat do pomiaru przepływów krwi w bypassach wyposażony w sondę epikardialną | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe: |  |  |  |
|  | Aparat przeznaczony do śródoperacyjnego pomiaru przepływów w naczyniach wieńcowych | Tak |  |
|  | Pomiar przepływu w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Pomiar przepływu skorelowany z sygnałem EKG. Graficzna ilustracja na ekranie monitora ciśnienia rozkurczowego oraz skurczowego w trakcie wykonywania pomiarów . Identyfikacja parametrów DF% na ekranie | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w kanały: - przepływu -2 , - obrazowania -1 , - kanał Aux-1 | Tak |  |
|  | Obliczanie w kanale przepływu między innymi: - maksymalny, minimalny, średni przepływ, wskaźnik pulsacyjności (PI), - wskaźnik napełnienia rozkurczowego (DF), - stopień niewydolności, - całka i pochodna maksymalna | Tak |  |
|  | Analiza pomiarów metodą przepływu objętościowego | Tak |  |
|  | Stale widoczny na ekranie procentowy i kolorystyczny wskaźnik kontaktu akustycznego(ACI) w celu ustalenia jakości kontaktu pomiędzy źródłem ultradźwiękowymi a reflektorem dla uzyskania dokładnego odczytu sondy | Tak |  |
|  | Wartość HR stale widoczna na ekranie | Tak |  |
|  | Sonda epikardialna 1szt | Tak |  |
|  | Możliwość generowania raportów danych pomiarowych oraz raportów dotyczących sond. | Tak |  |
|  | Współpraca z sondami pomiarowymi różnych rozmiarów min. 1,5;2;3;4;5;7mm w wersji z rączkom lub bez dostawa 1 szt. wraz z aparatem do wyboru | Tak |  |
|  | Sonda pomiarowa do 50 krotnego użytku bez limitu okresu ich przydatności | Tak |  |
|  | Sonda pomiarowa podawana sterylizacji gazowej, plazmowej, parowej | Tak |  |
|  | Archiwizacja wyników na dysku twardym z możliwością archiwizacji poprzez złącze USB | Tak |  |
|  | Baza danych pacjentów min 400.000 rejestrów | Tak |  |
|  | Oprogramowanie oparte na systemie Windows dedykowane do pomiarów w obszarze kardiochirurgii | Tak |  |
|  | System fabrycznie skalibrowany. Sonda nie wymagająca kalibracji przed pomiarem | Tak |  |
|  | Autokalibracja systemu | Tak |  |
|  | Jeden ergonomiczny, kolorowy monitor LCD (dotykowy) o przekątnej 19” | Tak |  |
|  | Aparat mobilny z zintegrowaną podstawą jezdną na 4 kołach z możliwością blokady | Tak |  |
|  | Ramie monitora obracane w każdym kierunku | Tak |  |
|  | Intuicyjna obsługa systemu z graficznym interfejsem (piktogram) | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w kompatybilny z monitorami użytkownika kabla połączeniowego sygnału EKG | Tak |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025/2026. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) | TAK |  |
|  | W ramach dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi sprzęt we wskazanym przez Zamawiającego miejscu | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące, maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia oferowanego sprzętu, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu | TAK Podać |  |

KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY