| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyłóżkowy aparat usg | 2komplety |  |  |  |  |  |  |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2 – 23 MHz. | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 320 dB. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 10 000 000. | TAK |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 192. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych gniazd dla różnego typu sond obrazowych min. 4. Przełączanych elektronicznie. | TAK |  |
|  | Monitor LCD lub LED, wielkość ekranu min. 21 cali. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 (Full HD). | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie. | TAK |  |
|  | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu. | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym i wysuwana spod pulpitu (podświetlana). | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy min. 10 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien. | TAK |  |
|  | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 20 cm. | TAK |  |
|  | Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 30 stopni. | TAK |  |
|  | Uchwyty na sondy zamontowane po obu stronach panelu sterowania. | TAK |  |
|  | Waga aparatu max. 80 kg. | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów prezentacji B, kolor Doppler, prezentacji M-mode i dopplera spektralnego. | TAK |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w trybie M/D-mode min. 180 sek. | TAK |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów. | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 256 GB. | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy SSD min. 1000 GB. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM. | TAK |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, WMV9, DICOM, Raw Data. | TAK |  |
|  | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne Pen-Drive, dysk zewnętrzny wraz z załączaną przeglądarką DICOM. | TAK |  |
|  | Videoprinter cyfrowy czarno – biały. | TAK |  |
|  | Porty USB 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 5 portów USB. | TAK |  |
|  | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI – min. 3 szt. | TAK |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps. | TAK |  |
|  | Głośność systemu max. 33 dB. | TAK |  |
|  | Fabryczna bateria zapewniającą min. 5,5 godziny normalnej pracy bez podłączenia do zewnętrznego zasilania. | TAK |  |
|  | Obrazowanie | TAK |  |
|  | Tryb 2D (B-mode). | TAK |  |
|  | Tryb M-mode oraz M-mode anatomiczny. | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji STC - min. 8 fizycznych suwaków na pulpicie sterowania. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji LGC - min. 6 suwaków. | TAK |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także z pamięci Cine: min. 22x. | TAK |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 3000 obr/sek. | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa). | TAK |  |
|  | Ciągłe ogniskowanie (tzw. ciągły focus) wiązki w całym zakresie penetracji (bez regulacji położenia ognisk). | TAK |  |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D. | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni. | TAK |  |
|  | Obrazowanie rombowe. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach. | TAK |  |
|  | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | TAK |  |
|  | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki. | TAK |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej. | TAK |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD). | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta. | TAK |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału Raw Data pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości min. 15 m/sek dla zerowego kąta bramki. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości PRF min. 0,4 – 45 kHz. | TAK |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,4 - 20 mm. | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/-25 stopni. | TAK |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym . | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) - zakres prędkości min. 20 m/sek dla zerowego kąta bramki. | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD)- działający w trybie wieloczęstotliwościowym. | TAK |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 500 klatek/sek. | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-25 stopni. | TAK |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości). | TAK |  |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy. | TAK |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów. | TAK |  |
|  | Tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych. | TAK |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych min. 12. | TAK |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes (IMT). | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze. | TAK |  |
|  | Ilość klatek pamięci Cine min. 63 570. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 61 440. | TAK |  |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby max. 6s. | TAK |  |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia max.40s. | TAK |  |
|  | Sondy | TAK |  |
|  | Sondy wyposażone w bezpinowe złącza (pinless). | TAK |  |
|  | Sonda Convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych wykonana w technologii single crystal. * po 1 sztuce na każdy aparat. | TAK |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 2,0 - 8,0 MHz. | TAK |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni. | TAK |  |
|  | Ilość elementów w jednej linii min. 180. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem. | TAK |  |
|  | Sonda Liniowa do badań naczyniowych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej. * po 1 sztuce na każdy aparat. | TAK |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 4,0 – 12,0 MHz. | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 1 000. | TAK |  |
|  | Szerokość skanu (FOV) w zakresie 46-50 mm. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain. | TAK |  |
|  | Sonda Liniowa wysokoczęstotliwościowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej. * po 1 sztuce na każdy aparat. | TAK |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 5,0 – 18,0 MHz. | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 1 000. | TAK |  |
|  | Szerokość skanu (FOV) w zakresie: 36-40 mm. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain. | TAK |  |
|  | Sonda kardiologiczna Sektorowa wykonana w technologii single crystal. * po 1 sztuce na każdy aparat. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 6,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów min. 120. | TAK |  |
|  | Kąt skanowania min. 115 st. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej wszystkie czynności zapewniające w 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta, zawarty w cenie oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat od momentu dostarczenia, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu | TAK |  |