### PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja strefy szatni w budynku Collegium Historicum UAM  w Poznaniu.

### 2. 	ROZWIĄZANIE FUNKCJONALNE

Zgodnie z założeniami Inwestora przewiduje się zmianę dotychczasowego modelu funkcjonowania strefy szatni z „szatni numerkowej” z personelem na rzecz szafek  ze skrytkami obsługiwanymi indywidualnie przez użytkowników.

Pomiędzy ciągami przeciwległych szafek oraz w głównych przejściach komunikacyjnych  zapewnić przestrzeń manewrową szer. min 150cm.

Szerokość przejść między rzędami szafek a ścianą  nie mniejsza niż 110cm.

We wskazanych w projekcie miejscach lokalizuje się moduły szafkowe z udogodnieniami dla osób o szczególnych potrzebach ‘OzN’ (ozn. 4L DOST, z dodatkowym wyposażeniem, wyróżnione kolorystycznie oraz z oznakowaniem dotykowym w języku Braille’a).

Obsługa instalacyjna w tym wentylacja pomieszczenia szatni – na dotychczasowych zasadach.

#### 3. 	WYPOSAŻENIE SZATNI

3.1 	SZAFKI UBRANIOWE

Przewiduje się wyposażenie szatni w szafki ubraniowe typu L o szerokości kolumny (pionu)   400mm. Głębokość szafek 490mm. Wysokość 1800mm.

Projektuje się aranżacje szatni z zastosowaniem

- modułu 2-kolumnowego (2x 2 drzwiczek, 4 skrytki) – oznaczenie 4L

800x490x1800    moduł podstawowy    	58 szt.

- modułu 2-kolumnowego (2x 2 drzwiczek, 4 skrytki) – oznaczenie 4L DOST

800x490x1800 moduł z udogodnieniami dla OzN 	6 szt.

- modułu 1-kolumnowego (1x 2 drzwiczek, 2 skrytki) – oznaczenie 2L

400x490x1800    moduł uzupełniający 	13  szt.

W ramach prac należy przewidzieć :

- dostawę, wniesienie, ustawienie, wypoziomowanie, połączenie szeregów (bloków) szafek

- wyposażenie funkcjonalne szafek tj. przykręcenie zamków, montaż tabliczek i zabezpieczeń, półek, wieszaków.

KONSTRUKCJA SZAFEK:

KORPUS SZAFKI:

Korpus metalowy z ocynkowanej blachy o grubości 0.7 mm. Malowany proszkowo farbą o grubej strukturze zapewniającej odporność na rdzewienie i zarysowania. Wentylację zapewnić  poprzez zastosowanie otworów w korpusach.

Korpus powinien posiadać system otworów (perforacje) umożliwiający dostosowanie lokalizacji /przykręcenia/ elementów wyposażenia szafki. Skręcanie powinno odbywać się przy użyciu złącz odpornych na niepożądane luzowanie (np. wkręty z łbem TORX).

System otworów (perforacji) w narożnikach komory szafki oraz współpracujące z nimi otworów w półkach, przegrodach i akcesoriach pozwalające na przykręcanie elementów zgodnie ze skokiem perforacji w narożnikach.

Modyfikacja lokalizacji elementów wyposażenia szafki w oparciu o przygotowane przez Dostawcę otwory (perforacje) nie może być podstawą do utraty Gwarancji.

Ze względu na aranżację szafek w wolnostojących szeregach, szafki powinny posiadać w ściankach bocznych oraz tylnych otwory montażowe niezbędne do skręcania ich ze sobą, w celu ustabilizowania całości.

Szafki posadowione na regulowanych stopkach o wys. 20-40 mm.

DRZWI

Drzwi szafek z laminatu wysokociśnieniowego HPL o grubości 10mm z zaokrąglonymi krawędziami R0,5-1mm (jako ochrona przed skaleczeniem).

Stosować nierdzewne zawiasy puszkowe z cichym domykiem, niewidoczne z zewnątrz.  Drzwi po zamknięciu winny być zlicowane górną płaszczyzną korpusu dając równą płaszczyznę.

Odbojnik drzwi - silikonowy – typu tip one.

Skrajne drzwi sąsiadujące ze ścianami lub elementami wyposażenia pomieszczenia zabezpieczyć indywidualnie dobranymi i lokalizowanymi odbojnikami (dotyczy ok. 10-12 drzwi) – rozwiązanie do akceptacji Zamawiającego.

WNĘTRZE SZAFKI:

Każdą komorę (skrytkę) wyposażyć w:

- 	metalowy (aluminiowy) drążek z haczykami na ubrania (3 szt, np. poliamidowe)

W szafkach 4L DOST

- skrytki górne – dodatkowe wieszaki na ścianie bocznej instalowane na wysokość ca 120 cm licząc od poziomu podłogi (obsługa osób na wózkach)

- w skrytkach „dolnych” zamontować dodatkową półkę na bagaż na wys. 20 cm – montaż z możliwością regulacji wysokości i ewentualnego demontażu w oparciu o przygotowane perforacje.

MECHANIZM ZAMKNIĘCIA DRZWI:

Skrytki w szafkach 4L i 2L, 4L DOST wyposażyć w zamek cyfrowy elektroniczny offline (zasilany bateryjnie), działający w trybie publicznym, z wejściem na klucz master z dołączonymi kluczami master.

TABLICZKI NUMERACJI SKRYTEK

- numeracja skrytek tabliczki (nad zamkiem) o wymiarach 120x50mm z wypukłymi cyframi wys. 40mm, czcionka bezszeryfowa w kolorze (czarny, antracytowy) kontrastującym z tabliczką  - aluminiowa z zaokrąglonymi narożnikami promień 5 mmm..

- wszystkie skrytki wyposażyć dodatkowo w numerację w alfabecie  Braille’a, na tabliczkach 60x35mm- aluminiowa  z zaokrąglonymi rogami promień 5 mm., kolor matowy np. satyna, mat.srebrny, pismo przetłaczane, wymiary pisma zgodne ze standardem marburg medium, tabiczki podklejone taśmą dwustronną.

- Naklejka z oznaczeniem dla niepełnosprawnych aluminiowa z zaokrąglonymi rogami, promień 5 mm.

- HACZYKI-proste.

KOLORYSTYKA:

Korpusy szafek malowane proszkowo w kolorze granatowym (RAL do uzgodnienia na etapie wykonawstwa)

Drzwi - fronty - HPL w kolorystyce :

- dla modułów 4L i 2L   	RAL  (granatowy) do ostatecznego wyboru na etapie wykonawstwa.

- dla modułów 4L DOST  górne drzwi RAL  (antracyt) do ostatecznego wyboru na etapie wykonawstwa.

-      dolne drzwi RAL(kolor kontrastowy) np. żółty do ostatecznego wyboru na etapie wykonawstwa.

UWAGA :  Przed przystąpieniem do produkcji przygotować do akceptacji Zamawiającego i Projektanta wzorcową szafkę typu 4L i 4L DOST lub alternatywnie szczegółową dokumentację warsztatową z mock-up’em ograniczonym do fragmentu drzwi z zamkiem i tabliczkami numeracji.

Ostateczne rozwiązania kolorystyczne uzgodnić w Nadzorze Autorskim  w oparciu o wzorniki kolorystyczne Wykonawcy zaprezentowane

Zamawiającemu i Projektantowi.

Wykonawca wraz z ofertą złoży : atest higieniczny na szafki szatniowe.

UWAGA :  W ofercie przetargowej i jej wycenie zawierać muszą się wszystkie materiały, dostawy, opracowania i roboty,

/m.in. transport, wniesienie, ustawienie, wypoziomowani, przykręcenie zamków, przygotowanie i montaż tabliczek numeracji skrytek, montaż wyposażenia i zabezpieczeń /

służące do zainstalowania w budynku i przekazania Zamawiającemu kompletu pełnosprawnego użytkowo, zgodnego z dokumentacją wyposażenia.

#### 4. 	STAN ISTNIEJĄCY – DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA