# Opis przedmiotu zamówienia

### na dostawę przełączników lokalnej sieci komputerowej firmy DELL

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących przełączników lokalnej sieci komputerowej firmy Dell Powerswitch serii S4148F-ON:

| 1. | Przełącznik DELL Powerswitch S4148F, 48x 10GbE SFP+, 2x QSFP+, 4x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x Fan module, PSU to I/O Panel Airflow | 2 szt. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Dell Networking, Transceiver, SFP+, 10GbE, LR, 1310nm Wavelength, SFP-10G-LR | 4 szt. |
| 3. | Dell Networking, Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, SFP-10G-SR | 40 szt. |
| 4. | Dell Networking, DAC-QSFP-100G-1M | 2 szt. |

Równoważne urządzenia muszą spełniać poniższe wymagania:

Urządzenie do montażu w szafie rackowej 19”

Wysokość 1U

Porty: min. 48x 10GbE SFP+, 2x QSFP+, 4x 100GbE QSFP28

Port konsoli RJ45

Min. 1.76 Tbps (full duplex)

Tablica adresów MAC min. 200 tys.

Tablica tras IPv4 min. 150 tys.

Tablica tras IPv6 min. 100 tys.

L2 Ingress ACL min. 4 tys.

L2 Egress ACL min. 1 ty.

IPv4 Ingress ACL min. 4 tys.

IPv4 Egress ACL min. 1 tys.

IPv6 Ingress ACL min. 2 tys.

IPv6 Egress ACL min. 500.

VLAN min. 4 tys.

MSTP min. 32 instancje

PVST min. 128 instancji

Link aggragation min. 128

LAG load balancing: L2, IPv4, IPv6

Simple Network Management Protocol (SNMP) v3

Network Time Protocol (NTP)

Synchronous Ethernet (SyncE)

DHCP server

DHCP relay IPv4, IPv6

DHCP option 82

DHCP Snooping

Dynamic ARP Inspection

Source Address Validation (SAV)

Low latency Cut-Through mode

Obsługa L2 access mode I L2 trunk mode

Obsługa L3 mode

Inter-VLAN routing

Obsługa Port-channel (Link aggregation)

Energy-efficient Ethernet (EEE)

Digital optical monitoring (temperatura, napięcie, bias, poziom nadawania I odbioru)

FCoE (5248F)

802.X

LACP (Link Aggregation Control Protocol)

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

STP (Spanning Tree Protocol)

RSTP Rapid Spanning Tree Protocol)

MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)

Rapid-PVST (Rapid Per-VLAN Spanning Tree)

VLAN (Virtual LAN)

PVLAN (Private VLAN)

Port monitoring (local, remote, encapsulated remote)

BFD (Bidirectional Forwarding Detection)

BGP (Border Gateway Protocol)

ECMP (Equal Cost Muli-Path)

IPv4 Routing

IPv6 Routing

OSPF (Open Shortest Path First)

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

VRF (Virtual Routing and Forwarding) (liczba instancji?)

IGMP

PIM

VXLAN

Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+

Bezpieczny proces bootowania urządzenia

Ssh, https, SNMP v3, Syslog

Obsługa list kontroli dostępu (ACL) :MAC IPv4, IPv6

Openflow

QoS: MAC, IP, TCP, ACL, Cos, DSCP, Control-plane policing (CoPP), Możliwość zmiany wartości pól Cos i DSCP, Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie, Strict PRiority, Bandwidth allocation, Traffic shaping

VLT (Virtual Link Truncking)

Zasilanie:

2x hotswap Radundantne Max. pobór 650W 100-240VAC 50/60 Hz

Równoważne urządzenia muszą zapewniać możliwość tworzenia zarządzalnych wież, wirtualnych połączeń w technologii Virtual Link Trunking razem z posiadanymi już przez Zamawiającego przełącznikami firmy DELL Powerswitch S4148F oraz zapewnić wymienność modułów między nimi.

W przypadku oferty na urządzenia równoważne, Zamawiający zastrzega sobie prawo do porównania opisu technicznego zawartego w ofercie z oficjalnymi danymi producenta.

Warunki gwarancyjne:

Siedem lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, liczonej od daty podpisania protokołu bez zastrzeżeń z czasem reakcji do 4 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia. Czas naprawy od momentu przyjęcia zgłoszenia do końca następnego dnia roboczego. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7.

Warunki odbioru dostawy:

Dostawa musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Unii Europejskiej. Urządzenia będą dostarczone przez Wykonawcę w stanie fabrycznie nowym, tj. data produkcji przełączników nie będzie wcześniejsza niż 90 dni w stosunku do dnia ich dostarczenia, żaden z przełączników objętych przedmiotem umowy nie może być uprzednio eksploatowany, w tym nie jest dopuszczalne dostarczenie przełączników wykorzystywanych uprzednio w celach prezentacyjnych lub ekspozycyjnych, a ponadto żaden z dostarczonych przełączników nie może pochodzić z odsprzedaży. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta, w szczególności ważności i zakresu uprawnień gwarancyjnych.