ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Zgrzewarka  rotacyjna szt. 3

Przedmiot zamówienia: ……………………………………………………….

Producent (podać):  ……………………………………………………………

Typ/model (podać):  …………………………………………………………..

Rok produkcji: ………………..

| Lp. | Parametr | Wartości wymagane Tak/podać | Ocena Techniczna | Parametry oferowane (potwierdzić spełnienie wymagań, podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zgrzewarka rotacyjna | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczny nadruk na zgrzewie zawierający m.in. datę pakowania, datę przydatności, identyfikację operatora i urządzenia | Tak, podać |  |  |
|  | Temperatura zgrzewania do 220 °C z 2 °C tolerancją regulacji temperatury z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlacz min. 5” | Tak, podać | Wyświetlacz ≥6” – 10 pkt. ≤ 5,9 – 0 pkt. |  |
|  | Szybkość zgrzewania min. 10 m/min | Tak, podać |  |  |
|  | Szerokość zgrzewu min. 12 mm | Tak, podać | Szerokość: 15 i więcej -10 pkt. 12-14 mm – 0 pkt. |  |
|  | Dodawanie nazwy operatora, daty pakowania, daty przydatności za pomocą scanera kodów kreskowych | Tak, podać | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Możliwość zgrzewania opakowań typu tyvek | Tak, podać |  |  |
|  | Kontrola temperatury, prędkości i docisku rolek zgodnie z normą ISO 11607-2 | Tak, podać |  |  |
|  | Odległość zgrzewania od krawędzi 0-35mm, | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie 230V, Częstotliwość 50/60 Hz | Tak, podać |  |  |
|  | Wymiary max. dł. x sz. x wys. – 600 x 300 x 200 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Waga maks. 21 kg | Tak, podać |  |  |