T10: Szafka szatniowa jednoosobowa bez podziału

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Szafka szatniowa jednoosobowa z wewnętrznym podziałem |  |
|  | Szafka jednoosobowa o wymiarach: - szerokość: 320 mm - głębokość: 500 mm - wysokość: 1800 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 15 mm |  |
|  | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej węglowej DC01 lub równoważny, płytko tłoczonej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm. Typ jakości blachy DC01 / DIN-EN 10130/10131 |  |
|  | Korpus malowany proszkowo farbą |  |
|  | Korpus lakierowany na kolor wg palety RAL – minimum kolory RAL7035 – jasnoszary, RAL7021 – czarno-szary, RAL7016 – antracyt, RAL1015 – beżowy, RAL5010 – ciemnoniebieski, RAL5012 – jasnoniebieski. Do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji |  |
|  | Drzwi metalowe z podwyższoną wytrzymałością na włamanie. Wymagane wzmocnienie drzwi w postaci biegnących obustronnie na całej długości drzwi zagiętych profili do postaci rury kwadratowej. Wzmocnienie od wewnętrznej strony drzwi |  |
|  | Drzwi osadzone na zawiasach kołkowych, niewidocznych od zewnątrz szafy |  |
|  | Wymaga się, aby każde drzwi posiadały wentylację w postaci perforacji umieszczonej w ich dolnej i górnej części. Nad górną perforacją powinna znajdować się wytłoczona ramka na samoprzylepny numer. Tak umiejscowione otwory wentylacyjne powinny umożliwiać swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz komory. |  |
|  | Na rogach drzwi powinny znajdować się zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi |  |
|  | Wymaga się, aby każde drzwi posiadały ogranicznik otwarcia w postaci pręta montowanego do wieńca górnego i drzwi szafy. Ogranicznik otwarcia do kąta 90 stopni |  |
|  | Drzwi malowane proszkowo farbą |  |
|  | Drzwi lakierowane na kolor wg palety RAL – minimum kolory RAL7035 – jasnoszary, RAL7021 – czarno-szary, RAL7016 – antracyt, RAL9006 – aluminium, RAL5010 – ciemnoniebieski, RAL5012 – jasnoniebieski, RAL6011 – zielony, RAL1023 – żółty, RAL2000 – pomarańczowy, RAL3000 – czerwony, RAL3003 – rubinowy. Do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji |  |
|  | Każde drzwi muszą być zamykane zamkiem elektronicznym, szyfrowym. Zamek powinien mieć możliwość regulacji funkcji i trybów pracy. Zamek dźwigniowy, zasilany bateryjnie, niezależny od dostępu do sieci elektrycznej. Obsługa wspierana przez sygnały wizualne i dźwiękowe. Wkładka bębenkowa na klucze serwisowe i otwierania awaryjnego. Jednostka sterująca zamka wraz z baterią musi mieć możliwość wyjęcia bez użycia narzędzi za pomocą klucza serwisowego bez otwierania drzwi szafy. Zamek musi posiadać ostrzeżenie o stanie baterii, a wymiana baterii musi gwarantować zachowanie wszystkich kodów i ustawień zamka. W zależności od trybu pracy do 100 000 cykli zamykania przy użyciu jednej standardowej baterii AA 1,5V |  |
|  | Moduł o szerokości min. 300 mm wyposażony w półkę umieszczoną w jego górnej części |  |
|  | W środku modułu musi być zamontowany drążek z tworzywa sztucznego w postaci rowkowanego profilu o podwyższonej wytrzymałości. Na drążku powinny być umieszczone haczyki przesuwne wykonane z tworzywa o wytrzymałości min. 9 kg każdy. Haczyki powinny być przystosowane do wieszania wieszaków hotelowych |  |
|  | Półka oraz dno szafki powinny być gładkie, łatwe w czyszczeniu |  |
|  | Szafka posadowiona na cokole o wysokości 100 mm integralnie związanym z szafką, przyspawanym. Nie dopuszcza się cokołu dokręcanego |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.