T12: Wózek transportowy, pojemność 6STE

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Wózek do transportu materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych, 6 jednostek STE |  |
|  | Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 |  |
|  | Wyposażony w: - 2 półki przestawne, - drzwiczki dwuskrzydłowe wraz z zamkiem |  |
|  | Korpus wózka z widocznym niewielkim przetłoczeniem Wnętrze wózka szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Korpus wzmocniony poprzez przetłoczenia usztywniające na dnie, bocznych oraz tylnej ścianie wózka. |  |
|  | Drzwiczki wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową wyposażone w zamek dwupunktowy ze zintegrowaną klamką, oba skrzydła drzwiowe osadzone na 3 zawiasach zewnętrznych o kącie otwarcia 270 stopni. |  |
|  | Blat prosty z wygłuszeniem o grubości min. 30 mm |  |
|  | Uchwyt do przetaczania po prawej stronie wózka |  |
|  | Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy ok. 160 mm (2 koła z hamulcem) |  |
|  | Uchwyt do przetaczania po prawej stronie. |  |
|  | Odboje boczne dookoła podstawy wózka wykonane z gumy |  |
|  | Wymiary: 880x680x1240 mm (+/-3%) |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Producent wyposażenia powinien posiadać certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.