T14: Zabudowa socjalna

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Zabudowa meblowa – aneksy kuchenne, socjalne, szafy – długość oraz rodzaj zabudowy według formularza asortymentowo-cenowego |  |
|  | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest Higieniczny na system mebli - stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty. Nie dopuszcza się przedstawienia atestów na poszczególne składowe mebla |  |
|  | Dokładny podział oraz funkcja szafek musi zostać ustalona z Zamawiającym na etapie realizacji |  |
|  | Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności płyty E1. Wąskie widoczne krawędzie korpusu powinny być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS/PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem ABS/PCV o grubości min. 0,5 mm |  |
|  | Półki w szafkach wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności płyty E1. Widoczna krawędź półki zabezpieczona przez okleinowanie obrzeżem ABS/PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem ABS/PCV o grubości min. 0,5 mm |  |
|  | Fronty szafek oraz szuflad wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności płyty E1. Wąskie krawędzie frontów powinny być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS/PCV o grubości min. 2 mm |  |
|  | Fronty szafek i szuflad wyposażone w uchwyt dwupunktowy o rozstawie min. 128 mm. Uchwyty metalowe |  |
|  | Fronty szafek z drzwiami uchylnymi powinny pracować na zawiasach puszkowych wyposażonych w mechanizm cichego domyku. Zawiasy muszą mieć możliwość wypięcia frontu bez użycia narzędzi |  |
|  | Szafki stojące powinny być wyposażone w stopki o przekroju okrągłym o wysokości min. 100 mm z możliwością regulacji |  |
|  | Blaty laminowane typu postforming o grubości 38 mm, boczne krawędzie blatów zabezpieczone obrzeżem o grubości 2 mm |  |
|  | Listwa częściowo metalowa, przyblatowa zabezpieczająca połączenie na styku ze ścianą wraz z elementami typu łączniki i zakończenia. Nie dopuszcza się zastosowania listwy w całości tworzywowej |  |
|  | W blacie przygotowane wycięcia pod zlew / umywalkę, które przed montażem muszą zostać zabezpieczone silikonem wodoodpornym |  |
|  | Połączenia blatów przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym |  |
|  | Szuflady na prowadnicach wyposażonych w funkcję cichego domykania oraz dociągu np. typu GAMETBOX |  |
|  | Szafki wiszące powinny być zamontowane przy użyciu elementów montażowych śruby/kołki dopasowanych do istniejących ścian budynku |  |
|  | Wymiary zabudowy meblowej należy pobrać w pomieszczeniu ich instalacji uwzględniając takie elementy zastane jak podpięcia niskoprądowe, podpięcia zasilania, oświetlenie, zestawy sanitarne i inne elementy mogące kolidować z zabudową |  |
|  | Dopuszcza się odstępstwo od wymiarów zabudowy w zakresie +/- 20% ze względu na indywidualne dopasowanie mebli do istniejących warunków |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.