      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-DE-zp.25.103.2026
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	10
	Kabel DisplayPort - DisplayPort ver. 1.4 lub wyższa 4K 60Hz 1m
maks.rozdzielczość: 8K, długość 1m, materiał: aluminiium+nylonowy oplot, wsparcie dla rozdzielczości 8K przy 60 Hz, obsługa dynamicznego HDR, obsługa efektu 3D, trzy tryby wyświetlania (wspiera tryby lustrzany, rozszerzony na dwa ekrany oraz scalania wielu ekranów), prędkość transmisji do 32,4 Gbit/s
np. Ungreen, model 25903, typ: DisplayPort do DisplayPort 

	4 szt.

	20
	Konwerter lub kabel (przejściówka):  HDMI - Display Port FullHD 
Kabel DisplayPort (męski) - HDMI (żeński) FullHD, długość 25cm, zastosowanie: audio/wideo, złącze 1: DisplayPort męskie, złącze 2: HDMI żeńskie
np. Ungreen MM137 
	1 szt.

	30
	Kabel konwertujący: HDMI - Display Port,  długość: 1.2 ~ 2 m., zastosowanie: audio/wideo, złącze 1: DisplayPort męskie, złącze 2: HDMI męskie, standard: DisplayPort 1.2, obsługiwana rozdzielczość: 4K (4096x2160, 30 kl./s), pozłacane styki 
np. Silver Monkey Kabel DisplayPort 1.2 - HDMI, długość 1,8m
	20 szt.

	40.
	Kabel HDMI-HDMI ver. 2.0 lub wyższa 4K 1m
przeznaczony dla urządzeń z interfejsem HDMI v2.0., zastosowanie: audio/wideo, złącze 1: HDMI męskie, złącze 2: HDMI męskie, standard: HDMI v2.0, ekranowany, obsługiwane standardy i technologie: ethernet, wsparcie dla 3D, 
np. Unitek Kabel HDMI 2.0 - HDMI, długość 1m, z pozłacanymi stykami
	20 szt.

	50
	Dysk zewnętrzny SSD

Przeznaczenie i kompatybilność: PC, Macbook, iPhone 15, 16, 17, Samsung S25
Typ dysku: SSD

Pojemność: co najmniej 1 TB

Interfejs: co najmniej USB 3.2 Gen. 2
Złącze: USB Type-C

Prędkość odczytu: co najmniej 900 MB/s
Prędkość zapisu: co najmniej 900 MB/s

Dodatkowe informacje: odporność na  wibracje i upadki, odporność IP54, 256-bitowe szyfrowanie danych AES

Dołączone akcesoria: Kabel USB-C, Adapter USB-C na USB-A

Waga: maksymalnie 50g

Gwarancja: co najmniej 60 miesięcy
Przykładowy model spełniający wymagania: Lexar SL300 Portable SSD 1TB
	2 szt.

	60
	Dysk zewnętrzny HDD

Typ dysku: HDD

Pojemność: co najmniej 1 TB

Interfejs: co najmniej USB 3.2 Gen. 1

Format: 2,5 cala

Dodatkowe informacje: kompatybilność z Windows

Dołączone akcesoria: Kabel USB

Waga: maksymalnie 170 g

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące
Przykładowy model spełniający wymagania: Toshiba Canvio Basics 1TB USB

	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	70
	Dysk zewnętrzny SSD

Przeznaczenie i kompatybilność: PC, Macbook
Typ dysku: SSD

Pojemność: co najmniej 1 TB

Interfejs: co najmniej USB 3.2 Gen. 2x2
Złącze: USB Type-C

Prędkość odczytu: co najmniej 1500 MB/s
Prędkość zapisu: co najmniej 1500 MB/s

Dodatkowe informacje: odporność na zachlapanie

Dołączone akcesoria: Kabel USB-C, dedykowana gumowa nakładka

Waga: maksymalnie 30g

Gwarancja: co najmniej 60 miesięcy
Przykładowy model spełniający wymagania: Kingston XS2000 1TB
	2 szt.

	80
	Dysk wewnętrzny M.2 PCIe NVMe
Pojemność: co najmniej 1000 GB

Format: M.2 2280

Interfejs: PCIe NVMe 3.0 x4

Prędkość odczytu: co najmniej 3000 MB/s

Prędkość zapisu: co najmniej 2600 MB/s

Odczyt losowy: co najmniej 280,000 IOPS

Zapis losowy: co najmniej 250,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci: TLC
Gwarancja: co najmniej 60 miesięcy
Przykładowy model spełniający wymagania: Lexar 1TB M.2 PCIe NVMe NM620
	1 szt.

	90
	Monitor 27”

Sprzęt spełniający następujące wymagania:

· Ekran 27”

· Rozdzielczość 3840 x 2160 px

· Matryca IPS

· Odświeżanie obrazu: 120 Hz

· Jasność ekranu [cd/m2)]: 350 (SDR), 600 (HDR)

· Złącza: HDMI 2.1, RJ45, Thunderbolt 4 (z DisplayPort i Power Delivery), Thunderbolt 4, USB Type-C 3.2 gen2, DisplayPort

Przykładowy model spełniający specyfikacje: DELL UltraSharp U2725QE 27"
	1 szt.

	100
	Kamera internetowa

Sprzęt spełniający następujące wymagania:

· Rozdzielczość połączeń video: min. 1920x1080

· Rozdzielczość nagrań video: min. 3840x2160

· Co najmniej 2 wbudowane mikrofony

· Złącze: USB

· Automatyczne ustawienie ostrości

Przykładowy model spełniający specyfikację: Anker AnkerWork C310 Webcam
	1 szt.

	110
	Klawiatura

Sprzęt spełniający następujące wymagania:

· Czytnik Touch ID

· Pełny rozmiar klawiatury, z blokiem numerycznym

· Kolor: biały

· Bezprzewodowa

· Łączność: Bluetooth

· Ładowanie przez port USB-C

· Układ: angielski (międzynarodowy)

Przykładowy model spełniający specyfikację: Klawiatura Apple Magic Keyboard z Touch ID i polem numerycznym
	1 szt.

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	120
	Gładzik

Sprzęt spełniający następujące wymagania:

· Komunikacja z komputerem: Bezprzewodowa

· Interfejs: Bluetooth, USB-C

· Kolor: biały

· Obsługa gestów Multi-Touch

· Obsługa technologii Force Touch

Przykładowy model spełniający specyfikację: Gładzik Apple Magic Trackpad (USB‑C)


	1 szt.

	130
	MONITOR LCD
Przekątna Ekranu: 27”

Powłoka Matrycy: Matowa

Rodzaj Matrycy: IPS Black

Rozdzielczość: 2560x1440

Format obrazu: 16x9

Częstotliwość: 120Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw: DCI-P3: 98%, sRGB: 100%

Liczba wyświetlanych kolorów: 10,7 mld

Czas reakcji: 5ms

Jasność: 350 cd/m

Kontrast statyczny: 2000:1 

Kąt widzenia pion, poziom: 178 stopni

Złącza: HDMI 1.4, DisplayPort, USB 3.2 Gen2 3szt (w tym USB-C 1szt), wyjście DisplayPort, wyjście Audio, Wejście AC

Obrotowy ekran: Tak

Regulacja wysokości: Tak

Regulacja pochylenia: Tak

Możliwość montażu VESA: VESA 100x100mm

Kolor: czarny-srebrny

Gwarancja producenta: 36 miesięcy

Przykładowy monitor spełniający wymagania: DELL U2724D
	2 szt.

	140
	Karta graficzna
Parametry techniczne karty:

Liczba rdzeni CUDA: minimum 6 000

Liczba rdzeni Tensor: minimum 190

Pojemność: minimum 20 GB.

Rodzaj pamięci: GDDR6

Wymagana obsługa kodu korekcji błędów (ECC)

Przepustowość pamięci: minimum 360 GB/s (testy wydajności)

Moc obliczeniowa przy precyzji FP32: minimum 25,0 TFLOPS

Rdzenie RT (Ray Tracsing Cores): minimum 50,0 TFLOPS

Wydajność tensorowa: minimum 400,0 TFLOPS

Przykładowa karta to  NVIDIA RTX 4000 Ada Generation. 
	1 szt.

	150
	Dysk HHD SATA III 2.5” 4TB 

Pojemność: 4TB

Format: 2.5”

Pamięć podręczna: 128 MB

Interfejs: SATA III 6Gb/s

Prędkość obrotowa: 5400 obr/min

Gwarancja producenta: 24 miesiące
Przykładowy dysk spełniający wymagania: Seagate Barracuda 2.5” 4TB


	6 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	160
	Dysk HHD SATA III 2.5” 2TB 

Pojemność: 2TB

Format: 2.5”

Pamięć podręczna: 128 MB

Interfejs: SATA III 6Gb/s

Prędkość obrotowa: 5400 obr/min

Gwarancja producenta: 24 miesiące

Przykładowy dysk spełniający wymagania: Seagate Barracuda 2.5” 2TB

	6 szt.

	170
	Kabel Hdmi

Złącze 1: Hdmi męskie

Złącze 2: Hdmi męskie

Standard: Hdmi v 2.1
Przepustowość: co najmniej 40 Gbit/s

Obsługiwana rozdzielczość: 8K (7680x4320, 60 kl./s),

Obsługiwane standardy i technologie: Ethernet, HDR (High Dynamic Range), Zwrotny kanał ARC
Długość: 2 m

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące
Przykładowy model spełniający wymagania: Gembird/Cableexpert seria 8K
	2 szt.

	180
	Kabel Displayport

Złącze 1: DisplayPort męskie

Złącze 2: DisplayPort męskie

Standard: co najmniej DisplayPort 1.2
Przepustowość: co najmniej 15 Gbit/s

Obsługiwana rozdzielczość: 4K (3840x2160, 60 kl./s)

Długość: 1,8 m

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące
Przykładowy model spełniający wymagania: Gembird DisplayPort 1.2
	4 szt.

	190
	Stacja dokująca na dyski 2,5”/3,5”

Interfejs obudowy: co najmniej USB 3.2 Gen 1 (Typu-A)

Interfejs dysku: SATA

Zasilanie: zasilacz sieciowy

Dodatkowe informacje: Dioda LED, Funkcja UASP, Hot Swap, Klonowanie dysku twardego bez użycia komputera

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania: ICY BOX IB-1232CL-U3
	1 szt.

	200
	Słuchawki biurowe

Rodzaj słuchawki: Stereo

Certyfikaty zgodności: Skype for Business

Łączność: przewodowa

Pasmo przenoszenia mikrofonu: 100 ~ 18000 Hz

Czułość mikrofonu: co najmniej 47 dB

Pasmo przenoszenia słuchawek: 31,5 ~ 20000 Hz

Czułość słuchawek: co najmniej 94 dB

Złącze: USB-A

Długość kabla: co najmniej 1,8 m

Waga: maksymalnie 120 g

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania: Logitech H570e
	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	210
	Wymienne nauszniki do słuchawek
Kolor produktu: Czarny

Kompatybilność: Logitech H570e, H650e, H820e

Ilość sztuk w opakowaniu: 2 sztuki
Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania: Logitech 993-000814
	4 opk.

	220
	Patch cord
Złącze 1: RJ-45 męskie

Złącze 2: RJ-45 męskie

Standard: co najmniej kategoria 6

Rodzaj rdzenia: miedź

Dodatkowe informacje: Ekranowany U/FTP

Długość: 1 m

Kolor: czarny

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące
Przykładowy model spełniający wymagania: Gembird Patch cord PP6U-1M/BK
	5 szt.

	230
	Monitor:

Przekątna: min. 27"

Typ panelu: IPS

Rozdzielczość: 2560 x 1440 (WQHD)

Odświeżanie obrazu: min. 100Hz

Czas reakcji: maks. 1ms

Jasność: min. 300cd/m2

kontrast statyczny: min. 1300:1

AMD FreeSync: tak

Głośniki: stereo, min. 2W

Złącza:

  - min. 1x HDMI

  - min. 1x DisplayPort

  - min. 1x USB-C (z opcją ładowania min. 65W)

  - min. 4x USB 3.2 Gen. 1

  - 1x RJ-45

Regulacja pozycji ekranu:

  - Wysokość: min. 15 cm

  - pivot

  - obrót w osi pionowej: min. -60/+60

  - pochylenie: min. -5/+20

Interface montażowy: VESA

Gwarancja: 60 miesięcy

np. Iiyama XUB2797QSN-B2


	3 szt.

	240
	Switch (przełącznik sieciowy 48 portowy)

Porty: min. 48x 10/100/1000BASE-T, 4x 10G SFP+

PoE+: min. 370W

CPU: ARM min. 1 500Mhz

Pamięć RAM: min. 1GB DDR4

Pamięć flash: min. 1GB

Warstwa przełącznika: min. L2/L3

Prędkość przełączania: min. 130 mmps (64-bit)

Obsługa minimum 4094 aktywnych VLANów

Standardy i protokoły:

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ae 10 Gbps Ethernet over fiber for LAN, IEEE 802.3an 10GBASE-T 10 Gbps Ethernet over copper twisted pair cable, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 826, RFC 879, RFC 896, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3176, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330, HTTP/HTTPS, Syslog, NTP

Gwarancja: 24 miesiące

Dodatkowe wymagania:

• sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych;

• zarządzanie przez: GUI (interfejs webowy), CLI (konsola / SSH), SNMP v1/v2c/v3;

• możliwość aktualizacji firmware;

• oferowany model urządzenia musi znajdować się na liście wspieranych urządzeń przez producenta - w momencie jego dostawy (przed end-of-support-date);

• dostarczony sprzęt powinien być gotowy do montażu w szafie rack. W szczególności powinien posiadać kabel zasilający 230V i uchwyty montażowe do szafy rack 19”;

• na fakturze dotyczącej sprzedaży urządzeń Wykonawca zamieści numery seryjne urządzeń.

np. Switch Cisco C1300-48P-4X


	1 szt.

	250
	Switch (przełącznik sieciowy 24 portowy)

Porty: min. 24x 10/100/1000BASE-T, 4x 10G SFP+

PoE+: min. 195W

CPU: ARM min. 1 500Mhz

Pamięć RAM: min. 1GB DDR4

Pamięć flash: min. 1GB

Warstwa przełącznika: min. L2/L3

Prędkość przełączania: min. 95 mmps (64-bit)

Obsługa minimum 4094 aktywnych VLANów

Standardy i protokoły:

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ae 10 Gbps Ethernet over fiber for LAN, IEEE 802.3an 10GBASE-T 10 Gbps Ethernet over copper twisted pair cable, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 826, RFC 879, RFC 896, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3176, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330, HTTP/HTTPS, Syslog, NTP

Gwarancja: 24 miesiące

Dodatkowe wymagania:

• sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych;

• zarządzanie przez: GUI (interfejs webowy), CLI (konsola / SSH), SNMP v1/v2c/v3;

• możliwość aktualizacji firmware;

• oferowany model urządzenia musi znajdować się na liście wspieranych urządzeń przez producenta - w momencie jego dostawy (przed end-of-support-date);

• dostarczony sprzęt powinien być gotowy do montażu w szafie rack. W szczególności powinien posiadać kabel zasilający 230V i uchwyty montażowe do szafy rack 19”;

• na fakturze dotyczącej sprzedaży urządzeń Wykonawca zamieści numery seryjne urządzeń.

np. Switch Cisco C1300-24P-4X
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	260
	Punkt dostępowy sieci WiFi:

Obsługa sieci WiFi: 2,4GHz, 5GHz, 6GHz

WiFi Standard: min. WiFi 7

Strumienie przestrzenne: min. 6

Obsługa Wireless Meshing: tak

Port sieciowy RJ-45: min. 1x 2,5GbE

Standardy i protokoły:

IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at

Zasilanie przez PoE+: tak

Ilość obsługiwanych urządzeń klienckich: min. 300

Możliwość zamontowania do ściany/sufitu: tak 

Zestaw montażowy: tak

Zamawiający wymaga, aby punkt dostępowy był zgodny z użytkowanym przez niego oprogramowaniem kontrolera UniFi firmy Ubiquiti Networks.

np. Ubiquiti U7-PRO UniFi Access Point WiFi 7 PRO


	7 szt.

	270
	Moduł światłowodowy SFP 2xLC

Przesył sygnału: światłowód wielomodowy – MM (50/125. 62,5/125)

Złącza: 2x LC (duplex)

Prędkość transmisji: min. 1,25Gbps

Hot plug: tak

Dopuszczalna długość kabla: min. 550m

Zgodność z:

  1) SFP MSA

  2) IEC60825-1

  3) FDC klasa 1

Gwarancja: 24 miesiące

Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego switchami Cisco

np. moduł SFP SF-MM85055D-GP (Cisco & Others)

	6 szt.

	280
	Moduł SFP RJ45

Obsługiwane prędkości transmisji: 10/100/1000Mbps

Złącze: 1x RJ-45

Hot plug: tak

Dopuszczalna długość kabla: min. 100m

Zgodność z:

  1) SFP MSA

  2) IEEE Std 802.3TM-2002

  3) RoHS

Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego switchami MikroTik (RouterOS / SwitchOS)

Urządzenie musi być poprawnie wykrywane jako interfejs Ethernet oraz umożliwiać zestawienie stabilnego linku.

Nie dopuszcza się rozwiązań powodujących problemy z: autonegocjacją, wykrywaniem interfejsu, stabilnością połączenia.

np. moduł SFP MikroTik S-RJ01

	60 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	290
	Klawiatura

· Przełączniki: membranowe
· Łączność: przewodowa, USB
· Kolor: czarny
· Wbudowana podpórka pod nadgarstki
· Klawisze niskoprofilowe
· Długość przewodu: >1.7 m
· Odporność na zachlapanie
· Wytrzymałość: przynajmniej 10 mln kliknięć
Przykładowy model spełniający specyfikacje: Logitech Corded Keyboard K280e


	30 szt.

	300
	Dwukierunkowy switch HDMI 2.0 4K 
Złącza: HDMI żeńskie 3x

Standard: HDMI 2.0

Rozdzielczość: 4K (4096x2160 30kl/s)

Zasilanie: BRAK ZASILANIA

Działanie: dwukierunkowy przełącznik HDMI 2.0 pozwala na podłączenie 2 źródeł do jednego wyświetlacza lub odwrotnie dwóch wyświetlaczy do jednego źródła

Przykładowy switch spełniający wymagania: UNITEK Dwukierunkowy switch HDMI 2.0 4K - V1127A

	2 szt.

	310
	Urządzenia wielofunkcyjnego A4

1. Urządzenie musi integrować w jednej obudowie funkcje:

· drukowania,

· kopiowania,

· skanowania,

· faksowania.

2. Interfejs użytkownika (panel sterowania) oraz sterowniki muszą być dostępne w języku polskim.

3. Urządzenie musi spełniać wymagania norm bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej obowiązujących na terenie UE (np. CE lub równoważny).

4. Wydajność urządzenia powinna umożliwiać pracę w środowisku biurowym o miesięcznym wolumenie co najmniej 5000 stron A4.

Parametry drukowania

1. Technologia druku: laserowa lub równoważna elektrofotograficzna.

2. Druk w trybie monochromatycznym i kolorowym.

3. Minimalna prędkość drukowania:

· min. 30 stron A4/min w trybie monochromatycznym,

· min. 30 stron A4/min w trybie kolorowym.

4. Rozdzielczość druku: minimum 1200 × 1200 dpi.

5. Automatyczny druk dwustronny (duplex).

6. Czas wydruku pierwszej strony:

· maksymalnie 6 sekund w trybie monochromatycznym,

· maksymalnie 7 sekund w trybie kolorowym.

7. Obsługiwane języki opisu strony:

· PCL 6 lub nowszy,

· PostScript 3 lub równoważny.

 Parametry kopiowania

1. Minimalna prędkość kopiowania: 30 kopii A4/min.

2. Rozdzielczość kopiowania: minimum 600 × 600 dpi.

3. Skalowanie kopii w zakresie minimum 25–400%.

4. Obsługa kopiowania dwustronnego.

5. Automatyczny podajnik dokumentów o pojemności minimum 50 arkuszy.

Parametry skanowania

1. Skanowanie kolorowe i monochromatyczne.

2. Minimalna rozdzielczość optyczna skanowania: 600 dpi.

3. Minimalna prędkość skanowania:

· 30 obrazów/min w trybie jednostronnym,

· 60 obrazów/min w trybie dwustronnym.

· Obsługiwane formaty zapisu: PDF, JPEG, TIFF.

· Możliwość skanowania do: poczty elektronicznej, folderu sieciowego (SMB), pamięci USB.

5. Obsługa papieru

· Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, koperty.

2. Gramatura obsługiwanego papieru: minimum 60–200 g/m².

3. Standardowa pojemność podajników papieru: minimum 250 arkuszy.

4. Podajnik ręczny: minimum 50 arkuszy.

5. Odbiornik papieru: minimum 150 arkuszy.

6. Możliwość rozbudowy pojemności papieru dodatkowymi podajnikami.

6. Interfejsy i komunikacja

Urządzenie musi posiadać co najmniej:

1. Interfejs sieciowy Ethernet 10/100/1000.

2. Port USB 2.0 lub nowszy.

3. Obsługę drukowania mobilnego z urządzeń przenośnych (np. AirPrint, Mopria lub rozwiązanie równoważne).

· Obsługę protokołów sieciowych co najmniej: TCP/IP, SMB, IPP.

7. Panel sterowania

1. Kolorowy panel dotykowy.

2. Minimalna przekątna ekranu: 7 cali.

3. Panel umożliwiający obsługę funkcji drukowania, kopiowania, skanowania oraz konfigurację urządzenia.

8. Pamięć urządzenia

1. Pamięć operacyjna: minimum 4 GB.

2. Wbudowana pamięć masowa: minimum 32 GB.

9. Materiały eksploatacyjne

1. Urządzenie musi zostać dostarczone z kompletem tonerów startowych umożliwiających rozpoczęcie pracy.

10. Sterowniki i kompatybilność systemowa

Urządzenie musi posiadać sterowniki umożliwiające pracę co najmniej z systemami: Microsoft Windows 10 / Windows 11, Windows Server, macOS, Linux (PCL lub PostScript). Lub równowaznymi
11. Gwarancja: Minimalny okres gwarancji producenta: 24 miesiące.

Powyższe wymagania spełnia np. urządzenie wielofunkcyjne Ricoh IM C320F
	1 szt.

	320
	Urządzenie wielofunkcyjne
Rodzaj: Monochromatyczne 
Wyświetlacz: Tak 

Maksymalna wielkość formatu: A4 
Obsługiwane formaty nośników: Koperty, B5, A6, A4, DL, A5 

Podajnik papieru: 150 arkuszy 

Komunikacja WiFi: Tak 

Druk dwustronny: Ręczny 

Szybkość druku mono: 20 stron na min. 

Rozdzielczość druku mono: 600x600 dpi  Rozdzielczość skanowania: 1200x1200 dpi  Rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi  Komunikacja Obsługa sieci: Wbudowana karta sieciowa 

Interfejsy: Wi-Fi, USB

Materiały eksploatacyjne: Toner startowy, Toner pełnowymiarowy

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Xerox WorkCentre 3025BI laser

	3 szt.

	330
	Obrotowa podstawka pod laptop ze stacją USB-C

· Interfejs USB-C

· Wejścia/wyjścia: USB 3.1 Typ A - 2 szt., USB Typ C Power Delivery - 1 szt., HDMI - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· Moc ładowania: Power Delivery 100W

· Obsługa monitora Ultra HD 4K

· Waga: 1,2 kg

· Dołączone akcesoria: Kabel USB-C -> USB-C, Podstawka do laptopa

Przykładowy model: Unitek Obrotowa podstawka pod laptop ze stacją USB-C, D1109A


	10 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	340
	Radiator chłodzący dla dysku SSD typu M.2 NVMe (format 2280)
Materiał wykonania: Aluminium anodowane (zalecany kolor czarny dla zachowania estetyki wnętrza jednostki centralnej). 
Wymiary zewnętrzne (po montażu): 
   - Szerokość: max. 24 mm
   -  Długość: max. 75 mm 
   - Wysokość całkowita: nie więcej niż 11 mm (licząc od podstawy do szczytu żebrowania). 
Kompatybilność: Pełne wsparcie dla dysków jednostronnych i dwustronnych w formacie M.2 2280. Konstrukcja nie może kolidować z komponentami płyty głównej w bezpośrednim sąsiedztwie gniazda M.2. 
Sposób montażu: Bezinwazyjny dla dysku, zapewniający równomierny docisk na całej powierzchni modułów pamięci oraz kontrolera dysku. 
Termopady: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w zestawie minimum dwa dedykowane termopady (podkładki termoprzewodzące) o przewodności cieplnej nie niższej niż 3 W/mK. 
Wydajność: Radiator musi zapewniać stabilną pracę dysku Samsung 970 EVO Plus (lub równoważnego o zbliżonym wydzielaniu ciepła) bez występowania zjawiska thermal throttlingu podczas ciągłego zapisu danych przez min. 10 minut w temperaturze otoczenia 22°C. 
Masa własna radiatora (bez akcesoriów): Masa elementu chłodzącego (górnego) wraz z podstawą (dolną) nie może być niższa niż 30 g. 
Zintegrowany system montażu: Radiator musi posiadać dedykowaną podstawę (backplate) oraz system łączenia obu części za pomocą śrub, co zapewnia stały i pewny docisk termiczny. Rozwiązania oparte wyłącznie na gumowych opaskach, silikonowych ringach lub taśmie klejącej zostaną uznane za nierównoważne. 
Certyfikacja i marka: Produkt musi pochodzić z oficjalnej dystrybucji europejskiej, posiadać certyfikat CE oraz dokumentację techniczną potwierdzającą przewodność cieplną dołączonych materiałów termoprzewodzących (min. 3 W/mK). 
Gwarancja: minimum 24-miesięczny 

Przykładowy produkt spełniający wymagania: be quiet! MC1
	1 szt.

	350
	Mysz bezprzewodowa
Łączność: bezprzewodowa

DPI (min./maks.): ±1000

Profil: Praworęczny

Liczba przycisków: min. 3

Rolka przewijania 

Zasięg pracy: 10 m 

Baterie: 1 x AA

Określony przez producenta czas pracy na bateriach: nie krótszy niż 12 miesięcy

Połączenie bezprzewodowe w paśmie 2,4 GHz

Min. 36 miesięczna gwarancja 

Przykładowy model spełniający wymagania: Logitech M185
	3 szt.

	360
	Mysz bezprzewodowa
Typ myszy: Ergonomiczna, Trackball

Łączność: Bezprzewodowa

Sensor: Optyczny

Rozdzielczość: 2048 dpi

Liczba przycisków: 5

Rolka przewijania: 1

Interfejs: Bluetooth, USB

Zasięg pracy: do 10 m

Zasilanie: Bateria AA

Czas pracy na baterii: Do 18 miesięcy

Profil: Praworęczny

Dodatkowe informacje: Cicha praca klawiszy

Dołączone akcesoria: Odbiornik USB, Bateria AA - 1 szt.

Kolor: Grafitowy

Wymiary maks. : Długość: 134 mm, Szerokość: 100 mm

Wysokość: 48 mm, Waga: do 145 g

Gwarancja: 24 miesiące

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Logitech M575 S Ergo grafit
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	370
	Pamięć RAM
Typ pamięci: DDR4
Pojemność całkowita: 16GB
Rodzaj pamięci: 260-pin SO-DIMM
CL (Cycle Latency): 22
Napięcie pamięci: 1.2 V
Taktowanie: 3200 MHz
Wymagania: Musi współdziałać z posiadanymi płytą główną HP 8B88 (Version: KBC Version 52.3B.00) oraz kością RAM M471A2G43CB2-CWE

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Samsung M471A2G43CB2-CWE 
	1 szt.

	380
	Kamera internetowa
Rozdzielczość połączeń wideo: FullHD (1920 x 1080), QHD (2560 x 1440)

Mikrofon: Wbudowane - 2 szt.

Kolor: Czarny

Dodatkowe informacje: Mikrofon z funkcją redukcji szumów, Uniwersalny klips

Możliwość pochylania o 30°. Pole widzenia 95º, Wykrywanie głosu, Zoom cyfrowy 4x, 

Obrót w zakresie 360º, Dedykowana aplikacja

Dołączone akcesoria: Osłona prywatyzująca

Maks. Wymiary: Wysokość: 58 mm, Szerokość: 53 mm

Głębokość: 82 mm, Waga: do 96 g

Gwarancja: 24 miesiące

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Creative Live! Cam Sync V3
	4 szt.

	390
	Słuchawki bezprzewodowe douszne
Łączność: True Wireless (Bezprzewodowe)

Rodzaj łączności: Bluetooth 5.3

Budowa słuchawek: Dokanałowe

System audio: Stereo 2.0

Redukcja hałasu: Aktywna - ANC

Regulacja głośności: Tak

Wbudowany mikrofon: Posiada, przy słuchawce

Złącze: USB typu-C - 1 szt.

Zasięg: do 10 m

Zasilanie: Wbudowany akumulator

Czas ładowania: 5 min ładowania = 1h pracy

Maksymalny czas pracy: do 8 h (przy włączonym ANC) do 24 h (przy użyciu etui ładującego)

Kompatybilność: Siri, Mac OS, iOS

Materiał nauszników: Pianka, Silikon

Dodatkowe informacje: System odpowietrzników wyrównujący ciśnienie

Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP57),Odbieranie połączeń, Kończenie połączeń

Komunikaty głosowe, Wykrywanie mowy, Sterowanie muzyką, Funkcja Apple Find My

Funkcja Auto-pause, Funkcja śledzenia ruchu głowy, Tłumaczenie AI na żywo

Wbudowany czujnik tętna, Funkcja badania słuchu, Czujnik kontaktu ze skórą

Etui z funkcją ładowania bezprzewodowego, Tryb kontaktu, Tryb adaptacyjny

Dźwięk przestrzenny, Funkcja ochrony słuchu, Automatyczne parowanie

Akcelerometr, Wbudowany czip Apple H2, Uchwyt na smycz w etui ładującym

Kolor: Biały

Dołączone akcesoria: Etui z funkcją ładowania słuchawek, 5 par wkładek dokanałowych (XXS, XS, S, M, L)

Waga: do 5,5 g (jedna słuchawka), 44 g (etui)

Gwarancja: 12 miesięcy

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Apple AirPods Pro 3 ANC
	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	400
	Podstawka pod laptopa
Kompatybilność z laptopami: 10", 12", 12,1", 12,5", 13", 13,3", 14", 14,1", 15", 15,4", 15,6", 16", 17"

Materiały: Aluminium

Dodatkowe informacje: Regulacja nachylenia podstawki, Regulacja wysokości odstawki, Składana konstrukcja

Kolor: Srebrny

Waga: do 1 kg

Gwarancja: 6 miesięcy

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Tech-Protect ULS400 PRODESK , Usoun Stojak na Laptopa
	1 szt.

	410
	Rysik
Wymiary maksymalne: Długość: 166 mm, Średnica: 8,9 mm, Masa: 18,2 g

Połączenia: Bluetooth, Magnetycznie przyłączające się i łączące w parę

Kompatybilność z  :

iPad Pro 12,9 cala (6. generacji)

iPad Pro 12,9 cala (5. generacji)

iPad Pro 12,9 cala (4. generacji)

iPad Pro 12,9 cala (3. generacji)

iPad Pro 11 cali (4. generacji)

iPad Pro 11 cali (3. generacji)

iPad Pro 11 cali (2. generacji)

iPad Pro 11 cali (1. generacji)

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Apple Pencil (2. generacji)
	1 szt.

	420
	MONITOR LCD 
Przekątna Ekranu: 27”

Powłoka Matrycy: Matowa

Rodzaj Matrycy: IPS

Rozdzielczość: 2560x1440

Format obrazu: 16x9

Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: 99%

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mld

Czas reakcji: 5ms

Jasność: 350 cd/m

Kontrast statyczny: 1500:1 

Kąt widzenia pion, poziom: 178 stopni

Złącza: HDMI 1.4, DisplayPort, Wejście AC

Obrotowy ekran: Tak

Regulacja wysokości: Tak

Regulacja pochylenia: Tak

Montaż: VESA 100x100

Gwarancja producenta: 36 miesięcy

Przykładowy monitor spełniający wymagania: DELL S2725DSM

	8 szt.

	430
	Karta Graficzna
Układ Graficzny: GEFORCE RTX 5070 Ti

Pamięć: 16GB/GDDR7/896GB/s/256Bit

Złącze: PCIe 5.0x16

Rdzenie Cuda: 8960

Chłodzenie: Aktywne, 3 wentylatory

Wejścia: HDMI, DisplayPort

Obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.6

Przykładowe Karty spełniająca wymagania: 
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Windforce 16GB GDDR7 DLSS4,

MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC 16GB GDDR7 DLSS4, 
ASUS GeForce RTX 5070 Ti Prime OC 16GB GDDR7 DLSS4


	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	440
	Dysk HDD 3,5"
pojemność nie mniej niż 10TB, interfejs SAS, prędkość obrotowa 72000RPM, cache 256 MB, 
MTBF (średni okres między awaryjny) 2000000 godzin. 
przykładowe urządzenie: Western Digital WD Ultrastar DC HC330 10TB WUS721010AL5204
	1 szt.

	450
	Moduł SFP+
Rodzaj: SFP+

Złacze (Connector): RJ-45

Prędkość transmisji : 10Gbps

Zasięg: 30m na kablu kategorii Cat6a/Cat7

Kabel:  Miedź

Zgodność: IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431

Kompatybilny z posiadanymi urządzeniami Juniper
Przykładowy moduł spełniający wymagania: FS SPF-10G-T-30
	2 szt.

	460
	Kabel DAC

Rodzaj: SFP+

Złacze (Connector): SFP+ to SFP+

Prędkość transmisji: 10Gbps

Kabel:  Miedź

Długość: 3m

Typ kabla: Passive Twinmax

Kompatybilny z posiadanymi  urządzeniami Juniper
Przykładowy kabel spełniający wymagania: FS SFP-10G-PC03
	4 szt.

	470
	Kabel video USB-C -> DisplayPort
Zastosowanie: Wideo

Złącze : USB-C męskie, DisplayPort męskie

Prędkość transmisji: 10Gbps/USB3.2 Gen2

Rozdzielczość:  4K (4096x2160 30kl/s)

Długość: 1.8m

Przykładowy kabel spełniający wymagania: UNITEK V400A
	4 szt.

	480
	Kabel video USB-C -> USB-C 
Zastosowanie: Wideo/Transmisja Danych/ładowanie

Złącze : USB-C męskie

Prędkość transmisji: 20Gbps/USB3.2 Gen2x2

Rozdzielczość:  4K (4096x2160 60kl/s)

Długość: 2m

Przykładowy kabel spełniający wymagania: Ringke USB-C 3.2 gen 2x2 PD240W 2m


	4 szt.











PAGE  
18

