Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i przełączników sieciowych, serwerów przestrzeni dyskowej i przełączników FC.

Dostawa musi stanowić logiczną rozbudowę aktualnie posiadanego środowiska. Zaoferowane serwery przestrzeni dyskowej muszą gwarantować natywną, czyli bez użycia zewnętrznego oprogramowania oraz dodatkowych urządzeń, replikację z już posiadanymi serwerami FlashSystem 5200. Zaoferowane przełączniki FC muszą gwarantować wymienność modułów z posiadanymi przełącznikami IBM SAN64B-7. Zaoferowane switche sieciowe muszą zapewnić wymienność tranceiverów z posiadanymi już przez Zamawiającego przełącznikami firmy DELL Powerswitch S4148F.

Część 1

- Serwer – 7 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  serwerów zgodnych z poniższymi wymaganiami.

Wykonawca w Formularzu cenowym wskazuje producenta i pełne oznaczenie oferowanego Sprzętu w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego Sprzętu z określonymi w SWZ wymogami.

| Lp. | Element/cecha/parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max. 2U, z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów, musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Wbudowany moduł TPM 2.0. |
|  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |
|  | Procesor | Zainstalowane dwa procesory 64-rdzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 1210 punktów w teście SPECrate2017_int_base dla dwóch procesorów dostępnym na stronie www.spec.org wg stanu z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. |
|  | RAM | Zainstalowane min. 768 GB DDR5 RDIMM, min. 5600 MT/s. Pojedyncza kość RAM nie może obsługiwać mniej niż 32 GB RAM. Na płycie głównej muszą znajdować się min. 24 sloty przeznaczone na moduły pamięci RAM. Płyta główna musi obsługiwać min. 6 TB pamięci RAM. |
|  | Zasilacz | Podwójny, w pełni redundantny (1+1), Hot-Plug, klasy Titanium, o mocy co najmniej 1400 W. |
|  | Gniazda PCIe | Min. 6 sloty PCIe x16 lub x8 generacji 4., pełnej lub niskiej wysokości. |
|  | Interfejsy sieciowe FC | Jedna karta dwuportowa FC 32Gb/s z zainstalowanymi w pełni kompatybilnymi modułami optycznymi. |
|  | Interfejsy sieciowe Ethernet | 4 interfejsy sieciowe 25 Gb/s SFP28 Ethernet z zainstalowanymi czteroma w pełni kompatybilnymi modułami optycznymi SFP28 SR i 2 interfejsy sieciowe 1 Gb/s Base-T Ethernet. |
|  | Dyski twarde | Zainstalowane 2 dyski SSD Hot-Plug o pojemności min. 480GB. Serwer musi umożliwiać rozbudowę przestrzeni dyskowej do min. 16 dysków 2,5” (cala). |
|  | Kontroler RAID | RAID-0,1,10, min. 6 Gb/s. |
|  | Wbudowane porty | Min. jeden port USB 2.0, jeden port USB 3.0 i port VGA. |
|  | Wideo | Karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900. |
|  | Wentylatory | Redundantne Hot-Plug. |
|  | Bezpieczeństwo | Serwer musi posiadać poniższe funkcjonalności bezpieczeństwa: - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panelu zamykana na klucz, służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - Możliwość przejścia z poziomu BIOS do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła. - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera. - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem. - Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania. |
|  | Diagnostyka | Wbudowany panel LCD umieszczony na froncie obudowy serwera, umożliwiający wyświetlenie: - adresu IP i MAC karty zarządzania, - nazwy hosta i modelu serwera, - (asset/service) tagu, - informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |
|  | Karta zarządzania | Karta zarządzania musi być niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadać dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet oraz zapewniać poniższe funkcjonalności: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. konfiguracji serwera, prędkości obrotowej wentylatorów), - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, - wsparcie dla IPv6, - wsparcie dla SNMP; IPMI 2.0, VLAN tagging, SSH, - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz, - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer, - integracja z Active Directory, - możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie, - wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS, - wsparcie dla LLDP, - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, - możliwość zarządzania bezpośredniego (bez potrzeby połączenia sieciowego) poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy, - monitorowanie zużycia dysków SSD, - możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, - automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta, - automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera, - możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware, - możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON, - możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych, - automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram, - możliwość wykrywania odchyleń konfiguracji na poziomie konfiguracji UEFI oraz wersji firmware serwera, - serwer musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności umożliwiającej dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne, - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE lub WIFI, - kontrola stanu BIOS pod kątem naruszenia integralności oprogramowania, - automatyczne odświeżanie certyfikatów SSL, - możliwość wykorzystania tokenu lub aplikacji SecurID do uwierzytelniania wielkoskładnikowego przy logowaniu do karty zarządzającej, - możliwość modyfikacji reguł chłodzenia kart w slotach PCIe z opcją wyboru własnych ustawień, - możliwość ustawienia limitu temperatury powietrza wychodzącego z serwera, - monitorowanie przepływu powietrza przez serwer w czasie rzeczywistym, - możliwość wysyłania danych o stanie procesora, kart sieciowych, zasilaczy, kart GPU, lokalnych dysków i urządzeń NVMe, jak również dane wydajnościowe serwera do zewnętrznych narzędzi analitycznych, takich jak: Splunk, ElasticSearch, Grafana, - musi oferować wbudowany dziennik cyklu życia sprzętu, który rejestruje szczegółowe zdarzenia dotyczące konfiguracji, integracji fizycznych i operacji serwera, powiązane bezpośrednio z tożsamością użytkownika inicjującego zmiany, umożliwiając pełną audytowalność od momentu produkcji do użytkowania. |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklarację CE. |
|  | Normy środowiskowe | Oferowany produkt musi zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie może zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy 2012/19/UE (WEEE). Produkty muszą składać się co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w Dyrektywie 1272/2008 (CLP). Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej EPEAT Silver według normy wprowadzonej w 2019 roku. - Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wspomnianego dokumentu (wydruku ze strony) potwierdzającego spełnianie wymogu. Oferowany produkt musi spełniać kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS 2011/65/UE (wraz z późniejszymi zmianami, w tym Dyrektywą Delegowaną 2015/863) w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektronicznym, w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gr. |
|  | Licencje | Wszystkie licencje dla rozwiązania są zapewnione tak, aby obejmować całkowitą wymaganą dla danego ukompletowania funkcjonalność rozwiązania. Wszystkie oferowane licencje powinny być bezterminowe. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewni, że producent rozwiązania będzie udostępniać aktualizacje do wszystkich opisanych komponentów podczas całego okresu wsparcia. |
|  | Inne | Serwer musi być nowy, nigdy wcześniej nie używany, wyprodukowany w okresie ostatnich 6 miesięcy, pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta, a także być objęty serwisem producenta na terenie RP. |
|  | Retencja dysków | Nośniki pamięci w przypadku awarii pozostają u Zamawiającego, a naprawa polega na dostarczeniu nowych pamięci o takich samych lub lepszych parametrach. W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w serwerze objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy musi pozostać u Zamawiającego. |
|  | Warunki gwarancji | 1) Serwis urządzeń musi być realizowany bezpośrednio przez producenta lub we współpracy z autoryzowanym partnerem serwisowym producenta. 2) Okres gwarancji: min. 36 miesięcy. 3) Tryb świadczonej gwarancji: - czas reakcji na zgłoszenie awarii – max. 4 godz.; - czas zgłoszenia – 7/24 (7 dni w tygodniu przez 24 godz.); - czas naprawy – następny dzień roboczy; - miejsce naprawy – w siedzibie Zamawiającego. |
|  | Wymagania dodatkowe | Wraz z dostawą urządzenia wymagane dostarczenie wszelkich elementów montażowych niezbędnych do zainstalowania urządzeń w szafach rack Zamawiającego oraz dostarczenie niezbędnego okablowania. |

- Przełącznik sieciowy DELL PowerSwitch S5248F-ON – 2 szt.

Równoważne urządzenia muszą spełniać poniższe wymagania:

Urządzenie do montażu w szafie rackowej 19”

Wysokość 1U

Porty: min. 48x10GbE SFP28, 2xQSFP28-DD, 4xQSFP28

Port konsoli RJ45

Min. 4.0 Tbps (full duplex)

Tablica adresów MAC min. 200 tys.

Tablica tras IPv4 min. 100 tys.

Tablica tras IPv6 min. 60 tys.

L2 Ingress ACL min. 2 tys.

L2 Egress ACL min. 250.

IPv4 Ingress ACL min. 2 tys.

IPv4 Egress ACL min. 2 tys.

IPv6 Ingress ACL min. 1 tys.

IPv6 Egress ACL min. 1 tys.

VLAN min. 4 tys.

MSTP min. 60 instancje

PVST min. 128 instancji

Link aggragation group min. 128

LAG load balancing: L2, IPv4, IPv6

Simple Network Management Protocol (SNMP) v3

Network Time Protocol (NTP)

Synchronous Ethernet (SyncE)

DHCP server

DHCP relay IPv4, IPv6

DHCP option 82

DHCP Snooping

Dynamic ARP Inspection

Source Address Validation (SAV)

Low latency Cut-Through mode

Obsługa L2 access mode I L2 trunk mode

Obsługa L3 mode

Inter-VLAN routing

Obsługa Port-channel (Link aggregation)

Energy-efficient Ethernet (EEE)

Digital optical monitoring (temperatura, napięcie, bias, poziom nadawania I odbioru)

FCoE (5248F)

802.X

LACP (Link Aggregation Control Protocol)

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

STP (Spanning Tree Protocol)

RSTP Rapid Spanning Tree Protocol)

MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)

Rapid-PVST (Rapid Per-VLAN Spanning Tree)

VLAN (Virtual LAN)

PVLAN (Private VLAN)

Port monitoring (local, remote, encapsulated remote)

BFD (Bidirectional Forwarding Detection)

BGP (Border Gateway Protocol)

ECMP (Equal Cost Muli-Path)

IPv4 Routing

IPv6 Routing

OSPF (Open Shortest Path First)

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

VRF (Virtual Routing and Forwarding) (liczba instancji?)

IGMP

PIM

VXLAN

Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+

Bezpieczny proces bootowania urządzenia

Ssh, https, SNMP v3, Syslog

Obsługa list kontroli dostępu (ACL) :MAC IPv4, IPv6

Openflow

QoS: MAC, IP, TCP, ACL, Cos, DSCP, Control-plane policing (CoPP), Możliwość zmiany wartości pól Cos i DSCP, Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie, Strict PRiority, Bandwidth allocation, Traffic shaping

VLT (Virtual Link Truncking)

Zasilanie:

2x hotswap Radundantne Max. pobór 650W 100-240VAC 50/60 Hz

Przepływ powietrza Reverse

Równoważne urządzenia muszą zapewniać możliwość tworzenia zarządzalnych wież, wirtualnych połączeń w technologii Virtual Link Trunking.

W przypadku oferty na urządzenia równoważne, Zamawiający zastrzega sobie prawo do porównania opisu technicznego zawartego w ofercie z oficjalnymi danymi producenta.

Warunki gwarancyjne:

Minimum 36 miesięcy gwarancji świadczonej bezpośrednio przez producenta lub we współpracy z autoryzowanym partnerem serwisowym producenta, realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, liczonej od daty podpisania protokołu bez zastrzeżeń z czasem reakcji do 4 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia. Czas naprawy od momentu przyjęcia zgłoszenia do końca następnego dnia roboczego. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7.

Warunki odbioru dostawy:

Dostawa musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Unii Europejskiej. Urządzenia będą dostarczone przez Wykonawcę w stanie fabrycznie nowym, tj. data produkcji przełączników nie będzie wcześniejsza niż 90 dni w stosunku do dnia ich dostarczenia, żaden z przełączników objętych przedmiotem umowy nie może być uprzednio eksploatowany, w tym nie jest dopuszczalne dostarczenie przełączników wykorzystywanych uprzednio w celach prezentacyjnych lub ekspozycyjnych, a ponadto żaden z dostarczonych przełączników nie może pochodzić z odsprzedaży. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta, w szczególności ważności i zakresu uprawnień gwarancyjnych.

- Przełącznik sieciowy DELL PowerSwitch S5232F-ON – 2 szt.

Równoważne urządzenia muszą spełniać poniższe wymagania:

Urządzenie do montażu w szafie rackowej 19”

Wysokość 1U

Porty: min. 32xQSFP28, 2xSFP+

Port konsoli RJ45

Min. 6.0 Tbps (full duplex)

Tablica adresów MAC min. 200 tys.

Tablica tras IPv4 min. 100 tys.

Tablica tras IPv6 min. 60 tys.

L2 Ingress ACL min. 2 tys.

L2 Egress ACL min. 250.

IPv4 Ingress ACL min. 2 tys.

IPv4 Egress ACL min. 2 tys.

IPv6 Ingress ACL min. 1 tys.

IPv6 Egress ACL min. 1 tys.

VLAN min. 4 tys.

MSTP min. 60 instancje

PVST min. 128 instancji

Link aggragation group min. 128

LAG load balancing: L2, IPv4, IPv6

Simple Network Management Protocol (SNMP) v3

Network Time Protocol (NTP)

Synchronous Ethernet (SyncE)

DHCP server

DHCP relay IPv4, IPv6

DHCP option 82

DHCP Snooping

Dynamic ARP Inspection

Source Address Validation (SAV)

Low latency Cut-Through mode

Obsługa L2 access mode I L2 trunk mode

Obsługa L3 mode

Inter-VLAN routing

Obsługa Port-channel (Link aggregation)

Energy-efficient Ethernet (EEE)

Digital optical monitoring (temperatura, napięcie, bias, poziom nadawania I odbioru)

FCoE (5248F)

802.X

LACP (Link Aggregation Control Protocol)

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

STP (Spanning Tree Protocol)

RSTP Rapid Spanning Tree Protocol)

MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)

Rapid-PVST (Rapid Per-VLAN Spanning Tree)

VLAN (Virtual LAN)

PVLAN (Private VLAN)

Port monitoring (local, remote, encapsulated remote)

BFD (Bidirectional Forwarding Detection)

BGP (Border Gateway Protocol)

ECMP (Equal Cost Muli-Path)

IPv4 Routing

IPv6 Routing

OSPF (Open Shortest Path First)

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

VRF (Virtual Routing and Forwarding) (liczba instancji?)

IGMP

PIM

VXLAN

Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+

Bezpieczny proces bootowania urządzenia

Ssh, https, SNMP v3, Syslog

Obsługa list kontroli dostępu (ACL) :MAC IPv4, IPv6

Openflow

QoS: MAC, IP, TCP, ACL, Cos, DSCP, Control-plane policing (CoPP), Możliwość zmiany wartości pól Cos i DSCP, Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie, Strict PRiority, Bandwidth allocation, Traffic shaping

VLT (Virtual Link Truncking)

Zasilanie:

2x hotswap Radundantne Max. pobór 650W 100-240VAC 50/60 Hz

Przepływ powietrza Reverse

Równoważne urządzenia muszą zapewniać możliwość tworzenia zarządzalnych wież, wirtualnych połączeń w technologii Virtual Link Trunking.

W przypadku oferty na urządzenia równoważne, Zamawiający zastrzega sobie prawo do porównania opisu technicznego zawartego w ofercie z oficjalnymi danymi producenta.

Warunki gwarancyjne:

Minimum 36 miesięcy gwarancji świadczonej bezpośrednio przez producenta lub we współpracy z autoryzowanym partnerem serwisowym producenta, realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, liczonej od daty podpisania protokołu bez zastrzeżeń z czasem reakcji do 4 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia. Czas naprawy od momentu przyjęcia zgłoszenia do końca następnego dnia roboczego. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7.

Warunki odbioru dostawy:

Dostawa musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Unii Europejskiej. Urządzenia będą dostarczone przez Wykonawcę w stanie fabrycznie nowym, tj. data produkcji przełączników nie będzie wcześniejsza niż 90 dni w stosunku do dnia ich dostarczenia, żaden z przełączników objętych przedmiotem umowy nie może być uprzednio eksploatowany, w tym nie jest dopuszczalne dostarczenie przełączników wykorzystywanych uprzednio w celach prezentacyjnych lub ekspozycyjnych, a ponadto żaden z dostarczonych przełączników nie może pochodzić z odsprzedaży. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta, w szczególności ważności i zakresu uprawnień gwarancyjnych.

Część 2

      - Serwer przestrzeni dyskowej – 3 szt.

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Szczegółowy opis wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | - Serwer musi mieć umożliwiać instalację w standardowej szafie serwerowej typu RACK 19”. - W obudowie podstawowej o wysokości co najwyżej 1U musi zawierać co najmniej dwa kontrolery macierzowe pracujące w trybie dual-active lub active-active oraz minimum 12 slotów na nośniki danych. - Serwer musi pozwalać na instalację różnych typów nośników dyskowych w technologii NVMe, w tym dyski SSD oraz moduły Flash. - Serwer musi umożliwiać pracę hybrydową i obsługę nośników dyskowych HDD, w tym dyski NL-SAS, w ramach półek dyskowych podłączanych do serwera. |
| 2. | Architektura | - Urządzenie musi składać się z pojedynczej macierzy dyskowej zarządzanej z jednego interfejsu graficznego (GUI) oraz tekstowego (CLI). - Kontrolery muszą wykorzystywać wyłącznie protokół NVMe do komunikacji z dyskami umieszczonymi w macierzy. Zamawiający nie dopuszcza stosowania protokołu SAS do komunikacji nośników dyskowych z kontrolerem. Zamawiający dopuszcza stosowanie protokołu SAS 12 Gb jedynie do komunikacji z półkami dyskowymi podłączonymi do kontrolerów. |
| 3. | Pojemność | - Całkowita pojemność użyteczna rozwiązania musi wynosić minimum 90,28 TiB, zbudowana w RAID6 bez użycia mechanizmów redukcji danych w grupie RAID składającej się z minimum 12 dysków. Macierz musi być zbudowana wyłącznie w oparciu o moduły dyskowe NVMe Flash. Niedopuszczalne jest użycie dysków cMLC (Consumer MLC). - Serwer w chwili dostawy musi umożliwiać instalację min. 12 modułów Flash NVMe i zawierać taką liczbę kontrolerów, aby nośniki/dyski komunikowały się z kontrolerami wyłącznie za pomocą protokołu NVMe. Serwer musi umożliwiać zbudowanie jednej grupy RAID z 12 dysków SSD lub modułów Flash NVMe. - Zamawiający oczekuje nowoczesnego serwera zbudowanego wyłącznie za pomocą bezpiecznych i wydajnych modułów Flash NVMe. Każdy moduł Flash NVMe musi być wyposażony w funkcjonalność/mechanizm wykrywania ransomware poprzez monitorowanie wszystkich operacji zapisu na nośniku. Funkcjonalność nie może mieć wpływu na wydajność napędu Flash NVMe. Każdy moduł Flash NVMe musi być wyposażony w wewnętrzny mechanizm typu RAID, odporny na awarię całego chip’a w ramach pojedynczego dysku/modułu. Awaria całego chip’a (CHIPa nie jego części: DIE, Block lub page) nie może powodować wyłączenia dysku/modułu. Potwierdzenie funkcjonalności musi być oficjalnie dostępne na stronie internetowej producenta. |
| 4. | Kontrolery | - Serwer musi być zbudowana z minimum dwóch kontrolerów pracujących w trybie active-active lub dual-active. - Każdy kontroler musi być wyposażony w procesor o ilości min. 12 rdzeni (ang.: core) co daje 24 rdzenie na macierz. Jeżeli oferowany serwer nie posiada 12 rdzeni w procesorach na kontroler należy dostarczyć taką liczbę kontrolerów, aby w sumie liczba dostarczonych rdzeni (core) była co najmniej równa 24. - Architektura serwera ma być oparta o sprawdzone i powszechnie dostępne procesory technologii x86/x64 producentów Intel lub AMD. |
| 5. | Pamięć cache | - Serwer zbudowany z dwóch kontrolerów musi być wyposażony w minimum 512 GB pamięci podręcznej cache. Każdy z kontrolerów musi udostępniać minimum 256 GB pamięci podręcznej cache. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania dysków SSD lub kart pamięci/modułów FLASH jako rozszerzenia pamięci cache. - Zamawiający wymaga, aby pamięć cache była zabezpieczona podtrzymaniem bateryjnym, zapewniającym zapobieżenie utraty jej zawartości w przypadku nagłego zaniku zasilania, dla dwóch awarii występujących z rzędu. - Baterie wykorzystywane dla podtrzymania zawartości pamięci cache w przypadku awarii zasilania, muszą być dostępne do akcji serwisowych, bez konieczności wyłączania kontrolera (hot-swap, czyli wymiana i instalacja bez konieczności wyłączania i wyjmowania kontrolera z obudowy macierzy) |
| 6. | Interfejsy i protokoły komunikacji | - Serwer w chwili dostawy musi posiadać minimum 8 portów FC 32Gb/s oraz 8 portów SAS 12 Gb/s - Serwer musi posiadać możliwość rozbudowy o kolejne interfejsy o minimum 8 portów FC 32Gb/s, - Komunikacja wewnętrzna kontrolera do kart HBA i nośników NVMe musi być oparta o magistralę minimum PCI-e 4.0 - Serwer musi mieć możliwość zastosowania interfejsów Ethernet o prędkościach 10/25 Gb/s - Porty FC muszą obsługiwać protokół FC-NVMe - Porty Ethernet muszą jednocześnie obsługiwać protokół TCP/NVMe oraz wspierać akcelerację replikacji synchronicznej - Interfejsy LAN do zarządzania serwerem muszą stanowić osobną grupę nie przeznaczoną do komunikacji z hostami. - Zamawiający oczekuje możliwości zdefiniowania, bądź też obecności dedykowanego interfejsu serwisowego, przeznaczonego dla autoryzowanego serwisu producenta. Interfejs ten musi mieć możliwość dezaktywacji, w celu zabezpieczania przed niepowołanym użyciem. |
| 7. | Bezpieczeństwo danych | - Serwer musi obsługiwać poziomy RAID 1, RAID 5 i RAID6 (RAID z dystrybuowaną przestrzenią zapasową typu hot-spare) i musi być możliwe zdefiniowanie RAID na dowolnie wybranej przez użytkownika liczbie z zakresu co najmniej od 6 do 12 dysków dla RAID6. Dostarczona pojemność użyteczna musi być skonfigurowana z wykorzystaniem protekcji RAID6 (odporność na jednoczesną awarię dwóch dysków plus przestrzeń zapasowa hot-spare). Funkcjonalność serwer musi umożliwiać rozbudowę istniejącej grupy RAID poprzez dodanie dysków poczynając od 1 szt. - Dyski/przestrzeń zapasowa (hot-spare) muszą zostać skonfigurowane/dostarczone w ilości/pojemności zgodnej z udokumentowanymi rekomendacjami producenta oferowanego serwera, - Serwer musi wspierać dyski NVMe typu SED - Serwer musi posiadać funkcje szyfrowania danych, uniemożliwiając odczyt danych z usuniętych z macierzy dysków/ modułów Flash. Serwer musi wspierać zarządzanie kluczami zarówno poprzez serwery kluczy szyfrujących, lokalnie poprzez zapis na kluczach USB jak i wewnętrznie przy użyciu modułu TPI w kontrolerze. Jeśli model licencjonowania tego wymaga należy dostarczyć niezbędną licencję. - Serwer musi zapewniać bezpieczeństwo i integralność oprogramowania zarządzającego funkcjami urządzenia poprzez oferowanie walidacji i szyfrowania dysków systemowych kontrolerów (boot drive) uniemożliwiające uruchomienie serwer w przypadku nieautoryzowanej zmiany ich zawartości. |
| 8. | Funkcje niezawodnościowe | - Wszystkie krytyczne komponenty serwera takie jak adaptery HBA, kontrolery dyskowe, pamięć, zasilacze i wentylatory muszą być zaprojektowane nadmiarowo: tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na ciągłość dostępu do danych całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy serwera oraz cechować się brakiem pojedynczego punktu awarii. - Serwer musi umożliwiać zasilanie z dwóch niezależnych źródeł prądu jednofazowego o napięciu 200-240V i częstotliwości 50- 60Hz poprzez nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap. Serwer musi być wyposażony w baterie obsługujące zanik zasilania, umożliwiające zachowanie danych w pamięci podręcznej cache i bezpieczne wyłączenie urządzenia dla dwóch awarii zasilania następujących jedne po drugiej. |
| 9. | Zarządzanie | - Zarządzanie serwerem (tzn. zarządzanie co najmniej wszystkimi: portami We/Wy, woluminami, nośnikami dyskowymi NVMe, klonowaniem, replikacją, wirtualizacją zasobów zewnętrznych) musi być realizowane z jednego interfejsu GUI, CLI. - Serwer musi umożliwiać zarządzanie przez redundantne interfejsy Ethernet o prędkości minimum 1Gbps i z użyciem przeglądarki internetowej pracującej w oparciu o protokół https. - W celu umożliwienia łatwej automatyzacji codziennych zadań administracyjnych, wymagane jest, aby dostarczony serwer umożliwiał tworzenie i wykonywanie skryptów użytkownika. - Zarządzanie musi umożliwić aktualizację daty i czasu zarówno manualnie, jak i z serwera NTP. - Zarządzanie musi umożliwić konfigurację wysyłania raportów serwisowych oraz automatycznego zgłaszania awarii do serwisu producenta poprzez protokoły SMTP/HTTPS w sposób automatyczny, tj. w przypadku awarii, bądź też w ustalonych regularnych odstępach czasu. - Zarządzanie musi umożliwić konfigurację powiadomień o błędach i ostrzeżeniach do serwera SNMP. - Serwer musi umożliwiać automatyczną konfigurację i prowizjonowanie zasobów, poprzez użycie technologii Ansible. Wymagane jest, aby producent wspierał powyższą technologię natywnie poprzez udostępnianie oficjalnych narzędzi (Playbook). - Serwer musi umożliwiać ochronę dostępu do graficznego interfejsu użytkownika (GUI) poprzez zastosowanie mechanizmów wieloskładnikowej autentykacji użytkownika (Multi-factor authentication – MFA) |
| 10. | Funkcjonalności | - Zaoferowane rozwiązanie musi posiadać możliwość implementacji klastra geograficznego. W przypadku awarii jednego z ośrodków nastąpi bezprzerwowe przełączenie do lokalizacji zapasowej. Powyższa funkcjonalność musi być realizowana niezależnie od systemu operacyjnego na poziomie przełączania ścieżek do urządzenia logicznego. - Wymagane jest, aby rozwiązanie klastra geograficznego, umożliwiało konfigurację automatycznej replikacji danych przechowywanych w ramach klastra, do trzeciego ośrodka przetwarzania danych, w trybie co najmniej replikacji asynchronicznej, tak aby w przypadku awarii/niedostępności klastra geograficznego istniała możliwość przywrócenia danych z użyciem trzeciego ośrodka przetwarzania danych. - Serwer musi obsługiwać funkcjonalność oszczędnych woluminów, czyli nadalokacji (thin provisioning) dla wolumenów zbudowanych na dyskach SSD (lub tych zewnętrznie wirtualizowanych). - Kompresja danych w trybie „na bieżąco” („inline”) bez wcześniejszego zapisywania danych na nośnikach dyskowych w formie nie skompresowanej. - Możliwość wykorzystania technik redukcji danych w serwerze dla woluminów wykorzystując równocześnie trzy techniki redukcji pojemności: kompresji, deduplikacji i nadalokacji. - Serwer musi obsługiwać dynamiczne zwiększanie rozmiaru wolumenów (LUN bez mechanizmu thin-provisioning) do 64 TB. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania testu potwierdzającego możliwość założenia woluminu o wielkości 1 TB i zwiększanie jego rozmiaru do 64 TB a następnie zapisania na nim danych do 100% pojemności. - Funkcjonalność pamięci podręcznej (Cache) musi wspierać zarządzanie procesem odczytu i zapisu danych na poziomie każdego woluminu zdefiniowanego w serwerze. Musi istnieć możliwość wyłączenia funkcji cache write dla poszczególnych wolumenów z równoczesnym zachowaniem funkcji cache read dla tych woluminów. Musi istnieć możliwość wyłączenia obu funkcji cache write i cache read dla poszczególnych wolumenów. - Serwer musi zapewnić funkcjonalność zarządzania limitem operacji wejścia/wyjścia wykonywanych na danym wolumenie, hoście lub grupie hostów - zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez określenie ilości operacji I/O na sekundę jak również przepustowości określonej w MB/s. - Urządzenie musi mieć wsparcie producenta dla następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2016,2019, 2022, Red Hat Linux 7.x i 8.x lub nowszy, IBM AIX 7.2,7.3, SUSE Linux 12 i 15, VMware vSphere ESX 7.0 i 8.0. lub nowsze do wykorzystywania przez Zamawiającego. Informacja potwierdzająca spełnienie wymagania musi być opublikowana na ogólnodostępnej stronie internetowej. - Serwer musi obsługiwać funkcjonalność separacji woluminów dyskowych prezentowanych przez ten sam port FC serwera pomiędzy różnymi typami hostów. - Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej maksymalnej pojemności urządzenia. |
| 11. | Obsługa wirtualnych dysków logicznych | - Serwer musi zapewnić możliwość rozłożenia jednego wolumenu logicznego pomiędzy co najmniej dwoma różnymi typami wirtualizowanych serwerów przestrzeni dyskowej. - Serwer musi umożliwiać stworzenie kopii lustrzanej (mirror) woluminu pomiędzy różnymi serwerami przestrzeni dyskowej. Awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta. - Serwer musi umożliwiać podłączenie co najmniej 2000 hostów oraz dokonania minimum 64 000 mapowań wolumen-host. |
| 12. | Replikacja, klony oraz kopie migawkowe | - Serwer musi zapewnić funkcjonalność definiowania kopii danych pomiędzy woluminami źródłowymi a docelowymi (target). - Serwer musi mieć możliwość automatycznego tworzenia odseparowanych logicznie kopii danych, niedostępnych dla użytkowników (hostów) w celu realizacji mechanizmów zabezpieczenia danych przed atakami typu ransomware i przypadkowym usunięciem danych. Kopie danych muszą posiadać cechę „immutable” tzn. nie mogą być usunięte przez okres ich retencji lub usunięte jedynie poprzez autoryzowanego w tym celu użytkownika z możliwością konfiguracji potwierdzenia usunięcia przez dodatkowego użytkownika. Funkcjonalność może być realizowana przez zewnętrzne oprogramowanie, jednakże musi zapewnić pełną kompatybilność z oferowaną macierzą. - Administrator musi mieć możliwość tworzenia kopii danych w trybach incremental (aktualizacja kopii o różnicę danych jaka powstała od czasu poprzednio wykonanej kopii), multitarget (możliwość równoczesnego zdefiniowania wielu woluminów docelowych dla jednego woluminu źródłowego), jako kopia binarna (klon). - Serwer musi umożliwiać przywrócenie danych zabezpieczonych mechanizmem kopii migawkowej (snaphsot, PIT Copy) poprzez odtworzenie danych na źródle - source z docelowego punktu – target (odwrócenie relacji snapshota) - Serwer musi natywnie wspierać udostępnianie zasobów zabezpieczonych mechanizmem kopii migawkowej (Snapshot, PIT Copy) do innych zatwierdzonych hostów poza środowiskiem produkcyjnym, tj. np. do celów testowych lub badawczo- rozwojowych. - Serwer musi obsługiwać co najmniej 254 kopii migawkowych jednego woluminu i musi obsługiwać co najmniej 2500 relacji kopiowania dla wielu woluminów źródło target. - Serwer musi obsługiwać wykonanie kopii wolumenów odseparowanych logicznie dla co najmniej 10000 wolumenów. - Serwer musi obsługiwać grupy spójności wolumenów do celów kopiowania i replikacji. Serwer musi zapewnić możliwość zdefiniowania co najmniej 128 różnych grup spójności. W jednej grupie spójności musi być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 relacji źródło-target. - Serwer musi mieć możliwość wykonywania replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami macierzy dyskowych. Zasoby źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej (target) mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (Flash, SSD, zewnętrznie wirtualizowane, SAS i NL-SAS). |
| 14. | Monitoring | - Oprogramowanie do monitorowania musi zapewniać przechowywanie trendów historycznych środowiska przez okres co najmniej 365 dni - Rozwiązanie posiada możliwość odpytywania danych telemetrycznych w celu uzyskania szczegółowych informacji w sekwencjach co najmniej 1-minutowych, - Rozwiązanie musi identyfikować aktualnie nieużywaną przestrzeń dyskową, która nie jest przydzielona lub nie bierze udziału w ruchu I/O z serwera lub aplikacji, - Rozwiązanie musi prezentować ilość dodatkowej przestrzeni dyskowej uzyskanej dzięki zastosowaniu mechanizmów redukcji danych, - Rozwiązanie musi zapewniać monitorowanie i raportowanie na temat urządzeń - w tym szybkości operacji wejścia / wyjścia, wydajność cache, szczegóły dotyczące wolumenu, - Oprogramowanie zapewnia monitorowanie systemów pamięci masowej, serwerów, hiperwizorów oraz przełączników SAN, - Rozwiązanie musi pozwalać na monitorowanie następujących metryk dla macierzy dyskowych różnych producentów (co najmniej Dell EMC, Hitachi, IBM, NetApp, Pure): - ogólną aktywność systemu - wielkość systemu - najbardziej aktywne węzły - najbardziej aktywne wolumeny - najbardziej aktywne pule - wielkość wg hosta - wielkość wg puli - wielkość wg woluminu - wielkość wg tierów - wydajność systemu pamięci masowej - szybkość operacji I/O (op/s) - szybkość przesyłania danych (MiB/s) - czas odpowiedzi (ms/op) - Rozwiązanie musi zapewniać opcje personalizacji dotyczące sposobu powiadamiania o alertach oraz ustalenia harmonogramu automatycznego gromadzenia metadanych dotyczących wydajności i konfiguracji systemu, - Oprogramowanie musi dawać możliwość korelowania zdarzeń na różnych warstwach (host <> sieć SAN <>macierz). - Proponowane rozwiązanie pozwala na szybkie uzyskanie szczegółowych informacji o architekturze / wydajności / statusie podłączonych systemów. - Oprogramowanie pozwala na wdrożenie monitorowania typu tzw. server-centric zasobów SAN bez konieczności stosowania agenta zasobów pamięci masowej. Po dodaniu serwera bezagentowego do monitorowania, rozwiązanie automatycznie koreluje ten serwer z portami znanych połączeń hosta, - Oprogramowanie musi pozwalać na zbieranie informacji na temat wydajności systemów pamięci masowej. Te informacje muszą obejmować co najmniej kluczowe metryki wydajności oraz alerty dotyczące naruszeń progów (tzw. Thresholds), które z kolei będą pomagać w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów i wąskich gardeł związanych z wydajnością systemu (tzw. Troubleshooting), - Rozwiązanie musi zapewniać możliwość przejrzenia naruszeń określonych poziomów progów i alertów, które zostały wyzwolone, gdy wydajność zasobu spadła poza określony zakres, - Rozwiązanie musi posiadać funkcje generowania raportu obciążenia związanego z użyciem odpowiedniej liczby licencji (chargeback), - Rozwiązanie musi pozwalać na tworzenie raportów na podstawie informacji zawartych w tabelach interfejsu użytkownika rozwiązania oraz na konfigurację i zapis tych informacji do systemu plików użytkownika, - Rozwiązanie musi pozwalać na generowanie raportów dla użytkowników, przedstawiające pojemność i koszt bloku pamięci masowej używanej przez aplikację, dział, hiperwizor i serwer fizyczny, - Zamawiający oczekuje instalacji i uruchomienia funkcjonalności monitoringu we wszystkich lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. |
| 15. | Inne | - Serwer musi być nowy, nigdy wcześniej nie używany i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta a także być objęty serwisem producenta na terenie RP. - Wraz z serwerem należy dostarczyć wszystkie inne elementy rekomendowane przez producenta niezbędne do podłączenia i uruchomienia macierzy, w tym niezbędne licencje. |
| 16. | Serwis | - Serwis świadczony przez producenta serwera w trybie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny - Kontakt z pracownikiem serwisu będzie prowadzony wyłącznie w języku polskim przez 24 godziny na dobę - Czas naprawy usterki krytycznej w ciągu 24 godzin. |
| 17. | Gwarancja | Wymagana jest gwarancja świadczona na wszystkie elementy serwera (sprzęt oraz oprogramowanie) na wymagany okres 60 miesięcy. Usługi serwisowe będą świadczone przez producenta oferowanego sprzętu lub serwis autoryzowany przez producenta. |

      - Switch FC – 2 szt.

- Switch musi być wykonany w technologii FC min. 64 GB/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 64, 32, 16, 10, 8 GB/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP.

- Switch musi posiadać min. 56 aktywnych portów FC obsadzonych wkładkami SFP+ typu shortwave obsługujących prędkości min. 32/16/8 GB/s.

- Switch musi zapewniać pracę bez tzw. oversubskrypcji tzn. w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji wszystkie porty mogą pracować z pełną prędkością 64 GB/s.

- Całkowita przepustowość switcha w konfiguracji z 56 aktywnymi portami wyposażonymi we wkładki 64 GB/s musi wynosić min. 3548 GB/s.

- Oczekiwana wartość opóźnienia przy przesyłaniu ramek pomiędzy portami switcha pracującymi z prędkością 64 GB/s nie może być większa niż 460ns.

- Rodzaj obsługiwanych portów, co najmniej: E, EX, D, F oraz N.

- Switch FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 U (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”.

- Switch FC posiadać nadmiarowe zasilacze i wentylatory, których wymiana musi być możliwa w trybie „na gorąco” bez przerywania pracy switcha.

- Switch FC musi wydmuchiwać gorące powietrze od strony portów.

- Switch FC musi być wyposażony w obsługę agregacji do 8 fizycznych połączeń ISL między dwoma switchami i tworzenia w ten sposób logicznych połączeń typu ISL Trunk o przepustowości minimum 512 Gb/s half duplex (dla wkładek 64Gbps) dla każdego logicznego połączenia. Load balancing ruchu między fizycznymi połączeniami ISL w ramach połączenia logicznego typu ISL Trunk musi być realizowany na poziomie pojedynczych ramek FC a połączenie logiczne musi zachowywać kolejność przesyłanych ramek.

- Switch FC musi być wyposażony w mechanizm balansowania ruchu, pomiędzy co najmniej 16 różnymi połączeniami o tym samym koszcie wewnątrz wielodomenowych sieci fabric, przy czym balansowanie ruchu musi odbywać się w oparciu o min. 3 parametry nagłówka ramki FC: DID, SID i OXID.

- Switch FC musi być wyposażony w mechanizm jednoczesnej obsługi ISL Trunk oraz balansowania ruchu w oparciu o DID/SID/OXID.

- Switch FC musi być dostarczony z aktywnym mechanizmem routingu FC (FCR) zapewniającym możliwość komunikacji wybranych urządzeń z różnych izolowanych sieci fabric.

- Switch FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na podstawie portów i adresów WWN.

- Switch FC musi mieć możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia i bez zakłócenia przesyłanego ruchu FC.

- Switch FC musi obsługiwać sprzętową kompresję ramek FC dla wybranych połączeń ISL na co najmniej 4 portach switcha.

- Switch FC musi wspierać następujące mechanizmy zwiększające poziom bezpieczeństwa:

  - mechanizm szyfrowania i kompresji wybranych połączeń ISL wspierany, na co najmniej 4 portach switcha FC. Symetryczny klucz szyfrujący nie może być krótszy niż 256-bitów.

  - mechanizm tzw. Fabric Binding, który umożliwia zdefiniowanie listy kontroli dostępu regulującej prawa switchów FC do uczestnictwa w sieci fabric

  - uwierzytelnianie (autentykacja) switchów w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP

  - uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP

  - szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2.

  - definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control)

  - definiowane kont administratorów w środowisku RADIUS, LDAP w MS Active Directory, Open LDAP, TACACS+

  - szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS

  - obsługa SNMP v1 oraz v3

  - IP Filter dla portu administracyjnego switcha

  - wgrywanie nowych wersji firmware switcha FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP

  - wykonywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji switcha FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP

- Switch FC musi mieć możliwość konfiguracji przez:

- polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli terminala

- przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym lub dedykowane oprogramowanie.

- Switch FC musi być wyposażony w następujące narzędzia diagnostyczne i mechanizmy obsługi ruchu FC:

- logowanie zdarzeń poprzez mechanizm „syslog”,

- ciągłe monitorowanie parametrów pracy switcha, portów, wkładek SFP i sieci fabric z automatycznym powiadamianiem administratora, wyłączeniem pracy portu lub przesunięciem przepływów tzw. slow drain na niski priorytet w przypadku przekroczenia zdefiniowanych wartości granicznych. Powiadamianie administrator musi być możliwe za pomocą wysyłania wiadomości e-mail, pułapki SNMP lub komunikatu w logu.

- port diagnostyczny tzw. D_port. Port diagnostyczny musi umożliwiać wykonanie testów sprawdzających komunikację portu switcha z wkładką SFP, połączenie optyczne pomiędzy dwoma switchami, testowe obciążenie połączenia pełną przepustowością 16/32/64Gbps oraz pomiar opóźnienia i odległości między switchami z dokładnością co najmniej do 5m dla wkładek SFP 16/32/64Gbps. Testy wykonywane przez port diagnostyczny nie mogą wpływać w żaden sposób na działanie pozostałych portów switcha i całej sieci fabric.

- FC ping

- FC traceroute

- kopiowanie wybranych przepływów danych na wskazany lokalny port switcha

- Switch musi być wyposażony w mechanizm sprzętowego generatora ruchu umożliwiającego symulowanie komunikacji w wielodomenowych sieciach SAN bez konieczności angażowania fizycznych urządzeń takich jak serwery lub macierze dyskowe.

- Switch musi być wyposażony w mechanizm umożliwiający kopiowanie pierwszych 64 bajtów ramek dla wybranych przepływów danych do pamięci lokalnej switcha w celu dalszej analizy.

- Switch musi obsługiwać wysyłanie komunikatów FPIN typu: Link Integrity Notification, Delivery Notification, Peer Congestion Notification, Congestion Notification.

- Switch musi obsługiwać wysyłanie sprzętowych sygnałów typu End Device Congestion za pomocą mechanizmu prymitywów FC typu ARB.

- Switch FC musi być dostarczony z aktywną możliwością przydzielenia, co najmniej 22000 tzw. buffer credits do wybranego portu FC switcha.

- Switch FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet RJ45, konsolowy miniUSB oraz inband IP-over-FC.

- Switch FC musi zapewniać obsługę protokołu NVMe over FC.

- Switch FC musi zapewniać obsługę interfejsu zarządzającego REST API.

- W switchu FC musi istnieć możliwość wydzielenia logicznych, izolowanych od siebie switchów. Każdy z logicznych switchów musi mieć własny Domain ID, własne usługi fabric (tzw. fabric services), niezależną bazę zoningu oraz możliwość przypisania dedykowanego administratora.

- Musi istnieć możliwość połączenia wybranych logicznych switchów wydzielonych w różnych fizycznych switchach FC za pomocą dedykowanych połączeń ISL. Połączone w ten sposób switche muszą tworzyć pojedynczą sieć fabric.

- Switch FC musi realizować kategoryzację ruchu między parami urządzeń (initiator - target) oraz przydzielenie takich par urządzeń do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie. Konfiguracja przydziału do różnych klas priorytetów musi się odbywać za pomocą standardowych narzędzi do konfiguracji zoningu.

- Switch FC musi być wyposażony w mechanizm automatycznej kategoryzacji przepływów danych na podstawie prędkości pracy portu docelowego z przydziałem przepływów o prędkościach 16/8/4Gbps, 32Gbps i 64Gbps do różnych grup. Przepływy danych przydzielone do różnych grup nie mogą wpływać wzajemnie na swoją gospodarkę tzw. buffer credits.

- Switch FC musi realizować kategoryzację ruchu na podstawie wartości parametru CS_CTL w nagłówku ramki FC oraz odpowiednie przydzielenie ramki do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie.

- Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa, co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie switcha.

Gwarancja na Sprzęt i oprogramowanie świadczona w trybie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu wraz z czasem reakcji wynoszącym maksymalnie 24 godziny przez okres 36 miesięcy. Usługi serwisowe będą świadczone przez producenta oferowanego sprzętu lub serwis autoryzowany przez producenta.