      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-DE-zp.25.169.2026
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	10
	Myszka do komputera


1. Typ urządzenia: Mysz optyczna, bezprzewodowa o ergonomicznym kształcie.

2. Łączność bezprzewodowa: Dwuzakresowa – Bluetooth Low Energy (BLE) oraz odbiornik USB (częstotliwość 2,4 GHz).

3. Liczba przycisków: Minimum 5 przycisków fizycznych (w tym 2 przyciski boczne obsługiwane kciukiem).

4. Kółko przewijania: Inteligentne kółko przewijania z funkcją SmartWheel (automatyczna zmiana trybu z precyzyjnego na szybki przy mocniejszym zakręceniu).

5. Zasilanie: 1 bateria typu AA.

6. Kompatybilność systemowa: Pełne wsparcie dla systemów Windows 10/11, Android.

7. Oprogramowanie: Możliwość personalizacji funkcji przycisków bocznych za pomocą dedykowanej aplikacji producenta.

Np. LOGITECH Signature M650 Grafitowy


	1 szt.

	20
	Pamięć do komputera 

1. Pojemność: 16 GB

2. Typ: DDR4 PC4-25600 (3200 MHz)

3. Opóźnienia: CL22


	1 szt.

	30
	Hub dysków twardych 

1. Aktywna stacja dokująca

2. Obsługiwane formaty: Kompatybilność z dyskami SATA I/II/III w rozmiarach 2.5" oraz 3.5".

3. Interfejs zewnętrzny: Port USB-C pracujący w standardzie USB 3.2 Gen 2 (przepustowość do 10 Gbps).

4. Zasilanie: wymagany zewnętrzny zasilacz sieciowy (dołączony do zestawu) umożliwiający rozruch dysków 3.5".

5. Funkcje optymalizacji: Pełne wsparcie dla protokołu UASP (przyspieszenie transferu) oraz instrukcji TRIM (dla dysków SSD).

6. Zarządzanie energią: Funkcja automatycznego przechodzenia w tryb uśpienia (Auto-Sleep) po czasie bezczynności.

7. Sygnalizacja: Wbudowana dioda LED informująca o zasilaniu i statusie transmisji danych.

8. Standard obsługi: Plug & Play (brak konieczności instalacji sterowników) oraz Hot-Swap.

9. Okablowanie: W zestawie kabel USB-C o długości min. 80 cm, zapewniający pełną przepustowość 10 Gbps.

np. Unitek S1222A
	1 szt.

	40
	Zestaw klawiatura + mysz

Typ - Multimedialna

Łączność - Bezprzewodowa

Klawisze numeryczne - Tak

Klawisze multimedialne / funkcyjne - Tak

Podpórka pod nadgarstki - Tak

Obsługiwane systemy - Windows

Mysz w zestawie - Tak

Sensor myszy – Optyczny, Profil myszy - Uniwersalny

Dodatkowe wymagania: Podpórka pod nadgarstki

Klawisze multimedialne

· Nanoodbiornik Logitech Unifying

· Odporność na zachlapanie

· Cicha praca klawiszy

· Wskaźnik naładowania baterii

Wymiary maksymalne: Dł.- 458 mm, Szer. - 193 mm, Wys. - 24 mm; Waga -do 805 g

Gwarancja -24 miesiące
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	50
	Mobilny router WiFi z eSIM 

· Technologia połączeń: 5G/WiFi 7

· Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand)

· Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 3600 Mb/s (Wi-Fi); 4000 Mb/s (5G)

· Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: Filtrowanie adresów MAC; WPA3

· Dodatkowe funkcje: Funkcja adaptera USB WiFi; Funkcja przenośnego Hot Spot; Kompatybilność z Netgear eSIM

· Szybkość transmisji USB-C do 2 Gb/s na Ethernet

· Technologie komórkowe: 5G Sub6 (3CC), obsługa NR-CA, 4G LTE CAT20 (5CC)

· Kolorowy ekran o przekątnej 2.4 cala

· Wbudowany akumulator, ładowanie: usb-c

· Rodzaje wejść/wyjść: Gniazdo kart SIM - 1 szt.; USB typu C - 1 szt.

· możliwość zapewnienia transmisji danych z wykorzystaniem kart operatorów typu eSIM

przykładowy model: Nighthawk 5G M7 Mobilny router WiFi z eSIM 
	1 szt.

	60
	· Urządzenie wielofunkcyjne 

· Laserowe (mono)

· Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie

· Druk dwustronny: Automatyczny

· Wi-Fi

· Wyświetlacz: 2-wierszowy LCD

· Szybkość drukowania: do 34 stron na minutę

· Automatyczne drukowanie dwustronne: do 16 stron na minutę

· Podajnik papieru: na 250 arkuszy

· wydajność tonera do 2000 stron
	1 szt.

	70
	Zestaw klawiatura + mysz (parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego)

Parametry wspólne:

- bezprzewodowa

- łączność poprzez mały nadajnik „nano”

Klawiatura:

- Konstrukcja odporna na zalanie

- Regulowana wysokość klawiatury

- Klawiatura numeryczna z 10 klawiszami

- Typ klawiszy – głębokoprofilowe

- Wskaźnik Caps Lock

- Multimedialna – przyciski do obsługi multimediów np. ciszej, głośniej, mute, start/pauza

- Wyłącznik zasilania

Mysz:

- Technologia czujnika – płynne optyczne śledzenie ruchu

- Liczba przycisków: 3 (lewy, prawy, środkowy)

- Przewijanie – pojedyncze wiersze

- Wyłącznik zasilania

Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania: Logitech MK270
	10 szt.

	80
	Monitor komputerowy

Monitor komputerowy

Rozmiar użytecznej części ekranu min. 27"

Technologia panelu min. In-plane Switching (IPS), matowy

Rozmiar piksela max. 0.3114 mm x 0.3114 mm

Maksymalna regulowana wysokość min. 150 mm

Kąt nachylenia min. -5° do 21°
Kąt obrotu poziomego min. -45° do 45°
Kąt obrotu pionowego min. +/-90°
Standardowa częstotliwość odświeżania ekranu min. 120 Hz

Jasność min. 300 cd/m2
Paleta barw min. 99% sRGB (CIE 1931), min. 99% BT.709 (CIE 1931)

Interfejsy/porty

Minimum:

- 1x Port HDMI (HDCP 1.4) 

- 1x DisplayPort 1.4

- 2x USB Type-A 5 Gb/s port downstream

- 1x USB Type-B 5 Gb/s port upstream

- 2x USB-C 5 Gb/s port downstream z możliwością ładowania podpiętych urządzeń

Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania

Dell Pro P2726H
	23 szt.

	90
	Kamera do wideokonferencji

· Rozdzielczość połączeń wideo: DFHD (3840 x 1080)

· 8 wbudowanych mikrofonów

· Zakres częstotliwości mikrofonu 100 Hz-8 kHz

· Czułość mikrofonu -37 dBFS

· Łączność bezprzewodowa Bluetooth

· Ustawienie ostrości automatyczne (inteligenty zoom)

· Pole widzenia Poziomo: 180°/ Pionowo: 54°

· Liczba kamer 3

· Vivid HDR

· Rozdzielczość kamery 13 megapikseli

· 2 głośniki niskotonowe 50 mm, 2 głośniki wysokotonowe 20 mm

· Zakres częstotliwości głośnika 80 Hz-20 kHz

· Zgodność z Microsoft Teams, Microsoft Teams Rooms (MTR)

Przykładowy model:  Jabra Panacast 50

	1 szt.

	100
	Obudowa komputerowa
- Typ obudowy: Full/Mini/Midi Tower
- Formaty płyty głównej:
E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
- Materiał wykonania: Stal (perforowana konstrukcja), szkło hartowane
- Panel przedni: Szkło hartowane 

- Panel boczny: Szkło hartowane 

- Rozmiar montowanych wentylatorów: 120 mm
- Zainstalowane wentylatory: min. 2 szt.
- Miejsca na dyski: min. 3 × 3.5" + min. 6 × 2.5"
- Porty na panelu przednim: USB 3.0, USB-C, Audio (wejście/wyjście)
- Kolor: Czarny
- Wymiary maksymalne (wys. × szer. × gł.):
wys.: 600 – 620 [mm], szer.: 380 – 400 [mm],
gł.:  380 – 410 [mm]. Waga: max. 25 kg
Okres gwarancji: Min. 12 miesiące
Przykładowe modele spełniające wymagania: Thermaltake The Tower 500, CA-1X1-00M1WN-00
	5 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	110
	Karta USB 5 Gbps PCI Express x1 z czterema zewnętrznym żeńskimi Typ-A
Interfejs hosta: Karta musi być kompatybilna z magistralą PCI Express x1 (lub wyższą), zgodna ze specyfikacją PCIe w wersji minimum 2.0. 
Konstrukcja: Karta o niskim profilu (Low Profile). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w zestawie dwa śledzie montażowe: pełnowymiarowy (standard) oraz niskoprofilowy (zamontowany lub dołączony luzem). 
Liczba portów zewnętrznych: Minimum 4 porty USB 3.0 typu A. 
Przepustowość: Wsparcie dla standardu SuperSpeed USB (do 5 Gbps). Kontroler musi zapewniać pełną kompatybilność wsteczną ze standardami USB 2.0 oraz USB 1.1. 
Zasilanie portów: Każdy port musi dostarczać zasilanie o natężeniu minimum 900 mA. Karta musi być zdolna do zasilania wszystkich portów bezpośrednio z magistrali PCIe (bez konieczności stosowania dodatkowych zewnętrznych kabli zasilających typu SATA/Molex). 
Chipset: Kontroler musi być oparty na układzie Fresco Logic FL1100 lub równoważnym, zapewniającym natywną obsługę w jądrze systemu Linux (sterownik xhci_hcd) bez konieczności instalacji zewnętrznych sterowników. 
Obsługa przerwań: Kontroler musi wspierać mechanizm MSI-X (Message Signaled Interrupts). 
Zgodność z systemami: Wymagana pełna, natywna stabilność pracy pod kontrolą systemu operacyjnego Debian 12/13 (jądro 6.x lub nowsze) lub równowaznymi. 
Temperatura pracy: Zakres minimum 0°C do 50°C. 
Wsparcie dla UASP: Kontroler musi wspierać protokół USB Attached SCSI Protocol (UASP) dla zwiększenia wydajności transferów masowych.

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Delock Karta USB 5 Gbps PCI Express x1 z czterema zewnętrznym żeńskimi Typ-A Numer artykułu 90304
	2 szt.

	120
	Pamięć DDR4
Rodzaj pamięci: DDR4

Pojemność całkowita: 64 GB (2x32 GB)

Pojemność kości: 32 GB

Liczba modułów: 2

Taktowanie: 3200 MHz (PC4-25600)

Opóźnienia (cycle latency):  CL 16

Timingi: CL16-20-20

Napięcie: 1,35 V

Obsługiwane profile OC: Intel XMP

Chłodzenie: Radiator

Pamięć ECC: Nie

Przykładowe pamięci spełniająca wymogi: 

Kingston FURY 64GB (2x32GB) 3200MHz CL16, Patriot 64GB (2x32GB) 3200MHz CL16

	1 szt.

	130
	Adapter USB-C

Liczba portów wyjściowych: 6

Obsługiwane standardy USB: USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0/3.1 Gen. 1) - 5 Gb/s

USB 2.0 - 480 Mb/s

Interfejs: USB Typu C

Porty wyjścia: USB 3.2 Gen 1 - 3 szt. USB Typu C,USB Typu C (Power Delivery) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

Wymiary nie więcej: Szerokość: 110 mm, Głębokość: 40 mm

Wysokość: 12 mm, Waga: 60 g

Gwarancja: 24 miesiące

Produkt spełniający wymagania: Silver Monkey Adapter USB-C - HDMI
	3 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	140
	Dysk HDD
Pojemność: 4000 GB (4 TB)
Interfejs: USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0)

Złącza: USB Typu-C, USB Micro-B, USB Typu-A

Dodatkowe informacje: 256-bitowe szyfrowanie danych AES, kompatybilny z systemem Seagate Rescue Services, kompatybilność z Windows i Mac OS, funkcja wykonywania kopii zapasowej

Dołączone akcesoria (między innymi): Kabel USB, Zasilacz sieciowy, Oprogramowanie

Gwarancja: 24 miesiące (producenta)

Wielkość dysku: 3.5” 

Przykładowy model: SEAGATE One Touch Hub 4TB HDD

	3 szt.

	150
	Kabel HDMI

Rodzaj produktu: kabel HDMI 

Model: HDMI 

Złącza: HDMI – HDMI 

Długość kabla: 1,5 m 

Standard HDMI: 1.4 

Typ przewodu: High Speed 

Kolor: czarny 

Obsługiwane rozdzielczości: do 4096 × 2160 (4K), 2560 × 1600, 2560 × 1440, 2048 × 1152, 2560 × 1080, 1920 × 1080, 1280 × 720 

Zastosowanie: przesył cyfrowego obrazu i dźwięku między urządzeniami wyposażonymi w HDMI, np. laptop – projektor, komputer – monitor, telewizor – dekoder/konsola 

Przykładowy produkt spełniający wymagania:

Kabel HDMI – HDMI High Speed 4K HDTV 1,5 m
	15 szt.

	160
	Kabel USB przedłużający

Rodzaj produktu: kabel USB 2.0 przedłużający 

Długość kabla: 3 m 

Typ: USB 2.0 

Prędkość transferu danych: do 480 Mb/s 

Kolor: czarny 

Zastosowanie: przedłużenie portu USB do podłączania m.in. klawiatur, myszy, drukarek, kamer i pamięci przenośnych 

Przykładowy produkt spełniający wymagania:

Kabel USB 2.0 przedłużający UGREEN US103 3 m
	5 szt.

	170
	Dysk Zewnętrzny

Rodzaj dysku: SSD 

Typ dysku: Zewnętrzny 

Pojemność dysku: 2 TB 

Maksymalna prędkość odczytu [Mb/s]: 1050 Maksymalna prędkość zapisu [Mb/s]: 1000 

Interfejs: USB 3.2 Gen. 2 / USB 3.1 Gen. 2 (USB 3.1)
Złącze zewnętrzne dysku: USB Type-C
Dodatkowe wymagania: 

Funkcja OTG, Kompatybilność z Chrome OS lub równoważnym, Kompatybilność z Windows i macOS lub równoważnymi, Kopie zapasowe, Ochrona danych za pomocą klucza dostępu, Odporność IP65, Odporność na wibracje i upadki, Szyfrowanie 256-bit AES

Przykładowy produkt spełniający wymagania:

Dysk SANDISK Extreme Portable 2TB SSD


	1 szt.











PAGE  
18

