Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera o poniższych parametrach.

Wykonawca w Formularzu cenowym wskazuje producenta i pełne oznaczenie oferowanego Sprzętu w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego Sprzętu z określonymi w SWZ wymogami.

| Lp. | Element/cecha/parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max. 2U, z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów, musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Wbudowany moduł TPM 2.0. |
|  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |
|  | Procesor | Zainstalowane dwa procesory 64-rdzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 1210 punktów w teście SPECrate2017_int_base dla dwóch procesorów dostępnym na stronie www.spec.org wg stanu z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji. |
|  | RAM | Zainstalowane min. 768 GB DDR5 RDIMM, min. 5600 MT/s. Pojedyncza kość RAM nie może obsługiwać mniej niż 32 GB RAM. Na płycie głównej muszą znajdować się min. 24 sloty przeznaczone na moduły pamięci RAM. Płyta główna musi obsługiwać min. 6 TB pamięci RAM. |
|  | Zasilacz | Podwójny, w pełni redundantny (1+1), Hot-Plug, klasy Titanium, o mocy co najmniej 1400 W. |
|  | Gniazda PCIe | Min. 6 sloty PCIe x16 lub x8 generacji 4., pełnej lub niskiej wysokości. |
|  | Interfejsy sieciowe FC | Jedna karta dwuportowa FC 32Gb/s z zainstalowanymi w pełni kompatybilnymi modułami optycznymi. |
|  | Interfejsy sieciowe Ethernet | 4 interfejsy sieciowe 25 Gb/s SFP28 Ethernet z zainstalowanymi czteroma w pełni kompatybilnymi modułami optycznymi SFP28 SR i 2 interfejsy sieciowe 1 Gb/s Base-T Ethernet. |
|  | Dyski twarde | Zainstalowane 2 dyski SSD Hot-Plug o pojemności min. 480GB. Serwer musi umożliwiać rozbudowę przestrzeni dyskowej do min. 16 dysków 2,5” (cala). |
|  | Kontroler RAID | RAID-0,1,10, min. 6 Gb/s. |
|  | Wbudowane porty | Min. jeden port USB 2.0, jeden port USB 3.0 i port VGA. |
|  | Wideo | Karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900. |
|  | Wentylatory | Redundantne Hot-Plug. |
|  | Bezpieczeństwo | Serwer musi posiadać poniższe funkcjonalności bezpieczeństwa: - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panelu zamykana na klucz, służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - Możliwość przejścia z poziomu BIOS do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła. - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera. - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem. - Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania. |
|  | Diagnostyka | Wbudowany panel LCD umieszczony na froncie obudowy serwera, umożliwiający wyświetlenie: - adresu IP i MAC karty zarządzania, - nazwy hosta i modelu serwera, - (asset/service) tagu, - informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |
|  | Karta zarządzania | Karta zarządzania musi być niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadać dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet oraz zapewniać poniższe funkcjonalności: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. konfiguracji serwera, prędkości obrotowej wentylatorów), - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, - wsparcie dla IPv6, - wsparcie dla SNMP; IPMI 2.0, VLAN tagging, SSH, - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz, - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer, - integracja z Active Directory, - możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie, - wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS, - wsparcie dla LLDP, - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, - możliwość zarządzania bezpośredniego (bez potrzeby połączenia sieciowego) poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy, - monitorowanie zużycia dysków SSD, - możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, - automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta, - automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera, - możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware, - możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON, - możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych, - automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram, - możliwość wykrywania odchyleń konfiguracji na poziomie konfiguracji UEFI oraz wersji firmware serwera, - serwer musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności umożliwiającej dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne, - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE lub WIFI, - kontrola stanu BIOS pod kątem naruszenia integralności oprogramowania, - automatyczne odświeżanie certyfikatów SSL, - możliwość wykorzystania tokenu lub aplikacji SecurID do uwierzytelniania wielkoskładnikowego przy logowaniu do karty zarządzającej, - możliwość modyfikacji reguł chłodzenia kart w slotach PCIe z opcją wyboru własnych ustawień, - możliwość ustawienia limitu temperatury powietrza wychodzącego z serwera, - monitorowanie przepływu powietrza przez serwer w czasie rzeczywistym, - możliwość wysyłania danych o stanie procesora, kart sieciowych, zasilaczy, kart GPU, lokalnych dysków i urządzeń NVMe, jak również dane wydajnościowe serwera do zewnętrznych narzędzi analitycznych, takich jak: Splunk, ElasticSearch, Grafana, - musi oferować wbudowany dziennik cyklu życia sprzętu, który rejestruje szczegółowe zdarzenia dotyczące konfiguracji, integracji fizycznych i operacji serwera, powiązane bezpośrednio z tożsamością użytkownika inicjującego zmiany, umożliwiając pełną audytowalność od momentu produkcji do użytkowania. |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklarację CE. |
|  | Normy środowiskowe | Oferowany produkt musi zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie może zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy 2012/19/UE (WEEE). Produkty muszą składać się co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w Dyrektywie 1272/2008 (CLP). Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej EPEAT Silver według normy wprowadzonej w 2019 roku. - Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wspomnianego dokumentu (wydruku ze strony) potwierdzającego spełnianie wymogu. Oferowany produkt musi spełniać kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS 2011/65/UE (wraz z późniejszymi zmianami, w tym Dyrektywą Delegowaną 2015/863) w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektronicznym, w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gr. |
|  | Licencje | Wszystkie licencje dla rozwiązania są zapewnione tak, aby obejmować całkowitą wymaganą dla danego ukompletowania funkcjonalność rozwiązania. Wszystkie oferowane licencje powinny być bezterminowe. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewni, że producent rozwiązania będzie udostępniać aktualizacje do wszystkich opisanych komponentów podczas całego okresu wsparcia. |
|  | Inne | Serwer musi być nowy, nigdy wcześniej nie używany, wyprodukowany w okresie ostatnich 6 miesięcy, pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta, a także być objęty serwisem producenta na terenie RP. |
|  | Retencja dysków | Nośniki pamięci w przypadku awarii pozostają u Zamawiającego, a naprawa polega na dostarczeniu nowych pamięci o takich samych lub lepszych parametrach. W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w serwerze objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy musi pozostać u Zamawiającego. |
|  | Warunki gwarancji | 1) Serwis urządzeń musi być realizowany bezpośrednio przez producenta lub we współpracy z autoryzowanym partnerem serwisowym producenta. 2) Okres gwarancji: min. 36 miesięcy. 3) Tryb świadczonej gwarancji: - czas reakcji na zgłoszenie awarii – max. 4 godz.; - czas zgłoszenia – 7/24 (7 dni w tygodniu przez 24 godz.); - czas naprawy – następny dzień roboczy; - miejsce naprawy – w siedzibie Zamawiającego. |
|  | Wymagania dodatkowe | Wraz z dostawą urządzenia wymagane dostarczenie wszelkich elementów montażowych niezbędnych do zainstalowania urządzeń w szafach rack Zamawiającego oraz dostarczenie niezbędnego okablowania. |