Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 2 do umowy

MODYFKACJA z dnia 07.05.2026 r.

Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia

Zestaw 2 szt. Holterów RR wraz z centralą do odczytywania wyników

Zadanie nr 3

| Lp. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w najnowszej wersji oprogramowania. | Tak/Podać |  |
|  | Rejestrator | Tak |  |
|  | Rejestrator – metoda pomiaru oscylometryczna i osłuchowa (Korotkova) pomiar i rejestracja wartości tętna, cisnienia skurczowego i rozkurczowego, wartość średniego ciśnienia tętniczego, rejestracja min 48 h, wbudowany wyświetlacz OLED, programowanie z poziomu urządzenia lub komputera, komunikacja USB, z funkcją dyktafonu | Tak |  |
|  | Etui wielorazowe z paskiem, | Tak |  |
|  | 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach) oraz jeden mankiet dla pacjentów otyłych. | Tak |  |
|  | Przewód ciśnieniowy i łącznik mankietu i przewodu ciśnieniowego lub opcjonalnie dren z mikrofonem, | Tak |  |
|  | Kabel komunikacyjny USB. | Tak |  |
|  | Ładowarka i dwa komplety akumulatorów. | Tak |  |
|  | Czas rejestracji pomiaru min. 2 dni | Tak |  |
|  | Liczba pomiarów w pojedynczym badaniu min. 200 | Tak/Podać |  |
|  | Pamięć nieulotna min. 200 pomiarów | Tak/Podać |  |
|  | Programowanie z poziomu komputera | Tak |  |
|  | ## Parametry kliniczne ## - podział dzień/noc ## - średnie wartości dobowe ## - wskaźnik dipping - obciążenie nadciśnieniowe (% przekroczeń) - klasyfikacja wg wytycznych ESH/PTNT | Tak |  |
|  | ## Urządzenie musi posiadać walidację kliniczną zgodną z aktualnymi wytycznymi ESH/BHS/AAMI. | Tak |  |
|  | Centrala do obsługi i sterowania | Tak |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie na PC do odczytu i analiz danych | Tak |  |
|  | System komputerowy All-in-One do obsługi i sterowania holteriami: Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark, 25200 pkt. w kategorii Average CPU Mark - Multithread Rating wynik co najmniej pkt. według wyników opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Wynik nie starszy niż 60 dni od daty złożenia oferty. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. (Zmiana wymagań dotyczących procesora wg Wyjaśnień treści SWZ-2 z dnia 07.05.2026 r. – udzielona odpowiedź na pytanie nr 9) RAM: min 16GB, DDR5 4800MHz w trybie Dual Channel. Możliwość rozbudowy do min. 64GB Dysk SSD M.2 PCIe: min 1TB, Monitor min 24 cale Full HD. System operacyjny min. Windows 11 Wbudowana fabrycznie w obudowę komputera nagrywarka DVD (Zamawiający dopuszcza brak napędu optycznego) – podać Zintegrowana karta graficzna z procesorem. Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Karta sieciowa LAN obsługująca prędkości 10/100/1000 Wbudowana karta sieci bezprzewodowej, pracująca w standardzie AX Bluetooth min. 5.1 Przewodowa USB: klawiatura w układzie US + mysz z rolką Zaoferowany komputer musi w sposób bezproblemowy współpracować z zaoferowanymi holterami. | Tak/Podać |  |
|  | Centrala umożliwia archiwizację badań, analizę statystyczną (średnie dobowe, dzienne, nocne), generowanie raportów PDF oraz eksport danych. |  |  |

| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla personelu, w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uruchomieniu przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych (łącznie z akumulatorami), wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę (serwis na terenie Polski) gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): 10 czerwca 2026 | Tak |  |
|  | Oferowane urządzenie musi być wyrobem medycznym zgodnym z MDR 2017/745, oznakowanym CE, zdeklarowanym w EUDAMED lub URPL (jeżeli dotyczy) oraz wyprodukowanym przez producenta posiadającego certyfikat ISO 13485. | Tak |  |
|  | Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument. | Tak |  |

|  | Wymagania związane z niewyrządzaniem znaczącej szkody środowisku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca prowadzi selekcję odpadów (potwierdzone kartami katalogowymi) | Tak |  |
|  | Wykonawca przeznaczy 70% masy odpadów do recyklingu | Tak/Nie |  |
|  | Rejestracja odpadów w BDO | TAK |  |
|  | Rejestracja Wykonawca w BDO | Tak |  |
|  | Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) lub równoważnego dokumentu potwierdzająca niski ślad węglowy | TAK |  |
|  | Oświadczenie potwierdzające zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE – brak substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia | TAK |  |
|  | Oświadczenie o zgodności oferowanego sprzętu z zasadą DNSH | TAK |  |

| Nazwa towaru - asortyment |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw 2 szt. Holterów RR wraz z centralą do odczytywania wyników | Zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| xxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxxxx |  | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.     Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.     Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………………………

Wykonawca