Załącznik nr A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Wirtualny stół anatomiczny

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| L.P. | Szczegółowy opis |
| PARAMETRY PODSTAWOWE |  |
|  | Kompletny stół gotowy do użycia z oprogramowaniem anatomicznym. Stół bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcją obsługi w języku angielskim lub polskim. |
|  | Wirtualny stół anatomiczny jest dostarczony jako fabrycznie nowy (nie starszy niż produkcja 2025 r.) |
|  | Prezentacja struktur anatomicznych, obrazów rzeczywistych i obrazów radiologicznych wraz z rekonstrukcjami trójwymiarowymi i płaszczyznowymi |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania |
|  | Powierzchnia ekranu – szkło laminowane lub hartowane |
|  | Powierzchnia ekranu odporna na regularne czyszczenie środkami przeznaczonymi do dezynfekcji powierzchni sprzętu dydaktycznego i elektronicznego, bez utraty funkcjonalności dotykowej i bez uszkodzenia powierzchni roboczej. |
|  | Platforma jezdna wyposażona w co najmniej 4 koła jezdne z możliwością blokady co najmniej 2 kół. Blat z regulacją kąta nachylenia (możliwość wyświetlania w pozycji poziomej lub pionowej) |
| WYŚWIETLACZ O MINIMALNYCH PARAMETRACH: |  |
|  | Wyświetlanie interaktywnego obrazu całego ciała człowieka rzeczywistych rozmiarów w poziomie i pionie (proporcje 1:1) |
|  | Cała postać człowieka powinna być widoczna na ekranie w jednej chwili, bez konieczności przesuwania i pomniejszania obrazu |
| 10. | Przekątna wyświetlacza min. 84” |
| 11. | Rozmiar powierzchni wyświetlania stołu min. 202 x 55 cm (+-3cm) |
| 12. | Rozdzielczość min. 3840 x 1080 |
| MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWO - SYSTEMOWE |  |
| 14. | Procesor min. Intel i7 (9 generacji) |
| 15. | Pamięć RAM min. 32 GB |
| 16. | Dysk twardy SSD min. 2TB |
| 17. | System operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem anatomicznym |
| 18. | Karta graficzna kompatybilna z oferowanym oprogramowaniem anatomicznym, zapewniająca płynne wyświetlanie i interaktywną obsługę modeli 3D, rekonstrukcji obrazowych oraz danych DICOM bez zauważalnych opóźnień podczas standardowej pracy dydaktycznej. Wykonawca potwierdzi spełnienie wymagania oświadczeniem producenta lub dokumentacją techniczną oferowanego rozwiązania. |
| WYMIARY I WAGA STOŁU |  |
| 19. | Horyzontalne (ustawiony poziomo) - Długość: 216cm (+-3cm) - Wysokość: 88cm (+-3cm) - Wysokość: 82cm (+-3cm) Ustawiony pionowo: - Długość: 140cm (+-3cm) - Wysokość: 216cm (+-3cm) - Wysokość: 82cm (+-3cm) |
| 20. | Waga: max 200kg. |
| 21. | Średnica kół: min. 12cm (+-3cm) |
| INTERAKTYWNE STEROWANIE |  |
| 22. | Pasek lub menu narzędziowe wyświetlane na ekranie, umożliwiające bezpośredni dostęp do podstawowych modułów i funkcji oprogramowania, w tym co najmniej: nawigacji, modeli anatomicznych, anatomii funkcjonalnej, biblioteki przypadków, histologii, programu szkoleniowego/curriculum, modułu prosekcji oraz funkcji otwierania plików obrazowych DICOM lub równoważnych. |
| 23. | Optyczne sterowanie dotykowe za pomocą palców lub nierysujących przedmiotów |
| 24. | Obracanie i powiększanie ciała we wszystkie strony, przycinanie w wybranej płaszczyźnie, wyodrębnianie i segmentowanie poszczególnych warstw i struktur |
| 25. | Struktury mogą być interaktywnie ukrywane, przywracane lub pokazywane w formie nałożonego przezroczystego obrazu |
| 26. | Tryb na żywo: praca serca, przepływ krwi i śledzenie gałek ocznych w tym dla min. 4 pełnych ciał oraz praca serca również dla ciała kobiety w ciąży i płodu |
| 27. | Włączanie i wyłączania poszczególnych elementów i układów ciała ludzkiego z uwzględnieniem towarzyszących im nazw |
| 28. | Interakcja ze strukturami 3D atlasu za pomocą dotyku na ekranie, pozwalająca na: obracanie, powiększanie, pomniejszanie, usuwanie warstwowych struktur, wyświetlanie pojedynczych, odizolowanych struktur |
| BIBLIOTEKA OBRAZÓW ZAWIERAJĄCA |  |
| 29. | Szczegółowe obrazy anatomiczne o rozdzielczości umożliwiającej identyfikację struktur anatomicznych istotnych dla dydaktyki na kierunkach medycznych, w tym nauczania anatomii prawidłowej, topograficznej i klinicznej. |
| 30. | Rozdzielczość obrazowania struktur anatomicznych w wybranych zasobach oprogramowania nie gorsza niż 50 μm lub równoważna jakość obrazowania umożliwiająca szczegółową analizę struktur anatomicznych. |
| 31. | Wizualizacja przebiegów / ścieżek nerwowych |
| 32. | Korelacja makro i mikro anatomii w czasie wykonywania |
| 33. | Ruch gałek ocznych i optometria |
| 34. | Pełne modele ludzkiego ciała (co najmniej 5) |
| 35. | Model człowieka do nauki anatomii topograficznej |
| 36. | Fizjologia pracy serca ukazana na diagramie Wiggera i EKG dwunasto-odprowadzeniowym |
| 37. | Symulacja patologii serca |
| 38. | Przeglądanie dowolnych danych pochodzących z badań MRI, CT czy USG |
| 39. | Symulacja cewnikowania serca |
| 40. | Animacja/ symulacja porodu |
| 41. | Symulacja wizualizacji USG |
| 42. | Biblioteka zawierająca co najmniej 1500 przypadków obrazowych fizjologicznych i patologicznych pochodzących z badań TK i/lub MRI, możliwych do wykorzystania w dydaktyce anatomii, radiologii i nauk klinicznych. |
| 43. | Biblioteka zawierająca co najmniej 70 skanów 3D preparatów lub ciał ludzkich, prezentujących różne etapy preparowania/sekcji anatomicznej |
| 44. | Odczytywanie plików CT/MRI, DICOM lub renderingi UHQ dla danych DICOM |
| 45. | Biblioteka zawierająca co najmniej 1100 segmentowanych przykładów histologicznych możliwych do korelacji z anatomią makroskopową. |
| 46. | Moduł fizjologii w czasie rzeczywistym prezentujący pracę wybranych mięśni mimicznych oraz odpowiadającą im ekspresję twarzy |
| 47. | Moduł fizjologii w czasie rzeczywistym prezentujący wybrane procesy metaboliczne, w tym trawienie, wchłanianie, regulację glikemii, wydzielanie insuliny lub przemiany glikogenu. |
| 48. | Moduł prezentujący fizjologię pracy nerek w czasie rzeczywistym w powiązaniu z budową anatomiczną i histologiczną. |
| 49. | Moduł prezentujący fizjologię oddychania w czasie rzeczywistym, w tym przepływ powietrza w drogach oddechowych oraz zmiany parametrów oddechowych, np. spirometrii lub ciśnień w układzie oddechowym. |
| 50. | Wizualizacja klinicznych procedur endoskopowych np. bronchoskopii |
| 51. | Moduł neurologiczny umożliwiający przestrzenną wizualizację struktur mózgu oraz wybranych obszarów funkcjonalnych, w tym obszarów korowych i skutków wybranych uszkodzeń neurologicznych, np. udaru mózgu. |
| 52. | Wyświetlanie rzeczywistych obrazów pochodzących z urządzeń obrazujących, generowanie obrazów 3D z rzeczywistych skanów z możliwością obracania, powiększania, przycinania w wybranej płaszczyźnie |
| 53. | Dodawanie notatek do wizualizacji struktur anatomicznych, wyświetlanie dwuwymiarowych zdjęć i prezentacji |
| 54. | Prezentacja obrazu ze stołu na dodatkowych ekranach /rzutnikach zewnętrznych |
| 55. | Narzędzie do wirtualnego rysowania i zaznaczania elementów wyświetlanych na ekranie, z możliwością wyboru co najmniej kilku kolorów oraz zmiany grubości linii. |
| 56. | Narzędzie wskaźnikowe (wirtualny pointer) |
| 57. | Funkcja nakładania szpilek na wyświetlane struktury |
| 58. | Funkcje takie jak pomiary liniowe, kątowe, powierzchniowe i zakrzywione. |
| 59. | Tryb quizu: tworzenie quizów, dostosowywanie ich do swoich potrzeb oraz zapisywanie do późniejszego wielokrotnego użytku |
| 60. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie trwania gwarancji |
| 61. | Bezterminowa licencja na oprogramowanie |
| 62. | Poświadczenie zgodności urządzenia z normami europejskimi CE lub deklaracja zgodności |
| 63. | Gwarancja, min. 36 miesięcy |