ZP3/8223/1                    Załącznik A – opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:

Opracowanie projektu prototypu przenośnego czujnika do selektywnej detekcji bioaktywnych zanieczyszczeń wody (estradiol, etynyloestradiol, bisfenole A–F), z wykorzystaniem fluorescencyjnych polimerów o zdefiniowanej sekwencji monomerycznej jako selektywnych przetworników sygnału. Kontekst merytoryczny (zgodnie z wnioskiem projektowym – LIDER):
Zamówienie dotyczy realizacji prac projektowych w Etapie 5 projektu „Programowalne poprzez sekwencję materiały polimerowe do selektywnego wykrywania bioaktywnych zanieczyszczeń wody” (akronim PolySens). Projekt i ocena możliwości technicznych oraz parametrów metody jest niezbędnym krokiem w kierunku przyszłego wdrożenia technologii.

Zakres prac po stronie Wykonawcy (podwykonawcy):

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu przenośnego urządzenia do detekcji zanieczyszczeń wody z wykorzystaniem polimerów o zdefiniowanej sekwencji monomerycznej jako selektywnych przetworników. Projekt zakłada, że urządzenie będzie przenośne, jak najmniejszych rozmiarów, cenowo przystępne, komunikujące się ze smartfonem, oparte na odczycie spektrofotometrycznym i będzie spełniało obecne wymagania rynku.

Opracowywany projekt będzie zakładał odpowiednie parametry użytkowe czujnika tj, mały rozmiar, niski koszt, selektywność, odpowiedni zakres detekcji, spełniające obecne wymagania potencjalnych klientów.

Urządzenie, w zależności od zastosowanej formy polimerów (roztwór, powłoka na materiale, zintegrowana część urządzenia), ma mieć możliwość detekcji w trybie ciągłym lub pojedynczym (np. sensor w postaci wymiennych pasków).

Najważniejsze założenia projektu będą zweryfikowane na podstawie wstępnych prac eksperymentalnych tj. próby odczytu spektrofotometrycznego sygnału polimeru z

wykorzystaniem prototypowego układu pomiarowego, oznaczenie limitów detekcji sygnału, próby wielokrotnego użycia materiału polimerowego w detekcji.

Projekt będzie zawierał dokładny opis urządzenia, schemat, opis zasady działania, opis wszystkich części składowych, prognozowane parametry detekcji, opis materiałów potrzebnych do wykonania urządzenia, listę potencjalnych dostawców potrzebnych części.

Orientacyjny termin realizacji: do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Informacje dodatkowe o podwykonawstwie (z wniosku projektowego)

- Charakter prac: prace rozwojowe, niekwalifikowane jako „kluczowe” dla osiągnięcia głównego celu naukowego projektu (wpływają na gotowość wdrożeniową).

- Profil wykonawcy: spółka z doświadczeniem w sensorach spektrofotometrycznych, dysponująca układem spektrofotometrycznym do weryfikacji założeń projektowych; przewidziana współpraca z partnerami zainteresowanymi wdrożeniem.

Prawa autorskie:

- Wszystkie rezultaty prac (dokumentacja, schematy, pliki źródłowe, rysunki, opisy, raport) przechodzą na Zamawiającego; przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, z prawem do opracowań.

- Wydanie plików źródłowych w edytowalnych formatach następuje z chwilą zapłaty.

- Do narzędzi własnych Wykonawcy niezbędnych do korzystania z rezultatów – licencja niewyłączna, bezterminowa dla Zamawiającego.

- Oświadczenie o oryginalności i zwolnienie z odpowiedzialności w razie roszczeń osób trzecich (indemnizacja).