Załącznik A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Transmisja i ogólne założenia systemu

- Bezprzewodowa cyfrowa transmisja głosu z możliwością pracy przewodowej (Ethernet Cat5/Cat6).

- Transmisja: pulpit → jednostka centralna → system nagłośnienia sali.

- Stabilna praca bez trzasków, szumów, dropów i opóźnień w salach o powierzchni do 200 m2.

- Opóźnienie przetwarzania audio pomijalne (brak echa i nienaturalnego brzmienia).

- Możliwość jednoczesnej aktywacji 5 pulpitów.

- System mobilny - całość mieści się w 1-2 walizkach transportowych (kółka + uchwyty, preferowana szerokość standardu “rack”).

Tryb bezprzewodowy

- Możliwość podłączenia zewnętrznych anten RF.

- System odporny na zakłócenia RF: Wi-Fi 2.4/5/6 GHz, LTE/5G, routery, inne urządzenia.

Tryb przewodowy

- Okablowanie między pulpitami: ok. 1,2 m, czarne, elastyczne (estetyka).

- Konfiguracja min. 2 łańcuchy po 10 pulpitów w łańcuchu.

- Przewód jednostka → pierwszy pulpit łańcucha: ok. 20 m, czarny, elastyczny (estetyka).

Jednostka centralna – audio i DSP

- Wyjścia audio:

  - 2x XLR symetryczne (preferowane separowane), poziom liniowy z regulacją.

  - Wyjście do nagrywania (RCA lub XLR).

  - Wyjście słuchawkowe 6.3 mm z regulacją.

- Mix sygnału z aktywnych pulpitów.

- Pasmo przenoszenia: min. 80Hz−12 kHz.

- SNR: min.90 dB.

- DSP:

  - AFS/AFC – redukcja sprzężeń zwrotnych (per pulpit).

  - AGC (z możliwością wyłączenia) (per pulpit).

  - ANC – aktywne tłumienie szumu (per pulpit).

  - Bramka szumowa.

  - EQ (minimum na sumie).

  - Kompresor i limiter.

  - Auto-mix (aktywacja głosem).

Jednostka centralna – sterowanie i komunikacja

- Zarządzanie przez aplikację lub przeglądarkę (USB-C, Wi-Fi, Ethernet).

- TCP/IP do komunikacji z komputerem.

- RS-232 do sterowania (mikrofon, priorytet, głośność itp.).

- Nagrywanie na zewnętrzną pamięć USB (z opcją redukcją szumów).

- Monitorowanie i konfiguracja pulpitów (w tym baterii).

- Aktualizacja firmware (jednostka + pulpity) przez połączenie przewodowe.

Pulpity (jednostki konferencyjne)

- Liczba: 20 szt., możliwość rozbudowy.

- Konfigurowalne jako przewodniczący (funkcje włącz/wyłącz mikrofon, priorytet, udzielanie głosu) lub delegat.

- Wyświetlacz: data, godzina, czas wypowiedzi, czas aktywności mikrofonu, stan baterii.

- Wbudowany głośnik z regulacją (istotna zrozumiałość mowy).

- Wbudowany czytnik kart NFC.

- Praca w trybie interkom.

- USB-C do ładowania urządzeń zewnętrznych.

- 2x wyjście słuchawkowe 3.5 mm (po obu stronach) z regulacją poziomu.

- Wejście liniowe 3.5 mm (z mutowaniem lokalnym i zdalnym).

- Złącze RJ45 do pracy przewodowej.

- Wymiary pulpitu (w mm) bez mikrofonu: dł. do 220, szer. do. 140, wys. do 70 (pulpit w trybie bezprzewodowym powinien być możliwy do przekazania innemu mówcy).

Mikrofony jednostek konferencyjnych:

- demontowalne, typu „gęsia szyja” (długość zapewniająca wygodę korzystania w pozycji siedzącej mówiącego, także w układzie 1 pulpit na 2 osoby),

- charakterystyka kardioidalna,

- osłona przeciwwietrzna/przeciw plozji,

- LED status (2 kolory).

Zasilanie

- Jednostka centralna: 230 V.

- Pulpity:

  - akumulator min. 16 h pracy,

  - ładowanie do 100% ≤ 4 h,

  - możliwość pracy i ładowania jednocześnie,

  - zasilanie przewodowe (bezpieczne napięcie),

  - wymienny akumulator,

  - ładowanie w podstawie oraz PoE

  - ładowarki zabudowane w zestawie transportowym.

Zarządzanie i monitoring

- Zdalne monitorowanie poziomu baterii i ustawień każdego pulpitu.

- Pełna konfiguracja systemu z aplikacji/web.

Pozostałe wymagania

- Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące.