| NR REF. | OPIS PRODUKTU |  | ZDJĘCIE | ILOŚĆ SZTUK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sale dydaktyczne WSE bud. D - s. 507, 512, 513 |  |  |  |
| 1 | Stół składany Flib Mobilny stół konferencyjny, prostokątny z blatem uchylnym, o wymiarach: szerokość 1800mm, głębokość 800mm, wysokość 750mm • Blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o grubości 25mm o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2.0 mm. • Stelaż stalowy malowany proszkowo / chromowany na 4 kółkach Ø65 mm, z których dwa wyposażone są w hamulec. • Nogi z rury stalowej fi32x2.0mm w kształcie odwróconej litery „Y”, połączone poziomym wspornikiem wykonanym z półowalnej rury 50x25x2.0mm. • Wspornik blatu wykonany z rury stalowej fi22x2.5mm • Podparcie blatu obrotowe w kształcie trójzęba, z blokadą pozycji, montowane pod blatem. • Blat uchylny w taki sposób, aby można było go ustawić poziomo i pionowo do sztaplowania bocznego. • Wymagana możliwość połączenia zestawionych blatów tworzywowymi, uchylnymi łącznikami w sposób beznarzędziowy. • Wymagana możliwość szybkiej rekonfiguracji układu stołów. • Komplet 2 łączników wymagany na jedną krawędzi blatu. • Kolorystyka: płyta meblowa i obrzeża do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. • Certyfikaty/Atesty, które należy złożyć wraz z ofertą : Atest wytrzymałościowy zgodny z: PN-EN 15372:2016, PN-EN 1730:2013 Atest Higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) |  |  | Łącznie 20 szt. w tym: 12 szt. chromowane 8 szt. malowane proszkowo |
| 2 | Krzesło CafeVII Krzesło stacjonarne na 4 nogach z drewnianym kubełkiem bez podłokietników: Podstawowe wymiary mieszczące się w tolerancjach: • Wysokość całkowita: 845 ± 7,0 mm • Wysokość siedziska: 465 ± 5,0 mm • Głębokość siedziska: 410 ± 3,0 mm • Szerokość siedziska: 395 ± 3,0 mm • Szerokość oparcia: 320 ± 3,0 mm • Szerokość całkowita: 510 ± 10 mm • Głębokość całkowita: 500 ± 10 mm Budowa krzesła: • Krzesło kawiarniane na 4 nogach bez podłokietników • Siedzisko i oparcie kubełkowe, wykonane z profilowanej sklejki bukowej z tapicerowanymi nakładkami • Siedzisko i oparcie: kubełek drewniany, bejcowany, wykonany z 8-warstwowej profilowanej sklejki bukowej, grubość 10.5 mm, z oparciem zwężającym się lekko od dołu ku górze. • Krzesło posiada na przedniej części tapicerowane dwie oddzielne nakładki oparcia i siedziska, których szkielet wykonany jest z 4- warstwowej sklejki bukowej o grubości 4,5mm. Nakładki obłożone są pianką ciętą o gęstości 25kg/m3 i grubości 10mm. • Rama krzesła stalowa, malowana proszkowo / chromowana składa się z 4 nóg, które wykonane są z dwóch oddzielnych giętych elementów z rury o przekroju Ø16x2.0mm zespawanych z płytą podstawy. Płyta z blachy o grubości 3mm, mocowana jest do kostki montażowej wykonanej z 12 mm sklejki pod siedziskiem Montaż za pomocą śrub do złącz gwintowanych. • Rama posiada nasunięte na nogi pod siedziskiem, cztery dystanse z miękkiego tworzywa, które ograniczają uszkodzenie kubełka podczas sztaplowania oraz poprawiają komfort użytkowania. • Rama malowana proszkowo / chromowana • Wszystkie łączenia estetyczne. • Nogi wyposażone w stopki tworzywowe zakończone filcem do twardych powierzchni. • Możliwość sztaplowania max. 4 szt. • Kolorystyka: z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, na etapie podpisywania umowy. Certyfikaty/Atesty, które należy złożyć wraz z ofertą: • Atest wytrzymałościowy zgodnie z normą: PN-EN 16139 • Oświadczenie Producenta o zgodności wyrobu z normą: PN- EN 16139, PN-EN 1022, PN-EN 1728 - przeprowadzone badania są równoważne testom na znak GS i zostały przeprowadzone po konsultacji z TÜV Rheinland. Wymagana tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych niż: Skład: 100% poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer) Gramatura: 300 g/m2 Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (4-5) Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (min. 5 –8) Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4 – 5) Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2, Calif. Bull. 117E Inne: EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate |  |  | Łącznie: 125 szt. w tym: 80 szt. chromowane 45 szt. malowane proszkowo |
| 3 | Krzesło stacjonarne na 4 nogach z drewnianym kubełkiem i podłokietnikami: Podstawowe wymiary mieszczące się w tolerancjach: • Wysokość całkowita: 845 ± 7,0 mm • Wysokość siedziska: 465 ± 5,0 mm • Głębokość siedziska: 410 ± 3,0 mm • Szerokość siedziska: 395 ± 3,0 mm • Szerokość oparcia: 320 ± 3,0 mm • Szerokość całkowita: 555 ± 10 mm • Głębokość całkowita: 500 ± 10 mm Budowa krzesła: • Krzesło kawiarniane na 4 nogach z podłokietnikami • Siedzisko i oparcie kubełkowe, wykonane z profilowanej sklejki bukowej z tapicerowanymi nakładkami • Siedzisko i oparcie: kubełek drewniany, bejcowany, wykonany z 8-warstwowej profilowanej sklejki bukowej, grubość 10.5 mm, z oparciem zwężającym się lekko od dołu ku górze. • Krzesło posiada na przedniej części tapicerowane dwie oddzielne nakładki oparcia i siedziska, których szkielet wykonany jest z 4- warstwowej sklejki bukowej o grubości 4,5mm. Nakładki obłożone są pianką ciętą o gęstości 25kg/m3 i grubości 10mm. • Rama krzesła stalowa, malowana proszkowo / chromowana składa się z 4 nóg, które wykonane są z dwóch oddzielnych giętych elementów z rury o przekroju Ø16x2.0mm zespawanych z płytą podstawy. Płyta z blachy o grubości 3mm, mocowana jest do kostki montażowej wykonanej z 12 mm sklejki pod siedziskiem Montaż za pomocą śrub do złącz gwintowanych. • Rama posiada nasunięte na nogi pod siedziskiem, cztery dystanse z miękkiego tworzywa, które ograniczają uszkodzenie kubełka podczas sztaplowania oraz poprawiają komfort użytkowania. • Krzesło posiada podłokietniki stałe, otwarte do przodu wykonane z rury stalowej, malowanej proszkowo / chromowanej fi18x2,5mm, zintegrowane z ramą. W tylnej części od dołu podłokietniki połączone są poprzeczką wzmacniającą wykonaną ze stalowego pręta fi10mm. Nakładki wykonane z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 12mm, barwione na kolor zgodny z obowiązującym wzornikiem. Podłokietniki z możliwością podwieszenia krzesła na blacie biurka, posiadają od spodu zabezpieczenie w postaci ochronnych nakładek z tworzywa sztucznego. • Widoczne końce podłokietników zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego. • Wszystkie łączenia estetyczne. • Nogi wyposażone w stopki tworzywowe zakończone filcem do twardych powierzchni. • Kolorystyka: z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, na etapie podpisywania umowy. Certyfikaty/Atesty, które należy złożyć wraz z ofertą : • Atest wytrzymałościowy zgodnie z normą: PN-EN 16139 • Oświadczenie Producenta o zgodności wyrobu z normą: PN- EN 16139, PN-EN 1022, PN-EN 1728 - przeprowadzone badania są równoważne testom na znak GS i zostały przeprowadzone po konsultacji z TÜV Rheinland. Wymagana tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych niż: Skład: 100% poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer) Gramatura: 300 g/m2 Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (4-5) Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (min. 5 –8) Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4 – 5) Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2, Calif. Bull. 117E Inne: EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate |  |  | Łącznie: 20 szt. w tym: 12 szt. chromowane 8 szt. malowane proszkowo |
| 4 | Szafa na wymiar Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 500cm, głębokość 70cm, wysokość 150cm Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Szafa składa się z 6 modułów. 1 moduł 1 drzwiowy (z półkami) 2 moduły 2 drzwiowe (brak półek) 1 moduł 2 drzwiowy z półkami 1 moduł regał otwarty Oraz 1 moduł 1 drzwiowy umożliwiający szybki dostęp do rewizji na ścianie bocznej – wycięcie odpowiedniego otworu w boku szafy (1 lub 2 mobilne półki powyżej rewizji) Kolorystyka: z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, na etapie podpisywania umowy. |  |  | 1 szt. |
| 5 | Biurko prezydialne • Blat biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, grubości 38 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2,0 mm. Biurko otoczone wysokimi panelami wystającymi ponad blat biurka. Front panelu ozdobiony lamelami Wymiary Wysokość całkowita: 850 mm Szerokość całkowita: 1500 mm Głębokość całkowita: 700 mm Grubość blatu: 38 mm Podstawa: Panelowa Stopki: Poziomujące (+10 mm) Kolorystyka: z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, na etapie podpisywania umowy. |  |  | 1 szt. |
| 6 | Biurko prezydialne • Blat biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, grubości 38 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2,0 mm. Biurko złożone z 2 blatów po 150cm każdy, na środku noga wspierająca cofnięta od strony użytkownika o około 20cm. Biurko otoczone wysokimi panelami wystającymi ponad blat biurka. Front panelu ozdobiony lamelami Wymiary Wysokość całkowita: 850 mm Szerokość całkowita: 3000 mm Głębokość całkowita: 700 mm Grubość blatu: 38 mm Podstawa: Panelowa Stopki: Poziomujące (+10 mm) Kolorystyka: z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, na etapie podpisywania umowy. |  |  | 2 szt. |
| 7 | Taboret do pianina Ława fortepianowa o wyglądzie jasnego dębu Kolor: jasny dąb (jasny dąb) Pokrowiec welurowy czarny Przykręcane nogi wysokiej jakości mechanizm regulowana wysokość: 48 - 56 cm Powierzchnia siedziska: 53 cm X 31 cm Ława fortepianowa Fame z czarnym welurowym obiciem Ława z regulacją wysokości jest idealnym wyborem dla pianistów, którzy cenią sobie wygodę, trwałość i design. Obszernie wyściełane siedzisko, pokryte wysokiej jakości, wytrzymałym czarnym welurem, zapewnia przyjemne i wygodne siedzenie nawet podczas długich sesji grania. Dzięki precyzyjnemu mechanizmowi regulacji wysokości, wysokość siedziska można łatwo ustawić w zakresie od 48 do 56 cm, umożliwiając muzykom o różnym wzroście znalezienie idealnej pozycji do gry. Przy szerokości siedziska 53 cm i głębokości 31 cm, PB-10C oferuje dużo miejsca i długotrwały komfort. |  |  | 1 szt. |
|  |  | Biuro Obsługi Studenta – pokój nr 103 |  |  |
| 8 |  | szafa 160cm 4OH Szafa z drzwiami przesuwnymi płytowymi o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1545 mm. Budowa: • Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2,0mm dobrane pod kolor płyty. • Korpus, front, ściana działowa i półki powinny być wykonane z płyty grubości 18 mm. • Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy (ściana tylna) wykonane z płyty HDF 2,5mm. • Plecy powinny być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. • Szafa posiada przegrodę wykonaną z płyty wiórowej (MFC) o grubości 18mm, która tworzy pionowy podział na dwie przestrzenie. • Każda z przestrzeni posiada trzy półki z możliwością ułożenia czterech rzędów segregatorów • Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. • Głębokość półek 350 mm, półki oklejone z każdej strony. Szafa powinna posiadać po trzy półki w każdej z przestrzeni. • Wymagana możliwość ustawienia czterech rzędów segregatorów w każdej przestrzeni. • Szafa posiada drzwi z płyty wiórowej o grubości 18mm z jednopunktowym zamkiem wpuszczanym i dwoma kluczami łamanym. • Każde drzwi powinny być okute rolkami oraz uchwytami z tworzywa sztucznego, które umożliwiają przesuwanie się ich po prowadnicach. • Prowadnice drzwi wykonane z tworzywa sztucznego, wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym. • Szafa posiada dwoje drzwi. • Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu ok.120 mm. Uchwyt mocowany pionowo na 2 śrubach. • Korpus szafy posadowiony na cokole wykonanym z płyty wiórowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. • Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie ok. +15mm. • Kolorystyka: płyta meblowa do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki. • Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Certyfikat Bezpieczeństwa zgodny z: PN-EN 16121 Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) MATERIAL & RECYCLING PRODUCT PASSPORT, Zgodny z normą EN ISO 14021, Typ II |  | 2 szt. |
| 9 |  | nadstawka 160cm 2OH Nadstawka z drzwiami przesuwnymi płytowymi o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 740 mm. Budowa: • Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2,0mm dobrane pod kolor płyty. • Korpus, front, ściana działowa i półki powinny być wykonane z płyty grubości 18 mm. • Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy (ściana tylna) wykonane z płyty HDF 2,5mm. • Plecy powinny być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. • Nadstawka posiada przegrodę wykonaną z płyty wiórowej (MFC) o grubości 18mm, która tworzy pionowy podział na dwie przestrzenie. • Każda z przestrzeni posiada jedną półkę z możliwością ułożenia dwóch rzędów segregatorów • Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. • Głębokość półek 350 mm, półki oklejone z każdej strony. Nadstawka powinna posiadać po jednej półce w każdej z przestrzeni. • Wymagana możliwość ustawienia dwóch rzędów segregatorów w każdej przestrzeni. • Nadstawka posiada drzwi z płyty wiórowej o grubości 18mm z jednopunktowym zamkiem wpuszczanym i dwoma kluczami łamanym. • Każde drzwi powinny być okute rolkami oraz uchwytami z tworzywa sztucznego, które umożliwiają przesuwanie się ich po prowadnicach. • Prowadnice drzwi wykonane z tworzywa sztucznego, wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym. • Nadstawka posiada dwoje drzwi. • Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu ok.120 mm. Uchwyt mocowany pionowo na 2 śrubach. • Kolorystyka: płyta meblowa do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki. • Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Certyfikat Bezpieczeństwa zgodny z: PN-EN 16121 Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) MATERIAL & RECYCLING PRODUCT PASSPORT, Zgodny z normą EN ISO 14021, Typ II |  | 2 szt. |
| 10 |  | szafa 120cm 4OH Szafa z drzwiami przesuwnymi płytowymi o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1545 mm. Budowa: • Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2,0mm dobrane pod kolor płyty. • Korpus, front, ściana działowa i półki powinny być wykonane z płyty grubości 18 mm. • Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy (ściana tylna) wykonane z płyty HDF 2,5mm. • Plecy powinny być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. • Szafa posiada przegrodę wykonaną z płyty wiórowej (MFC) o grubości 18mm, która tworzy pionowy podział na dwie przestrzenie. • Każda z przestrzeni posiada trzy półki z możliwością ułożenia czterech rzędów segregatorów • Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. • Głębokość półek 350 mm, półki oklejone z każdej strony. Szafa powinna posiadać po trzy półki w każdej z przestrzeni. • Wymagana możliwość ustawienia czterech rzędów segregatorów w każdej przestrzeni. • Szafa posiada drzwi z płyty wiórowej o grubości 18mm z jednopunktowym zamkiem wpuszczanym i dwoma kluczami łamanym. • Każde drzwi powinny być okute rolkami oraz uchwytami z tworzywa sztucznego, które umożliwiają przesuwanie się ich po prowadnicach. • Prowadnice drzwi wykonane z tworzywa sztucznego, wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym. • Szafa posiada dwoje drzwi. • Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu ok.120 mm. Uchwyt mocowany pionowo na 2 śrubach. • Korpus szafy posadowiony na cokole wykonanym z płyty wiórowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. • Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie ok. +15mm. • Kolorystyka: płyta meblowa do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki. • Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Certyfikat Bezpieczeństwa zgodny z: PN-EN 16121 Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) MATERIAL & RECYCLING PRODUCT PASSPORT, Zgodny z normą EN ISO 14021, Typ II |  | 1 szt. |
| 11 |  | nadstawka 120cm 2OH Nadstawka z drzwiami przesuwnymi płytowymi o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość 740 mm. Budowa: • Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2,0mm dobrane pod kolor płyty. • Korpus, front, ściana działowa i półki powinny być wykonane z płyty grubości 18 mm. • Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy (ściana tylna) wykonane z płyty HDF 2,5mm. • Plecy powinny być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. • Nadstawka posiada przegrodę wykonaną z płyty wiórowej (MFC) o grubości 18mm, która tworzy pionowy podział na dwie przestrzenie. • Każda z przestrzeni posiada jedną półkę z możliwością ułożenia dwóch rzędów segregatorów • Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. • Głębokość półek 350 mm, półki oklejone z każdej strony. Nadstawka powinna posiadać po jednej półce w każdej z przestrzeni. • Wymagana możliwość ustawienia dwóch rzędów segregatorów w każdej przestrzeni. • Nadstawka posiada drzwi z płyty wiórowej o grubości 18mm z jednopunktowym zamkiem wpuszczanym i dwoma kluczami łamanym. • Każde drzwi powinny być okute rolkami oraz uchwytami z tworzywa sztucznego, które umożliwiają przesuwanie się ich po prowadnicach. • Prowadnice drzwi wykonane z tworzywa sztucznego, wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym. • Nadstawka posiada dwoje drzwi. • Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu ok.120 mm. Uchwyt mocowany pionowo na 2 śrubach. • Kolorystyka: płyta meblowa do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki. • Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Certyfikat Bezpieczeństwa zgodny z: PN-EN 16121 Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) MATERIAL & RECYCLING PRODUCT PASSPORT, Zgodny z normą EN ISO 14021, Typ II |  | 1 szt. |
| 12 |  | szafa aktowo-obraniowa 6OH z lustrem Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 2225 mm • Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2.0mm dobrane pod kolor płyty. • Korpus i front powinny być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy są wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm, plecy z płyty 12mm. Plecy powinny być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus powinny być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. • Szafa posiada jedną półkę o głębokości 350 mm, pod którą przykręcony jest wysuwany metalowy, chromowany wieszak na ubrania. • Półka ma możliwość regulacji położenia +/- 32mm. • Szafa ma być wyposażona w 4 zawiasy na skrzydło. Drzwi posiadają kąt rozwarcia do 110st. • Jedne drzwi mają być wyposażone w listwę przymykową z tworzywa sztucznego. • Drzwi wyposażone w system cichego domyku • Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. • Zamek baskwilowy min. dwupunktowy • Korpus szafy posadowiony na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. • Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie min. +10mm. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Na drzwiach od wewnątrz wklejone lustro • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : • Certyfikat zgodny z: PN-EN 16121 • Atest Higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) |  | 1 szt. |
| 13 |  | szafka pod drukarkę Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 82,5cm Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Top wykonany z płyty gr.25mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półki/ 2 przestrzenie segregatorowe. Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: o certyfikat zgodności wg normy EN 16121 o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) |  | 1 szt. |
| 14 |  | szafa combi 4OH Szafa aktowa częściowo otwarta z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1545mm • Szafa zamykana drzwiami uchylnymi do wysokości 3OH, powyżej część otwarta, jako regał 1OH, wykonana jako jedna bryła , tak by część otwarta była zintegrowana z częścią zamkniętą. • Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2,0mm dobranym pod kolor płyty. • Korpus, front i drzwi wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF grubości 2,5 mm. Plecy powinny być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. • Półki wykonane z płyty grubości min.18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa powinna posiadać łącznie 3 półki, przy czym 1 w przestrzeni otwartej i 2 w zamkniętej mają możliwość regulacji wysokości. • Wymagana możliwość ustawienia łącznie 4 rzędów segregatorów. • Szafa powinna być wyposażona w 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110° • Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową z tworzywa sztucznego. • Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. • Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. • Szafa posadowiona na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości 55 mm. • Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie ok. 15mm. • Kolorystyka: płyta meblowa do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki • Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Certyfikat zgodny z normą: EN 16121 Atest Higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) |  | 1 szt. |
| 15 |  | szafa 60cm Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 60cm, głębokość 44,5cm, wysokość 82,5cm Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Top wykonany z płyty gr.25mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półki/ 2 przestrzenie segregatorowe. Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : o certyfikat zgodności wg normy EN 16121 o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) |  | 1 szt. |
| 16 |  | biurko 160x60 z kanałem kablowym z panelem dolnym Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1600mm, głębokość 600 mm, wysokość stała:740 mm + panel dolny. • Blat: wykonany z płyty obustronnie melaminowanej MFC o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm, w kolorze blatu. • Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z belki stalowej o przekroju 20x40 mocowana fabrycznie do blatu. Rama nie spawana. • Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju 50x50 mm. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na manualną regulację poziomu + 10mm. Nogi powinny być montowane do ramy za pomocą śrub i odlewanych trójkątnych łączników, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta. Dla podstawy – wymagana możliwość wyboru koloru min. białego, czarnego, alu lub wersji chromowanej. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. • Biurko wyposażone w panel frontowy dolny. • Panel wykonany z płyty obustronnie melaminowanej (MFC), o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2,0 mm, w kolorze płyty. • Szerokość dopasowana do szerokości biurka. Montaż między nogami i blatem stołu. • Wysokość: 340 mm • Szerokość całkowita panelu: 1460 mm • Panel montowany za pomocą trzech metalowych uchwytów do ramy biurka. Nie dopuszcza się montażu „na ostro” bezpośrednio do blatu biurka. • Każdy uchwyt powinien posiadać możliwość regulacji pionowej z użyciem np. klucza imbusowego. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru min. kolory czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016). Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: Zamawiający wymaga, aby biurko miało opcjonalnie możliwość zamontowania przelotu na okablowanie. Przelotka powinna być wykonana z tworzywa sztucznego. • Kolorystyka: płyta meblowa do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. • Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) MATERIAL & RECYCLING PRODUCT PASSPORT, Zgodny z normą EN ISO 14021, Typ II |  | 2 szt. |
| 17 |  | lada dostawka Lada recepcyjna moduł prosty o wymiarach: głębokość: 600mm, szerokość: 600mm, wysokość: 1120 mm, wysokość blatu roboczego: 740 mm. Budowa: • Konstrukcja nośna lady, blat górny i blat roboczy powinny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 25mm i klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2,0 mm dobranym pod kolor płyty. Elementy frontowe powinny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 12mm i klasie higieniczności E1. • Elementy frontowe wpuszczane są w nafrezowane rowki w blacie głównym oraz łączynie dolnej. • Na blacie głównym lady znajduje się nadstawka otwarta, zakończona mniejszym blatem, nawiązująca kształtem do bryły modułu. • Lada otwarta, niezabudowana od strony wewnętrznej • Poszczególne elementy lady połączone ze sobą za pomocą złącz meblowych. • Wymagana możliwość łączenia poszczególnych modułów systemu za pomocą dedykowanych złącz. • Możliwość poziomowania w zakresie +10mm • Kolorystyka: płyta meblowa, - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. |  | 2 szt. |
| 18 |  | kontener stacjonarny Kontener stacjonarny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość 740mm • Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. • Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. • Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 4 szuflady o wkładach plastikowych. • Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. • Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. • Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. • Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. • Szuflady na prowadnicach rolkowych. • Metalowe stopki poziomujące w zakresie min.+15mm • Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: o System klucza matki • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: • Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 16121 • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) |  | 2 szt. |
| 19 |  | kontener mobilny Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera. Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. Szuflady na prowadnicach rolkowych Kontener wyposażony w 4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : o Atest wytrzymałościowy wg normy EN 16121 o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) |  | 2 szt. |
| 20 |  | dostawka dla petenta Blat o wymiarach: szerokość: 1200mm, głębokość 400 mm, wysokość stała:740 mm Blat: wykonany z płyty obustronnie melaminowanej MFC o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm, w kolorze blatu. Całość wsparta na dwóch nogach metalowyych, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju 50x50 mm. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na manualną regulację poziomu + 10mm Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy |  | 1 szt. |
| 21 |  | osłona boczna biurka o wymiarach 55cm x 40cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy |  | 2 szt. |
| 22 |  | półka wisząca wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. O wymiarze 100cm z bokami i tyłem Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy |  | 1 szt. |
|  |  | Biuro Obsługi Wydziału pok. 202, 222 |  |  |
| 23 |  | Biurko elektryczne 180cm Wymiary Wysokość całkowita: 650-1310 mm Szerokość całkowita: 1800 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Cechy i funkcje Regulacja wysokości: Elektryczna Kształt blatu: Prostokąt Typ biurka: Wolnostojące Typ blatu: Stały Standard wtyczki: Europejski (EU) Media – położenie lewe: Plastikowa przelotka Ø80 Media – położenie środkowe: Brak Media – położenie prawe: Brak Regulacja wysokości za pomocą: Panel sterowania z wyświetlaczem, panelem dotykowym i funkcją pamięci (4 pozycje) Podstawa: Typu T, ramowa Kształt kolumny: Kwadratowy Stopa podstawy: EM2 – Prostokątna Kółka: Brak Stopki: Poziomujące Antykolizja: Tak Poziomy kanał kablowy: Uchylny jednostronny, stalowy Pionowy kanał kablowy: Brak Panel: Brak Maskownica okablowania: Brak Montaż: Rozmontowany, opakowanie z kartonu Wykończenia Materiał elementów płytowych – blat: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże blatu: 2 mm – klejone Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. |  | 2 |
| 24 |  | Biurko elektryczne 200cm Wymiary Wysokość całkowita: 650-1310 mm Szerokość całkowita: 2000 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm Cechy i funkcje Regulacja wysokości: Elektryczna Kształt blatu: Prostokąt Typ biurka: Wolnostojące Typ blatu: Stały Standard wtyczki: Europejski (EU) Media – położenie lewe: Plastikowa przelotka Ø80 Media – położenie środkowe: Brak Media – położenie prawe: Brak Regulacja wysokości za pomocą: Panel sterowania z wyświetlaczem, panelem dotykowym i funkcją pamięci (4 pozycje) Podstawa: Typu T, ramowa Kształt kolumny: Kwadratowy Stopa podstawy: EM2 – Prostokątna Kółka: Brak Stopki: Poziomujące Antykolizja: Tak Poziomy kanał kablowy: Uchylny jednostronny, stalowy Pionowy kanał kablowy: Brak Panel: Dolny, melaminowy, wysokość 340 mm, narożniki prostokątne Maskownica okablowania: Brak Montaż: Rozmontowany, opakowanie z kartonu Wykończenia Materiał elementów płytowych – blat: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże blatu: 2 mm – klejone Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. |  | 2 |