Załącznik A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

Monitor – 1 szt.

Przekątna ekranu 34"

Powłoka matrycy matowa

Rodzaj matrycy LED, VA

Typ ekranu zakrzywiony

Monitor bezramkowy

Rozdzielczość ekranu 3440 x 1440 (UWQHD)

Format obrazu 21:9

Częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw

DCI-P3: 95%

sRGB: 99%

Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld

HDR 10

Czas reakcji 1 ms

Technologia ochrony oczu

Redukcja migotania (Flicker free)

Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki 0,231 x 0,231 mm

Jasność 300 cd/m²

Kontrast statyczny 3000:1

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

Kąt widzenia w pionie 178 stopni

Złącza

HDMI 2.1 - 2 szt.

USB 2.0 - 2 szt.

USB Typu-C - 1 szt.

Moc głośników 2 x 5W

Regulacja wysokości (Height)

Zakres regulacji wysokości (Height) 130 mm

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Zakres regulacji pochylenia (Tilt)

~5° (do przodu/w dół)

~21° (do tyłu/w górę)

Regulacja kąta obrotu (Swivel)

Możliwość montażu na ścianie - VESA

VESA 100 x 100 mm

Pobór mocy podczas pracy 31 W

Pobór mocy podczas spoczynku 0,3 W

Dodatkowe informacje

Możliwość zabezpieczenia linką

Dołączone akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa

Kabel zasilający

Kabel USB-C

Szerokość max 810 mm

Wysokość (z podstawą) max 520 mm

Głębokość (z podstawą) max 230 mm

Waga max 9,3 kg

Gwarancja min 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych

Część 2

Monitor - 1 szt.

Wygląd cienkie ramki

Przekątna 85.6", 217.4cm

Panel IPS, powłoka szklana Anti-Glare, matowe wykończenie, haze 25%

Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)

Format obrazu 16:9

Jasność 500 cd/m²

Kontrast statyczny 1200:1

Czas reakcji (GTG) 8ms

Kąty widzenia

poziomo/pionowo: 178°/178°,

prawo/lewo: 89°/89°,

góra/dół: 89°/89°

Kolory 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)

Synchronizacja pozioma 28 - 160kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys. 1895 x 1066mm, 74.6 x 41.9"

Szerokość ramki (boki, góra, dół) 21.5mm, 22mm, 22mm

Plamka 0.493mm

Obudowa czarna, matowa

Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, HDMI1: CEC/

ARC Support, HDMI2: CEC Support)

USB-C x1 (2.0, 15W PD, DP ALT 1.2, Data, Touch)

Sterowanie RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)

RJ45 (LAN) x1 (10M/ 100M) IR x1 (3.5mm stereo mini)

Wyjścia audio Mini jack x1 (3.5mm, Headphone Connector)

Wbudowane głośniki 2 x 16W

Monitor control output RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)

IR loop through x1 (3.5mm stereo mini) HDCP HDMI: 1.4 & 2.2, USB-C: 2.2 Port

USB x2 (2.0) USB HUB x1

Zintegrowane oprogramowanie Android 14, iiSignage² (CMS), iiControl (DMS),

iiShare, EShare, iiBrowser, MediaPlayer, TeamViewer, File manager, FailOver

WiFi tak (Wbudowany, 2.4G/ 5G)

Hardware Soc: MT9679, CPU: Quad Core A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM:

32GB, NPU: 1.2T, UI: 4K @30Hz

Maksymalny czas pracy bez przerwy 24/7

Zapobieganie wypaleniu obrazu

Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB

Przyciski Remote Sensor, Power Indicator

sieć (status sieci, wifi, ethernet, hotspot),

obraz (jasność, kontrast, ostrość, poziom czerni, odcień, kolor, redukcja szumów,

wybór gammy, temperatura kolorów, kontrola kolorów, overscan, reset obrazu),

dźwięk (balans, wysokie tony, basy, głośność, wyjście audio, maks. głośność, min. głośność,

wyciszenie, synchronizacja audio out, ustawienia głośnika, reset dźwięku),

ustawienia OSD (czas wyświetlania OSD, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD,

przezroczystość OSD, informacje OSD),

ogólne (logo i animacja, tapeta, obraz przy braku sygnału, harmonogram, timer wyłączenia),

ekran (tryb zoom, niestandardowy zoom, obrót systemu, reset ekranu),

urządzenie (stan przy włączaniu, routing RS232, sterowanie IR, przyciski

fizyczne, tryb oszczędzania energii, ochrona panelu, informacje o monitorze, inne),

kanał (źródło po uruchomieniu, zmiana nazwy wejścia, automatyczne przełączanie źródeł,

wykrywanie utraty sygnału, wersja HDMI),

system (język, aktualizacja systemu, reset ustawień, reset fabryczny, ustawienia

Android),

administrator (blokada menu, tryb sali konferencyjnej, HDMI CEC, udostępnianie ekranu,

tryb czuwania Miracast, eksport logów)

Plug&Play DDC2B

Orientacja pozioma, pionowa

W zestawie uchwyt do montażu na ścianie Standard VESA 800 x 600mm

Warunki pracy - temperatura 0°C - 40°C

Kable zasilający (1.8m),

HDMI (1.8m),

RS-232c (1.8m)

Gwarancja min 36 miesięcy

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych

Część 3

Laptop – 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 33000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

Pamięć RAM min 64 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/0

Dysk SSD M.2 PCIe min 1000 GB

Typ ekranu matowy, LED, IPS

Przekątna ekranu 16"

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1200 (WUXGA)

Częstotliwość odświeżania ekranu 144 Hz

Jasność matrycy 300 cd/m²

Karta graficzna osiągająca min 16000 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )

Moc karty graficznej (TGP) 115 W

Pamięć karty graficznej min 8 GB

Dźwięk

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony

Kamera internetowa

Kamera na podczerwień Full HD

Łączność

LAN 1 Gb/s

Wi-Fi 6E

Moduł Bluetooth 5.3

Złącza

USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt.

USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.

HDMI 2.1 - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Typ baterii Litowo-jonowa

Czujniki

Czujnik temperatury

Podświetlana klawiatura

Zabezpieczenia

Szyfrowanie TPM

Kamera z wbudowaną zaślepką

System operacyjny

Zasilacz 230 W

Dodatkowe informacje

Wydzielona klawiatura numeryczna

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Technologia DLSS 4

Wysokość max 25,5 mm

Szerokość max 360 mm

Głębokość max 270 mm

Waga max 2,5 kg

Układ klawiatury QWERTY

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych

Część  4

- Monitory  - 1 zestaw

Monitor przenośny

Ekran 14"

Jasność ekranu [cd/m2] 	250

Proporcje ekranu 16:9

Typ ekranu płaski

Powłoka matrycy matowa

Podświetlenie ekranu LED

Rodzaj matrycy IPS

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080

Proporcje ekranu 16:9

Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB: 72%

Liczba wyświetlanych kolorów 16.7 mln

Kontrast statyczny 1000:1

Kąt widzenia w pionie 178 stopni

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

Regulacja kąta obrotu (Swivel):

Zakres regulacji obrotu (Swivel) 180° (w lewo)235° (w prawo)

Rodzaj zasilania USB-C

Do laptopów 13.3 - 17.3"

Regulacja jasności

Rozkładana podpórka

Złącza:

USB Type-C - 2 szt.

Ilość monitorów w zestawie - 2

Wysokość max 22,5 cm

Głębokość max 3cm

Szerokość max 36 cm

Waga max 1,5kg

Wyposażenie:

Kabel USB-C

Kabel USB-C - 2x USB-A

Torba

Skrócona instrukcja obsługi

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych

- Monitor – 1 szt.

Monitor przenośny

Ekran 14"

Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] 	60

Jasność ekranu [cd/m2] 	400

Proporcje ekranu 	16:10

Parametry

Typ ekranu płaski

Rodzaj matrycy IPS

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1200

Proporcje ekranu 16:10

Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB: 100%

Liczba wyświetlanych kolorów 1.67 mld

HDR10+

Technologia ochrony oczu:

Filtr światła niebieskiego

Jasność ekranu [cd/m2] 400

Kontrast dynamiczny 10000000:1

Kąt widzenia w pionie 178 stopni

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

Regulacja kąta pochylenia (Tilt):

Zakres regulacji pochylenia (Tilt):

90° (do tyłu/w górę)

Głośniki

Rodzaj zasilania USB-C

Dodatkowe informacje:

Dźwięk przestrzenny

3DEkran lustrzany

Podział ekranu

Regulacja głośności

Regulacja jasności

Regulowana podpórka

Złącza:

Mini HDMI - 1 szt.

USB Type-C - 2 szt.

Wejście audio - 1 szt.

Fizyczne

Głębokość max 1 cm

Waga  max 0,5 kg

Wyposażenie:

Kabel Mini

HDMI

Kabel USB Type-C

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych