POWR.NK .18.001 - ŚCIEŻKA 2 - Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej;

Zał. nr 2 do zapytania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres dostawy

- Zaprojektowanie, instalacja, wdrożenie i udostepnienie kompletnego chmurowego środowiska wideokonferencyjnego (dalej nazywanego Środowiskiem) współpracującego i działającego w  oparciu o istniejące wyposażenie i oprogramowanie Zamawiającego wraz rocznym wsparciem. Zakres dostawy ma spełniać co najmniej:

  - Zaprojektowanie, instalację i wdrożenie Środowiska – wymagania opisane w punkcie II.

  - Dostarczenie i instalacja Środowiska – wymagania Środowiska opisane w punkcie III.

  - Wsparcie obejmujące: obsługę techniczną, zmiany konfiguracji Środowiska i jego relacji z posiadanym przez Zamawiającego  środowiskiem Radvision/Avaya SCOPIA.

- Wsparcie i utrzymanie dostępności wszystkich funkcjonalności Środowiska przez kolejne 4 lata, po zakończeniu rocznego wparcia o którym mowa w punkcie 1. Maa obejmować swoim zakresem co najmniej:

  - Utrzymanie wszystkich funkcjonalności opisanych w punkcie III.

  - Wsparcie obejmujące: obsługę techniczną, zmiany konfiguracji Środowiska i jego relacji z posiadanym przez Zamawiającego  środowiskiem Radvision/Avaya SCOPIA.

- Wymagania dotyczące integracji Środowiska z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem Radvision/Avaya SCOPIA.

  - Dostosowanie Środowiska do istniejących scenariuszy systemy nauczania zdalnego Zamawiającego.

  - Integracja oferowanego Środowiska z posiadanym środowiskiem wideokonferencyjnym Radvision/Avaya SCOPIA wyposażonym w: MCU Radvision/Avaya  Elite 5230,  Avaya SCOPIA Management, Avaya SCOPIA Enterprise Gatekeeper, Radvision/Avaya Pathfinder Server, wideoterminale Radvision XT1200. Integracja powinna pozwalać minimalnie na realizację:

    - Połączeń wideokonferencyjnych, dla każdego konta nazwanego z dedykowanej aplikacji dla PC, Mac, iOS, Android  w ramach Środowiska do:

      - Wideokonferencji wielostronnych planowanych i obsługiwanych na serwerach MCU Radvision Elite 5230 zarządzanych i zarejestrowanych w środowisku Radvision/Avaya SCOPIA ,

      - Pozostałych wideoterminali Radvision XT1200 zarządzanych i zarejestrowanych w środowisku Avaya/SCOPIA.

  - Udostępnienie Środowiska,

  - Wdrożenie Środowiska

  - Przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego. Minimum 25 godzin szkolenia w systemie stacjonarnym i zdalnym.

  - Integracja Środowiska z posiadamy środowiska Radvision/Avaya SCOPIA.

- Szczegółowy opis funkcjonalności jakie ma spełniać dostarczone oprogramowanie.

- Udostępnienie kompletnego chmurowego środowiska wideokonferencyjnego (dalej nazywanego Środowiskiem) obsługującego:

  - Konta nazwane pozwalające na instalacje dedykowanych aplikacje wideokonferencyjne, oferowanego Środowiska dla Windows, Mac OS, iOS, Android,

  - Połączenia wideokonferencyjne punkt-punkt bez wykorzystania zasobów związanych z konferencjami wielopunktowymi, poza mechanizmem planowania rezerwacji wideokonferencji wielopunktowych,

  - Wideokonferencje wielopunktowe,

  - Streaming do publicznych platform streamingu,

  - Nagrywanie wideokonferencji wielkopunktowych,

  - Grup rozdzwaniania audio,

  - Grup rozdzwaniania wideo,

  - Rejestracja i obsługa połączeń wideokonferencyjnych dla 4  (posiadanych przez Zamawiającego) wideoterminali Radvision XT1200 H.323 z wykorzystaniem H.460,

  - Możliwość opcjonalnej rozbudowy zasobów Środowiska o dedykowane wideoterminale sprzętowe tego samego producenta.

- Środowisko:

  - Oparte na chmurze wideokonferencyjnej z jurysdykcją danych (centrum danych odpowiedzialne za przetwarzanie połączeń wideokonferencyjnych)  na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

  - Posiadające certyfikat ISO 27001 w zakresie Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w odniesieniu do dostarczania i obsługi globalnej chmury, obsługującej usługi zunifikowanej komunikacji i współpracy (oryginał certyfikatu może być udostępniony w języku angielskim).

  - Obsługujące standardy sygnalizacji i rejestracji:

    - H.323,

    - SIP,

    - Skype for Business,

    - WebRTC,

    - H.460 z rejestracją login, hasło,

    - BFCP,

    - RDP.

  - Obsługujące zabezpieczenia komunikacji w oparciu o standardy:

    - H.235

    - TLS,

    - DTLS,

    - SRTP,

    - AES.

  - Obsługujące standardy wideo i audio:

    - H.263, H.263+, H.264, VP8, Microsoft H.264 SVC,

    - MPEG-4 AAC-ELD, MPEG-4 AAC-LD,  G.722.1 Annex C, G.722, G.711, iLBC.

    - Obsługa rozdzielczości minimalnie: wideo 720p, prezentacje 1080p.

  - Obsługa przez dedykowaną aplikacje wideokonferencyjną czatu tekstowego osoba-osoba, grupa osób, z możliwością dodawania plików i historią.

- Konta nazwane w ramach Środowiska:

  - Nielimitowana ilość kont nazwanych (login i hasło)  dla użytkowników Środowiska,

  - Tworzenie kont nazwanych użytkowników: ręcznie, przez synchronizację z Azure Active Directory, Okta, OneLogin.

  - Skrzynka poczty wideo dla każdego użytkownika nazwanego,

  - Po opcjonalnej integracji z zewnętrznym dostawcą usług audio SIP Trunk , możliwość przyporządkowania dla użytkownika nazwanego numeru telefonicznego audio PSTN,

  - Nielimitowana ilość połączeń punkt-punkt pomiędzy użytkownikami posiadającymi konta nazwane.

- Realizacja połączeń wideokonferencyjnych  punkt-punkt w ramach Środowiska pomiędzy:

  - Zarejestrowanymi w Środowisku wideoterminalami H.323,

  - Zarejestrowanymi w Środowisku wideokonferencyjnym wideoterminalami H.323 a użytkownikami posiadającymi konta nazywane i korzystającymi z dedykowanej aplikacji na PC, Mac, iOS, Android, oferowanego Środowiska,

  - Zarejestrowanymi w Środowisku wideoterminalami H.323 a zewnętrznymi: wideotereminalami H.323, wideoterminalami SIP, użytkownikami aplikacji Skype for Business (dla istniejących instalacji środowisk Skype for Business on-premise), użytkownikami korzystającymi tylko z przeglądarek WWW z wykorzystaniem WebRTC,

  - Użytkownikami posiadającymi konta nazwane i oprogramowanie dla Windows, Mac OS, iOS, Android a innymi użytkownikami nazwanymi w ramach Środowiska, zarejestrowanymi w Środowisku wideoterminalami H.323, zewnętrznymi:  wideotereminalami H.323, wideoterminalami SIP, użytkownikami aplikacji Skype for Business (dla istniejących instalacji środowisk Skype for Business on-premise), użytkownikami korzystającymi tylko z przeglądarek WWW z wykorzystaniem WebRTC,

  - Eskalowanie połączeń punkt-punkt do wideokonferencji wielopunktowych po dodaniu do połączenia kolejnych stron/uczestników.

- Realizacja wideokonferencji wielopunktowych w ramach Środowiska:

  - Dla wybranych 4 kont nazwanych, realizacja po jednej wideokonferencji w tym samym czasie z obsługą 300 uczestników/stron każda, bez limitu czasu trwania wideokonferencji,  z możliwością podłączenia się do niej i obsługi :

    - Połączenia z dedykowanej w ramach Środowiska aplikacji dla Windows, Mac OS, iOS, Android,

    - Połączenia z zarejestrowanych i niezarejestrowanych wideoterminali H.323,

    - Połączenia z wideoterminali SIP,

    - Połączenia z przeglądarek WWW z wykorzystaniem WebRTC,

    - Połączenia z klienta Skype for Business,

    - Połączenia z telefonów jako tylko audio, przez udostępniane przez producenta numery dostępowe w polskiej strefie numeracyjnej ,

    - Wideokonferencji  wielopunktowych w trybie wykładu z możliwością dynamicznego zdefiniowania grupy zawierającej wielu lektorów,

    - Streamingu do platform zewnętrznych: YouTube, Facebook, Vimeo, Twitch, Microsoft Stream, Quickchannel,

    - Nagrywania konferencji w ramach zasobu dostępnego dla całej organizacji minimum 25 godzin składowanych nagrań.

    - Planowania przez portal WWW producenta, wtyczkę do: Outlooka, , Office 365, Teams, Google Calendar, Slack, udostępnione API,

  - Dla pozostałych kont nazwanych (poza wybranymi z podpunktu a.), realizacja po jednej wideokonferencji w tym samym czasie z obsługą 20 uczestników/stron każda, z limitem czasu trwania konferencji co najmniej 45 minut,  z możliwością podłączenia się do niej i obsługi:

    - Połączenia z dedykowanej w ramach Środowiska aplikacji na PC, Mac, iOS, Android,

    - Połączenia z zarejestrowanych i niezarejestrowanych wideoterminali H.323,

    - Połączenia z wideoterminali SIP,

    - Połączenia z przeglądarek WWW z wykorzystaniem WebRTC,

    - Połączenia z klienta Skype for Business,

    - Połączenia z telefonów jako tylko audio, przez udostępniane przez producenta numery dostępowe w polskiej strefie numeracyjnej ,

    - Planowania przez portal WWW producenta, wtyczkę do: Outlooka, Office 365, Teams, Google Calendar, Slack, udostępnione API ,

IV. Inne wymagania

- Dokument wystawiony przez producenta potwierdzający, że wykonawca  jest jego autoryzowanym sprzedawcą i świadczy wsparcie w zakresie oferowanej chmury wideokonferencyjnej.- do wglądu przez Zamawiającego.