/pieczątka Wykonawcy /							Zał.5.2.														Eap-2412/5/22/M

Parametry graniczne analizatora

Pakiet 2 – Dostawa odczynników do hematologii wraz z dzierżawą analizatora

Zestawienie parametrów granicznych  analizatora

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

Zestawienie parametrów granicznych dla analizatora i odczynników:

| Lp. | Parametry | Wymóg zamawiającego | Odpowiedź oferenta TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator hematologiczny z różnicowaniem krwinek białych na 5 populacji: limfocyty, granulocyty, eozynofile, bazocyty, monocyty z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej w oparciu o laser półprzewodnikowy | TAK |  |
| 2. | Analizator używany lub fabrycznie nowy z podajnikiem mającym system przekłuwania korka w posiadanych przez nas probówkach systemu zamkniętego „Sarstedt”- na min. 20 próbek z zewnętrzną drukarka laserową czarno-białą i z UPS w wyposażeniu i czytnikami kodów wewnętrznym i zewnętrznym | TAK |  |
| 3. | Analizator oznaczający minimum 24 parametry z rozdziałem WBC na 5 diff | TAK |  |
| 4. | Wydajność nie mniej niż 60 ozn./ h w trybie CBC/CBC+5 diff | TAK |  |
| 5. | Analizator posiadający możliwość oznaczania retikulocytów i płytek metoda optyczną, parametr raportowalny | TAK |  |
| 6. | Wykonawca zapewni podłączenie do systemu informatycznego Asseco : „Info - Medica”, działającego u Zamawiającego | TAK |  |
| 7. | Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w obsłudze aparatu i interpretacji wyników. Z interpretacji wyników szkolenie również dla chętnych z personelu medycznego w szpitalu | TAK |  |
| 8. | Wykonawca zapewni bezpłatny udział w kontroli hematologicznej zewnętrznej, (co najmniej 4 x w roku) z opracowaniem wyników, kontroli potwierdzonej certyfikatem uczestnictwa. Dopuszcza się kontrolę prowadzona on-line w oparciu o wyniki kontroli wewnętrznej | TAK |  |
| 9. | Wykonawca uwzględni w ofercie cenowej, poza wszystkimi odczynnikami krew kontrolną do kontroli wewnętrznej: na 3 poziomach, policzoną z uwzględnieniem ważności fiolki na opakowaniu | TAK |  |
| 10. | Wykonawca dostarczy wraz z aparatem interpretację scategramów i histogramów otrzymywanych z aparatu wraz z przykładami wyników oraz zakresy referencyjne dla wszystkich oznaczanych parametrów. | TAK |  |
| 11. | Wykonawca zapewni bezpłatne dostarczenie kodów kreskowych w ilości ok 400 000 szt. | TAK |  |
| 12. | Oferent zapewni bezpłatny serwis analizatora obejmujący: naprawy, części zamienne, oraz bezpłatny coroczny przegląd, dokonywany u użytkownika, potwierdzony protokołem i wpisem do paszportu aparatu. Czas reakcji na zgłoszenie nie dłuższy niż 24 godziny. | TAK |  |
| 13. | Oferent zapewni analizator back up: minimum 3 diff(dopuszcza się analizator używany) Materiały będą zamawiane w ilości wg. potrzeb Zamawiającego - ceny wg podanego cennika. | TAK |  |
| 14. | Sukcesywne dostarczanie odczynników (odpowiednio opakowanych i oznaczonych, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami), pod wskazany w umowie adres. |  |  |
| 15. | Dostarczenie wraz z ofertą „Kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” i ulotek w języku polskim, które zawierać będą wszelkie niezbędne informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania odczynników. |  |  |

UWAGA!

Zamawiający wymaga, aby oferowany  sprzęt  winien spełniać wszystkie wymagane parametry techniczne; nie spełnienie któregokolwiek z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Odczynniki i materiały kontrolne(do kontroli codziennej na minimum dwóch poziomach dziennie-kontrola policzona z uwzględnieniem ważności fiolki na opakowaniu) do wykonania 95 000 morfologii w trybie CBC+DIFF oraz około 4500 morfologii w trybie CBC+DIFF+RET w ciągu 36 miesięcy.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści- stanowi on integralną cześć oferty- deklarację wykonawcy co do jej treści.

/miejscowość, data /			………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /