Parametry minimalne udostępnianego sprzętu

- TYP A: MFP monochromatyczne A4 – 150 sztuk

Producent: _________________

Model: ____________________

W ramach danego typu wszystkie urządzenia muszą być jednego modelu.

Brak uzupełnienia wartości w kolumnie pn. ” Wartość  oferowana” spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy .

| Parametr | Wartość minimalna | Wartość oferowana* /uzupełnia Wykonawca/ |
| --- | --- | --- |
| Technologia druku | Druk laserowy monochromatyczny |  |
| Funkcje | Druk, Skan, Kopia, Faks |  |
| Obsługiwane interfejsy | 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, USB 2.0, NFC, AirPrint |  |
| Szybkość drukowania mono (str. / min.) | min. 45 str./min. lub min. 40 str./min |  |
| Czas wydruku pierwszej strony | max. 8,0 sekundy lub do 9 sekund |  |
| Rozdzielczość druku | min. 1200 x 1200 dpi |  |
| Automatyczny wydruk dwustronny | TAK |  |
| Pojemność podajnika uniwersalnego | min. 50 arkuszy |  |
| Gramatura podajnika uniwersalnego/tacy bocznej | min. 75 - 199 g/m2 |  |
| Podajnik standardowy | min. 1 szuflada 500 arkuszy |  |
| Gramatura papieru z podajnika standardowego | min. 75 - 120 g/m2 |  |
| Obsługiwany format papieru | A4-A6, niestandardowe w zakresie 77 mm x 215 mm (szerokość) - 127mm x 355mm (długość) |  |
| Podajnik dokumentów ADF | min. 80 arkuszy |  |
| Szybkość skanowania dwustronnego A4 | Min. 20 arkuszy/min w czerni |  |
| Obsługa tonerów | Wydajność min. 12 000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 |  |
| Skanowanie | min. do: USB, SMB, serwera E-mail |  |
| Maksymalne miesięczne obciążenie | Min. 120 000 stron lub 100000 stron |  |
| Faks | Min. 33,6 kbps |  |
| Parametry faksu | Min. pamięć 8MB lub min. 3,5MB, szybkie wybieranie do 300 lub 100 lokalizacji, automatyczne ponowne wybieranie |  |
| Obsługa tonerów | Wydajność min. 12 000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 |  |
| Panel sterowania | kolorowy dotykowy, graficzny ekran LCD min. 4,3’’ |  |

*W celu potwierdzenia parametrów wraz z ofertą należy złożyć karty katalogowe oferowanego urządzenia.

- TYP B: MFP kolorowe A4 – 35 sztuk

Producent: _________________

Model: ____________________

W ramach danego typu wszystkie urządzenia muszą być jednego modelu.

Brak uzupełnienia wartości w kolumnie pn. ” Wartość  oferowana” spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy .

| Parametr | Wartość minimalna | Wartość oferowana* /uzupełnia Wykonawca/ |
| --- | --- | --- |
| Technologia druku | Druk laserowy kolorowy |  |
| Funkcje | Druk, Skan, Kopia, Faks |  |
| Obsługiwane interfejsy | USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, AirPrint, NFC |  |
| Szybkość drukowania mono (str. / min.) | min. 30 str./min. |  |
| Rozdzielczość druku | min. 1200 x 600 dpi |  |
| Automatyczny wydruk dwustronny | TAK |  |
| Pamięć | min. 1 GB |  |
| Pojemność podajnika uniwersalnego | min. 50 arkuszy |  |
| Gramatura podajnika uniwersalnego/tacy bocznej | min. 75 - 199 g/m2 lub 60 - 163 g/m2 |  |
| Podajnik standardowy | min. 1 szuflada 250 arkuszy |  |
| Gramatura papieru z podajnika standardowego | min. 75 - 120 g/m2 lub 60 - 105 g/m2 |  |
| Skanowanie | min. do: USB, SMB, serwera E-mail |  |
| Podajnik dokumentów ADF | min. 80 min. 75 arkuszy |  |
| Szybkość skanowania dwustronnego A4 | Min. 20 arkuszy/min w czerni i kolorze |  |
| Obsługa tonerów | Wydajność min. 12 000 lub 9000 stron lub black 8000 stron kolorów 6000 stron lub kolorowego 11000 stron, mono – 13000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub 19798 |  |
| Maksymalne miesięczne obciążenie | Min. 75 000 stron lub 50000 |  |
| Faks | Min. 33,6 kbps |  |
| Parametry faksu | Min. pamięć 8MB lub 3,5MB , szybkie wybieranie do 300 lub 200 lokalizacji, automatyczne ponowne wybieranie |  |
| Obsługa tonerów | Wydajność min. 12 000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 |  |
| Panel sterowania | kolorowy dotykowy, graficzny ekran LCD min. 7’’ |  |

*W celu potwierdzenia parametrów wraz z ofertą należy złożyć karty katalogowe oferowanego urządzenia.

III. TYP C: MFP kolorowe A3– 4 sztuki

Producent: _________________

Model: ____________________

W ramach danego typu wszystkie urządzenia muszą być jednego modelu.

Brak uzupełnienia wartości w kolumnie pn. ” Wartość  oferowana” spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy .

| Parametr | Wartość minimalna | Wartość oferowana* /uzupełnia Wykonawca/ |
| --- | --- | --- |
| Technologia druku | Druk laserowy kolorowy |  |
| Funkcje | Druk, kopia, skan |  |
| Formaty druku | Min w zakresie A5 – A3 |  |
| Szybkość drukowania mono (str. / min.) | Min. 46 str./min. mono i kolor |  |
| Czas wydruku pierwszej strony | Max. 12,0 sekund |  |
| Jakość wydruku | Min. 1200 x 1200 dpi |  |
| Automatyczny wydruk dwustronny | TAK |  |
| Typ skanera | Jednoprzebiegowy, dwustronny |  |
| Szybkość skanowania | Min. 50 str./w czerni i kolorze |  |
| Skanowanie | Min. do: USB, SMB, serwera E-mail |  |
| Skanowanie do plików | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, Przeszukiwalny PDF (OCR), Przeszukiwalny PDF/A (OCR), CSV (OCR), RTF (OCR) |  |
| Podajnik wielofunkcyjny | Min. 100 arkuszy |  |
| Podajniki standardowe | Min. 2 kasety o pojemności 500 arkuszy |  |
| Podajnik dokumentów ADF | Min. 100 arkuszy |  |
| Finisher | Zewnętrzny, broszurujący, dziurkujący |  |
| Obsługiwane interfejsy | 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, USB 2.0 |  |
| Pamięć | Min. 2 GB |  |
| Obsługiwana gramatura papieru | Min. 60-220 g/m2 |  |
| Obsługa tonerów | Wydajność min. 29 000 stron dla każdego z kolorów |  |
| Maksymalne miesięczne obciążenie | Min. 200 000 stron |  |
| Panel sterowania | kolorowy dotykowy, graficzny ekran LCD min. 8’’ dotykowy |  |
| Dodatkowe | Podstawa do pracy korytarzowej, dedykowana dla danego urządzenia |  |

*W celu potwierdzenia parametrów wraz z ofertą należy złożyć karty katalogowe oferowanego urządzenia.

.......................................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy