Dotyczy części nr 2

Parametry graniczne (bezwzględnie wymagane); niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty

Parametry graniczne dotyczące analizatora:

| Lp. | WARUNKI GRANICZNE |
| --- | --- |
|  | Analizator nie starszy niż z roku produkcji 2016 wraz z urządzeniami dodatkowymi (wirówka, drukarka, komputer, monitor, UPS) |
|  | Analizator w pełni automatyczny, przeznaczony do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometryczną w różnych płynach ustrojowych (surowica, osocze, PMR, mocz) |
|  | Możliwość stałego monitorowania stanu odczynników na ekranie monitora |
|  | Analizator posiada system chłodzenia odczynników – możliwość przechowywania odczynników i kontroli na pokładzie |
|  | Możliwość przechowywania krzywych kalibracyjnych w pamięci analizatora |
|  | Wielopunktowa kalibracja |
|  | Kontrola jakości w oparciu o surowice kontrolne - średnia, odchylenie standardowe, cv, graficzna prezentacja wyników, pamięć QC |
|  | Dwustronna komunikacja pomiędzy analizatorem a laboratoryjnym systemem informatycznym - podłączenie do systemu INFOMEDICA na koszt Oferenta |
|  | Identyfikacja próbki, odczynników, kalibratorów i kontroli za pomocą kodu kreskowego-analizator pracuje z probówkami używanymi przez Zamawiającego |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | System operacyjny komputera – Windows XP |
|  | Analizator oraz odczynniki posiadają europejski symbol bezpieczeństwa CE |
|  | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godz. na dobę |
|  | Dojazd serwisu od momentu zgłoszenia usterki nie dłuższy niż 48 godzin |
|  | Bezpłatne przeglądy serwisowe i naprawy w trakcie trwania umowy |

Parametry graniczne dotyczące odczynników:

| Lp. | WARUNKI GRANICZNE |
| --- | --- |
|  | Okres ważności odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy |
|  | Surowica kontrolna – materiał metrykowany o trzech zakresach nominalnych: niskim, średnim, wysokim, W przypadku oznaczenia hsCRP dopuszcza się materiał metrykowany o dwóch zakresach nominalnych: niskim i wysokim |
|  | Specyfikacja odczynnikowa w języku polskim |
|  | Wszystkie wymienione odczynniki i materiały kontrolne oraz materiały eksploatacyjne od jednego producenta z wyłączeniem wolnych łańcuchów |
|  | Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy, według zamówień składanych przez Zamawiającego |
|  | Dostawa odczynników na koszt Oferenta odbywa się w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia |
|  | Oferent zapewnia bezpłatny udział w Powszechnym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości w Medycynie Laboratoryjnej (PPZOJMED/Labquality: - kontrola CRP - 6 sprawdzianów na rok, nr kontroli 2020; - kontrola IgG, IgA, IgM orozomukoid, haptoglobina, transferyna, antytrypsyna – od września 2022 do końca trwania umowy z częstotliwością 1x miesiąc, nr kontroli 1072. |
|  | Oferent przedstawi wycenę badań będących przedmiotem zamówienia |

Parametry graniczne dotyczące wirówek:

|  | Programowana pamięć obrotów wirowania w zakresie: 2500 - 4000 obr/min. i 5 - 15 min. |
| --- | --- |
|  | Wkłady do rotorów dostosowane do wirowania probówek firmy Becton Dickinson, których używa Zamawiający |

…………………………………..……………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy