Parametry oceniane w ramach kryterium oceny ofert JAKOŚĆ

Parametry oceniane dla analizatorów

| Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania * | Parametry oceniane | Parametry oferowane (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 5 | Pomiar odsetka krwinek hypochromicznych RBC (% HYPO, niewyliczane) |  |
| 5 | Pomiar odsetka mikrocytów (% MICRO, niewyliczane) |  |
| 5 | Pomiar odsetka makrocytów (% MACRO, niewyliczane) |  |
| 7 | Ocena zawartości mieloperoksydazy w neutrofilach |  |
| 8 (1 punkt za każdy parametr) | „Flagowanie” - blastów - atypowych limfocytów - młodych form leukocytów - dużych płytek - agregatów płytkowych - niedobór mieloperoksydazy - fragmentów RBC - erytroblasty |  |
| 5 | Pomiar erytroblastów w trybie rutynowym (z DIFF) – bez dodatkowego odczynnika |  |
| 4 (2 punkty za każdy parametr) | Automatyczna korekta liczby leukocytów w przypadku wystąpienia: - erytroblastów - agregatów płytkowych |  |
| 6 (2 punkty za każdy parametr) | Wyliczenie odsetkowej zawartości poszczególnych frakcji niedojrzałych retykulocytów: - IRF-L - IRF-M - IRF-H |  |
| 5 | Pomiar płytek do 60 fL |  |
| 10 | Bezpośredni pomiar stężenia hemoglobiny komórkowej (wartość stężenia hemoglobiny komórkowej ma wynikać z optycznej metody analizy krwinek czerwonych, nie może być pochodną czy algorytmem impedancyjnego pomiaru krwinek czerwonych). Pomiar ma być niezależny od pomiaru stężenia hemoglobiny metodą kolorymetryczną. |  |
| 5 | Oznaczanie komórkowości płynu mózgowo-rdzeniowego wraz z określeniem limfocytów, neutrofilii, monocytów |  |
| 5 | Podawanie próbek w systemie zamkniętym - manualnie (bez otwierania korka) |  |
| 5 | Sygnalizacja niskiego poziomu odczynników oraz wypełnienia pojemnika na odpady |  |
| 5 | Komputerowa archiwizacja danych (łącznie z grafiką) min. 10 tys. |  |
| 5 | Wbudowany system kontroli jakości w oparciu o zasady Westgarda z wykorzystaniem wykresów Levey-Jennigs’a |  |
| 5 | Rejestracja przeglądów I procedur konserwacyjnych w analizatorze |  |
| 5 | Możliwość dostawiania statywów z probówkami w trakcie pracy analizatora |  |
| 5 | Możliwość pracy z użyciem probówek różnego typu |  |

Wykonawca jest zobligowany uzupełnić wszystkie pozycje w kolumnie "Parametry oferowane (TAK/NIE)" – nieuzupełnienie przez Wykonawcę którejkolwiek pozycji spowoduje przyznanie przez Zamawiającego 0 (zero) punktów dla danego parametru w ramach kryterium oceny ofert "Jakość"

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania (TAK – pełna liczba punktów dla danego parametru, NIE - 0 punktów dla danego parametru): 100 pkt łącznie.