Załącznik nr 1

OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Budowa:

- Skaner musi posiadać zwartą konstrukcję i wymiary nie więcej niż 900 mm (szerokość) i 875 mm (głębokość) umożliwiające umieszczenie go na meblach posiadanych przez Zamawiającego.

- Ze względów bezpieczeństwa skaner musi być jednolitą bryłą, nie dopuszcza się żadnych dodatkowo mocowanych wystających elementów, które mogą stwarzać ryzyko spowodowania ich uszkodzenia, bądź zranienia osób niepełnosprawnych, za wyjątkiem panelu dotykowego.

- Obszar skanowania umożliwiający skanowanie w pełni rozłożonych dokumentów w formacie minimum A3.

- Możliwość skanowania obiektów o grubości również nie mniejszej niż 100 mm.

- Skaner musi umożliwiać skanowanie bez dociskania obiektu skanowanego szybą.

- Skaner musi posiadać balans bieli, który jest wbudowany w konstrukcję urządzenia.

- Skaner musi posiadać port USB 3.0 do podłączania pamięci USB (pendrive) oraz port Gigabit Ethernet RJ45.

- W celu maksymalnego uproszczenia procesu skanowania cała obsługa skanera (w tym podgląd skanów, wykonywanie korekt, zmiana obszaru skanowania, obracanie dokumentów itp.) musi odbywać się za pomocą panelu dotykowego o rozmiarze minimum 21” obsługującego oprogramowanie skanujące oraz wbudowany w skaner komputer sterujący. Panel dotykowy ma być zamocowany do skanera w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie, oraz pozwalający na łatwe korzystanie z niego osobom na wózku inwalidzkim (muszę one mieć możliwość obsługi urządzenia z pozycji siedzącej).

- Całe urządzenie musi być nowe, sprawne technicznie, nie posiadać ukrytych wad, pochodzić bezpośrednio od producenta, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakupu sprzętu typu refubish, pochodzącego ze zwrotów, bądź z jakichś innych powodów będącego wcześniej w obrocie handlowym.

II. Wyposażenie i dane techniczne:

- Rozdzielczość optyczna: minimum 300 dpi x 300 dpi na całym obszarze skanowania dla formatu A3.

- Lampa skanera:

- nie może emitować promieniowania UV ani IR,

- musi być oddalona minimum 15 cm od skanowanego obiektu,

- musi być umieszczona wewnątrz obudowy skanera i stanowić jego część,

- musi być uruchamiana automatycznie przez oprogramowanie skanujące jedynie na czas wykonania poszczególnego skanów,

- światło musi być emitowane ponad stołem do skanowania nad linią pomiędzy szalkami, wyznaczającą środek obszaru skanowania.

- Skaner musi posiadać przetwornik (matryca pracująca w trybie min. 42bit kolor, 14bit szarość, 1bit tryb czarno biały), pliki wynikowe mają mieć min. 24bity w kolorze, 8bitów w skali szarości i 1bit w trybie czarno białym.

- Skanowanie:

- szybkość wykonywania skanu musi wynosić maksymalnie 3 sekundy w rozdzielczości optycznej 300 dpi w kolorze, dla dokumentów o formacie A3, przy założeniu, że plik wynikowy jpg jest kompresowany na poziomie 80%. Za wykonanie skanu rozumie się okres jaki minie od wciśnięcia przycisku uruchamiającego wykonywaną automatycznie sekwencję kroków, która rozpoczyna się od rejestracji obrazu, a kończy zapisaniem pliku wynikowego w folderze docelowym wskazanym przed rozpoczęciem procesu przez użytkownika.

- Stół skanera:

- obszar skanowania musi mieć rozmiar formatu A3 +- 10 cm,

- musi być wyposażony w dwie listwy dotykowe umieszczone na obszarze wykonywania skanu, które umożliwiają rozpoczęcie skanowania przy jednoczesnym przytrzymywaniu skanowanego obiektu dłońmi. (ewentualnie taka funkcjonalność może być w kryterium oceny ofert: 30 punktów jak ma, 0 jak nie ma)

III. Obsługa i ergonomia:

Oprogramowanie skanera:

- musi być dostarczone w pełnej wersji (nie są dopuszczalne wersje testowe i działające przez określony czas), ma stanowić integralną część skanera,

- jego działanie nie może być wrażliwe na światło górne w pomieszczeniu,

- musi umożliwiać obróbkę graficzną zeskanowanego dokumentu (prostowanie stron, korekta łuku książki), musi automatycznie wykrywać format dokumentu, wykonywać korektę geometrii skanu, usuwać obiekty obce w obrębie dokumentu (bez konieczności każdorazowej kalibracji, używania dodatkowych narzędzi, bądź przedmiotów), automatycznie ustawiać balans bieli i ostrość,

- w przypadku skanowania bez użycia szyby oprogramowanie musi spłaszczać skanowany obiekt,

- musi uruchamiać się automatycznie jako nakładka na system operacyjny i nie może pozwalać nieuprawnionemu użytkownikowi na wyjście z niego za pomocą skrótów systemowych, myszki, klawiatury, bądź w wyniku innych działań, niedopuszczalne jest też wykonywanie w wymieniony sposób innych operacji, niż te które mają na celu proces skanowania,

- musi posiadać zrozumiały i intuicyjny interfejs, wybieranie parametrów skanowania ma się odbywać w prosty sposób za pomocą kafelków (należy to rozumieć jako konfigurowalne, wyświetlane na panelu dotykowym obszary i znaki graficzne),

- musi umożliwiać zapis plików na pamięć USB oraz e-mail

- skanowanie do formatów co najmniej: jpeg, tiff, pdf, pdf wielostronicowy,

- musi posiadać co najmniej polską i angielską, wersję językową, oraz możliwość wyboru oczekiwanej wersji po jego uruchomieniu.

IV. Pozostałe:

- Całkowita kwota oferty powinna obejmować dostawę skanerów wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników

- Całość urządzenia musi być objęte minimum 12-miesięczną gwarancją w miejscu instalacji.

- Musi być możliwa zdalna diagnostyka i kalibracja skanera za pośrednictwem sieci LAN/Internetu bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń.

- Certyfikaty: skaner musi posiadać certyfikat CE oraz być zgodny z normą ROHS.