/ pieczątka Wykonawcy/								Zał.4.1.p.3.

Eap-2412/11/22/D

Wymagane parametry analizatora

PAKIET NR 3 - Odczynniki immunochemiczne z Dimerami wraz z dzierżawą analizatora

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek zamawiającego | Opis Wykonawcy (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2021r. | Tak |  |
| 2. | Wieloparametrowy analizator do badan immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną | Tak |  |
| 3. | Obsługa oprogramowania analizatora za pomocą ekranu dotykowego | Tak |  |
| 4. | Stała gotowość aparatu do pracy przez 24 h na dobę bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy | Tak |  |
| 5. | Aparat niewymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników takich jak substraty, płyny dekontaminujące ) | Tak |  |
| 6. | Brak płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatów | Tak |  |
| 7. | Aparat bezigłowy – wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta) | Tak |  |
| 8. | Brak koniecznych czynności manualnych ze względu na wbudowany układ pipetujący materiał do badania bezpośrednio z probówki. Pobieranie materiału za pomocą jednorazowych końcówek. | Tak |  |
| 9. | Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu) | Tak |  |
| 10. | Analizator pracujący w systemie monotestów. Możliwość wykonywania badań pojedynczych i w serii | Tak |  |
| 11. | Krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatów, a rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie | Tak |  |
| 12. | Rekalibracja jedno lub dwu punktowa dla wszystkich oznaczeń hormonów | Tak |  |
| 13. | Oprogramowanie graficzne w systemie Windows w języku polskim umożliwiające archiwizacje danych pacjentów i wyników | Tak |  |
| 14. | Wykonywanie badan immunochemicznych, chorób zakaźnych i parametrów hemostazy | Tak |  |
| 15. | Całkowicie automatyczny przebieg badania od momentu dodania próbki do zakończenia badania | Tak |  |
| 16. | Instalacja i przygotowanie analizatora do pracy wraz z bezpłatnym szkoleniem osób obsługujących | Tak |  |
| 17. | Analizator przeznaczony do pracy na stole laboratoryjnym | Tak |  |
| 18. | Minimum 12 miejsc pomiarowych | Tak |  |
| 19. | Możliwość zdalnej obsługi serwisowej analizatora z wykorzystaniem łącza internetowego | Tak |  |
| 20. | Analizator z funkcją automatycznego rozcieńczania próbek | Tak |  |
| 21. | Liniowość D-Dimerów do 10000 ng/ml bez rozcieńczania | Tak |  |
| 22. | Wpięcie analizatora do funkcjonującej w laboratorium sieci Info-Medica firmy Asseco | Tak |  |
| 23. | Certyfikat zgodności z wymogami CE | Tak |  |
| 24. | Wymagany w ramach dzierżawy bezpłatny serwis na czas trwania umowy, czas reakcji na usunięcie awarii i naprawy do 24 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 25. | Zapewnienie zestawu startowego dla potrzeb szkolenia personelu | Tak |  |
| 26. | W przypadku niedoszacowania oferty wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nieodpłatnie brakujących ilości odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych. | Tak |  |

Uwaga:

Nie spełnienie  któregoś z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

/miejscowość, data /			………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /