Załącznik nr 2.1 do Zaproszenia

„Dostawa macierzy wraz z dyskami w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa

systemu teleinformatycznego  wraz ze wstępną konfiguracją”

nr postępowania: AZP/12 /Z/2022

WYKAZ PARAMETRÓW

Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych

Macierz dyskowa z dyskami (1szt.) - wraz ze wstępną konfiguracją  /lub równoważny

| LP. | PARAMETR / WARUNEK | WYMAGANIA GRANICZNE / OCENIANE | OFEROWANA WARTOŚĆ (PODAĆ ZAKRESY LUB OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Producent / Firma: | Podać |  |
| 2. | Kraj: | Podać |  |
| 3. | Urządzenie typ: | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji: | 2022r. fabrycznie nowe |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 1. | Obudowa ¦ Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Co najmniej 12 zatok przystosowanych do instalacji dysków SSD i/lub HDD. Kontrolery dyskowe ¦ Zainstalowane minimum dwa redundantne kontrolery pamięci dyskowej, pracujące w trybie symetrycznym Active-Active. Pod określeniem tryb Active-Active Symetryczny Zamawiający rozumie, że zasób pamięci dyskowej jest równolegle dostępny na co najmniej 8 portach należących do co najmniej 2 różnych kontrolerów pamięci dyskowej. Każdy z kontrolerów musi mieć możliwość prezentacji wszystkich wolumenów utworzonych w ramach całej pamięci dyskowej. Procesor ¦ Każdy z kontrolerów musi być wyposażony w minimum jeden procesor. Rozbudowa przestrzeni ¦ Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać podłączenie posiadanych przez zamawiającego innych macierzy dyskowych i przedstawienie ich jako kolejnych pul dyskowych, które można uwzględniać w automatycznych politykach migrowania danych. Rozwiązanie musi umożliwiać realizację podłączenia niezależnie od typu infrastruktury sieciowej sieci SAN (FC lub iSCSI). Do realizacji powyższej funkcjonalności dostarczone rozwiązanie musi wykorzystywać swoje kontrolery, niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań zewnętrznych, tak zwanych wirtualizatorów. Licencja na powyższą funkcjonalność nie jest częścią bieżącego postępowania, jednak Zamawiający chce mieć taką możliwość w przyszłości.. Zasilacz ¦ Dwa w pełni redundantne zasilane prądem o napięciu 230V / 50 Hz Porty sieciowe ¦ Każdy z dostarczanych kontrolerów pamięci dyskowej musi być wyposażony w co najmniej 4 interfejsy iSCSI 10Gbps BASE-T (RJ45) wraz z wkładkami optycznymi SFP+ umożliwiającymi transmisję 10GbE. Dyski ¦ Co najmniej 9 wewnętrznych dysków HDD SAS, każdy o pojemności co najmniej 6 TB i prędkością obrotową nie mniejsza niż 7200 obrotów na minutę Gwarancja Producenta ¦ Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. Naprawy Dysków ¦ Dyski po naprawie pozostają u zamawiającego Dokumenty ¦ Po dokonaniu dostawy wykonawca przedstawi Zamawiającemu oryginalne poświadczenia Producenta o oryginalnym pochodzeniu Sprzętu z Polskiego Kanału Sprzedażowego. | TAK |  |
|  | Parametry szczegółowe: |  |  |
| 2. | 1. Pełna wewnętrzna redundancja kontrolerów, portów wewnętrznych, zasilania, chłodzenia i ścieżek danych na poziomie minimum N+1. 2. Możliwość uaktualniania oprogramowania systemowego bez przerywania działania macierzy dyskowej z utrzymaniem wszystkich funkcjonalności. 3. Macierz dyskowa musi być wyposażona w system zapewniający bezpieczne, bez utraty danych, automatyczne wyłączenie w przypadku całkowitego zaniku zasilania, 4. Macierz dyskowa musi umożliwiać wymianę kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów w trybie Hot Swap - w trakcie pracy pamięci dyskowej. 5. Macierz dyskowa musi umożliwiać stosowania dysków Hot Spare i wymianę dysków w trybie Hot Swap. 6. Macierz dyskowa musi posiadać zainstalowaną pamięć cache o pojemności fizycznej co najmniej 128 GB. Nie dopuszcza się użycia pamięci cache zbudowanej w formie dysków SSD lub Flash itp. 7. Macierz dyskowa powinna posiadać funkcjonalność partycjonowania pamięci cache. Jeżeli funkcjonalność taka wymaga licencji to należy taką licencję dostarczyć. 8. W przypadku awarii zasilania niezsynchronizowane dane w pamięci cache muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu do pamięci nieulotnej lub pamięć powinna być podtrzymana bateryjnie przez minimum 72h. 9. Macierz dyskowa musi umożliwiać instalację następujących interfejsów sieciowych: • Co najmniej 16 interfejsów FC, każdy o przepustowości co najmniej 32 Gbps. • Co najmniej 8 interfejsów iSCSI, każdy o przepustowości co najmniej 10Gbps. 10. Oferowane funkcjonalności i parametry muszą być możliwe do zweryfikowania na ogólnie dostępnej stronie internetowej producenta w celu sprawdzenia, że oferowany produkt spełnia ww. wymagania. 11. Dostarczone oprogramowanie i funkcjonalności muszą być udostępniane przez firmware bez modyfikacji przez Wykonawcę i jest to standardowe oprogramowanie producenta. Zamawiający nie dopuszcza takiej sytuacji, w której oprogramowanie pamięci dyskowej jest specjalnie przygotowane dla Zamawiającego. 12. Macierz dyskowa musi posiadać wbudowane, realizowane przez kontrolery, mechanizmy kompresji i deduplikacji danych. 13. Macierz dyskowa musi posiadać funkcjonalności zdalnej replikacji danych w trybie synchronicznym i asynchronicznym za pomocą sieci SAN oraz replikację typu Metro Cluster (równoległy dostęp do obu wolumenów w każdej parze replikacyjnej w trybie zapisu i odczytu). Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania replikacji i ponownej przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem oraz zmiany ról oryginału i kopii (dla określonej pary dysków logicznych LUN macierzy) z poziomu interfejsu administratora. Licencja na powyższą funkcjonalność nie jest częścią bieżącego postępowania, jednak zamawiający chce mieć możliwość wykorzystania jej w przyszłości. 14. Macierz dyskowa musi oferować wsparcie dla architektury wieloośrodkowej DR, wykorzystującej do zarządzania oprogramowanie VMware SRM. 15. Macierz dyskowa musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point in time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez konieczności wcześniejszego alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Oferowane urządzenie musi obsługiwać minimum 1024 per udział/dysk logiczny kopii migawkowych. Realizacja kopii migawkowych w trybie Copy-on-Write nie jest dopuszczona. 16. Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację dysków logicznych pomiędzy grupami zabezpieczonymi różnymi typami RAID. Migracja odbywa się w trybie on-line bez przerywania pracy systemu/aplikacji korzystającej z danych migrowanego woluminu. 17. Macierz musi umożliwiać konfigurację gwarancji wydajności typ QoS dla wybranych wolumenów logicznych w zakresie: wydajności w IOPS, wydajność w MB/s. 18. Macierz dyskowa musi umożliwiać wirtualizację posiadanych przez Zamawiającego zasobów dyskowych Jako wirtualizacje definiuje się zabieg techniczny polegający na udostępnieniu wirtualizowanych zasobów dyskowych klientom wirtualizatora z możliwością wykorzystania dodatkowych funkcjonalności specyficznych dla tego wirtualizatora, a nie posiadanych przez urządzenie wirtualizowane. Mechanizm wirtualizacji musi być wbudowany w oprogramowanie wewnętrzne oferowanej pamięci dyskowej i nie może być realizowany z wykorzystaniem dodatkowych zewnętrznych urządzeń i oprogramowania. 19. Wirtualizacja zasobów wewnętrznych musi umożliwiać utworzenie przynajmniej 2 wirtualnych macierzy dla przynajmniej 2 hostów, z możliwością delegowania przestrzeni, portu, przepustowości i spodziewanej wydajności. Parametry tych wirtualnych macierzy określamy poprzez ustalenie QOS dla danej usługi Hosta. 20. Nie jest dopuszczalne rozwiązanie, w którym usługi protokołu Fibre Channel realizowane są w oparciu o emulację protokołu FC na wewnętrznym systemie plików pamięci dyskowej. 21. Jeśli jest to konieczne, wraz z pamięcią dyskową muszą zostać dostarczone licencje na funkcję kontrolerów umożliwiającą wykorzystywanie obu kontrolerów pamięci dyskowej w taki sposób, aby oprogramowanie zainstalowane w systemie operacyjnym klienta (serwera do wirtualizacji pamięci dyskowej) automatyczne przełączało ścieżki do zasobów, np. w przypadku uszkodzenia portu karty HBA, przełącznika SAN, kontrolera pamięci dyskowej czy przewodu światłowodowego. | TAK |  |
|  | Dostarczane oprogramowanie zarządzające pamięcią dyskową oraz licencje umożliwiają: |  |  |
| 3. | • stałe monitorowanie stanu macierzy przez jej producenta z wykorzystaniem połączenia internetowego i protokołu HTTPS. • informowanie o wykorzystaniu zasobów dyskowych macierzy m.in. całkowitej pojemności przestrzeni dyskowej macierzy, wykorzystanej przestrzeni dyskowej, skonfigurowanej przestrzeni przydzielonej do serwerów i nie przydzielonej do serwerów oraz przestrzeni nie skonfigurowanej (wolnej); • monitorowanie zasobów wykorzystujących funkcjonalność thin-provisioning i ostrzeganie z wyprzedzeniem o możliwości wyczerpania zasobów; • monitorowanie stanu pracy par replikacyjnych, kopii migawkowych i klonów oraz funkcjonalności klastra active-active; • bieżące monitorowanie wydajności macierzy mierzonej w operacjach IOPS (zapis i odczyt), strumieniu MB/s (zapis i odczyt) oraz czasów odpowiedzi RT (zapis i odczyt) m.in. dla poszczególnych wolumenów logicznych, puli dyskowych oraz portów; • przygotowywanie raportów historycznych z okresu co najmniej 12 miesięcy zawierających informacje o wydajności mierzonej w IOPS i MB/s dla poszczególnych wolumenów logicznych i puli dyskowych. • wykrywanie błędów i izolowanie uszkodzeń, monitorowanie w czasie rzeczywistym. • zarządzanie macierzą z graficznego interfejsu użytkownika (GUI), linii komend (CLI) oraz programowego REST API. • monitoring i analizę wydajności systemu pamięci masowej (również macierzy firm trzecich), przełączników SAN oraz serwerów. • monitorowanie parametrów wydajnościowych w zakresie co najmniej IOPS, MB/s oraz czasów odpowiedzi RT i raportowanie przekroczenia zdefiniowanych progów. • korelację zmian parametrów wydajnościowych ze zmianami konfiguracji w środowisku. • generowanie alertów dla administratora przez e-mail, SNMP • wykorzystanie zewnętrznych serwerów uwierzytelniania użytkowników: MS AD/LDAP • automatyzacje zadań administracyjnych utworzoną w formie framework – graficznie przedstawienie zadań wykonywanych automatycznie zdefiniowany do uruchomienia poprzez wykrycie monitu (trigera). • zarzadzanie oraz konfiguracja systemu kopii migawkowych wraz z repliką na inne ośrodki za pomocą GUI. | TAK |  |
| III. | TERMIN REALIZACJI DOSTAWY |  |  |
| 1. | Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do dnia 16.12.2022r. | TAK - Podać |  |
| IV. | WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY |  |  |
| 1. | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości / rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres min. 12 miesięcy, licząc od daty dostawy oraz podpisania przez Strony protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego bez uwag, w zależności od tego, która czynność przypadnie później. | TAK - Podać |  |

Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam(-y), iż oferowany sprzęt jest nowy, kompletny i po zamontowaniu gotowy do użytku bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych,                               z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

…………………. dnia………………………									…………………………………………. 	 														podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń w imieniu Wykonawcy