Załącznik. 9.p.1

Eap.2412/10/23/M

Pakiet 1 – Wieża endoskopowa – 1 kpt.

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

Rok produkcji: (podać) .............................

| MONITOR MEDYCZNY – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  |  | Wymogi graniczne | Potwierdzenie przez Wykonawcę Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 |  | Oferent / Producent |  |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Nazwa i typ |  |  | Podać |  |  |
| 3 |  | Kraj pochodzenia |  |  | Podać |  |  |
| 4 |  | Matryca typu LED (LCD) |  |  | Tak |  |  |
| 5 |  | Przekątna min. 27 cali |  |  | Tak |  |  |
| 6 |  | Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pixeli |  |  | Tak |  |  |
| 7 |  | Proporcje 16:9 |  |  | Tak |  |  |
| 8 |  | Jasność min. 800 cd/m2 |  |  | Tak |  |  |
| 9 |  | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o |  |  | Tak, podać |  |  |
| 10 |  | Współczynnik kontrastu 1000:1 |  |  | Tak |  |  |
| 11 |  | Sygnał wejścia: 2 x DVI 1 x VGA 1 x Component 1 x SDI (3G) |  |  | Tak |  |  |
| 12 |  | Sygnał wyjścia: 1 x DVI 1 x SDI (3G) |  |  | Tak |  |  |
| WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |  |
| 1 | Oferent / Producent/ rok produkcji |  |  |  | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ |  |  |  | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |  |  | Podać |  |  |
| 4 | Podstawa jezdna z blokadą kół |  |  |  | Tak |  |  |
| 5 | 4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami |  |  |  | Tak |  |  |
| 6 | Zasilanie centralne wózka |  |  |  | Tak |  |  |
| 7 | Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka |  |  |  | Tak |  |  |
| 8 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu |  |  |  | Tak |  |  |
| 9 | Półki - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy |  |  |  | Tak |  |  |
| 10 | Możliwość regulacji wysokości półek |  |  |  | Tak |  |  |
| POMPA KOLONOSKOPOWA – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 |  |  | Oferent / Producent / rok produkcji | Podać |  |  |  |
| 2 |  |  | Nazwa i typ | Podać |  |  |  |
| 3 |  |  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |  |
| 4 |  |  | Zbiornik wody o pojemności min. 2 litry | Tak |  |  |  |
| 5 |  |  | Element pompujący rolkowy | Tak |  |  |  |
| 6 |  |  | Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego | Tak |  |  |  |
| 7 |  |  | Kompatybilne z oferowanymi endoskopami | Tak |  |  |  |
| 8 |  |  | Trzy przepływy: 209 ml/ min, 220 ml/min, 840 ml/min | Tak |  |  |  |
| 9 |  |  | Płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu | Tak |  |  |  |
| 10 |  |  | Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy | Tak |  |  |  |
| 12 |  |  | Zasilanie 230V, 50Hz | Tak |  |  |  |
| SSAK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  |  | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 |  | Oferent / Producent/ rok produkcji |  |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Nazwa i typ |  |  | Podać |  |  |
| 3 |  | Kraj pochodzenia |  |  | Podać |  |  |
| 4 |  | Typ: napółkowy |  |  | Podać |  |  |
| 5 |  | Pobór mocy max. 50W |  |  | Tak |  |  |
| 6 |  | Maksymalne podciśnienie do 90 kPa |  |  | Podać |  |  |
| 7 |  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy): 30 l/min lub 35 l/min |  |  | Tak, podać |  |  |
| 8 |  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w Kpa i mmHg |  |  | Tak, podać |  |  |
| 9 |  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego |  |  | Tak, podać |  |  |
| 10 |  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę |  |  | Tak |  |  |
| 11 |  | Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie, bezolejowa, nie wymagająca konserwacji |  |  | Tak |  |  |
| 12 |  | Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED |  |  | Tak |  |  |
| 13 |  | Wymiary urządzenia: (207-210) x (302-305) x (372-375) mm Waga 9,2-9,3 kg |  |  | Tak, podać |  |  |
| 14 |  | Cicha praca urządzenia (do 37 dB) |  |  | Tak |  |  |
| 15 |  | Zbiornik 2,5 litrowe wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący do wkładów jednorazowych na wydzielinę, w komplecie 20 wkładów jednorazowych |  |  | Tak |  |  |
| 16 |  | Filtry antybakteryjne – min. 5 szt. |  |  | Tak, podać |  |  |
| 17 |  | Metalowy uchwyt na dren |  |  | Tak |  |  |
| 18 |  | Dren silikonowy do pacjenta – min. 4 m |  |  | Tak |  |  |
| 19 |  | Klasa IIa, typ CF |  |  | Tak |  |  |
| VIDEOGASTROSKOP HD – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  |  | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 |  | Oferent / Producent/ rok produkcji |  |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Nazwa i typ |  |  | Podać |  |  |
| 3 |  | Kraj pochodzenia |  |  | Podać |  |  |
| 4 |  | Kąt obserwacji 1400 |  |  | Tak |  |  |
| 5 |  | Głębia ostrości min 2-100 mm |  |  | Tak, podać |  |  |
| 6 |  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm |  |  | Tak, podać |  |  |
| 7 |  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,2 mm |  |  | Tak |  |  |
| 8 |  | Średnica kanału roboczego 2,8 mm |  |  | Tak |  |  |
| 9 |  | Długość robocza min. 1100 mm |  |  | Tak, podać |  |  |
| 10 |  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 2100 - w dół 900 - w lewo 1000 - w prawo 1000 |  |  | Tak |  |  |
| 11 |  | Cztery programowalne przyciski endoskopowe |  |  | Tak |  |  |
| 12 |  | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED |  |  | Tak |  |  |
| 13 |  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS |  |  | Tak |  |  |
| 14 |  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających |  |  | Tak |  |  |
| 15 |  | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem |  |  | Tak |  |  |
| 16 |  | Typ konektora - jednogniazdowy |  |  | Tak |  |  |
| 17 |  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) |  |  | Tak |  |  |
| 18 |  | Na wyposażeniu podstawowym kleszcze biopsyjne o długości 180 cm; średnica 2,3 mm; pojedynczy drut zapobiegający pochyleniu ramion i zabezpieczający kanał roboczy przed uszkodzeniem – 10 szt. |  |  | Tak |  |  |
| 19 |  | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu będącym na wyposażeniu pracowni |  |  | Tak |  |  |
| VIDEOKOLONOSKOP HD |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  |  | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 |  | Oferent / Producent / rok produkcji |  |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Nazwa i typ |  |  | Podać |  |  |
| 3 |  | Kraj pochodzenia |  |  | Podać |  |  |
| 4 |  | Kąt obserwacji 1700 |  |  | Tak |  |  |
| 5 |  | Głębia ostrości min 2-100 mm |  |  | Tak, podać |  |  |
| 6 |  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,0 mm |  |  | Tak, podać |  |  |
| 7 |  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 12,0 mm |  |  | Tak |  |  |
| 8 |  | Średnica kanału roboczego 3,8 mm |  |  | Tak |  |  |
| 9 |  | Długość robocza min. 1500 mm |  |  | Tak, podać |  |  |
| 10 |  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 1800 -w dół 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 |  |  | Tak |  |  |
| 11 |  | Cztery programowalne przyciski endoskopowe |  |  | Tak |  |  |
| 12 |  | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED |  |  | Tak |  |  |
| 13 |  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS |  |  | Tak |  |  |
| 14 |  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających |  |  | Tak |  |  |
| 15 |  | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem |  |  | Tak |  |  |
| 16 |  | Typ konektora - jednogniazdowy |  |  | Tak |  |  |
| 17 |  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) |  |  | Tak |  |  |
| 18 |  | Regulowana manualnie sztywność sondy wziernikowej pierścieniem na rękojeści endoskopu |  |  | Tak |  |  |
| 19 |  | Na wyposażeniu podstawowym kleszcze biopsyjne o długości 230 cm; średnica 2,3 mm; pojedynczy drut zapobiegający pochyleniu ramion i zabezpieczający kanał roboczy przed uszkodzeniem – 10 szt. |  |  | Tak |  |  |
| 20 |  | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu będącym na wyposażeniu pracowni |  |  | Tak |  |  |
| 21 |  | Gwarancja i rękojmia : min. 24 miesięcy ( dotyczy wszystkich elementów zestawu) |  |  | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |  |
| 22 |  | Minimum jeden przegląd gwarancyjny w roku |  |  | Podać |  |  |
| 23 |  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi sprzętu |  |  | Tak |  |  |

| PROGRAM DO ARCHIWIZACJI DANYCH DWUSTANOWISKOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | SYSTEM DOKUMENTACJI I ARCHIWIZACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH – 2 STANOWISKA | Tak |  |
| 5 | OPROGRAMOWANIE – licencja | Tak |  |
| 6 | Wykonawca dostarczy, skonfiguruje pakiet oprogramowania komputerowego przeznaczony do: - wspomagania pracy pracowni endoskopowej, - wspomagania procesu diagnozy wykonanych badań, - tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta. oraz przeszkoli niezbędny personel i administratorów. | Tak |  |
| 7 | Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać rejestrowanie zdjęć z urządzeń medycznych (np. z: endoskopów, USG, mikroskopów, adapterów cyfrowych), w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Następnie ich przetwarzanie, rejestrację i kwantyfikację ułatwiające interpretację informacji medycznej poprzez wbudowany zestaw narzędzi analizy obrazu, których funkcje to minimum: powiększanie, filtrowanie, wykonywanie obliczeń i pomiarów, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu. Dodatkowo oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |
| 8 | Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać przegląd i analizy na stacji roboczej wyników z urządzeń obrazujących (np. z: endoskopu, USG, kolposkopu, histeroskopu, lampy szczelinowej) oraz urządzeń pomiarowych (np. tonometr, refrakotometr, pachymetr) w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę. | Tak |  |
| 9 | Oprogramowanie zainstalowane na stacjach roboczych powinno umożliwiać otrzymywanie, wysyłanie, przetwarzanie oraz archiwizację wyników badań. | Tak |  |
| 10 | Podstawowe funkcjonalności oprogramowania: |  |  |
| 11 | Wspomaganie w monitorowaniu, diagnozowaniu i podejmowaniu decyzji w oparciu o dane zarejestrowane, przechwycone lub zaimportowane z urządzeń diagnostycznych. | Tak |  |
| 12 | Dokumentacja badań medycznych – kartoteka pacjentów. | Tak |  |
| 13 | Dostęp do historii choroby, diagnoz, rozpoznań (kody ICD 10 i ICD 9) | Tak |  |
| 14 | Profesjonalne formularze badań specjalistycznych ułatwiające proces stawiania diagnozy poprzez uzupełnienie kolejno rekomendowanych lub wymaganych informacji. Formularze muszą mieć możliwość definiowania gotowych opisów, które znacznie przyspieszą ich wypełnianie i zminimalizują prawdopodobieństwo popełnienia błędów językowych. W szczególności powinno zawierać dedykowany formularz do przeprowadzania badań endoskopowych. | Tak |  |
| 15 | Wydruk zaleceń, skierowań, recept, historii choroby. | Tak |  |
| 16 | Archiwizacja, przeglądanie i analiza zdjęć, sekwencji wideo z urządzeń medycznych w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę. | Tak |  |
| 17 | Rejestracja obrazów i wideo z sygnałów analogowych (WIDEO) i cyfrowych (IEEE1394, USB, HDMI). Przechwytywanie obrazów i plików pdf z udostępnionego katalogu. | Tak |  |
| 18 | Zaawansowane narzędzia do przetwarzania obrazu diagnostycznego, ułatwiające jego analizę i interpretację - powiększanie, filtrowanie (filtr czerwony, zielony, niebieski), wykonywanie obliczeń i pomiarów, szacowanie odległości, pola powierzchni, obwodu, średnicy, cyrkularności obiektów na obrazie, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu wg określonych kryteriów. | Tak |  |
| 19 | Nagrywanie na nośnikach CD/DVD, Pendrive, wybranych obrazów, sekwencji wideo i opisów badań z wybranej wizyty. | Tak |  |
| 20 | Udostępnianie pacjentom wyników z wizyty na CD/DVD, Pendrive. | Tak |  |
| 21 | Raport z wizyty w wersji elektronicznej i papierowej – wydruk zestawienia zdjęć z opisami. | Tak |  |
| 22 | Aktualna baza kodów ICD-9 oraz ICD-10. | Tak |  |
| 23 | Automatycznie aktualizowana baza leków. | Tak |  |
| 24 | Możliwość generowania zestawień wykonanych badań. | Tak |  |
| 25 | Bezpieczeństwo danych dzięki możliwości archiwizacji. Archiwizacja danych na: CD/DVD, dyskach twardych, serwerach plików. | Tak |  |
| 26 | Wydruk raportu zawierający wybrane dane medyczne (obrazy i klatki) z opisem oraz danymi pacjenta. | Tak |  |
| 27 | Poufność danych dzięki systemowi uprawnień użytkowników oraz szyfrowaniu plików multimedialnych. | Tak |  |
| 28 | Praca w architekturze klient-serwer w oparciu o relacyjną bazę danych. | Tak |  |
| 29 | Możliwość obsługi formatu DICOM (możliwość importu i eksportu). | Tak |  |
| 30 | Możliwość obsługi modułu SMS/e-mail umożliwiającego zarówno automatyczne przypominanie o terminach wizyt jak również bezpośredni kontakt z wybranym pacjentem. | Tak |  |
| 31 | Obsługa w języku polskim | Tak |  |
| 32 | Praca w środowisku MS Windows | Tak |  |
| 33 | Budowa modułowa – dająca możliwość konfiguracji i rozbudowy w terminie późniejszym. | Tak |  |
| 34 | Możliwość identyfikacji głowicy endoskopu przy pomocy kodów kreskowych w formularzu endoskopia. | Tak |  |
| 35 | Kartoteka pacjenta i lista wizyt musi zawierać: |  |  |
| 36 | Wprowadzanie, edycja i przeglądanie danych osobowych. | Tak |  |
| 37 | Informacja o datach wizyt, wykonanych badaniach, zapisanych zdjęciach i filmach. | Tak |  |
| 38 | Przeszukiwanie bazy danych wg kryteriów: data, nazwisko, PESEL, numer karty pacjenta, słów zawartych w diagnozie. | Tak |  |
| 39 | Opis wizyty musi zawierać: |  |  |
| 40 | Badania – szczegółowe formularze badań, diagnozy, historia choroby, kody ICD 10 i ICD 9. | Tak |  |
| 41 | Zalecenia, skierowania – edycja i wydruk. | Tak |  |
| 42 | Recepty – wystawianie, wydruk, baza leków. | Tak |  |
| 43 | Moduł rejestracji i analizy obrazów i wideo musi zawierać: |  |  |
| 44 | Zapis i odczyt obrazów w różnych formatach (TIFF, JPEG, BMP, PNG, GIF). | Tak |  |
| 45 | Rejestracja obrazów z sygnałów analogowych i cyfrowych (IEEE1394, USB, HDMI). | Tak |  |
| 46 | Podstawowe przetwarzanie obrazu (jasność, kontrast, wstawianie opisów, znaczników, elementów graf.). | Tak |  |
| 47 | Filtrowanie obrazu (filtr czerwony, zielony, niebieski). | Tak |  |
| 48 | Zaawansowane przetwarzania obrazu wykonywanie obliczeń i pomiarów, szacowanie odległości, pola powierzchni, obwodu, średnicy, cyrkularności obiektów na obrazie, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu. | Tak |  |
| 50 | Zapis filmu cyfrowego na dysku twardym komputera, a następnie jego edycja (wybrane klatki). | Tak |  |
| 51 | Współpraca z urządzeniami obrazującymi. | Tak |  |
| 52 | Możliwość zapisywania i wysyłania zdjęć w formacie DICOM 3. | Tak |  |
| 53 | Możliwość przechwytywania i przeglądania zdjęć w formacie DICOM 3. | Tak |  |
| 54 | Obsługa skanera zdjęć (skanowanie i zapis zdjęć w programie). | Tak |  |
| 55 | Gwarancja, serwis i nadzór autorski w zakresie oprogramowania podpisania protokołu końcowego odbioru obejmujący: |  |  |
| 56 | Wsparcie użytkowników i administratorów w użytkowaniu systemu i dostosowywaniu konfiguracji do bieżących potrzeb (może być za pomocą połączenia zdalnego); | Tak |  |
| 57 | Aktualizację i dostosowywanie systemu do obowiązujących przepisów, regulacji prawnych. | Tak |  |
| 58 | Przyjmowanie zgłoszeń przez telefon, email lub stronę WWW i usuwanie błędów aplikacji: a) błąd krytyczny (uniemożliwiający pracę w systemie) – w ciągu 3 dni od chwili zgłoszenia. b) błąd zwykły (powtarzalne działanie aplikacji prowadzące do wyników lub jej działania w sposób niezgodny z przekazaną dokumentacją systemu) – w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia. | Tak |  |
| 59 | Wykonawca dostarczy dokumentację oferowanego systemu, w tym instrukcję użytkownika i administratora. | Tak |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy