Załącznik. 9.p.4

Eap.2412/10/23/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

Pakiet 4  - Szyna CMP do kończyn dolnych -  1 szt.

Producent: (podać) .................................

Typ, model  ……………………………..

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane TAK / NIE | Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | obciążenie nominalne przynajmniej 20kg | Tak Podać |  |
|  | waga pacjenta w zakresie do przynajmniej 135kg | Tak Podać |  |
|  | wzrost pacjenta zakres minimum 120-220 cm | Tak Podać |  |
|  | limit wyprostu stawu biodrowego 0° | Tak |  |
|  | limit zgięcia stawu biodrowego 115° | Tak |  |
|  | limit wyprostu stawu kolanowego -10° | Tak |  |
|  | limit zgięcia stawu kolanowego min. 123° | Tak |  |
|  | limit zgięcia podeszwowego st. Skokowego 40° | Tak |  |
|  | limit zgięcia grzbietowego st. Skokowego 25 ° | Tak |  |
|  | czas terapii regulowany do minimum 59 minut | Tak |  |
|  | długość całej kończyny dolnej w zakresie minimum 58-110 cm | Tak |  |
|  | długość kości piszczelowej w zakresie minimum 23 do 55 cm | Tak |  |
|  | długość kości udowej w zakresie minimum 35 do 55 cm | Tak |  |
|  | Prędkość regulowana w zakresie minimum 40°- 380°/min | Tak Podać |  |
|  | waga urządzenia (max.) 14 kg | Tak Podać |  |
|  | wymiary (szer. x wys. x gł.) 390 x (min. 430, max. 580) x 970 mm +/-3% | Tak Podać |  |
|  | klasa zgodnie z normą EN 60 529 IP21 | Tak |  |
|  | kolorowy ekran dotykowy min. 3.2” (240 x 320 pikseli) | Tak Podać |  |
|  | funkcje oprogramowania i urządzenia |  |  |
|  | odwracanie podstawki na stopy | Tak |  |
|  | regulacja podparcia stóp | Tak |  |
|  | regulacja podparcia na boki | Tak |  |
|  | wykorzystanie dla lewej/prawej nogi bez konieczności zmian | Tak |  |
|  | ruch o dużej prędkości | Tak |  |
|  | system zatrzasków | Tak |  |
|  | pilot zdalnego sterowania z kolorowym ekranem dotykowym | Tak |  |
|  | panel kontrolny | Tak |  |
|  | ustawienia kąta w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | program rozgrzewki/ program progresywny | Tak |  |
|  | program intensywnego zgięcia i wyprostu/oscylacje | Tak |  |
|  | przerwy w zgięciu i wyproście | Tak |  |
|  | rozciąganie zgięcia i wyprostu | Tak |  |
|  | kontrola prędkości zgięcia/wyprostu | Tak |  |
|  | przywracanie ustawień fabrycznych jednostki | Tak |  |
|  | całkowity czas terapii | Tak |  |
|  | odwrócenie obciążenia | Tak |  |
|  | pozycja neutralna | Tak |  |
|  | zaprogramowane sekwencje stawu kolanowego -minimum 13 | Tak Podać |  |
|  | blokada pacjenta | Tak |  |
|  | pamięć wewnętrzna – minimum 50 programów użytkownika | Tak |  |
|  | zmiana wszystkich parametrów w trakcie terapii | Tak |  |
|  | Możliwość rozwinięcia o moduł stawu skokowego z niezależnym silnikiem | Tak |  |
|  | Oryginalny wózek producenta | Tak |  |
|  | Gwarancja i rękojmia : min. 24 miesięcy | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi sprzętu | Tak |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy